Таблица 2. Расчёт промежуточной ступени турбины.

| P0 | МПа | дано | 3,8 |
| --- | --- | --- | --- |
| t0 | 0С | дано | 405 |
| P2 | МПа | дано | 3,35 |
| h0 | кДж/кг | находим по h-s диаграмме | 3226 |
| h2t/ | кДж/кг | находим по h-s диаграмме | 3134 |
| J0 | м3/кг | находим по h-s диаграмме | 0,08 |
| J2t/ | м3/кг | находим по h-s диаграмме | 0,086 |
| J2t | м3/кг | находим по h-s диаграмме | 0,087 |
| C20/2 | кДж/кг | 702/2 | 2,45 |
| h0 | кДж/кг | h0+ C20/2=3226+2,45 | 3228,45 |
| H0 | кДж/кг | h0- h2t/=3228,45-3194 | 34,45 |
| d | м | u/(p´n)=128,2/(3,14´70) | 0,5829 |
| u | м/с | (u/cф)´ cф=0,488´262,5 | 128,2 |
| cф | м/с | 2H0=2×34.45×103 | 262,5 |
| (u/cф) | - | ϕ×cosα121−ρ=0,96×cos1421−0.08 | 0,488 |
| Hoc | кДж/кг | (1-r)H0=(1-0,08)´34,45 | 31,7 |
| HOP | кДж/кг | r´H0=0,08´34,45 | 2,76 |
| h1t | кДж/кг | h0-Hoc=3228,45-31,7 | 3196,8 |
| J1t | м3/кг |  | 0,085 |
| P1 1 | МПа |  | 3,4 |
| C1t | м/с | 2Hoc=2×1000×31.7 | 251,8 |
| C1 | м/с | j´ C1t=0,96´251,8 | 241,7 |
| a1t | м/с | ℜ×P1×ϑ1t=1.3×3.4×0.085×10 | 612,9 |
| M1t | - | C1t/ a1t=251,8/612,9 | 0,4 |
| F1 | м2 | G×ϑ1tμ1×C1t=55×0.0850.95×251.8 | 0,0195 |
| l1 | м | F1/(pd´sina)=0,0195/(3,14´0,5829´sin14) | 0,049 |
| DHc | кДж/кг | (1-j2)´ Hoc=(1-0,962)´31,7 | 2,49 |
| w1 | м/с | C12+u2−2C1u×cosα1=241.72+128.22−2×241.7×128×cos14 | 121 |
| b1 | град | tgβ1=sinα1cosα1−uC1=sin14cos14−128.2241.7=0,4889 | 29 |
| w2t | м/с | 2Hop+ω12=2×2760×1212 | 142 |
| F2 | м2 | G×ϑ2tμ2C2t=55×0.0870.935×142 | 0,036 |
| l2 | м | l1+(D1+D2)=0,049+0,003 | 0,052 |
| b2 | град | sinβ=F2π×d×l2=0.0363.14×0.5829×0.052=0,378 | 25 |
| w2 | м/с | w2t´y=142´0,94 | 1335 |
| C2 | м/с | ω22+u2−2ω1u×cosβ2=133.52+128.22−2×133×128×cos25 | 51,3 |
| a2 | град | tgα2=sinβ2cosβ2−uω2=sin25cos25−128.2133.5=−10.5 | 94 |
| DH | кДж/кг | (1−ψ2)ω2t22=(1−0.942)14222 | 1,2 |
| DH | кДж/кг | C22/2 =51,32/2 | 1,3 |
| E0 | кДж/кг | 34,45-1´1,3 | 33,15 |
| hол | % | E0−ΔH−ΔHE0=33.15−2.49−1.233.15 | 89 |
| hр,с,ол | % | u(ω1×cosβ1+ω2cosβ2)E0=128.2(121×cos14+133.5×cos25)33.15 | 92 |

Профили решёток

Сопловые - С-90-15А

_

tопт=0,7-0,85

a1=140

в=5,15

Рабочие Р-35-25А

_

tопт=0,55-0,65

b=250

в=2,54

Сопловые

_

t=в´t=5,15´0,73=3,76

z=pd/t=3.14´58.29´1/3.76=48

tут=pde/z=3.14´58.29´1/48=3.81

_

t = t/в=3,81/5,15=0,74

Рабочие

t=в´t=2,54´0,6=1,52

z=pde/t=3.14´58.29´1/1,52=120

tут=pdl/z=3.14´58.29´1/120=1,52