| № | Позиция на схеме | Измеряемый / регулируемый параметр | Место установки | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Завод - изготовитель | Количество | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ф1-4а | Сигнализация уровня | Ф1 | Сигнализатор уровня, емкостной РОС101, стержневой чувствительный элемент, питание 24В постоянного тока, релейный выходной сигнал | РОС101 | АООТ "Теплоприбор", Рязань | 1 | 2300 |
| 2. | Ф2-7а | Измерение давления | Ф1 | Преобразователь избыточного давления Метран Метран 43-Ex-ДИ, с мембранным разделителем, пределы измерения: 0-0,40 МПа, IP65, вых сигнал 4-20мА, питание 24В постоянного тока | 3153-01 | ЗАО"Промышленная группа "Метран", Челябинск | 1 | 4315 |
| 3. | Ф1-3а | Измерение уровня | Ф1 | Преобразователь гидростатического уровня Метран 43Ф-ДГ, пределы измерения:0-10 КПа, IP65, вых. сигнал 4-20мА, питание 24В постоянного тока, c разделительной мембраной | 3595 | ЗАО"Промышленная группа "Метран", Челябинск | 1 | 15200 |
| 4. | Ф1-10а Ф1-1а | Измерение температуры | Ф1 | Термопреобразователь ТСМУ с унифицированным выходным сигналом 4-20 мА, шкала 0-180оС, показатель тепловой инерции не более 20с | ТСМУ-205 | ЗАО"Промышленная группа "Метран", Челябинск | 2 | 1350 |
| 5. | Ф2-1е | Регулирование расхода холодной воды | Рубашка Ф1 | Клапан регулирующий с МИМ, односедельный, с сальниковым уплотнением, Ду25, корпус нж, с электро/пневматическим позиционером | 25нж960нж | ООО "ОРАЛАКС", Новосибирск * | 1 | 8400 |
| 6. | Ф2-1д | Регулирование расхода пара | Рубашка Ф1 | Клапан регулирующий с МИМ, односедельный, с сальниковым уплотнением, Ду25, корпус нж, с электро/пневматическим позиционером | 25нж960нж | ООО "ОРАЛАКС", Новосибирск * | 1 | 9000 |
| 7. | Ф2-2г | Регулирование расхода пара | Линия подачи пара в Ф1 | Клапан регулирующий с МИМ, односедельный, с сальниковым уплотнением, Ду25, корпус нж, с электро/пневматическим позиционером | 25нж960нж | ООО "ОРАЛАКС", Новосибирск * | 1 | 9000 |

| № | Позиция на схеме | Измеряемый / регулируемый параметр | Место установки | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Завод - изготовитель | Количество | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Ф2-8г | Регулирование расхода воздуха | Линия подачи воздуха в Ф1 | Клапан регулирующий с МИМ, односедельный, с сальниковым уплотнением, Ду25, корпус нж, с электро/пневматическим позиционером | 25нж960нж | ООО "ОРАЛАКС", Новосибирск * | 1 | 9000 |
| 9. | Ф2-7г | Регулирование расхода отходящих газов | Линия отходящих газов из Ф1 | Клапан регулирующий с МИМ, односедельный, с сальниковым уплотнением, Ду25, корпус нж, с электро/пневматическим позиционером | 25нж960нж | ООО "ОРАЛАКС", Новосибирск * | 1 | 9000 |
| 10. | Ф2-7в | Регулирование расхода отходящих газов | Линия отходящих газов из Ф1 | Клапан отсечной с МИМ, односедельный, с сальниковым уплотнением, Ду25, корпус нж, с датчиками индикации конечных положений, с 3-х ходовым соленоидным клапаном Ду6 | 22нж960нж | ООО "ОРАЛАКС", Новосибирск * | 1 | 6500 |
| 11. | НП1 | Регулирование расхода питательной среды | Линии подачи питательной средыв Ф1 | Перистальтический насос ЛАБ-НП-1-20; 0-20 л/ч; 100 Вт; 220 В, 50 Гц. | ЛАБ-НП-1-20 | “Лабораторное Оборудования и Приборы”, Санкт-Петербург | 1 | 12 500 |