Содержание:

- Введение …………………………………………………………2

- Критический обзор существующих машин…………………3

- Выбор машины, обоснование выбора………………………..5

- Определение основных параметров………………………….5

- Расчет производительности …………………………………..6

- Определение мощности привода……………………………..10

- Кинематический расчёт……………………………………….11

- Описание способа закрепления на фундаменте…………….13

- Правила эксплуатации и охрана труда………………………15

- Список литературы……………………………………………..16

ГРАВИТАЦИОННЫЕ БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ

В  гравитационных  смесителях  исходные  компоненты  смеси поднимаются  во  вращающемся  барабане, на  внутренней поверхности

которого жестко закреплены лопасти, и затем под  действием силы тяжести падают  вниз. Процесс  повторяется несколько  раз, благодаря чему получается смесь,  однородная по  составу. Загрузка исходных компонентов смеси  производится через  загрузочное отверстие в барабане, а разгрузка  или через  разгрузочное отверстие, или путем опрокидывания барабана.

К  преимуществам  гравитационных  смесителей  относятся простота  конструкции и  кинематической схемы,  возможность работы на смесях с наибольшей крупностью заполнителей (до 120-150 мм), незначительное  изнашивание рабочих  органов, малая  энергоемкость,  простота в обслуживании и  эксплуатации и низкая  себестоимость  приготовления смеси.  Оптимальное время смешения в таких смесителях составляет 60 ... 90 с,  а полный цикл, включая загрузку, смешение, выгрузку и  возврат барабана в исходное положение, - 90... 150 с.

Бетоносмеситель  СБ-103 входит  в комплект  оборудования бетонных заводов и установок  и бетоносмесительных  цехов заводов железобетонных изделий. Бетоносмеситель  состоит из рамы, опорных стоек,  смесительного барабана,  траверсы, привода  вращения  барабана и  пневмоцилиндра для  опрокидывания барабана.

Смесительный барабан представляет  собой металлическую

емкость  в виде  двух конусов,  соединенных цилиндрической обечайкой, внутренняя  поверхность которой  снабжена футеровкой из сменных листов из  износостойкой стали.  В барабане на кронштейнах закреплены  три передние  и три  задние лопасти. К цилиндрической обечайке  барабана с  внешней стороны  на прокладках приварен зубчатый венец  и к  торцу переднего  конуса фланец.

Траверса  представляет  собой сварную  конструкцию коробчатого  сечения,  выполненную в  виде полукольца  с цапфами  на концах.  Цапфы  с  подшипниками  закреплены  на  стойках  и  служат для  поворота  смесительного  барабана. На  траверсе смонтированы  опорные  и поддерживающие  ролики,   обеспечивающие  вращение и удержание барабана при разгрузке. На  наружной стенке левой стойки   установлен - пневмопривод. На правой стойке  находится выводная коробка  и два конечных выключателя крайних положений барабана.  Опорный   ролик, вращающийся в подшипниках, установлен на эксцентриковой оси, позволяющей регулировать положение роликов для нормального зацепления шестерни и зубчатого венца при монтаже, и изнашивании роликов. Оси установлены на двух опорах и крепятся к стойке траверсы болтами. Поддерживающие ролики также смонтированы в подшипниках на эксцентриковых осях, позволяющих регулировать зазор между  коническими поверхностями зубчатого венца и ролика.  Для смещения ролика в  осевом направлении предусмотрены  регулировочные шайбы. Пневмокинематическая схема бетоносмесителя СБ-103: Двухступенчатый редуктор    закреплен на вертикальной стенке траверсы. Движение от электродвигателя   через   муфту и редуктор передается шестерне и зубчатому венцу барабана.

Пневмопривод служит для опрокидывания барабана при разгрузке готовой смеси,   возврата и фиксации его в рабочем положении и заключает в себя пневмоцилиндр, воздухораспределитель, маслораспределитель, запорный вентиль, резинотканевые   рукава и трубы. Пневмоцилиндр выполнен с тормозным устройством, позволяющим    изменять скорость движения поршня в конце опрокидывания и подъема барабана.

Бетоносмеситель СБ-10В состоит  из рамы  со стойками,  траверсы  с  опорными  и поддерживающими  роликами, загрузочного устройства, зубчатого венца,  пневмопривода, смесительного барабана,  привода и  электрооборудования. Смесительный барабан соединен  в середине  обечайкой, к  которой приварен  зубчатый  венец.  Внутри  барабан  снабжен  футеровкой из износостойкой стали.

Пневмокинематическая схема бетоносмесителя СБ-10В включает в себя механический привод вращения барабана  и пневматический  привод опрокидывания  его при  разгрузке. Электромеханический привод вращения  барабана состоит  из электродвигателя,  соединенного муфтой  с зубчатой  двухступенчатой передачей,  шестерни  и зубчатого  венца. В  пневматический привод опрокидывания  барабана  входят запорный  вентиль, влагомаслоотделитель,  воздухораспределитель и  пневмоцилиндр, связанный с  рычагом  опрокидывания барабана (поворота траверсы).

Бетоносмеситель СБ-92   состоит  из рамы, смесительного барабана, траверсы со  встроенным редуктором, механизма вращения и механизма опрокидывания барабана.

Бетоносмеситель СБ-16Б аналогичен по конструкции бетоносмесителю СБ-91  и может использоваться либо индивидуально, либо в качестве комплектного оборудования бетонного завода. В первом случае он имеет скиповый подъемник.

Гравитационные бетоносмесители непрерывного действия являются встроенным оборудованием бетоносмесительных установок и предназначены для приготовления бетонных смесей подвижностью 2 см и более и крупностью заполнителей до 70 мм.

Их используют при возведении сооружений, где требуется большое количество  одномарочного бетона (гидротехническое, дорожное  и аэродромное строительство) .

Принципы выбора бетоносмесителей

- Для приготовления растворов или лёгких бетонов применяются смесители принудительного действия.

- При крупности заполнителя до 40 мм не применяются гравитационные смесители т.к. получается неудовлетворительная структура бетонной смеси.

- При крупности заполнителя от 40-120 мм можно применять смесители гравитационного действие.

- Смесители принудительного действия применяются при крупности заполнителя до 70 мм.

- При большой производительности 300-320 тыс. м3/год следует применять мешалки непрерывного действия , или самые большие циклического действия .

- Если плотность смеси меньше 1600 кг/м3 (лёгкий заполнитель) то применяют смесители принудительного действия.

Плотность бетона:

Б=Ц+(В+Д)+М+Кр       (1)

Б=565+190+462+1184=2401

- При крупности заполнителя до 40мм для очень подвижных смесей могут применяется турбинные смесители.

| По производи- тельности |  | По виду заполни- теля |  | По крупности |  | По удобоукла- дываемости |  | МАРКА СМЕСИТЕЛЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.непре-рывного действия а) прину-дитель. б)грави-тац. 2.Циклич. а) прину-дитель. б)грави-тац. | + + | 1. Прину-дитель. 2. Грави-тац. | + | 1. Прину-дитель. 2. Грави-тац. 3. Турбу-лентные | - + - | БГ (ргав) БП-2Г (прин с 2-мя гориз) РН (р-ра смесит. с низкооб валом) РВ(высокоб турбул) БП (принуд. роторн) | +- - - - | СБ-153 |

Подбор марок бетоносмесителей и определение необходимого их количества.

После выбора приемлемых типов смесителей, по заданной годовой производительности – Пг смесительного узла (по данному виду смеси ) определяется требуемая часовая производительность (техническая) всех смесителей – Пкч  с учетом коэффициента использования мощности (коэффициента снижения производительности) Кп.

Годовая фактическая производительность смесительного узла:

(2)

где      Пкч  -  техническая часовая производительность всех смесителей по данному виду смеси, м3/ч;

Кп   -   коэффициент снижения производительности , зависящий от состояния оборудования и организационных факторов. Эта величина должна быть не менее 0.85;

,                   (3)

Кi    -  коэффициент неравномерности выдачи смеси: для машин периодического действия Кi =1.25; для машин непрерывного действия Кi = 0.8;

Тг.р.  -  годовой фонд рабочего времени , ч ; Тг.р.  определяется , исходя из 41-часовой рабочей недели (при пяти рабочих днях в неделю средняя продолжительность смены составит  Тсм = 8.2 часа).

(4)

где      Тсм   -  продолжительность смены;

nсм   -  количество смен в сутки;

NГ  = 365 - годовой фонд времени, дней;

NП  = 7     - количество праздничных дней;

NВ  = 104 – количество выходных дней.

Количество рабочих дней в году регламентируется общероссийскими нормами технологического проектирования с учетом Тсм=8ч.

Из формулы (_) следует:

(5)

Пкч=72,37

Часовая техническая производительность Пкч смесительного узла обеспечивается работой К смесителей производительностью Пч каждый

(6)

Производительность смесителя цикличного действия.

(7)

где   VГ     -  объём готового замеса смесителя , л;

(8)

β    -  коэффициент выхода смеси,

(9)

β = 0,75

Vемк -  емкость смесителя по загрузке , равная сумме объёмов сухих компонентов, л;

е    -   число замесов в час,

(10)

е = 25,71

где      tз    - продолжительность загрузки смесителя, с; при загрузке из сборной воронки в случае высотной компоновки смесительного узла tз = (5-10) с; при загрузке скиповым ковшом в случае ступенчатой компоновки tз = (15-20) с;

tв    - продолжительность выгрузки смеси, tв = (10-15) с;

tп      -  продолжительность перемешивания

Величина  времени перемешивания tп зависит (ГОСТ 7473-85 «смеси бетонные. Технические условия) : от типа смесителя (смесители гравитационного действия требуют при том же виде смеси больших затрат времени на перемешивание ); от емкости смесителя (с увеличением емкости продолжительность перемешивания увеличивается) ; от крупности заполнителя ( при большей крупности время tп уменьшается); от удобоукладываемости смеси ( с увеличением подвижности время tп уменьшается ); от плотности заполнителя ( с уменьшением плотности продолжительность перемешивания увеличивается).

Определение суммарного потребного литража смесительных машин цикличного действия

Для обеспечения заданной годовой производительности Пгод все смесители должны иметь суммарную ёмкость по загрузке

(11)

где      V0     -  суммарный потребный литраж смесительных машин,л;

К      -  количество смесителей для приготовления заданного вида смеси;

Vемк  - ёмкость по загрузке одного смесителя ,л.

Подставив в (6) значения Пч из формулы  (7), получим

(12)

Находим значение: Пч   - из формулы  (5),   β – из (9),  е – из (10).Затем из выражения опредиляем потребный литраж всех смесительных машин:

(13)

V0 = 3753

Далее необходимо подобрать марки машин цикличного действия, которые имели бы суммарную ёмкость по загрузке не менее величины V0 . Зная тип бетоносмесителя , ориентировочно выбираем по соответствующей таблице марку смесителя с такой вместимостью по загрузке - Vемк , чтобы она была в (2-4) раза меньше , чем суммарная емкость V0 всех смесителей.

Искомое количество смесителей :

(14)

K ≈ 3    СБ-153

где    V0    - потребный литраж смесительных машин ;

Vемк – объем загружаемых в смеситель сухих компонентов на один замес, л

Дробное число К , определяется из формулы (14) , округляется до целого в большую сторону.

Вопрос о количестве смесителей при проектировании предприятий должен расширяться технико-экономическими расчетами и сопоставлением вариантов. При предварительном расчете принимают от 2 до 4 смесителей , т.к. при большем их количестве недостаточно одного комплекта дозаторов, а при одном смесителе не обеспечивает резервирования (замены в случае поломки).

Расчёт мощности привода вращения электродвигателя смесительного барабана гравитационных бетоносмесителей.

Мощность P электродвигателя расходуется на подъем смеси в барабане (P1) и на преодоление сопротивлений трения в опорных механизмах барабана (P2). При вращении барабана смесь совершает сложное движение. По одной из упрощённых моделей расчёт P1 основан на том, что число циркуляций смеси, поднимаемой лопастями и по стенкам барабана, равно двум за один оборот барабана. Согласно этой схеме формула для вычисления мощности , потребляемой при подъеме смеси:

где Gсм – сила тяжести смеси, H

здесь β – коэффициент выхода смеси; Vемк – ёмкость по загрузке, л (объём сухих компонентов, загружаемых в смеситель), ρнб – средняя плотность бетонной смеси , кг/л: для тяжелых бетонов ρнб≈ 2,4 кг/л.

g – ускорение силы тяжести, м/с2 ;  R – внутренний радиус цилиндрической части барабана, м,

Vемк – емкость по загрузке, л;

n – частота вращения барабана, с-1;

,

Мощность P2 для смесителей , барабан которых установлен на центральном цапфе:

где     η     – К.П.Д. привода , для смесителей с барабаном на роликах η=0.7, что учитывает затраты мощности на преодоление сопротивления трения в цапфах осей опорных роликов;

для смесителей с барабаном на центральной цапфе η=0.85;

Кз    - коэффициент запаса мощности , Кз = 1.2.

Кинематический расчет механизма вращения лопастей бетоносмесителя

Для выбора редуктора находится крутящий момент на его тихоходном валу , с которым соединен рабочий орган (ротор с лопастями)

где    Р         - мощность электродвигателя, кВт;

ηред    - К.П.Д редуктора. η=0.90;

ωр.о.    – угловая скорость рабочего органа , с-1;

Частота вращения n об/сек ротора с лопастями известна из таблиц 2-7 приложение методички.

Число оборотов рабочего органа в минуту

Угловая скорость рабочего органа

,

,

Передаточное число редуктора

По величине крутящего момента Мкр и передаточного числу iред выбирается редуктор планетарный механизм двухсторонний по справочнику «Приводы машин табл. 1.21. стр.50.

Выбор дозаторов

Ранее применявшиеся дозаторы системы АВД выбирались , исходя из емкости по загрузке смесителя . Эта величина Vемк служила количественной характеристикой дозатора и приводилась в его марке. Сейчас , с увеличением количества типоразмеров смесителей , выпускаются дозаторы системы ДБ (для цикличных смесителей ). Они выбираются по массе каждого компонента , расходуемой на замес.

В марке дозатора приводится наибольший предел взвешивания каждого компонента , кг. Для выбора дозатора системы ДБ определяется масса каждого компонента , потребляемая на один замес . Например , масса цемента на один замес смесителя

,      кг/замес

Где       Ц     - масса цемента на 1 м3 готового замеса , кг (исходные данные, прил. 2);

Vг   - объем готового замеса в выбранном смесителе, л

Описание способа закрепления машины на фундаменте

Смесители на фундаментах закрепляются при помощи анкерных болтов,  при значительном разнообразии конструкций всех их можно разделить на 3 группы:

- Болты заделывающиеся в тело фундамента наглухо.

- Болты устанавливаются с изолирующими трубками(съёмные)

- Болты устанавливаются в готовые фундаменты в просверленные скважины.

Болты I-ой группы обычно снабжаются снизу крюками или, в остальных случаях находят применение болты снабжённые анкерными плитами.

При установке небольших машин допускается устанавливаются болты при бетонировании фундамента(рис. 4а) . В более ответственных они устанавливаются в специальные шахты (рис. 4б) с последующей заливкой раствором.

Типичные конструкции болтов II-ой группы показаны на рис 4в,г,д.

Первая из них (в) является наиболее универсальным и распространенным заземлением в бетонный массив и осуществляется при помощи сварной или литой анкерной плиты с прямоугольным отверстием , в которое вводятся такого же очертания головка болта с последующим поворотом на 90˚ Чтобы упростить установки болтов данного типа и исключить необходимость применить для них специальной опалубки при бетонировании.  Последнюю можно заменить стальной трубкой из листовой стали ( рис 4г).

Более экономичной является конструкция анкерного крепления , представленная на (рис( 4д) . Здесь короткий болт ввинчивается в головку специальной закладкой в бетон на достаточную глубину. По этому типу могут устраиваться и устанавливаться только хорошо уравновешенные машины при диаметре болтов не более 20 мм.

Болты, установленные в готовый фундамент в просверленные скважины, делятся на прямые, которые устанавливают с помощью эпоксидного клея. Болты  закреплённые последним могут, устанавливаться через отверстия в опорных чашах как до, так и после монтажа оборудования.

Правила Эксплуатации машин.

Использование оборудования в процессе эксплуатации складывается из мероприятий выполняемых перед началом, в процессе и после окончания работы. Для оборудования всех типов необходимо проведение крепёжных и смазочных работ. В то же время возникает необходимость в выполнении ряда специфических операций зависящих от конструкции машины . При эксплуатации бетоносмесительных машин регулярно проверяют работу фракционного устройства , совершенно регулируя его, а так же смесительных лопастей которые влияют на количество перемешивания . При проверке бетоносмесителей с опорным барабаном особое внимание должно быть уделено на состояние концевых выключателей  и специальных опорных механизмов , удерживающих барабаны в рабочем положении. При эксплуатации раздатчика бетона основное внимание должно быть обращено на состояние его бункера и ленты. Нужно перед началом работы отчистить от бетона , проверить применение вибраторов на бункере, убедиться в надёжности уплотнения в месте применения , в месте питателя.

При приготовлении бетонной смеси неблагоприятным является большое количество пыли. Для уменьшения количества пыли оборудование подключается к аспирационной системе, вентиляции.

Из большого числа обеспыливающего оборудования наибольшее распространение на заводах железобетонных конструкций, получили циклоны, рукавные фильтры и электрофильтры. Отделение пыли из воздушных потоков в них происходит в результате действия силы тяжести, а так же в результате диффузии.

В отделениях дозирования , основное снимание должно быть уделено герметичности дозировочных компонентов. Для этого вокруг дозаторов устраиваются резиновые кожухи.

В бетоносмесительном отделении с целью безопасного обслуживания запрещается увеличивать число бетоносмесителей  увеличивать число бетоносмесителей  увеличивать число бетоносмесителей  увеличивать число бетоносмесителей  увеличивать число бетоносмесителей, ремонт, чистку и осмотр во время работы бетоносмесителя и нахождении посторонних лиц , включение оборудования без подачи звукового сигнала.

В бункерах смотровые люки устраиваются только для осмотра и очистки бункера, но не для спуска в них рабочих. Смотровые люки закрываются решетками и запираются на замок.

Запрещается подогрев материала острым паром. Подогрев вода должен производиться оборудованием с предохранительным клапаном.

Охрана труда и техника безопасности

Важнейшим условием безопасности работы на смесительных машинах и оборудовании для транспортирования и подачи бетонной смеси является правильная эксплуатация машин и регулярное смазывание и техническое обслуживание.

На машине или в зоне её работы должны быть вывешены инструкции предупредительные надписи ,  знаки и плакаты по технике безопасности. Необходимо, чтобы вокруг бетононасоса был проход шириной не менее 1 м. Движущиеся части машин должны быть в местах возможного доступа к ним. Запрещается работать на машинах с неисправностями или  снятыми ограждениями на движущихся частях. При работе в тёмное или ночное время суток рабочее место или машина должны быть освещены . Электросеть должна иметь хорошую изоляцию. Корпус электродвигателей и машин с электрическим приводом должен быть заземлён .  Регулярный осмотр машин и оборудования постоянный надзор за их работоспособностью и работой и своевременный ремонт теми мерами которые повышают безопасность работы обслуживающего персонала.

Список используемой литературы:

- Механическое оборудование для производства строительных материалов и  изделий – А.А. Борщевский А.С. Ильин

- Методическое указание – к курсовому проекту по механическому оборудованию