Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО Череповецкий Государственный Университет

Инженерно-экономический институт

Кафедра строительных технологий

и экспертизы недвижимости

Пояснительная записка

к курсовому проекту по дисциплине "ТПРГ":

"Технический проект застройки микрорайона в жилом районе"

Выполнил студент

группы 5ЭН-32:

Малинин М. С.

Принял преподаватель:

Бойко В. П.

Отметка о зачёте:

г. Череповец, 2007-2008 у.г.

Введение

Микрорайон является первичным звеном жилого района – основной структурной единицей селитебной территории. Он проектируется как комплекс, изолированный от основного городского движения, с полным повседневным бытовым обслуживанием, где для населения созданы наиболее здоровые и удобные условия проживания.

В данном курсовом проекте приводится проект детальной планировки микрорайона в Зашекснинском районе г. Череповца.

Исходные данные для проектирования:

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | расчётная норма общей площади на 1 жителя, м2 | 24,3 |
| расчётная численность населения, чел |  |  |
| 2 | всего | 12 000 |
| 3 | в том числе в зоне многоэтажной застройки | 11 800 |
| 4 | в том числе в зоне малоэтажной застройки | 200 |
| 5 | перепад рельефа, м | 1,3 |

Градостроительные и природные условия

Градостроительные условия

Расположение микрорайона: данный микрорайон расположен в южной части Зашекснинского жилого района г. Череповца.

Степень освоения микрорайона: Микрорайон не освоен.

Место и значение проектируемого микрорайона в архитектурно-пространственной организации жилого района

Зашекснинский жилой район играет важную роль в отношении архитектурно-пространственного развития города в целом.

Освоение и крупномасштабное заселение этого района постепенно приводит к перемещению культурного и экономического центра города из Индустриального района в Зашекснинский.

Именно поэтому важно уделить особое внимание архитектурной концепции микрорайона.

Описание улиц, магистралей, ограничивающих проектируемый микрорайон.

Данный микрорайон ограничен с Севера магистралью районного значения, с трёх других сторон – жилыми улицами (ул. Южная, Западная, Восточная).

Основное назначение магистрали районного значения: транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы.

Основное назначение жилых улиц: транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения. Характеристика использования территории микрорайона.

Общая характеристика современного использования территории приведена микрорайона в виде экспликации в табл. 1. (см. приложение).

Анализируя таблицу 1, приходим к выводу о том, что необходимо надстроить этажи в зоне многоэтажной застройки и в зоне малоэтажных жилых комплексов.

В многоэт.: Nчел,полиф=301575м2 /25,5(м2/чел) =11826 чел. Должно проживать: 11800.

В малоэтажных: 6000/30=200 чел. Должно проживать: 200.

Данные приведены в следующей экспликации (по жилым зданиям).

Таблица 2 (см. приложение).

Уменьшается норма общей площади на человека в зоне многоэт. застройки:

286724/11800=24,3 м2.

Таблица 3. Экспликация проектируемых площадок

| Обозначение по генплану | Наименование | Общая площадь | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Спортивные площадки |  |  |
| Ф | Футбольное поле для тренировок | 3475 |  |
| В | Волейбольная площадка для тренировок | 385 |  |
| Г | Гимнастическая площадка | 92,97 |  |
|  | Итого по спорт площадкам: | 3952,97 |  |
| Х | Хозяйственные площадки | 3482,17 |  |
| Д | Детские игровые площадки | 5485,36 |  |
|  | Парковки для автомобилей, разворотные площадки, проезды |  |  |
|  | Проезды | 17884,93 |  |
|  | Тротуары | 16545,74 |  |
|  | Парковки | 7673,59 |  |
|  | Разворотные площадки | 837,57 |  |
|  | Итого по разворотным площадкам: | 42941,83 |  |

Определение возрастной структуры населения из заданной численности в 12 000 человек

| Возрастные группы, лет | Удельный вес группы, чел (%) |
| --- | --- |
| От 0 до 5 | 720 (6%) |
| От 6 до 15 | 1680 (14%) |
| От 16 до 55 (мужчины и женщины) | 7200 (60%) |
| От 55 женщины и от 60 мужчины | 2400 (20%) |

Природные условия

Нормативные значения температур

Среднемесячная годовая температура

Абсолютный годовой температурный минимум

Абсолютный годовой температурный максимум

Расчётная зимняя температура

Преобладающее направление ветра:

Январь: юго-западный, южный;

Июль: юго-западный, западный;

Влажность воздуха:

Средняя абсолютная влажность воздуха:

январь: ;

июль: .

Средняя относительная влажность:

январь: ;

июль: .

Осадки за год:

Общее количество осадков за год:

Суточный максимум

Средняя из наибольших высот снежного покрова:

Последняя дата образования и разрушения снежного покрова:

Нормативная глубина промерзания грунтов

Архитектурно-планировочное решение

Расчёт жилого фонда при норме 30 м2 на 1 человека:

Sжилая = N · 30= 12 000 · 30 = 360 000 м2

Расчет площади в домах с различным количеством подъездов:

- одноподъездные дома

Sжилая, эт = 331 м2

- двухподъездные дома

Sжилая, эт = 331 + 331 = 662 м2

- трехподъездные дома

Sжилая, эт = 331 + 335 + 331 = 997 м2

- четырехподъездные дома

Sжилая, эт = 331 + 335 + 335 + 331 = 1332 м2

Структура построения

Основа – жилые группы (дворы), составленные 6 домами. Во дворах оборудованы детские площадки. В каждом дворе предусмотрен проезд и разворотная площадка для автомобилей, хозяйственные площадки.

Обслуживающие учреждения повседневного использования (школа, аптека, детский сад); периодического использования (универсам, сбербанк, почтовое отделение, опорный пункт правопорядка, ЖЭК, банк, страховая компания); эпизодического посещения (кафетерии, спортивные комплексы, развлекательные центры, бассейн)

5. Система зелёных насаждений

В данном микрорайоне существуют и запроектированы несколько типов зелёных насаждений: групповая и рядовая посадка лиственных и хвойных деревьев вдоль проездов; сквер; газоны на детских площадках, около жилых домов и общественных объектов.

6. Композиция застройки выполнена следующим образом

Проектируемый микрорайон связан с жилым районом транспортными путями, ландшафт не подвергается существенным изменениям. Силуэт застройки, представляет собой систему домов различной этажности. Площадки планируется объединить тротуарами и транспортными путями, вблизи которых будут располагаться парковочные карманы, остальная часть будет занята газонами и зелёными насаждениями. Проектируемые жилые группы расположены в центре микрорайона.

Площадь микрорайона в "красных линиях":

Sкрасные линии=65,85 га.

Выводы: существующая плотность жилого фонда соответствует требованиям СНиП 2.07.01-89.

Озеленение и малые архитектурные формы

Существующая растительность в основном состоит хвойных и лиственных деревьев. Проектируемая растительность является хвойной. Озеленение служит защитой от ветра, шума, солнца. Перед входом в каждый дом планируется обустроить место отдыха взрослых (скамейка, урна для мусора).

Детские площадки по проекту оборудованы качелями, лесенками, лабиринтами, каруселями, деревянными и каменными скульптурами).

В каждом дворе планируется устроить клумбы.

Проезды. Пешеходные пути. Хозяйственные площадки

Планировка проездов кольцевая. Дороги – асфальтобетонное покрытие, тротуары – асфальтобетон, тротуарная плитка, песчано-набивные дорожки (в скверах и парках). Уклон тротуаров и дорог 0,003-0,007.

Ширина проездов – 3,5 м; 7 м.

Ширина тротуаров – 1,5 м.

Количество машин на микрорайон численностью 12000 чел.:

Nмаш=12500машин=6000 машин.

Количество стоянок на микрорайон: S=25м26000=150000м2

| Парковки для автомобилей, разворотные площадки, проезды |  |
| --- | --- |
| Проезды | 17884,93 |
| Тротуары | 16545,74 |
| Парковки | 150000 |
| Разворотные площадки | 837,57 |
| Итого по разворотным площадкам, проездам: | 42961,83 |

Вертикальная планировка. Водоотвод. Дренаж

Проектирование ведется на открытой местности. Перепад рельефа по заданию – 1,3 м. Больших объёмов земляных работ не требуется.

Величина уклона – 0,004.

Около каждого здания имеется дождеприемные колодцы. Дренаж – кольцевой вокруг каждого здания.

Водоснабжение и канализация

Все здания и сооружения будут подключены к общегородской системе водоснабжения и канализации, которые расположены вдоль улиц, окружающих микрорайон. Трубы коллекторов асбестоцементные. Принимаем хозяйственно-питьевую систему внутреннего водопровода, предназначенную для подачи воды, удовлетворяющей требованиям, установленным ГОСТ 2874—73 "Вода питьевая", для питья, умывания, купания, приготовления пищи и других хозяйственных нужд.

Схема сети внутреннего водопровода – тупиковая, с нижней разводкой магистралей. В наш курсовой проект в систему внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода запроектировали водомерный узел с обводной линией, так как в зданиях только один ввод.

Сеть канализации не закольцовывается. Теплоснабжение и газификация. В данном микрорайоне запроектирована система водяного отопления (надёжна в эксплуатации и отвечает гигиеническим требованиям). Однотрубная система водяного отопления. Теплоснабжение микрорайона будет обеспечивать ближайшая котельная (теплоноситель – вода). Система газоснабжения микрорайона представлена системой газопроводов среднего давления. К объектам сети газоснабжения можно отнести газораспределительный пункт, на котором понижается давление газа для подачи его в квартиры и учреждения. Электроснабжение и слаботочные электрические сети. Электроснабжение и электрическая связь – централизованные. Будут проведены ко всем зданиям. Микрорайон планируется телефонизировать, а также осуществлять радиовещание. Телефонный кабель будет прокладываться под землёй вдоль газонов.

Сводные технико-экономические показатели

Таблица 9 Сводные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Всего по мкр. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | чел | 12000 |  |
| 2 | Жилая S | м2 | 329914 |  |
| 3 | Общая S | м2 | 89248 |  |
| 4 | Средняя этажность | эт | 8 |  |
| 5 | Плотность жилого фонда | м2/га | 1554,09 |  |

| 6 | Плотность застройки жилой территории | % | 16,4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Протяжённость внутримикрорайонных сетей | м |  |  |
|  | сеть телефонизации | м | 716,69 |  |
|  | сеть радиофикации | м | 737,43 |  |
|  | водопровод | м | 754 |  |
|  | тепловая сеть | м | 776 |  |
|  | сеть газоснабжения | м | 806 |  |
|  | сеть канализации |  | 634,14 |  |
|  | сеть электроснабжения | м | 737,43 |  |
| 8 | Дорожные покрытия | м2 | 11101,64 |  |
| 9 | Сметная стоимость строительства | млр.руб | 7,99 |  |

При определении сметной стоимости застройки микрорайона учитывается стоимость вновь возводимых зданий, стоимость прокладки сетей к вновь возводимым зданиям, обустройство территории вокруг новых домов.

Сметная стоимость этажей жилых зданий:

20тыс.руб./м2338951м2=6,78 млр.руб.

Сметная стоимость вновь возводимых общественных зданий:

15тыс.руб./м280407м2=1,2 млр.руб.

Стоимость прокладки сетей:

1,5тыс.руб./м2(716,69+737,43+754+776+806+634,14+737,43)=7,74млн.руб.

Обустройство территории: 100тыс.руб.

Итого:

См.Ст.=6780+1200+7,74+0,1=7987,84 млн.руб. ~ 7,99 млр.руб

Таблица 10. Баланс территории микрорайона

| № п/п | Элементы территории | S, га | S/1 чел, м2 | % от общей площади мкр. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь | 4,78 | 14,03 | 100 |  |
| 2 | Участки внемикрорайонного значения | 1,77 | 5,20 | 37,03 |  |
| 3 | Жилая территория |  |  |  |  |
|  | площадь застройки | 4,05 | 11,92 | 84,75 |  |
|  | проезды, тротуары, автостоянки | 1,11 | 3,27 | 23,23 |  |
|  | хоз. площадки | 0,04 | 0,12 | 0,83 |  |
|  | площадки отдыха | 0,36 | 1,06 | 7,53 |  |
|  | спортивные площадки | 0,39 | 1,15 | 8,15 |  |
|  | озеленение | 0,96 | 2,82 | 20,03 |  |
|  | участки детского сада | 0,09 | 0,27 | 1,89 |  |
|  | участки школ | 0,04 | 0,11 | 0,77 |  |

В проекте смоделированы группы детских площадок, спортивные комплексы, различного типа игровое оборудование для благоустройства

Анализ и рекомендации по развитию градостроительных решений

Создание жилого комплекса в составе многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями инфраструктуры в Зашекснинском районе позволит уменьшить имеющийся дефицит современного благоустроенного жилья, объектов коммунального, образовательного и культурно-просветительного

предназначения, будет способствовать обеспечению благоустройства микрорайона и завершению формирования его архитектурного облика.

В перспективе развития микрорайона следует уделить особое внимание обустройству в прибрежной зоне парка для возможности активного и пассивного отдыха горожан. Данный микрорайон может служить компенсатором других микрорайонов в части зелёной зоны, поскольку эта территория является наиболее благоприятной и удобной для размещения на ней рекреационной зоны, нехватка которой в настоящее время на лицо из-за неблагополучной экологической обстановки в городе.

Компьютеризация, сидячий образ жизни большинства детей создают угрозу их здоровью. Дети мало двигаются, что приводит к развитию серьезных заболеваний. Идеальный выход из данной ситуации – современная детская площадка, которая также может являться настоящим детским спортивным комплексом. Спортивный комплекс для детей может включать кольца, брусья, шведскую стенку, лестницу, канат, силовые тренажёры и множество других элементов. Инвестирование в детей – это инвестирование в будущее, поэтому в интересах города сделать этот микрорайон наиболее динамичным, наиболее озеленённым и наиболее интересным с точки зрения архитектурной планировки, поскольку так или иначе центр города постепенно перемещается в Зашекснинский район. А это значит, что современная застройка создаёт внешний облик будущего городского центра.

Список литературы

- "Архитектурное проектирование жилых районов" Аникин В.И. Издательство Минск "Высшая школа", 1987.

- СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- СНиП 31.01-2003 "Здания жилые многоквартирные".