Раздел  13.  Горная  графическая  документация.

Чертежи  горной  графической  документации  классифицируют  по  их  назначению.

Все чертежи  разделяют  на  пять  комплектов:

- чертежи  земной  поверхности,

- горных  выработок,

- горно-геологические  и  горно-геометрические,

- производственно-технические,

- для  планирования  и  руководства  горными  работами.

Техническая  инструкция  по  производству  маркшейдерских  работ  в  качестве  обязательной  горной  графической  документации  предусматривает  первый  и  второй  комплекты.

13.1.  Основные  правила  составления  чертежей

Исходные  чертежи  составляют  непосредственно  по  результатам  натурных  измерений  и  вычисления  координат  точек.  Если  невозможно  произвести  съемку  каких-либо  выработок, то  допускают  нанесение  этих  выработок  на  исходные  чертежи  на  основании  акта  опроса  (об  этом  на  чертеже  делают  соответствующую  запись).  Чертеж  в  случае  утраты  или  износа  составляют  заново.

При  утрате  первичной  и  вычислительной  документации  для  составления  чертежа  используют  другую  имеющуюся  графическую  документацию.

Пункты  маркшейдерских  опорных  сетей  на  земной  поверхности  и  в  подземных горных  выработках, а  также  пункты  съемочных  сетей  наносят  по  координатам  с  помощью  координатографа  или  циркуля-измерителя  и  трансверсальной  линейки.

Расстояния  на  плане  между  линиями  координатной  сетки  и  между  пунктами  опорных  и  съемочных  сетей  не  должны  отличаться  от  теоретических  более  чем  на  0,3 мм.

Пункты  съемочных  сетей  2  разряда  в  очистных  забоях  разрешается  наносить  упрощенными  методами.  Объекты  съемки  изображают  соответственно  их  формам  и  размерам  в  масштабе  чертежа.  В  случае  невозможности  изображения  сообразно  его  форме  и  размерам  применяют  условные  знаки. Если  чертеж  содержит  ситуации  земной  поверхности, горных  выработок  и  геологическую, то  в  первую  очередь  наносят  элементы  земной  поверхности, потом  ситуацию  горных  выработок, а  в  конце - геологическую  ситуацию.

Контуры  элементов, лежащих  в  плоскости, представленной  на  данном  чертеже, вычерчивают  сплошной  линией.  Контуры  элементов, не  лежащих  в  плоскости  (например  выработки  в  другом  пласте), вычерчивают  штриховыми  линиями.  Контуры  элементов, изображенных  на  основе  акта  опроса, вычерчивают  штриховой  линией.

Условные  знаки  размещают  таким  образом, чтобы  положению  объектов  в  натуре  соответствовали  следующие  обозначения  на  чертеже:

- для  знаков, имеющих  форму  геометрических  фигур, - геометрический  центр  этих  фигур;

- для  знаков  с  большим  основанием - середина  основания  знака;

- для  знаков  с  прямым  углом  при  основании - вершина  прямого  угла; для  знаков, составленных  из  нескольких  геометрических  фигур, - середина  нижней  фигуры.

Если  в  каком-либо  месте  чертежа  встречается  скопление  нескольких  условных  знаков, то  допускают  уменьшение  размеров  знаков  на  одну  треть  их  величины.  Если  содержание  какого-либо  участка  чертежа  не  будет  наглядным  из-за  большого  скопления  на  нем  условных  знаков, то  для  такого  участка  составляют  дополнительный  чертеж  в  увеличенном  масштабе.  Если  условный  знак  попадает  на  линию  рамки,  то  его  вычерчивают  на  обоих  смежных  планшетах.

В  случаях, когда  невозможно  вычерчивать  буквенный  знак  внутри  контура  данного  элемента  вследствие  небольших  его  размеров, этот  знак  вычерчивают  вне  контура, стрел кой  указывают  его  место  принадлежности.

Надписи  к  объектам  съемки  начинают  с  большой  буквы.  Если  объект  съемки  имеет  вытянутую  форму, то  надпись  располагают  по  оси  объекта  так, чтобы  можно  было  свободно  читать  снизу  и  с  правой  стороны  чертежа.  Надписи, касающиеся  других  объектов, размещают  горизонтально, причем  название  больших  объектов  помещают  в  середине  контура.

Исправления  и  изменения  в  исходных  чертежах  соскабливанием  или  стиранием  резинкой  не  допускается.

13.2.  Состав  и  содержание  чертежей.

Техническая  инструкция  по  производству  маркшейдерских  работ  устанавливает  перечень  обязательного  комплекта  чертежей.

Состав  чертежей  земной  поверхности  (комплект  1)  приведен  в  табл.  13.1, а  состав  чертежей  горных  выработок  (комплект  2) - в табл.  13.2.

Чертежи  горной  графической  документации  должны  отражать  рельеф  и  ситуацию  земной  поверхности  территории  экономической  заинтересованности  горного  предприятия; горно-геологические  условия  залегания  месторождений; пространственное  расположение  горных  выработок, пройденных  в  толще  горных  пород  с  их  геологической  ситуацией  и  техническим  оснащением, а  также  процесс  горного  производства  во  времени  и  в  пространстве.  На  чертежах  земной  поверхности  изображают  объекты, предусмотренные  основными  положениями  по  созданию  топографических  планов  в  масштабах  1:5000, 1:2000, 1:1000  и  1:500  и, кроме  того, объекты, специфические  для  горных  предприятий.  К  ним  относят  провалы, воронки  и  старые  отвалы  пород; выходы  горных  пород  и  тел  полезных  ископаемых  на  земную  поверхность; границы  гopных  и  земельных  отводов; здания, сооружения  и  инженерные  подземные  сети  коммуникаций  и  сооружения  при  них  на  промышленной  площадке  горного  предприятия

Таблица  13.2.

Состав  чертежей  земной  поверхности  (комплект  1).

| № | Название групп и чертежей | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Группа чертежей, отражающих рельеф и ситуацию земной поверхности |  |
| 1.1. | План земной поверхности территории экономической заинтересованности горного предприятия | 1:1000 1:2000 1:5000 |
| 1.2. | План застроенной части земной поверхности (города, поселка) | 1:2000 1:5000 |
| 1.3. | План промышленной площадки | 1:500 1:1000 |
| 1.4. | План породных отвалов | 1:2000 1:5000 |
| 1.5. | Планы участков земной поверхности, отведенных под склады полезного ископаемого или хранилища отходов обогати тельных фабрик | 1:200 1:500 1:1000 |
| 1.6. | Картограмма расположения планшетов съемки земной поверхности | 1:10000 1:25000 |
| 2. | Группа чертежей, отражающих обеспеченность шахты пунктами маркшейдерской опорной и съемочной сети |  |
| 2.1. | План расположения пунктов маркшейдерской опорной и съемочной сети на земной поверхности | 1:5000 1:10000 1:25000 |
| 2.2. | План расположения пунктов разбивочной сети и осевых пунктов шахтных стволов | 1:200 1:500 1:1000 |
| 2.3. | Кроки и схемы конструкции реперов и пунктов. | Без соблюдения масштаба |
| 3. | Группа чертежей отводов горного предприятия |  |
| 3.1. | План горного и земельного отводов шахты и разрезы к ним. | В масштабе плана земной поверхности |

Таблица  13.2.

Состав чертежей горных выработок  (комплект 2).

| № | Название групп и чертежей | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гpyппа чертежей, отражающих вскрытие, подготовку и разработку месторождения |  |
| 1.1. | Планы горных выработок по каждому пласту | 1:1000 1:2000 |
| 1.2. | Разрезы вкрест простирания, приуроченные к основным вскрывающим выработкам | 1:1000 1:2000 |
| 1.3. | Картограма расположения планшетов съемки горных выработок по пластам | 1:10000 |
| 2. | Группа чертежей капитальных горных выработок и транспортных путей в них. |  |
| 2.1. | Разрезы по вертикальным и наклонным шахтным стволам | 1:200 1:500 |
| 2.2. | Профили стенок и армировки шахтных стволов | Вертикальный 1:100, 1:200, Горизонтальный 1:10; 1:20 |
| 2.3. | Чертежи горных выработок околоствольных дворов | 1:500 |
| 2.4. | Продольные профили рельсовых путей в откаточных горных выработках | Горизонтальный 1:500, 1:1000 Вертикальный в 10 раз крупнее. |

На  планах  горных  выработок  изображают: границы  горных  отводов  или  технические  границы  горного  предприятия, границы  блоков  и  безопасного  ведения  горных  работ, капитальные, подготовительные, нарезные, разведочные  выработки  и  очистные  забои  с  указанием  дат  их  подвигания  по  месяцам  и  годам.  По  наклонным  подготовительным  и  очистным  выработкам  во  всех  характерных  местах  (но  не  реже  чем  через  150 - 200 м)  указывают  углы  наклона, горные  выработки  смежных  горных  предприятий, расположенные  в  пределах  стометровой  полосы  от  технической  границы  поля  данного  горного  предприятия; крепь  капитальных  горных  выработок, погашение  выработок  и  закладку, целики, оставляемые  у  подготовительных  выработок  и  в  очистном  пространстве, охраняемые  объекты, предохранительные  и  барьерные  целики, опасные  очаги  и  зоны  (внезапных  выбросов  угля  и  газа, выдавливания  и  высыпания  угля  с  выделением газа, взрыва  газа  и  пыли, проявления  горных  ударов, самонагревания, пожаров, их  рецидивов, суфлярных  выделений  метана, прорыва  глин, заиловочной  пульпы,  плывунов  и  воды); участки  заиливания  для  ликвидации  пожаров  и  их  рецидивов, а  также участки  профилактического  заиливания; перемычки, капитальные  кроссинги  и  другие  капитальные  сооружения; воронки  провалов, куполы  выволов, трещины  и  другие  деформации, вызванные  горными  работами; разведочные  и  технические  скважины, пройденные  с  земной  поверхности  и  из  горных  выработок,  с  указанием  о  их  тампонаже; геологическую  и  гидрогеологическую  ситуацию, границы  участков  списанных  запасов, мощности  пластов, жил  залежей  в  подготовительных  забоях  не  реже  чем  через  100 м, в  очистных  забоях  не  реже  чем  один  раз  в  месяц; пункты  подземных  полигонометрических  ходов, закрепленные  постоянными  центрами, и  реперы  в  горных  выработках, а  также  высоты  характерных  точек  (пересечения  капитальных  горных  выработок, горизонтов  и  перегибов  выработок); линии  разрезов  и  следы  плоскостей  проекций  на  вертикальную  плоскость.