КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ СШИВАЮЩИХСЯ СМОЛ

Будько Ю.А.

(Руководитель Овчинников Е.В.)

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

230023 Гродно ул. Ожешко, 22

Развитие современного машиностроения невозможно без решения многих проблем в области полимерного материаловедения, играющих роль в обеспечении надежности и долговечности машин и механизмов, приборов и различных устройств.

Наиболее широкое применение получили ненасыщенные полиэфирные смолы, содержащие в качестве мономерного растворителя и сшивающего агента стирол. Перспективно применение связующих для композиционных материалов, используемых при обработке различных поверхностей, неорганических полимерных материалов.

В ряде технологических процессов обработки ответственных деталей с высокими требованиями к качеству поверхности используется абразивный инструмент специального назначения. Этот инструмент разработан на основе органического или неорганического связующего и абразивного компонента (оксидов кремния, алюминия, алмазного порошка и т.д.). Выбор связующего, дисперсности и состава абразивного компонента определяется технологическими условиями изготовления детали и эксплуатационными требованиями. Традиционной технологией изготовления абразивного инструмента является горячее прессование композиционного материала с последующей обработкой рабочей поверхности. Такая технология сопряжена с большими материальными и энергетическими затратами и не позволят получать инструмент сложной геометрической формы.

Таким образом, целью нашей работы явилось изучение свойств композиционных материалов для абразивного инструмента на основе полимерных связующих холодного отверждения, которые могут быть применены для обработки деталей из конструкционных и оптических материалов, В том числе больших геометрических размеров и сложной конфигурации.

Объектом исследования являются триботехнические композиционные материалы на основе: ненасыщенная полиэфирная смола, содержащая абразивный наполнитель Al2O3; ненасыщенная полиэфирная смола, содержащая наполнитель с добавками ультрадисперсных синтетических алмазов.

По триботехническим испытаниям определили оптимальную концентрацию модификатора в полиэфирной смоле.

Для исследования физико-механических свойств образцов применялись различные методы: определение твердости, ударной вязкости, прочности при изгибе, набухание материала в смазывающей охлаждающей жидкости.

Установлено, что введение ультрадисперсных синтетических алмазов повышает физико-механические характеристики образцов на 20-30%.

1.Струк В.А., Антифрикционные материалы на основе полимерных связующих. Гродно, 1996 г.