Б И Л Е Т   2

1. Требования безопасности при выполнении работ на высоте.

Работой на  высоте считается работа на высоте > 1,3 м от поверх     ности грунта.  Запрещается использовать временные настилы, работать на случайных опорах (ящики, кирпичи). При работе с электро-установками запрещается использование  металлических  стремянок. Они должны быть деревянными,  из хвойных пород, без сучков, ступени врезаются в тетивы с шагом 0,15 - 0,25  м.  Тетивы  стянуты болтами с шагом 2 м. Стремянка должна иметь пирамидальную форму. Площадка стремянки на высоте >1,3м должна иметь упор  и  перила. Окраска производится  прозрачным лаком,  который не может скрыть дефекты дерева. Поперечные трещины недопустимы. Стремянка проверяется не  реже  одного  раза в год.  Снабжается соответствующей     биркой. Раздвижные стремянки должны иметь запорные устройства.

2  . Виды травматизма, порядок их учета и расследования.

Травмы (несчастные случаи) делятся на несчастные случаи (НС), не    связанные с работой и НС, связанные с работой.

НС, связанные с работой,  делятся на НС вне производства и НС на    производстве. К НС вне производства относятся НС,  происшедшие в пути на работо и с работы; при выполнении государственных и общественых обязанностей;  при выполнении долга гражданина  РФ  по спасению жизни людей и охране правопорядка;  потеря трудоспособности в связи с выполнением донорских функций.  Такие НС расследуются администрацией предприятия совместно с комиссией социального страхования  профсоюзного  комитета.  Составляется  акт  по форме БТ или в произвольной форме.

К НС случаям на производстве относятся НС,  происшедшие при  вы    полнении трудовых  обязанностей (в том числе в командировках), а также при выполнении работ в интересах предприятия,  хотя  бы  и без поручения  администрации;  на  территории  предприятия или в ином месте работы в течение рабочего времени (включая перерывы); при выполнении сверхурочных  работ;  вблизи предприятия в течение рабочего времени,  если нахождение там не противоречило правилам внутреннего распорядка; при следовании на транспорте предприятия на работу или с работы.  Такие НС расследуются в соответствии  с    "Положением 558 о расследовании и учета несчастных случаев на произ    водстве".Введено с 1.09.95 Расследованию подлежат травмы,отравления , ожоги, обморожения, поражения э/током и тд.,повлекшие необходимость перевода на другую работу, временную или стойкую нетрудоспособность, смерть.

При групповых  с  2 или более работниками независимо от тяжести травм   в течение суток сообщить в Министерство труда.  В случае со смертельным  исходом в Госинспекцию по труду,  прокуратуру,  в органы исполнительной власти РФ , в  профсоюзный орган. Ответственность за все несет работодатель.

В "Положении...." указано,  что каждый НС, вызвавший потерю тру    доспособности на срок не менее одного рабочего дня, должен в течение 3х суток расследоваться произв. комиссией из представителей работодателя,профсоюза или иного представительного органа. В случае смерти по требованию родственников в комиссию  м.б.  включено их доверенное  лицо.  Руководитель как непосредственно отвечающий за безопасность, в расследовании не участвует. Акт по форме Н-1 оформляется в 2-х экземплярах. Один акт -пострадавшему, при групповых по одному акту постр. Акт   подлежит    хранению в архиве предприятия в течение 45 лет.

О групповых,  тяжелых и смертельных случаях, приведших к инвалид    ности или смерти расследуется с участием госинспекции  по  охране труда в течение 25 дней. При гибели более 5 человек в расследовании участвует инспектор по охране труда Федеральной инспекции при Мин. труда РФ . Расследование за счет средств организации работодателя.

Дополнения в КЗОТ от 14.06.95.

Cт.2 Предприятия и структурные организации м.б.  закрыты или приостановлена их деятельность если они предст. опасность для жизнедеятельности работников или населения.

Ст.3 Нарушение  должностным  лицом  Закона об охране труда влечет    наложение штрафа до 100 м.размеров оплаты труда.

Ст.4 Размер  штрафа  за  существенное  нарушение закона об охране    труда , повлекшее за собой несчастные случаи м.б. увеличен до 500 м.р.о., виновный  м.б.  уволен  с занимаемой должности.Нарушение, повлекшее за собой тяжелые н.с.,-лишение свободы на один год  или испр. работ на 1 год или штраф 500 м.р.о.

3. Для какой цели производится заземление электроустановок?

Заземление должно обеспечить защиту людей от поражения  электро      током при  прикосновении  к  металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции.

4. Меры пожарной безопасности.

Возлагаются на непосредственных начальников.

а) Недопускается скопление протирочного материала, мусора, бумаги, телеграфной ленты и т.д.

б) Курение и применение  открытого  огня  воспрещается.  Курение только в специально отведенных местах.

в) Коридоры,  подъездные пути,  запасные выходы не должны загромождаться.

г) Легковоспламеняющиеся жидкости,  там где они  необходимы  для производственных целей иметь в количестве, не превышающем суточную потребность.  Хранение этих жидкостей допускается в металлических бидонах в сейфах с замками.

д) Чистка,  промывка оборудования производиться в специально отведенном месте с надежной вентиляцией и безопасным освещением.

е) Все помещения должны иметь  исправное  электрооборудование  и освещение, исправные системы отопления и вентиляции.

ж) Содержание перыичных средств пожаротушения в  постоянной  готовности.

5. Меры первой помощи при поражении эл.током.

а) Вызвать врача.

б) До прибытия врача уложить на подстилку.

в) Обеспечить приток свежего воздуха.

г) Растереть и согреть тело.

д) Дать понюхать нашатырного спирта.

е) При возникновении рвоты повернуть плечи и  голову  в  сторону для удаления рвотных масс.

ж) Если пострадавший дышит редко и судорожно, но у него прощупывается пульс, необходимо сразу же делать искусственное дыхание.