Б И Л Е Т    4

1. Кто несет ответственность за состояние  охраны  труда  в  цехах,

участках предприятия.  Ответственность лиц, виновных в нарушении

правил ТБ.

Ответственность несут начальники структурных подразделений. Лица, виновные  в нарушении правил ТБ привлекаются к ответственности дисциплинарной,  в соответствии с Уставом о дисциплине работников связи.  Должностные лица привлекаются помимо того к административной или уголовной ответственности.

2. Работа с электроинструментом.

а) К  работе  с  эл.инструментом  допускаются  лица,   прошедшие     проверку правил ТБ.

б) Эл.инструмент д.б.  безопасным в работе и  иметь  недоступные для случайного прикосновения токоведущие части, не иметь повреждений корпусов и изоляции питающих устройств.

в) Применять  эл.инструмент  следует в соответствии с категорией     помещения, в котором проводятся работы.

г) Весь  эл.инструмент должен храниться в сухом помещении, иметь     инвентарный номер,  учитываться и проверяться не реже 1 раза в 6 месяцев.

д) Заземление корпуса эл.инструмента  на  напряжение  свыше  42 в     должно осуществляться  с помощью специальной жилы питающего провода, который не должен одновременно служить проводником рабочего электротока.

е) При пользовании эл.инструментом их провода или  кабели должны     по возможности  подвешиваться.  Непосредственное соприкосновение     проводов и кабелей с металлическими, горячими, влажными и масляными поверхностями не допускается.

ж) При прекращении работы с эл.инструментом, а также при отлучке     работника с рабочего места эл.инструмент должен быть отключен от сети.

з) Если  во  время работы работник заметит неисправность эл.инструмента    , он обязан немедленно прекратить работу и сдать  неисправный инструмент для проверки и ремонта.

3. Погрузочно-разгрузочные работы.

Погр.-разгр. работы  должны осуществляться под руководством специально выделенного инженерно-технического  работника,  несущего     ответственность за соблюдение правил ТБ. Погр.-разгр. работы рекомендуется  производить  механизированным способом.

Механизированный способ является обязательным для  грузов массой     более 50кг и при подъеме грузов на высоту более 3м. Нормы переноски грузов вручную на ровной  и  горизонтальной  поверхности на одного человека:

а) 10кг для женщин от 16 до 18 лет,

б) 16кг для мужчин от 16 до 18 лет,

в) 50кг для мужчин старше 18 лет,

г) 15кг для женщин старше 18 лет.

Суммарная масса грузов,  перемещаемых в течении рабочей смены не     должна превышать 7000кг. Переносить грузы на носилках допускается на расстояние  не более 50м по горизонтальному пути. Применяемые при такелажных работах  подъемные  механизмы  должны соответствовать по  своей  грузоподъемности поднимаемым грузам и иметь надписи о предельных нагрузках и указание  даты следующего испытания. По лестницам зданий грузы перемещаются с помощью троса  по  доскам, уложенным на ступенях лестниц. Находиться на ступенях лестницы за поднимаемым грузом или перед опускаемым с  помощью троса грузом запрещается.При спуске груза по наклонной плоскости необходимо применять задерживающие приспособления, препятствующие скольжению груза или его опрокидыванию.Все погр.-разгр. работы необходимо проводить в рукавицах.

4. Порядок  проведения ремонтных и профилактических работ на оборудовании ЭВМ.

К работе на оборудовании ЭВМ допускаются лица,  имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3. Проведение ремонтных и профилактических  работ  должно  производиться не менее чем двумя работниками. Все корпуса  шкафов   и   внешних   устройств   ЭВМ,   а   также измерительных приборов должны быть заземлены. Работы по замене блоков питания, монтажу, ремонту и профилактике оборудования ЭВМ  должны  выполняться при полном снятии напряжения. После снятия напряжения на сетевом автомате должны быть вывешен запрещающий  плакат "НЕ ВКЛЮЧАТЬ - РАБОТАЮТ ЛЮДИ".  Работы на оборудовании без снятия  напряжения  допускается  производить только в  исключительных случаях по распоряжению начальника цеха     или по утвержденному графику профилактических работ.  О выполнении этих работ должны быть сделаны записи в журнале. Запрещается производить профилактические работы  при  включенных двигателях механизмов  (вал печатающего устройства АЦПУ,  двигатель пакета в НМД и т.д.).

5. Виды травм от эл.тока.

Местные электротравмы:

а) ожоги,

б) электрические знаки,

в) металлизация кожи,

г) механические повреждения.

Общие электротравмы:

электрический удар - поражение всего организма.