Расчет апериодического каскада усилительного устройства

Московский Авиационный институт приветствует тебя!

Punched Holes!

I. Выбор рабочей точки транзистора и расчет элементов, обеспечивающих температурную нестабильность коллекторного тока. RC - фильтр в цепи питания.

Рассчитывать будем малосигнальный апериодический усилитель с RC - фильтром в цепи питания. (Рис1)

Рис 1.

В качестве активного прибора задан кремнеевый транзистор КТ316 в бескорпусном исполнении.

Из справочника находим параметры транзистора:

Обратный ток коллектора при Uкб=10 В Iко = 0,5 мкА

Коэф. усиления тока базы в схеме с ОЭ:

Постоянная времени цепи ОС:

Диапазон рабочей температуры:

Bipolar transistors Type 6 ...Alias KT316

Value              Tolerance(%)

0:Forward beta                                                       45                        10

1:Reverse beta                                                         1                         20

2:Temp coeff of BETAF(PPM)                            2500                      20

3:Saturation current                                        3.632513E-16              60

4:Energy gap(.6 TO 1.3)                                        1.11                      60

5:CJC0                                                           3.916969E-12              60

6:CJE0                                                           3.642178E-11              60

9:Early voltage                                                       250                      30

10:TAU forward                                            1.591549E-10              40

11:TAU reverse                                             1.827498E-08              50

12:MJC                                                                   .33                       40

13:VJC                                                               .7499999                  30

14:MJE                                                                    .33                      30

15:VJE                                                                .7499999                 30

16:CSUB                                                              2E-12                     10

17:Minimum junction resistance                              .01                        0

Выберем рабочую точку транзистора.

Зададим:

Сделаем проверку, чтобы мощность рассеемая на коллекторе транзистора:

не превышала допустимую :

Рассчитаем некоторые Y-параметры транзистора

Дифференциальное сопротивление эмитерного перехода:

Постоянная времени цепи ОС

где  - объемное распределенное сопротивление базы.

где  технологический коэффициент (для данного транзистора = 4)

Низкочастотная проводимость прямой передачи

где  - НЧ входная проводимость транзистора

Теперь рассчитаем элементы схемы. RC - фильтра в цепи питания позволит осуществить НЧ коррекцию. Эффективность НЧ коррекции тем выше, чем больше сопротивление Rф. Оно должно быть в несколько раз больше чем Rк. Обычно увеличение Rф ограничено допустимым на нем падением постоянного напряжения которое, в свою очередь зависит от Ек. Примем Rф=1.5Rк=705 Ом

Тогда

Из стандартного ряда сопротивлений выбираем Rэ=0.3 кОм

Базовый делитель:

Таким образом , для расчета необходимо знать ток делителя

где  характеризует такую причину температурной нестабильности каскада, как тепловое смещение входной характеристики

Величина  характеризует нестабильность тока , являющуяся также температурной нестабильности каскада

Тогда получаем:

Из стандартного ряда сопротивлений выбираем

- Расчет элементов, обеспечивающих заданное значение нижней граничной частоты  каскада

Рассчитаем емкость в цепи ОС

Допустим, что доля частотных искажений, вносимых на частоте fн конденсатором Ср в К=30 раз меньше, чем конденсатором Сэ.Тогда по графику на рисунке 3.14 из пособия [2] определяем значения коэффициентов частотных искажений Мнр и Мнэ

Мнр=0.99

Мнэ=0.7125

Ориентировочно нижняя граничная частота каскада , где Fн - заданная нижняя граничная частота всего усилителя, n - число разделительных конденсаторов. Тогда:

В итоге получаем:

Из стандартного ряда сопротивлений выбираем

Рассчитаем емкость разделительного конденсатора

Применение коррекции позволяет исправить разделительный конденсатор меньшей емкостью, чем Ср

Из стандартного ряда сопротивлений выбираем

Емкость фильтра

Из стандартного ряда сопротивлений выбираем

- Моделирование каскада на ЭВМ.

Параметры схемы

No. Label          Parameter            No. Label          Parameter

1  RI                      200                  21  C1               0.22E-9

2  R1                     6.9K                22  CF               0.15E-9

3  R2                     1.8K                23  C4                  1E-6

4  R4                     470                  24  CN              1.5E-12

5  RN                    510

6  R6                     300

7  RB                      50

8  RF                     700

Параметры источника GEN

Programmable waveforms Type 0 ...Alias GEN

Value

0:Zero level voltage                                    0

1:One level voltage                                     0

2:Time delay to leading edge           .000001

3:Time delay to one level                 .000001

4:Time delay to falling edge             .000005

5:Time delay to zero level                .000005

6:Period of waveform (1/F)                   .001

Графики АЧХ, ФЧХ и ГВЗ GEN