- Расчет выбросов в атмосферу загрязняющих веществ

Расчет загрязнений атмосферного воздуха производится на основе «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» (ОНД-86).

Основные задачи расчетов.

- Определение допустимых нормативов (лимитов) выбросов для каждого загрязняющего вещества по известному составу и расходу дымовых газов при заданных условиях выбросов от источника загрязнений (ИЗ).

- Определение количества вредных веществ, которые могут поступить от данного источника за время работы (ИЗ) в течение года Мфi (т/год).

- Расчет ПДВ. ПДВ – это максимальные выбросы в единицу времени для данного природопользователя по данному компоненту, которые создают в приземном слое атмосферы концентрацию этого вещества Сi, не превышающую ПДКМРi, с учетом фонового загрязнения Сфi.

Для газов с избыточной температурой ДТ ПДВ определяется по формуле:

, г/с

Здесь ПДКМРi – максимальная разовая предельно допустимая концентрация i-того вещества в приземном слое атмосферы, мг/мі;

Сфi – фоновая концентрация вредного вещества в приземном слое атмосферы, мг/мі;

А – коэффициент атмосферной температурной стратификации, определяющий условия вертикального перемещения слоев (240 – для субтропиков, 200 – для Нижнего Поволжья, Северного Кавказа, Сибири, 160 – для Севера, 120 – для центра РФ);

F – коэффициент, учитывающий скорость оседания частиц (для газов – 1, для пыли при разных степенях очистки – 2…3);

m,n – коэффициенты, учитывающие условия выбросов (при оценочных расчетах их произведение может быть принято равным 1);

о – коэффициент, характеризующий местность (для равнины – 1, для пересеченной – 2);

Н – высота трубы, м;

VДГ – объемный расход дымовых газов, мі/с;

ДТ – разность температур уходящих газов и наружного воздуха, °С.

| Вредные примеси в воздухе | Химич. формула | Коэффициенты |  |  | Разовая доза ПДК, мг/мі |  | Класс опасн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F | m | n | Максим. | Ср./сут. |  |
| Пыль, зола | - | 3 | 1 | 1 | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Окись углерода | СО | 1 | 1 | 1 | 5 | 0,5 | 3 |
| Окись азота | NO | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 0,06 | 3 |
| Сернистый ангидрид | SO2 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Двуокись азота | NO2 | 1 | 1 | 1 | 0,085 | 0,009 | 3 |

Полученные значения ПДВ пересчитываются в массу допустимых выбросов за общее время работы ИЗ (фраб) в течение года МiПДВ (т/год) по формуле:

МiПДВ=ПДВi * фраб.

Масса фактических выбросов за год Мфi определяется по формуле:

Мфi = а * МiПДВ, т/год

Здесь а – степень превышения фактических выбросов над ПДВ.

Задача №1

Цель расчета: определить нормативы допустимых выбросов и количество фактических вредных выбросов в атмосферу при сжигании углеводородного топлива в котельной за год для пяти вредных веществ: SO2, CO, NO, NO2 и золы.

Расчет произвести для двух вариантов:

- Масса выброса равна массе ПДВ.

- Масса выброса превышает ПДВ в а раз.

Сопоставить результаты расчетов и сделать выводы.

Котельная работает без аварий в течение отопительного сезона.

Исходные данные.

| № п/п | Расход дым. газов Vдг, мі/с | Высота трубы Н, м | Характ. местности о | ДТ, °С | Степень превышения норматива а | Фон. конц. загр. Сфi, мг/мі | Город Краснодар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | А | Кэс |
| 44 | 6,0+0,015*44 | 15+0,1*44 | 1 | 333 | 2,5+0,01*44 | 0,37*ПДК | 200 | 1,92 |

Для газов с избыточной температурой ДТ ПДВ определяется по формуле:

, г/с

Составим вспомогательную таблицу:

| Вредные примеси в воздухе | Химич. формула | ПДКМР мг/мі | СФi мг/мі |
| --- | --- | --- | --- |
| Зола | - | 0,5 | 0,185 |
| Окись углерода | СО | 5 | 1,85 |
| Окись азота | NO | 0,6 | 0,222 |
| Сернистый ангидрид | SO2 | 0,5 | 0,185 |
| Двуокись азота | NO2 | 0,085 | 0,031 |

ПДВзола = =2,58 г/с

ПДВCO = =77,30 г/с

ПДВNO = =9,28 г/с

ПДВSO2 = =7,73 r/c

ПДВNO2 = 1,33 г/с

Полученные значения ПДВ пересчитываются в массу допустимых выбросов за общее время работы ИЗ (фраб) в течение года МiПДВ (т/год) по формуле

МiПДВ = ПДВi * фраб.

Так как время работы ИЗ по условию 1 год, то для варианта 1 МiПДВ = ПДВi, а для 2-го варианта МiПДВ = а * ПДВi.

М1зола ПДВ = ПДВзола = 2,58 г/с

М1CO ПДВ = ПДВCO = 77,30 г/с

М1NO ПДВ = ПДВNO = 9,28 г/с

М1SO2 ПДВ = ПДВSO2 = 7,73 r/c

М1NO2 ПДВ = ПДВNO2 = 1,33 г/с

М2зола ПДВ =a*ПДВзола =2,94*2,58= 7,58 г/с

М2COПДВ=a*ПДВCO=2,94*77,30=227,27 г/с

М2NO ПДВ =a*ПДВNO =2,94*9,28= 27,27 г/с

М2SO2 ПДВ =a*ПДВSO2 =2,94*7,73=22,73 r/c

М2NO2 ПДВ =a*ПДВNO2 =2,94*1,33= 3,90 г/с

Масса фактических выбросов за год Мфi определяется по формуле:

Мфi = а * МiПДВ , т/год.

Здесь а – степень превышения фактических выбросов над ПДВ.

1 вариант.

М1фзола = 2,94*2,58=7,58 т/год

М1фCO = 2,94*77,30=227,27 т/год

М1фNO = 2,94*9,28= 27,27 т/год

М1фSO2 =2,94*7,73= 22,73 т/год

М1фNO2 = 2,94*1,33= 3,90 т/год

2 вариант.

М2фзола = 2,94*7,58=22,27 т/год

М2фCO = 2,94*227,27=668,17 т/год

М2фNO = 2,94*27,27=80,18 т/год

М2фSO2 =2,94*22,73= 66,82 т/год

М2фNO2 = 2,94*1,33=11,45 т/год

При превышении массы допустимых выбросов над ПДВ масса фактических выбросов растет в геометрической прогрессии.

- Расчет платы за загрязнение среды выбросами котельной

Суммарная плата за загрязнение среды выбросами складывается из

- платы за ПДВ по базовой цене (Пi, руб./год), включаемой в себестоимость, и

- платы за превышение ПДВ по нормативу платы в пределах установленных лимитов ( ПiЛ, руб./год)

2.1. Расчет платы ПУ (руб./год) за фактические выбросы Мфi от данного ИЗ может производиться для двух случаев:

Вариант 1. Если выбросы не превышают ПДВ, то есть Мфi <= МiПДВ. В этом случае суммарная плата за загрязнение среды определяется по формуле:

, руб./год

Здесь Ки – коэффициент индексации (установленный на 2006 г. Ки = 1,3)

Кэс - коэффициент экологической ситуации для данной местности (из Прил. 2 к пост. Правит. РФ №344 от 12.06.2003 г.: для Северо-Кавказского региона – 1,6, для городов Кэс*1,2, для Краснодара 1,92)

Пi – нормативная плата за выброс 1-ой тонны ПДВ i-того вещества, руб./т(из Прил. 1 к пост. Правит. РФ №344 от 12.06. 2003 г.) (SO2-40, CO-0,6, NO-35, NO2-52, зола-55)

Мфi – величина фактического выброса i-того вещества, т/год.

Вариант 2. Если выбросы превышают ПДВ, но находятся в пределах установленных лимитов, то суммарная плата за загрязнение определяется по формуле:

.

Ки – коэффициент индексации (установленный на 2006 г. Ки = 1,3)

Кэс - коэффициент экологической ситуации для j-того ИЗ

Пi – нормативная плата за выброс 1-ой тонны ПДВ i-того вещества, руб./т

МiПДВ – масса ПДВ i-того вещества в атмосферу, т/год

ц – штрафной коэффициент: в настоящее время равен 5.

Мфi – величина фактического выброса i-того вещества, т/год

а – степень превышения фактических выбросов над ПДВ.

Плата за превышение ПДВ производится за счет прибыли.

Выводы. На основе этих расчетов

– делают вывод о необходимости очистки выбросов,

- дают технико-экономическую оценку вариантов систем очистки.

Задача №2

Цель расчета: Рассчитать плату за годовые выбросы из котельной пяти для 5-ти вредных веществ: SO2, CO, NO, NO2 и золы по данным задачи №1.

Расчет произвести для двух вариантов:

- Масса выброса равна массе ПДВ.

- Масса выброса превышает ПДВ в а раз.

Выбросы находятся в пределах допустимых лимитов.

Сопоставить результаты расчетов и сделать выводы.

Решение.

Если выбросы превышают ПДВ (как в наших случаях), но находятся в пределах установленных лимитов, то суммарная плата за загрязнение определяется по формуле:

.

Ки – коэффициент индексации (установленный на 2006 г. Ки = 1,3)

Кэс - коэффициент экологической ситуации для j-того ИЗ (для Краснодара 1,92)

Пi – нормативная плата за выброс 1-ой тонны ПДВ i-того вещества, руб./т (SO2-40, CO-0,6, NO-35, NO2-52, зола-55)

МiПДВ – масса ПДВ i-того вещества в атмосферу, т/год

ц – штрафной коэффициент: в настоящее время равен 5.

Мфi – величина фактического выброса i-того вещества, т/год

а – степень превышения фактических выбросов над ПДВ.

1 вариант.

П1У = 1,3*1,92*(1516,9+496,29+3474,8+3309,2+737,36) = 23798,24 руб/год

2 вариант.

П2У = 1,3*1,92*(4458,3+1459,06+10213,35+9727,2+2167,88) = 69952,37 руб/год

При превышении выбросов сверх ПДВ плата возрастает в геометрической прогрессии.

Для уменьшения платы за загрязнение атмосферы стоит добиваться эффективного снижения выбросов вредных веществ, а также, по возможности, возврата их в исходный технологический процесс.

- Расчет шумовых характеристик движущегося поезда и эквивалентного шума от потока поездов

Для железнодорожных составов обычно решается одна из двух задач:

- Определяется уровень шума на заданном расстоянии от магистрали при различных возможных скоростях движения.

- Находится расстояние от магистрали, на котором уровень шума от проездов для наихудших условий не превысит допустимого.

- Расчет шумовых характеристик единичного движущегося поезда.

Расчет проводят для единичного типового (пассажирского, грузового, маневрового) поезда длиной li, м, при скорости Vi, м/с, на расстоянии r0, м.

- Подсчитывают шумовую характеристику поезда Lwi по формуле

, дБ.

В практических расчетах принимается : V0= 1 м/с.

Аконстр – характеристика конструктивного совершенства поезда по шумам (для ж/д сети РФ в настоящее время имеем А=63 дБ);

В – параметр, зависящий лот состояния рельсового пути и др. характеристик ( для ж/д сети РФ имеем: В=25).

2. С учетом величины Lwi определяют максимальный уровень шума единичного поезда i-того типа в момент прохождения непосредственно перед наблюдателем по формуле:

, дБ.

Где l0=1м,

1i – длина i-того железнодорожного состава, м;

r0 – расстояние от наблюдателя до магистрали, м.

- Эквивалентный уровень шума отдельного поезда i-того типа определяется величиной общей звуковой энергии за 1 рабочий день по формуле:

, дБ.

Суммарный эквивалентный уровень шума потока поездов является нормируемым параметром шума и подсчитывается по формуле:

,дБ.

Здесь ni – количество однотипных поездов за 8 часов.

Именно этот уровень шума следует сравнить с нормативным значением (СН 2.2.4/2.1.8.562 – 96).

Допустимый уровень шума в разное время суток,  дБ.

| Зона действия звука | Допустимый урвень звука в разное время суток, дБ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.00-23.00 |  | 23.00-7.00 |  |
|  | Эквивал. | Максим. | Эквивал. | Максим. |
| Учебные помещения | 40 | 55 | - | - |
| Жилые комнаты | 40 | 55 | 30 | 45 |
| Номера гостиниц, общежитии, территории больниц и санаториев | 45 | 60 | 35 | 50 |
| Залы столовых, кафе | 55 | 70 | - | - |
| Площадки отдыха, жилых домов | 45 | 60 | - | - |
| Залы ожидания вокзалов, аэропортов | 60 | 75 | - | - |
| Территории, прилегающие к жилым домам, пансионатам, детсадам и т.д. | 55 | 70 | 45 | 60 |

Определение максимально допустимой скорости движения поезда в данной точке производится графоаналитическим способом.

- В координатах проводится прямая LэквУ=f(V) через начало координат и точку, соответствующую расчетным значениям LэквУ и V.

- Максимально допустимая скорость движения поезда в данной точке Vдоп соответствует допустимому уровню звука для данного объекта LдопэквУ.

Задача №3

Цель расчета:

- Определить суммарный эквивалентный уровень шума LэквУ от потока составов грузовых и пассажирских поездов, имеющих одинаковую среднюю длину и движущихся со средней скоростью, в районе заданной точки в течение рабочего дня. Количество составов, проходящих за 8 ч: nгр. =nпс = 9 сост.

- Сравнить полученное значение с допустимым уровнем шума для данного объема, находящегося на расстоянии от колеи.

- Определить графоаналитическим способом максимально допустимую скорость движения поезда в данной точке.

- Сделать выводы.

Исходные данные:

| № п/п | Скорость, км/ч | Длина состава, м | Расстояние до объекта, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | 20+0,1*44 | 300+5*44 | 25+44 |

Объект: учебный класс, день.

Решение:

- Шумовая характеристика поезда:

Lw=63+25*lg 24,4= 97,75 дБ

- Максимальный уровень шума:

Lmax=97,75 +10 lg{1/8*3,14[3*520/(4761+258064)+0,14*1,31]}=97,75-20,97=76,78 дБ

- Эквивалентный уровень шума отдельного поезда:

Lэкв=76,78+10 lg (1,3*69+520)/24,4*333)= 76,78+10 lg 0,075=76,78-11,25=65,53 дБ.

- Суммарный эквивалентный уровень шума при одинаковой длине и скорости движущихся составов поездов можно записать как:

LэквУ=10 lg (nпс+nгр) +Lэквi , дБ

LэквУ =10 lg 18 + 65,53 = 12,55+65,53 = 78,08 дБ

- Сравнение действительных эквивалентных уровней звука заключается в определении уровня шумового дискомфорта в ночное и дневное время:

ДL= LэквУ – Lдопэкв

ДL= 78,08 – 40 = 38,08 дБ

- Максимально допустимая скорость: