| № по чертежу Таблица 1 – Расчёт норм расхода древесных и облицовочных материалов | Наименование деталей или эементов. | Количество на изделие | Порода древесины | Размеры деталей или их элементов в чистоте |  |  | Объём комплекта деталей на 1 изделие в чистоте, Vg, м3 | Припуски, мм суммарные на обработку и усушку |  |  | Размеры заготовок, мм (с учётом кратности заготовок и припусков на пропилы по длине) |  |  | Толщина стандартная , Hст | Объём комплекта заготовок на изделие | Технологические потери |  | Объём заготовок на изделие с учётом технологических потерьV3т.п., м3 | Сорт материала | Полезный выход |  | Норма расхода пиломатериалов на изделие, Vн.м., м3 | Объём сырья на программу, Vc | Чистый выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Длина, l, мм | Ширина, b, мм | Толщина, h, мм |  | l по длине | b+byc по ширине | h+hyc по толщине | Длина, L, мм | Ширина, B, мм | Толщина, H, мм |  |  | % | Коэффициент, Кт.п. |  |  | % | Коэффициент, Кп.в. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 540 ТД 00.00.00 | Стенка | 1 | СБ | 536 | 466 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основа | 1 | Пл.стр. | 536 | 466 | 16 | 0,23900 | 14 | 14 | - | 550 | 460 | - | 16 | 0,253 | 2 | 1,02 | 0,258 | АВ | 93 | 1,08 | 0,279 | 16740 | 85,7 |
|  | Облиц. пл. | 2 | Шпон. строг. | 536 | 466 | 0,6 | 0,478 | 20 | 15 | - | 570 | 475 | - | 0,6 | 0,542 | 5 | 1,05 | 0,569 | средн | 55 | 1,82 | 1,036 | 62160 | 46,1 |
|  | Облиц. кр. | 1 | МКР | 536 | 17 | 0,3 | 0,009 | 80 | 6 | - | 616 | 23 | - | 0,3 | 0,014 | 5 | 1,05 | 0,015 |  | 85 | 1,18 | 0,018 | 1080 | 50 |
|  | Стенка | 2 | СБ | 2200 | 446 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основа | 2 | Пл.стр. | 2200 | 446 | 16 | 1,962 | 20 | 20 | - | 2220 | 466 | - | 16 | 2,069 | 2 | 1,02 | 2,11 | АВ | 93 | 1,08 | 2,279 | 136740 | 86,1 |
|  | Облиц. пл. | 4 | Шпон. строг. | 2200 | 446 | 0,6 | 4,1 | 20 | 15 | - | 2240 | 481 | - | 0,6 | 4,31 | 5 | 1,05 | 4,526 | средн | 55 | 1,82 | 8,237 | 494220 | 49,8 |
|  | Облиц. кр. | 2 | МКР | 2200 | 17 | 0,3 | 0,075 | 80 | 6 | - | 2280 | 23 | - | 0,3 | 0,105 | 5 | 1,05 | 0,11 |  | 85 | 1,18 | 0,13 | 7800 | 57,7 |
|  | Облиц. кр. | 2 | МКР | 446 | 17 | 0,3 | 0,016 | 80 | 6 | - | 526 | 23 | - | 0,3 | 0,024 | 5 | 1,05 | 0,025 |  | 85 | 1,18 | 0,03 | 1800 | 53,3 |
|  | Стенка | 1 | СБ | 536 | 446 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основа | 1 | Пл.стр. | 536 | 446 | 16 | 0,239 | 14 | 14 | - | 550 | 460 | - | 16 | 0,253 | 2 | 1,02 | 0,258 | АВ | 93 | 1,08 | 0,279 | 16740 | 85,7 |
|  | Облиц. пл. | 2 | Шпон. строг. | 536 | 446 | 0,6 | 0,478 | 20 | 15 | - | 570 | 475 | - | 0,6 | 0,542 | 5 | 1,05 | 0,569 | средн | 55 | 1,82 | 1,036 | 62160 | 46,1 |
|  | Облиц. кр. | 1 | МКР | 536 | 17 | 0,3 | 0,009 | 80 | 6 | - | 616 | 23 | - | 0,3 | 0,014 | 5 | 1,05 | 0,015 |  | 85 | 1,18 | 0,018 | 1080 | 50 |
|  | Стенка | 3 | СБ | 536 | 446 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основа | 3 | Пл.стр. | 536 | 446 | 16 | 0,717 | 14 | 14 | - | 550 | 460 | - | 16 | 0,759 | 2 | 1,02 | 0,797 | АВ | 93 | 1,08 | 0,861 | 51660 | 83,3 |
|  | Облиц. пл. | 6 | Шпон. строг. | 536 | 446 | 0,6 | 1,434 | 20 | 15 | - | 570 | 475 | - | 0,6 | 1,625 | 5 | 1,05 | 1,706 | средн | 55 | 1,82 | 3,105 | 186300 | 46,2 |
|  | Облиц. кр. | 3 | МКР | 536 | 17 | 0,3 | 0,027 | 80 | 6 | - | 616 | 23 | - | 0,3 | 0,043 | 5 | 1,05 | 0,045 |  | 85 | 1,18 | 0,053 | 3180 | 50,9 |
|  | Ящик | 3 | СБ | 530 | 463 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стенка передн | 3 | П/м хв | 510 | 100 | 16 | 0,00245 | 28 | 5,5 | 5 | 1558/3 | 105,5 | 21 | 22 | 0,00362 | 5 | 1,05 | 0,00380 | I-III | 62 | 1,61 | 0,00612 | 367,2 | 40 |
|  | Стенка боков. | 6 | П/м хв | 356 | 100 | 10 | 0,00214 | 32 | 7 | 4,5 | 1456/4 | 107 | 14,5 | 16 | 0,00374 | 5 | 1,05 | 0,00393 | I-III | 62 | 1,61 | 0,00633 | 379,8 | 33,8 |
|  | Стенказадняя | 3 | П/м хв | 510 | 90 | 10 | 0,00138 | 23 | 6,5 | 4 | 1553/3 | 96,5 | 14 | 16 | 0,00240 | 5 | 1,05 | 0,00252 | I-III | 62 | 1,61 | 0,00406 | 243,6 | 34 |
|  | Стенка фасадн | 3 | СБ | 570 | 120 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основа | 3 | Пл.стр. | 570 | 120 | 16 | 0,205 | 50 | 14 | - | 1250/10 | 584 | - | 16 | 0,219 | 2 | 1,02 | 0,223 | АВ | 93 | 1,08 | 0,241 | 14460 | 85,1 |
|  | Облиц. пл. | 6 | Шпон. строг. | 570 | 120 | 0,6 | 0,41 | 25 | 15 | - | 1275/10 | 599 | - | 0,6 | 0,458 | 5 | 1,05 | 0,481 | средн | 55 | 1,82 | ,875 | 52500 | 46,9 |
| 1 Продолжение таблицы 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  | Облиц. кр. | 6 | МКР | 570 | 17 | 0,3 | 0,058 | 80 | 6 | - | 650 | 23 | - | 0,3 | 0,09 | 5 | 1,05 | 0,095 |  | 85 | 1,18 | 0,112 | 6720 | 51,8 |
|  | Облиц. кр. | 6 | МКР | 120 | 17 | 0,3 | 0,012 | 80 | 6 | - | 200 | 23 | - | 0,3 | 0,028 | 5 | 1,05 | 0,029 |  | 85 | 1,18 | 0,034 | 2040 | 35,3 |
|  | Дно | 3 | ДВП | 520 | 350 | 4 | 0,546 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,02 | 0,557 |  | 93 | 1,08 | 0,602 | 36120 | 90,7 |
|  | Стенка | 1 | СБ | 536 | 446 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основа | 1 | Пл.стр. | 536 | 446 | 16 | 0,239 | 14 | 14 | - | 550 | 460 | - | 16 | 0,253 | 2 | 1,02 | 0,258 | АВ | 93 | 1,08 | 0,279 | 16740 | 85,7 |
|  | Облиц. пл. | 2 | Шпон. строг. | 536 | 446 | 0,6 | 0,478 | 20 | 15 | - | 570 | 475 | - | 0,6 | 0,542 | 5 | 1,05 | 0,569 | средн | 55 | 1,82 | 1,036 | 62160 | 46,1 |
|  | Планка | 1 | СБ | 570 | 80 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основа | 1 | Пл.стр. | 570 | 80 | 16 | 0,046 | 70 | 14 | - | 1270/15 | 584 | - | 16 | 0,049 | 2 | 1,02 | 0,05 | АВ | 93 | 1,08 | 0,054 | 3240 | 85,2 |
|  | Облиц. пл. | 2 | Шпон. строг. | 570 | 80 | 0,6 | 0,091 | 25 | 15 | - | 1295/15 | 599 | - | 0,6 | 0,103 | 5 | 1,05 | 0,108 | средн | 55 | 1,82 | 0,197 | 11820 | 46,2 |
|  | Облиц. кр. | 1 | МКР | 570 | 17 | 0,3 | 0,01 | 80 | 6 | - | 650 | 23 | - | 0,3 | 0,015 | 5 | 1,05 | 0,016 |  | 85 | 1,18 | 0,019 | 1140 | 52,6 |
|  | Облиц. кр. | 1 | МКР | 80 | 17 | 0,3 | 0,001 | 80 | 6 | - | 160 | 23 | - | 0,3 | 0,004 | 5 | 1,05 | 0,004 |  | 85 | 1,18 | 0,005 | 30 | 20 |
|  | Дверь | 1 | СБ | 570 | 500 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основа | 1 | Пл.стр. | 570 | 500 | 16 | 0,285 | 14 | 14 | - | 584 | 514 | - | 16 | 0,3 | 2 | 1,02 | 0,306 | АВ | 93 | 1,08 | 0,33 | 19800 | 86,4 |
|  | Облиц. пл. | 2 | Шпон. строг. | 570 | 500 | 0,6 | 0,57 | 25 | 15 | - | 609 | 529 | - | 0,6 | 0,644 | 5 | 1,05 | 0,676 | средн | 55 | 1,82 | 1,23 | 13800 | 46,3 |
|  | Облиц. кр. | 2 | МКР | 570 | 17 | 0,3 | 0,019 | 80 | 6 | - | 650 | 23 | - | 0,3 | 0,03 | 5 | 1,05 | 0,032 |  |  | 1,18 | 0,038 | 2280 | 50 |
|  | Облиц. кр. | 2 | МКР | 500 | 17 | 0,3 | 0,017 | 80 | 6 | - | 580 | 23 | - | 0,3 | 0,027 | 5 | 1,05 | 0,028 |  |  | 1,18 | 0,033 | 1980 | 51,5 |
|  | Планка | 1 | СБ | 536 | 83 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основа | 1 | Пл.стр. | 536 | 83 | 16 | 0,044 | 30 | 16 | - | 1275/15 | 552 | - | 16 | 0,047 | 2 | 1,02 | 0,048 | АВ | 93 | 1,08 | 0,052 | 3120 | 84,6 |
|  | Облиц. пл. | 2 | Шпон. строг. | 536 | 83 | 0,6 | 0,089 | 25 | 15 | - | 1300/15 | 567 | - | 0,6 | 0,098 | 5 | 1,05 | 0,103 | средн | 55 | 1,82 | 1,187 | 11220 | 47,6 |
|  | Облиц. кр. | 1 | МКР | 536 | 17 | 0,3 | 0,009 | 80 | 6 | - | 6016 | 23 | - | 0,3 | 0,014 | 5 | 1,05 | 0,015 |  | 85 | 1,18 | 0,018 | 1080 | 50 |
|  | Стенка задняя | 2 | ДВП | 1110 | 570 | 4 | 1,265 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,02 | 1,29 |  | 93 | 1,08 | 1,393 | 83580 | 90,8 |
|  | Поло-зок | 6 | П/м листв. | 345 | 15 | 15 | 0,00047 | 27 | 22 | 5,5 | 1407/4 | 97/5 | 20,5 | 22 | 0,0009 | 5 | 1,05 | 0,00095 | I-III | 62 | 1,61 | 0,00153 | 91,8 | 30,7 |
|  |  |  | Плита струж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 636720 |  |
|  |  |  | ДВП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119700 |  |
|  |  |  | Шпон строг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1016340 |  |
|  |  |  | МКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30480 |  |
|  |  |  | П/м хв. |  |  |  | 0,00597 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00976 |  |  | 0,01025 |  |  |  |  | 990,6 |  |
|  |  |  | П/м листв. |  |  |  | 0,00047 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0009 |  |  | 0,00095 |  |  |  |  | 91,8 |  |