Федеральное агентство по образованию

Волжский Гуманитарный институт

(филиал)

Волгоградского государственного университета

ЗАДАЧИ

Выполнила:

студентка 3-го курса

заочного отделения

группы ЮЗ-272

Пронекина Яна

Проверил

Егоров Г. Г.

Волжский, 2010

1. Исходные данные:

| Фоновая концентрация вредного вещества в приземном воздухе Сф, мг/м3 | 0,01 |
| --- | --- |
| Масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу, М, г/с | 0,7 |
| Объем газовоздушной смеси, выбрасываемой из трубы, Q, м3/с | 2,9 |
| Разность между температурой выбрасываемой смеси и температурой окружающего воздуха Т, оС | 13 |
| Высота трубы Н, м | 24 |
| Диаметр устья трубы D, м | 0,9 |
| Выбрасываемые вредные вещества | оксид азота (NO) |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы и определяющий условия вертикального и горизонтального рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе, А | 200 |
| Безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе, F | 1 |
| Безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности, | 1 |
| Предельно допустимая концентрация (ПДК), среднесуточная, мг/м3 | 0,06 |

Необходимо:

1. Рассчитать величину максимальной концентрации вредного вещества у земной поверхности, прилегающей к промышленному предприятию, расположенному на ровной местности, при выбросе из трубы нагретой газовоздушной смеси;

2. Определить фактическую концентрацию вредного вещества у поверхности земли с учетом фонового загрязнения воздуха;

3. Дать оценку рассчитанного уровня загрязнения воздуха в приземном слое промышленными выбросами путем сравнения со среднесуточной предельно допустимой концентрацией (ПДК).

Решение:

1. Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества См, мг/м3, при выбросе нагретой газовоздушной смеси из одиночного источника при неблагоприятных метеорологических условиях определяем по формуле:

(1)

Для определения См  необходимо:

1) рассчитать среднюю скорость w0, м/с, выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса:

;                                                               (2)

(м/с).

2) значения коэффициентов  m  и n определить в зависимости от параметров f и vм, м/с:

;                                                      (3)

(4)

(м/с);

(м/с).

3) коэффициент m определить в зависимости от  f  по формуле:

;                                      (5)

.

коэффициент n определить в зависимости от величины vм:

при 0,5   vм  < 2    (0,5 < 0,76 < 2) n = 0,532 vм 2 - 2,13  vм + 3,13,

поэтому n = 0,532 · (0,76)2 – 2,13 · 0,76 + 3,13 = 1,82.

Итак,

(мг/м3).

2. Определим фактическую концентрацию вредного вещества у поверхности земли с учетом фонового загрязнения воздуха:

См = Сф + Сфакт,

См – максимальное значение приземной концентрации вредного вещества,

Сф – фоновая концентрация вредного вещества в приземном воздухе.

Тогда Сфакт = См – Сф,

Сфакт = 0,10 – 0,01 = 0,09 (мг/м3).

3. В соответствии с ГОСТом для каждого проектируемого и действующего промышленного предприятия устанавливается ПВД вредных веществ в атмосферу при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника в совокупности с другими источниками не создадут приземную концентрацию, превышающую ПДК.

С + Сфакт ≤ ПДК, т.е.

С + Сфакт ≤ 0,06.

Итак, 0,10 + 0,09 = 0,19 > 0,06

Таким образом, выбросы вредных веществ от данного источника в совокупности с другими источниками создают приземную концентрацию, превышающую ПДК.

Необходимо снижать загрязнения атмосферы от промышленных выбросов путем:

- совершенствования технологических процессов;

- осуществления герметизации технологического оборудования;

- применения пневмотранспорта;

- строительства различных очистных сооружений.

2. Исходные данные:

| Фоновая концентрация пыли в приземном слое атмосферы Сф, мг/м3 | 0,08 |
| --- | --- |
| Количество пыли, выбрасываемое в атмосферу, М, г/с | 2,2 |
| Объем воздуха, выбрасываемого из шахты, Q, м3/с | 5,8 |
| Высота шахты Н, м | 33 |
| Эффективный диаметр устья шахты D, м | 1,9 |
| Выбрасываемые вредные вещества | неорганическая пыль |
| Максимальная разовая предельно допустимая концентрация пыли в воздухе, ПДК, мг/м3 | 0,5 |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы и определяющий условия вертикального и горизонтального рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе, А | 200 |
| Коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе (для пыли при отсутствии очистки), F | 3 |
| Безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности, | 1 |

Необходимо:

1. Рассчитать предельно допустимый выброс пыли в атмосферу из вентиляционной шахты;

2. Рассчитать величину максимально допустимой концентрации пыли в выбросах около устья шахты;

3. Сравнить ПДВ с заданным выбросом пыли M и дать оценку загрязнения воздуха у поверхности земли на соответствие требованиям санитарных норм.

Решение:

1. Предельно допустимый выброс ПДВ, г/с, холодного вредного вещества в атмосферу из одиночного источника, при котором концентрация его в приземном слое не превышает предельно допустимую концентрацию, определяется по формуле

,                                     (6)

Для определения ПДВ  необходимо:

1) рассчитать среднюю скорость w0, м/с:

,                                                               (7)

(м/с).

2) определить параметр vм, м/с:

,                                              (8)

(м/с).

3) коэффициент n определить в зависимости от величины vм:

при vм < 0,5 (0,15 < 0,5) n = 4,4 vм ,

тогда n = 4,4 · 0,15 = 0,66.

Итак,

(г/с).

2. Для возможности сравнения с фактической (измеряемой приборами) рассчитаем величину максимально допустимой концентрации пыли в выбросах около устья шахты:

,                                                               (9)

(г/м3).

3. Сравним ПДВ с заданным выбросом пыли M:

2,74 > 2,2 (ПДВ > М).

Значения выбросов пыли не превышают установленные нормативы, то есть существенного влияния на загрязнение окружающей среды выброс пыли не производит.

3. Исходные данные:

| Объем сточных вод, подлежащих очистке, Q, 103 м3/сутки | 15 |
| --- | --- |
| Начальная концентрация взвешенных частиц в сточной воде Сн, г/м3 | 500 |
| Средняя скорость потока в рабочей зоне отстойника v, мм/с | 7 |
| Глубина проточной части (высота зоны охлаждения) отстойника Н, м | 1,8 |
| Тип отстойника | вертикальный |
| Характеристика взвешенных частиц | мелкодисперсные минеральные вещества |
| Температура сточной воды Т, оС | 25 |
| Допустимая конечная концентрация взвешенных частиц в осветленной воде Ск, г/м3 | 100 |
| Коэффициент неравномерности поступления сточных вод в отстойник | 2,0 |
| Коэффициент, зависящий от типа отстойника (для вертикальных отстойников) k | 0,35 |
| Коэффициент, учитывающий влияние температуры сточной воды на ее вязкость | 0,9 |
| Высота эталонного цилиндра h, м | 0,5 |
| Коэффициент, зависящий от свойств взвешенных веществ (для мелкодисперсных минеральных) n | 0,4 |

Необходимо:

1. Рассчитать время осветления сточных вод от взвешенных частиц, основные размеры отстойника и массу уловленного осадка;

2. Определить основные размеры отстойников;

3. Определить массу уловленного осадка.

Решение:

1. Рассчитаем время осветления сточных вод от взвешенных частиц,  основные размеры отстойника и массу уловленного осадка:

1) Определим необходимый эффект осветления сточной воды, Э, %,:

,                                                 (10)

.

2) определим секундный расчетный расход сточных вод, м3/с,

,                                                           (11)

(м3/с)

2. Рассчитаем условную гидравлическую крупность uo, мм/с, по формуле:

(12)

t - продолжительность отстаивания в эталонном цилиндре, c, соответствующая необходимому эффекту осветления Э, %: Э = 80% t = 1920 с.

w - вертикальная турбулентная составляющая скорости движения воды, мм/с, препятствующая выпаданию взвешенных частиц в осадок (при исходных значениях v величина w близка к нулю).

(мм/с)

2. Определим основные размеры отстойников:

1) радиус вертикальных отстойников R, м, рассчитаем по формуле:

,                                                        (11)

(м).

2) ширину В, м, и длину L, м, горизонтальных отстойников рассчитаем по формулам:

;                                                          (12)

,                                                                (13)

ko - коэффициент объемного использования (принимается ko = 0,5).

(м),

(м).

3. Определим массу уловленного осадка, т/сутки, по формуле:

МОС = 1,2 · СН · Э · Q · 10-8,                                     (14)

Мос = 1,2 · 500 · 80 · 15 · 10-8 = 72 · 10-4 (т/сутки).

Список литературы

- Вадченко В. Г., Васин В К., Бекасов В. И. Основы общей экологии: Уч. пос. – М.: РГОТУПС, 2000.

- Зубрев Н. И., Бекасов В. И. Пути снижения загрязнения воздушной среды на железнодорожном транспорте. Уч. пос. (с примерами решения задач). М., ВЗИИТ, 1993.

- Маслов Н.Н., Коробов Ю.И. Охрана окружающей среды на железнодорожном транспорте. – М.: Транспорт, 1996.

- Охрана окружающей среды при обезвреживании радиоактивных отходов. М., Энергоатомиздат, 1989.

- Реймерс Н.Ф. Экология. Теория, законы, правила, принципы и гипотезы. – М.: Россия молодая, 1994.

- Сидоров Ю. П., Рассказов С. В. Экология (курс лекций): Учеб. пос. - М.: РГОТУПС, 2005, 107 с.

- Чистякова С.Б. Охрана окружающей среды. М.: Стройиздат, 1988.