Наружная отделка.

Наружное оформление здания подбирается в комплексе, цветовые решения подобраны с учётом лучшего визуального восприятия здания в целом,  воспитательно-психологического воздействия на детей, с учётом архитектурных решений окружающих зданий и сооружений. В отделке здания применены передовые материалы с наилучшими физическими и эксплуатационными показателями, а так же с учётом их стоимостных показателей.

Кровля здания яслей-сада и бассейна в варианте с плоским кровельным железом окрашивается водостойкой эмалью ФА-5278 тёмно зелёного цвета. В варианте с металлопластиковой черепицей применяется «Rannila Steel OY” тёмно зелёного цвета. Аксессуары  используются того же цвета. Водосборная система здания, выполнена из оцинкованного железа без окраски (металлического цвета).

Стены покрываются слоем штукатурки толщиной 30мм. Поверх выравнивающего слоя штукатурки наносится три слоя известково-меловой краски. Фасады окрашиваются горизонтальными полосами. Полосы,  содержащие окна - окрашиваются в светло коричневый цвет. Промежуточные полосы в тёмно коричневый цвет другого оттенка. Цоколь окрашивается фасадной каучуковой композицией тёмно серого цвета.

Трубы вентиляционных шахт окрашиваются тем же составом что и стены, белого цвета.

Рамы окон окрашены краской ВД-АК-191белого цвета.

Полотна наружных дверей окрашены краской ВД-АК-191 тёмно серого цвета.