# Содержание

Введение	3

Индивидуальное задание	4

1. Технологический раздел АТП	5

1.1 Корректировка нормативной периодичности ТО и КР.	5

1.2 Расчет производственной программы по количеству воздействий.	6

1.2.1. Расчёт производственной программы по количеству воздействий за цикл.	6

1.2.2. Расчёт производственной программы по количеству воздействий за год.	6

1.2.3. Количество ТО для групп автомобилей.	7

1.2.4. Количество диагностических воздействий за год по маркам автомобилей.	8

1.2.5. Определение суточной программы по ТО и диагностике.	8

1.3 Расчет годового объема работ по ТО и ТР и самообслуживанию.	9

1.3.1 Определение трудоемкости работ.	9

1.3.2 Определение годового объема работ по ТО и ТР.	9

1.4 Распределение объёма работ ТО и ТР.	10

1.5 Расчет численности производственных рабочих.	12

2. Технологический расчет производственных зон, участков и складов	14

2.1 Расчет числа постов и поточных линий.	14

2.1.1 Расчет отдельных постов ТО.	14

2.1.2 Расчет поточных линий непрерывного действия.	16

2.1.3 Расчет постов ТР.	16

2.1.4 Расчет числа постов ожидания.	17

2.1.5 Расчёт потребного количества постов КТП.	17

2.2 Расчет площадей помещений.	17

2.2.1 Расчет площадей зон ТО и ТР.	18

2.2.2 Расчет площадей производственных участков.	18

2.2.3 Расчет складских помещений.	20

2.2.3.1 Расчет склада смазочных материалов.	20

2.2.3.2 Расчет склада автошин.	21

2.2.3.3 Расчет складов специальных материалов.	22

2.2.4 Расчет площади зоны хранения автомобилей.	23

2.2.5 Расчет площадей административно-бытовых и технических помещений.	23

3. Технологическая планировка производственного участка	25

4. Генеральный план и общая планировка помещений	27

5. Технико-экономическая оценка проекта	29

Заключение	31

Литература	32

# Введение

Технологическое проектирование синтезирует большой и разнохарактерный круг организационно-технологических и экономических вопросов. Изучение этих вопросов поможет молодому инженеру-механику автомобильного транспорта достаточно емко представить и освоить почти все вопросы, которые он должен решить в своей практической деятельности на АТП.

Качество реконструкции, расширения, технического перевооружения и нового строительства во многом определяется качеством соответствующих проектов, которые должны отвечать всем современным требованиям, предъявляемым к капитальному строительству. Основное требование заключается в обеспечении высокого технического уровня и высокой экономической эффективности проектируемых предприятий, зданий и сооружений путем максимального использования новейших достижений науки и техники с тем, чтобы новые или реконструируемые АТП по времени их ввода в действие были технически передовыми и имели показатели высокие по производительности и условиям труда, уровню механизации, по себестоимости и качеству производства, по эффективности капитальных вложений.

Задача повышения эффективности капитальных вложений и снижения стоимости строительства является частью проблемы рациональной организации автомобильного транспорта и охватывает широкий круг эксплуатационных, технологических и строительных вопросов.

Решение этой задачи обеспечивается в первую очередь высококачественным проектированием предприятий, которое в значительной мере предопределяет рациональное использование основных фондов и высокую эффективность капитальных вложений.

Основными необходимыми условиями высококачественного проектирования являются:

- надлежащее обоснование назначения, мощности и местоположения предприятия, а также его соответствие прогрессивным формам организации и эксплуатации автомобильного транспорта;

- производственная кооперация с другими предприятиями, централизация ТО и ТР подвижного состава;

- выбор земельного участка с учётом кооперирования внешних инженерных сетей;

- унификация объёмно-планировочных решений здания с применением наиболее экономичных сборных конструкций, типовых деталей промышленного изготовления и современных строительных материалов.

# Индивидуальное задание

1). Подвижной состав АТП:

| ###### Марка автомобиля | Количество автомобилей Na, ед. |
| --- | --- |
| ##### ГАЗ-31029 | 105 |
| ВАЗ-2107 | 115 |

2). Среднесуточный пробег lсс125 км.

3). Количество рабочих дней в году Драб307 дней.

4). Время в наряде Tн10,5 час.

5). Категория условий эксплуатации – III.

# 1. Технологический раздел АТП

## 1.1 Корректировка нормативной периодичности ТО и КР.

Для расчёта производственной программы необходимо предварительно для данного АТП выбрать нормативные значения пробегов подвижного состава до КР и периодичности ТО-1 и ТО-2, которые установлены положением для определённых, наиболее типичных условий, а именно: I категории условий эксплуатации, базовых моделей автомобилей, умеренного климатического района с умеренной агрессивностью окружающей среды.

Нормативный пробег автомобиля среднего класса (ГАЗ-31029) составляет:

- до КР – Lнц=400.000 км;

- до ТО-1 – LнТО-1=5.000 км;

- до ТО-2 – LнТО-2=20.000км.

Нормативный пробег автомобиля малого класса (ВАЗ-2107) составляет:

- до КР – Lнц=150.000 км;

- до ТО-1 – LнТО-1=5.000 км;

- до ТО-2 – LнТО-2=20.000км.

Lц'=Lцн×К1×К2×К3,

где К10,8 – коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации; К21 – коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава; К31 – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия.

LцГАЗ−31029'=400000×0,8×1×1=320000км.

LцВАЗ−2107'=150000×0,8×1×1=120000км.

Пробег всех автомобилей марки за цикл определяется по формуле:

Lц=Lц'lсс×Na.

LцГАЗ−31029=320000125×105=268800км.

LцВАЗ−2107=120000125×115=110400км.

Корректировка пробега до очередного ТО производится по формуле:

Li'=Liн×К1×К3.

LТО−1'=5000×0,8×1=4000км.

LТО−2'=20000×0,8×1=16000км.

Количество дней работы автомобиля до ТО (ДТОр) определяется по формуле:

ДрТО=Li'lсс

Количество дней работы до ТО равно:

ДрТО−1=4000125=32дней.

ДрТО−2=16000125=128дней.

Скорректированный пробег до ТО Li определяется по формуле:

Li=ДрТО×lcc,

т.о. LТО−1=32×125=4000км; LТО−2=128×125=16000км.

## 1.2 Расчет производственной программы по количеству воздействий.

### 1.2.1. Расчёт производственной программы по количеству воздействий за цикл.

Число технических воздействий на один автомобиль за цикл определяется отношением циклового пробега к пробегу до данного вида воздействий. Так как цикловой пробег Lц в данной методике расчёта принят равным пробегу Lк автомобиля до КР, то число КР одного автомобиля за цикл будет равно единице, т.е. Nц=NКР=1 (Nц или число списаний автомобиля, т. к. цикловой пробег равен пробегу до списания). В расчёте принято, что при пробеге, равном Lц , очередное последнее за цикл ТО-2 не проводится и автомобиль направляется на списание (или в КР). Принято, что ЕО разделяется на ЕОс (выполняемое ежедневно) и ЕОт (выполняемое перед ТО и ТР). Принято также, что в ТО-2 не входит ТО-1.

Таким образом число ТО-1 (NТО-1ц), ТО-2 (NТО-21ц), ЕОс (NЕОсц), ЕОт (NЕОтц) за цикл на один автомобиль рассчитывается по формулам:

NТО−1ц=LцLТО−1−Nц;

NТО−2ц=LцLТО−2−Nц;

NЕОсц=Lцlcc;

NЕОтц=1,6×NТО−1+NТО−2,

где 1,6 – коэффициент, учитывающий воздействие технических ЕО при ТР.

Число ТО-1 (NТО-1ц), ТО-2 (NТО-21ц), ЕОс (NЕОс ц), ЕОт (NЕОт ц) равно:

NТО−1цГАЗ−31029=2688004000−1=66ед.

NТО−2цГАЗ−31029=26880016000−1=16ед.

NЕОсцГАЗ−31029=268800125=2150ед.

NЕОтцГАЗ−31029=1,6×66+16=131ед.

NТО−1цВАЗ−2107=1104004000−1=27ед.

NТО−2цВАЗ−2107=11040016000−1=6ед.

NЕОсцВАЗ−2107=110400125=883ед.

NЕОтцВАЗ−2107=1,6×27+6=53ед.

### 1.2.2. Расчёт производственной программы по количеству воздействий за год.

Так как пробег автомобиля за год отличается от его пробега за цикл, а производственную программу предприятия обычно рассчитывают за год, то для определения числа ТО за год необходимо сделать соответствующий перерасчёт полученных значений Nг (списаний за год), NТО-1, NТО-2, NЕОс , NЕОт за цикл к значениям NТО-1г, NТО-2г, NЕОсг , NЕОтг за год по формулам:

Nг=LгLц;

NТО−1г=LгLТО−1−Nг;

NТО−2г=LгLТО−2−Nг;

NЕОсг=Lгlcc;

NЕОтг=1,6×NТО−1+NТО−2,

где Lг – годовой пробег автомобиля, км.; Nг – количество списаний автомобиля за год, ед.

Годовой пробег автомобиля рассчитывается по формуле:

Lг=lcc×Драб×αт,

где Драб – количество дней работы автомобиля в году, Драб=357; т –коэффициент технической готовности автомобиля.

При проектировании АТП т рассчитывается по формуле:

αт=11+lcc×ДТО−ТР×K21000+ДКРLц,

где ДТО-ТР – количество дней простоя автомобиля в ТО и ТР на 1000 км пробега, принимаем ДТО-ТРГАЗ-31029=0,21 чел.-ч/1000 км; ДТО-ТРВАЗ-2107=0,18 чел.-ч/1000 км; ДКР – количество дней простоя в КР, принимаем: ДКР=25 дней.

αтГАЗ−31029=11+125×0,21×11000+25268800=0,96; αтВАЗ−2107=11+125×0,18×11000+25110400=0,95.

Годовой пробег автомобиля равен:

LгГАЗ−31029=125×307×0,96=36840км;

LгВАЗ−2107=125×307×0,95=36456,3км.

Тогда количество Nг, NТО-1г, NТО-2г, NЕОсг , NЕОтг:

NгГАЗ−31029=36840268800=0,14 ед.;

NТО−1гГАЗ−31029=368404000−0,14=9 ед.;

NТО−2гГАЗ−31029=3684016000−0,14=2 ед.;

NЕОсгГАЗ−31029=36840125=295 ед.;

NЕОтгГАЗ−31029=1,6×9+2=18 ед.

NгВАЗ=2107=36456,3110400=0,33 ед.;

NТО−1цВАЗ−2107=36456,34000−0,33=9ед.;

NТО−2цВАЗ−2107=36456,316000−0,33=2ед.;

NЕОсцВАЗ−2107=36456,3125=292ед.;

NЕОтцВАЗ−2107=1,6×9+2=18ед.

### 1.2.3. Количество ТО для групп автомобилей.

Количество ТО для групп автомобилей рассчитывается по формуле (NТоi), ед:

NТОi=NТОiгNа,

где Nа – списочное количество автомобилей, ед.

NТО−1ГАЗ−31029=9×105=945ед.

NТО−2ГАЗ−31029=2×105=210ед.

NЕОсГАЗ−31029=295×105=30975ед.

NЕОтГАЗ−31029=18×105=1890ед.

NТО−1ВАЗ−2107=9×115=1035ед.

NТО−2ВАЗ−2107=2×115=230ед.

NЕОсВАЗ−2107=292×115=33580ед.

NЕОтВАЗ−2107=18×115=2070ед.

Результаты расчётов заносим в таблицу 1.1.

Таблица 1.1

Количество ТО для групп автомобилей за год

| Количество ТО | ГАЗ-31029 | ВАЗ-2107 | Всего по АТП |
| --- | --- | --- | --- |
| NТО-1 | 945 | 1035 | 1980 |
| NТО-2 | 210 | 230 | 440 |
| NЕОс | 30975 | 33580 | 64555 |
| NЕОт | 1890 | 2070 | 3960 |

### 1.2.4. Количество диагностических воздействий за год по маркам автомобилей.

Согласно Положению, диагностирование как отдельный вид обслуживания не планируется, и работы по диагностированию подвижного состава входят в объём работ ТО и ТР. При этом в зависимости от метода организации диагностирование автомобилей может производиться на отдельных постах или быть совмещено с процессом ТО, поэтому в данном случае число диагностических воздействий определяется для последующего расчёта постов диагностирования и его организации. На АПТ в соответствии с Положением предусматривается диагностирование подвижного состава Д-1 и Д-2.

Диагностирование Д-1 предназначено главным образом для определения технического состояния агрегатов, узлов и систем автомобиля, обеспечивающих безопасность движения. Д-1 предусматривается для автомобилей при ТО-1, после ТО-2 (по узлам и системам, обеспечивающим безопасность движения, для проверки качества работ и заключительных регулировок) и при ТР (по узлам, обеспечивающим безопасность движения). Число автомобилей, диагностируемых при ТР согласно опытным данным и нормам проектирования ОНТП-АТП-СТО-80 принято равным 10% от программы ТО-1 за год. Диагностирование Д-2 предназначено для определения мощностных и экономических показателей автомобиля, а также для выявления объёмов ТР. Д-2 проводится с периодичностью ТО-2 и в отдельных случаях при ТР. Число автомобилей, диагностируемых при ТР принято равным 20% от годовой программы ТО-2. Таким образом, количество Д-1 (NД-1) и Д-2 (NД-2) рассчитывается по формулам:

ΣNД−1=1,1×NТО−1+NТО−2;

ΣNД−2=1,2×NТО−2.

где 1,1 и 1,2 – коэффициенты учитывающие число автомобилей диагностируемых при ТР.

Количество диагностических воздействий NД-1, NД-2 равно:

ΣNД−1ГАЗ−31029=1,1×945+210=1250ед.

ΣNД−2ГАЗ−31029=1,2×210=252ед.

ΣNД−1ВАЗ−2107=1,1×1035+230=1369ед.

ΣNД−2ВАЗ−2107=1,2×230=276ед.

### 1.2.5. Определение суточной программы по ТО и диагностике.

Суточная производственная программа является критерием выбора метода организации ТО (на универсальных постах или поточных линиях) и служит исходным показателем для расчета числа постов и линий ТО. По видам ТО и диагностики суточная производственная программа рассчитывается по формуле:

Nсутi=NгодiДраб.

По видам ТО и диагностике Nсутi равна:

NсутТО−1ГАЗ−31029=945307=3,08.

NсутТО−2ГАЗ−31029=210307=0,68.

NсутД−1ГАЗ−31029=1250307=4,07.

NсутД−2ГАЗ−31029=252307=0,82.

NсутТО−1ВАЗ−2107=1035307=3,37.

NсутТО−2ВАЗ−2107=230307=0,75.

NсутД−1ВАЗ−2107=1369307=4,50.

NсутД−2ВАЗ−2107=276307=0,90.

Результаты вычислений заносим в таблицу 1.2.

Таблица 1.2

Суточная программа по ТО и диагностике

| Количество ТО | ГАЗ-31029 | ВАЗ-2107 | Всего по АТП |
| --- | --- | --- | --- |
| NсутТО-1, ед. | 3,08 | 3,37 | 6,45 |
| NсутТО-2, ед. | 0,68 | 0,75 | 1,43 |
| NсутД-1, ед. | 4,07 | 4,5 | 8,57 |
| NсутД-2, ед. | 0,82 | 0,9 | 1,72 |

## 1.3 Расчет годового объема работ по ТО и ТР и самообслуживанию.

### 1.3.1 Определение трудоемкости работ.

Расчётная нормативная скорректированная трудоёмкость ЕОс и ЕОт (в человеко-часах) рассчитывается по формуле [4, c.11]:

tЕОс=tЕОснК2,

tЕОт=tЕОтнК2,

где tнЕОс , tнЕОт – нормативная трудоёмкость ЕОс и ЕОт, чел.ч.

Принимаем согласно [2, с. 8]: tнЕОсГАЗ-31029=0,13 чел.ч; tнЕОсВАЗ-2107=0,10 чел.ч.

tЕОтн=0,5×tЕОсн.

Скорректированная нормативная трудоёмкость ЕО равна:

tЕОсГАЗ−31029=0,13×1=0,13чел.ч.

tЕОтГАЗ−31029=0,5×0,13×1=0,065чел.ч.

tЕОГАЗ−31029=0,13+0,065=0,195чел.ч.

tЕОсВАЗ−2107=0,10×1=0,10чел.ч.

tЕОтВАЗ−2107=0,5×0,10×1=0,05чел.ч.

tЕОВАЗ−2107=0,10+0,05=0,15чел.ч.

Скорректированная нормативная трудоёмкость ТО-1 и ТО-2 рассчитывается по формуле:

ti=tiн×К2×К4

где tнi – нормативная трудоёмкость ТО-1 и ТО-2, tнТО-1ГАЗ-310293,4 чел.ч; tнТО-2ГАЗ-3102913,5 чел.ч; tнТО-1ВАЗ-21072,6 чел.ч; tнТО-2ВАЗ-210710,5 чел.ч; K4 – коэффициент учитывающий пробег с начала эксплуатации, принимаем согласно [4] K4=1,4

Скорректированная нормативная трудоёмкость ТО-1 и ТО-2 равна:

tТО−1ГАЗ−31029=3,4×1×1,4=4,76чел.ч.

tТО−2ГАЗ−31029=13,5×1×1,4=18,9чел.ч.

tТО−1ВАЗ−2107=2,6×1×1,4=3,64чел.ч.

tТО−2ВАЗ−2107=10,5×1×1,4=14,7чел.ч.

Удельная скорректированная нормативная трудоёмкость ТР (tTP) определяется по формуле [4, c.42], чел.ч на 1000 км пробега:

tТР=tТРн×К1×К2×К3×К4×К5

где tнТР – удельная нормативная трудоёмкость ТР, tнТРГАЗ-31029=2,1 чел.ч/1000 км; tнТРВАЗ-2107=1,8 чел.ч/1000 км; К10,8 – коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от условий эксплуатации (III-я категория); К21 – коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от модификации ПС; К31 – коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от климатических условий (умеренный климат); К41,4 – коэффициент, учитывающий средний пробег с начала эксплуатации; K5=1,05 – коэффициент учитывающий условия хранения.

Удельная скорректированная нормативная трудоёмкость (tTP) равна:

tТРГАЗ−31029=2,1×0,8×1×1×1,4×1,05=2,47чел.ч.

tТРГАЗ−31029=1,8×0,8×1×1×1,4×1,05=2,12чел.ч.

### 1.3.2 Определение годового объема работ по ТО и ТР.

Объём работ по ЕОс, ЕОт, ТО-1 и ТО-2 (ТЕОс, ТЕОт, ТТО-1, ТТО-2) за год определяется произведением числа ТО на нормативное скорректированное значение трудоёмкости данного вида ТО по формуле [4, c.42]:

ТТОi =NТОiti.

ТТО−1ГАЗ−31029=945×4,76=4498,2чел.ч.

ТТО−2ГАЗ−31029=210×18,9=3969чел.ч.

ТЕОсГАЗ−31029=30975×0,13=4026,75чел.ч.

ТЕОтГАЗ−31029=1890×0,065=122,85чел.ч.

ТТО−1ВАЗ−2107=1035×3,64=3767,4чел.ч.

ТТО−2ВАЗ−2107=230×14,7=3381чел.ч.

ТЕОсВАЗ−2107=33580×0,10=3358чел.ч.

ТЕОтВАЗ−2107=2070×0,05=103,5чел.ч.

Годовой объём работ по ТР равен:

ТТР=Lг×Nа1000×tТР.

ТТРГАЗ−31029=36840×1051000×2,47=9554,45чел.ч.

ТТРВАЗ−2107=36456,3×1151000×2,12=8888,05чел.ч.

Результаты вычислений сводим в таблицу 1.3.

Таблица 1.3

Годовой объём работ по ТО и ТР

| Показатель | ГАЗ-31029 | ВАЗ-2107 | Всего по АТП |
| --- | --- | --- | --- |
| ТТО-1, чел.ч | 4498,2 | 3767,4 | 8265,6 |
| ТТО-2, чел.ч | 3969 | 3381 | 7350 |
| ТЕОс, чел.ч | 4026,75 | 3358 | 7384,75 |
| ТЕОт, чел.ч | 122,85 | 103,5 | 226,35 |
| ТТР, чел.ч | 9554,45 | 8888,05 | 18442,5 |

Суммарная трудоёмкость ТО и ТР равна:

ΣTТО−ТР=8265,6+7350+7384,75+226,35+18442,5=41669,2чел.ч.

## 1.4 Распределение объёма работ ТО и ТР.

| ###### Виды работ | ГАЗ-31029 |  | ВАЗ-2107 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Величина | % | Величина |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  |  |
| ЕОс: |  |  |  |  |
| уборочные | 20 | 805,35 | 20 | 671,60 |
| моечные | 10 | 402,68 | 10 | 335,80 |
| заправочные | 11 | 442,94 | 11 | 369,38 |
| контрольно-диагностические | 12 | 483,21 | 12 | 402,96 |
| ремонтные | 47 | 1892,57 | 47 | 1578,26 |
| ИТОГО: | 100 | 4026,75 | 100 | 3358,00 |
| ЕОт: |  |  |  |  |
| уборочные | 60 | 73,71 | 60 | 62,10 |
| моечные | 40 | 49,14 | 40 | 41,40 |
| ИТОГО: | 100 | 122,85 | 100 | 103,50 |
| ТО-1: |  |  |  |  |
| общее диагностирование Д-1 | 15 | 674,73 | 15 | 565,11 |
| крепежные, регулировочные и смазочные | 85 | 3823,47 | 85 | 3202,29 |
| ИТОГО: | 100 | 4498,20 | 100 | 3767,40 |
| ТО-2: |  |  |  |  |
| углубленное диагностирование Д-2 | 12 | 476,28 | 12 | 405,72 |
| крепежные, регулировочные и смазочные | 88 | 3492,72 | 88 | 2975,28 |
| ИТОГО: | 100 | 3969,00 | 100 | 3381,00 |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |
| 1.Постовые работы: |  |  |  |  |
| общее диагностирование Д-1 | 1 | 95,54 | 1 | 88,88 |
| углубленное диагност. Д-2 | 1 | 95,54 | 1 | 88,88 |
| регулировочные, разборочно-сборочные | 33 | 3152,97 | 33 | 2933,06 |
| сварочные, в зависимости от типа кузова: |  |  |  |  |
| с металлическим кузовом | 4 | 382,18 | 4 | 355,52 |
| с металлодеревянным кузовом | - |  | - |  |
| с деревянным | - |  | - |  |
| жестяницкие работы: | - |  | - |  |
| с металлическим кузовом | 2 | 191,09 | 2 | 177,76 |
| с металлодеревянным кузовом | - |  | - |  |
| с деревянным кузовом | - |  | - |  |
| деревообрабатывающие работы: |  |  |  |  |
| с металлодеревянным кузовом | - |  | - |  |
| с деревянным кузовом | - |  | - |  |
| окрасочные | 8 | 764,36 | 8 | 711,04 |
| ИТОГО ПО ПОСТАМ: | 49 | 4681,68 | 49 | 4355,14 |
| 2. Участковые работы: |  |  |  |  |
| агрегатные | 17 | 1624,26 | 16 | 1510,97 |
| слесарно-механические | 9 | 859,90 | 10 | 799,92 |
| электротехнические | 6 | 573,27 | 6 | 533,28 |
| аккумуляторные | 2 | 191,09 | 2 | 177,76 |
| ремонт приборов системы питания | 3 | 286,63 | 3 | 266,64 |
| шиномонтажные | 1 | 95,54 | 1 | 88,88 |
| вулканизационные | 1 | 95,54 | 1 | 88,88 |
| кузнечно-рессорные | 2 | 191,09 | 2 | 177,76 |
| медницкие | 2 | 191,09 | 2 | 177,76 |
| сварочные | 2 | 191,09 | 2 | 177,76 |
| жестяницкие | 2 | 191,09 | 2 | 177,76 |
| арматурные | 2 | 191,09 | 2 | 177,76 |
| обойные | 2 | 191,09 | 2 | 177,76 |
| ИТОГО ПО УЧАСТКАМ: | 51 | 4872,77 | 51 | 4532,91 |
| ВСЕГО ПО ТР: | 100 | 9554,45 | 100 | 8888,05 |
| ВСЕГО ПО АТП: |  |  |  | 41669,2 |

Годовой объем вспомогательных работ составляет 25% от суммарного объема работ по ТО и ТР:

Твсп=0,25×ΣТТО−ТР=0,25×41669,2=10417,3ч-час;

Вспомогательные работы распределились следующим образом:

| Показатель | % | Величина |
| --- | --- | --- |
| Ремонт и обслуживание технологического оборудования, оснастки и инструментов | 20 | 2083,46 |
| Ремонт и обслуживание инженерного оборудования, сетей и коммуникаций | 15 | 1562,595 |
| Транспортные работы | 10 | 1041,73 |
| Перегон автомобилей | 15 | 1562,595 |
| Приемка, хранение и выдача материальных ценностей | 15 | 1562,595 |
| Уборка производственных помещений и территорий | 20 | 2083,46 |
| Обслуживание компрессорного оборудования | 5 | 520,865 |
| ИТОГО: | 100 | 10417,3 |

## 1.5 Расчет численности производственных рабочих.

Производственные рабочих делятся на: технологически необходимых и штатных рабочих. Расчет производим по следующим формулам:

Рт=ТгодiФт и Рш=ТгодiФш,

где Рт, Рш – количество технологически необходимых и штатных рабочих, соответственно; Тг – объем работ; Фт, Фш – фонд рабочего времени технологически необходимых и штатных рабочих, соответственно.

Фонд времени Ф подразделяется на фонд времени для нормальных и вредных условий. К вредным относятся сварочные, окрасочные, кузнечно-рессорные и медницкие работы.

Фт=8×Дк−Дв−Дп и Фш=Фт−8×Дог+Дуп,

где Дк – количество календарных дней в году; Дв – количество выходных дней в году; Дп – количество праздничных дней в году; Дот – количество дней отпуска; Дк – количество дней отгулов по уважительной причине (по болезни и из-за выполнения государственных обязанностей).

На практике приняты фонды времени:

Фт=2070 час.– при нормальных условиях работы;

Фт=1830 час. – при вредных условиях работы;

Фш=1610 час. – для маляров;

Фш=1820 час. – для остальных рабочих.

Таким образом, количество рабочих находится:

В зоне ЕО:

Рт=7611,102070=4чел., Рш=7611,101820=5чел.;

В зоне ТО-1:

Рт=8265,602070=4чел., Рш=8265,601820=5чел.;

В зоне ТО-2:

Рт=73502070=4чел., Рш=73501820=5чел.;

Годовой фонд времени технологического рабочего на постах ТР рассчитывается по формуле:

Фт=Фтн.у.×a+Фтвр.у.ba+b,

где a, b – число работ с нормальными и вредными условиями труда, % (см. п.1.4).

Годовой фонд времени Фт на постах ТР:

Фт=2070×37+1830×1249=2011,2час.

Годовой фонд времени штатного рабочего на постах ТР рассчитывается по формуле:

Фш=Фшост×c+Фшмdc+d,

где c,d –количество работ всех рабочих и маляров, % (п. 1.4).

Фш=1820×41+1610×849=1785,7час.

Для постов ТР количество рабочих равно:

РтГАЗ−31029=4681,682011,2=3чел.РшГАЗ−31029=4681,681785,7=3чел.

РтВАЗ−2107=4355,142011,2=3чел.

РшВАЗ−2107=4355,141785,7=3чел.

Годовой фонд времени технологического рабочего на участке ТР:

Фт=2070×43+1830×851=2032,3час.

Для участков ТР количество рабочих равно:

РтГАЗ−31029=4872,772011,2=3чел.РшГАЗ−31029=4872,771785,7=3чел.

РтВАЗ−2107=4532,912011,2=3чел.

РшВАЗ−2107=4532,911785,7=3чел.

Таким образом, общее количество рабочих на ТО и ТР составит:

- технически необходимое 24 чел.;

- штатное 27 чел.

# 2. Технологический расчет производственных зон, участков и складов

## 2.1 Расчет числа постов и поточных линий.

Более 50% объёма работ по ТО и ТР выполняется на постах. Поэтому в технологическом проектировании этот этап имеет важное значение, так как число постов в последующем во многом определяет выбор объёмно-планировочного решения предприятия.

### 2.1.1 Расчет отдельных постов ТО.

Исходными величинами для расчёта числа постов обслуживания служат ритм производства и такт поста.

Ритм производства Ri –это время, приходящееся в среднем на выпуск одного автомобиля из данного вида ТО, или интервал времени между выпусками двух последовательно обслуживаемых автомобилей из данной зоны [4, c. 52]:

Ri=60×Tсм×сNic×ϕ,

где Тсм – продолжительность смены, час; с – число смен; Nic – суточная производственная программа, ед;  – коэффициент, учитывающий неравномерность поступления автомобилей на пост.

Такт поста i представляет собой время занятости поста. Оно складывается из времени простоя автомобиля под обслуживанием на данном посту и времени, связанного с установкой автомобиля на пост, вывешиванием его на подъёмнике и т.п. [4, c. 53]:

τi=60×tiРп+tп,

где ti – трудоёмкость работ данного вида обслуживания, выполняемого на посту, чел.ч; tп – время, затрачиваемое на передвижение автомобиля при установке его на пост и съезд с поста, мин; Pп – число рабочих, одновременно работающих на посту.

Для расчёта ритма производства принимаем [4, c. 53]: Тсм=7 час.; с=2; ЕО=1,5; ТО, Д=1,13.

RЕОсГАЗ−31029=60×7×2100,9×1,5=5,6мин.;

RЕОтГАЗ−31029=60×7×26,16×1,5=90,1мин.;

RТО−1ГАЗ−31029=60×7×23,08×1,13=241,4мин.;

RТО−2ГАЗ−31029=60×7×20,68×1,13=1093,2мин.;

RД−1ГАЗ−31029=60×7×24,07×1,13=182,6мин.;

RД−1ГАЗ−31029=60×7×20,82×1,13=906,4мин.;

RЕОсВАЗ−2107=60×7×2109,4×1,5=5,1мин.;

RЕОтВАЗ−2107=60×7×26,7×1,5=83,6мин.;

RТО−1ВАЗ−2107=60×7×23,37×1,13=220,6мин.;

RТО−2ВАЗ−2107=60×7×20,75×1,13=991,2мин.;

RД−1ВАЗ−2107=60×7×24,5×1,13=165,2мин.;

RД−2ВАЗ−2107=60×7×20,9×1,13=826,0мин.

Для расчёта такта поста принимаем [4, c.54]: tп=2 мин, при ЕО Рп2 чел.; ремонтные работы – Рп=1 чел.; при ТО и диагностике – Рп=2 чел.

τЕОсуб.ГАЗ−31029=60×0,2×0,132+2=2,78 мин.;

τЕОсм.ГАЗ−31029=60×0,1×0,132+2=2,39 мин.;

τЕОсз.ГАЗ−31029=60×0,11×0,132+2=2,43 мин.;

τЕОск−д.ГАЗ−31029=60×0,12×0,132+2=2,47 мин.;

τЕОсм.ГАЗ−31029=60×0,47×0,132+2=3,83 мин.;

τЕОсуб.ВАЗ−2107=60×0,2×0,12+2=2,6 мин.;

τЕОсм.ВАЗ−2107=60×0,1×0,12+2=2,3 мин.;

τЕОсз.ВАЗ−2107=60×0,11×0,12+2=2,33 мин.;

τЕОск−д.ВАЗ−2107=60×0,12×0,12+2=2,36 мин.;

τЕОср.ВАЗ−2107=60×0,47×0,12+2=3,41 мин.;

τЕОтуб.ГАЗ−31029=60×0,6×0,0652+2=3,17 мин.;

τЕОтм.ГАЗ−31029=60×0,4×0,0652+2=2,78 мин.;

τЕОсуб.ВАЗ−2107=60×0,6×0,052+2=2,9 мин.;

τЕОтм.ВАЗ−2107=60×0,4×0,052+2=2,6 мин.

τТО−1ГАЗ−31029=60×0,85×4,762+2=123,38 мин.;

τТО−2ГАЗ−31029=60×0,88×18,92+2=500,96 мин.;

τТО−1ВАЗ−2107=60×0,85×3,642+2=94,82 мин.;

τТО−2ВАЗ−2107=60×0,88×14,72+2=390,08 мин.;

Число постов обслуживания ХТО определяется по формуле:

ХТО=τiRi.

Число постов обслуживания ХТО равно:

ХЕОсуб.ГАЗ−31029=2,785,6=0,50 ед.;

ХЕОсм.ГАЗ−31029=2,395,6=0,427 ед.;

ХЕОсз.ГАЗ−31029=2,438,3=0,29 ед.;

ХЕОск−д.ГАЗ−31029=2,478,3=0,298 ед.;

ХЕОср.ГАЗ−31029=2,835,6=0,51 ед.;

ХЕОсуб.ВАЗ−2107=2,65,1=0,51 ед.;

ХЕОсм.ВАЗ−2107=2,37,7=0,299 ед.;

ХЕОсм.ВАЗ−2107=2,335,1=0,457 ед.;

ХЕОск−д.ВАЗ−2107=2,365,1=0,463 ед.;

ХЕОсуб.ВАЗ−2107=3,417,7=0,443ед.;

XЕОсАТПГАЗ−31029=0,50+0,427+0,434+0,44+0,51=2 ед.;

XЕОсАТПВАЗ−2107=0,51+0,45+0,457+0,463+0,67=3 ед.

ХТО−1ГАЗ−31029=123,38241,4=1 ед.;

ХТО−2ГАЗ−31029=500,961093,2=1 ед.;

ХТО−1ВАЗ−2107=94,82220,6=1 ед.;

ХТО−2ВАЗ−2107=390,08743,4=1 ед.

При известном годовом объёме диагностических работ число диагностических постов рассчитывается по формуле [4, c.55]:

ХДi=ТДiФпРп=ТДiДрабгТсмс×ηДРп,

где TДi – годовой объём диагностических работ, чел.ч; ηД – коэффициент использования рабочего времени диагностического поста (0,6÷0,75).

ХД−1=674,73+565,11307×7×1×0,65×1=1 ед.;

ХД−2=476,28+405,72307×7×1×0,65×1=1 ед.

### 2.1.2 Расчет поточных линий непрерывного действия.

Такие линии применяются для выполнения уборочно-моечных работ ЕО с использованием механизированных установок для мойки и сушки (обдува) автомобилей.

При полной механизации работ по мойке и сушке автомобиля для обеспечения максимальной производительности линии пропускная способность отдельных постовых установок должна быть равна пропускной способности основной установки для мойки автомобилей. В этом случае такт линии ЕОм рассчитывается [4, c.58]:

τЕОм=60Ny

где Nу – производительность механизированной моечной установки на линии (для легковых автомобилей Nу3040 авт./час).

τЕОм.=6030=2мин.

Ритм линии RЕО рассчитывается по формуле [4, c. 60]:

RЕО=60×Твозв0,7×NЕОсг,

где Твозв – время возврата автомобилей с линии, час, принимаем Твозв=4,2 часа.

RЕО=60×4,20,7×295+295=0,6мин.

Число линий обслуживания mЕО определяется по формуле:

mЕО=τЕОRЕО.

mЕОГАЗ−31029=20,6=3шт.

Если на линии работы выполняются вручную, предусматривается механизация моечных работ, остальные выполняются вручную, то такт линии ЕОч.м. рассчитывается с учётом скорости перемещения автомобилей (2-3 м/мин.), обеспечивающий возможность выполнения работ вручную в процессе движения автомобиля [4, c.59]:

τЕОч.м.=Lа+аvк.

τЕОч.м.ГАЗ−31029=4,885+1,22=3мин.

Количество линий обслуживания mЕОч.м.:

mЕОч.м.=30,6=5шт.

### 2.1.3 Расчет постов ТР.

При этом расчёте число воздействий по ТР неизвестно, поэтому для расчёта числа постов ТР используют годовой объём постовых работ ТР.

Так как работа на постах ТР производится в 2 смены, то расчёт количества постов ХТР производится по формуле [4, c.60]:

ХТР=TТР×ϕТР×KТРДраб×Тсм×ηп×Рср,

где ТТР – годовой объём работ, выполняемых на постах ТР, чел.ч; ТР – коэффициент, учитывающий неравномерность поступления автомобилей на посты ТР; КТР – коэффициент, учитывающий долю объёма работ, выполняемую на постах ТР в наиболее загруженную смену; п –коэффициент использования рабочего времени поста. Принимаем согласно [4, c.10]: Рср=2; КТР=1; ηп=0,82; Тсм=7 час.

Коэффициент ТР рассчитывается по формуле:

ϕТР=ϕ1×a+ϕ2×ba+b,

где 1 – коэффициент, учитывающий регулировочные, разборочно-сборочные и окрасочные работы; 2 – коэффициент, учитывающий сварочно-жестяницкие работы; a, b – количество работы, %. Принимаем согласно [2, c.14]: 1=1,25; 2=1,13; а=33+8=41 %; b=2+4=6 %.

Коэффициент ТР равен:

ϕТР=1,25×41+1,13×641+6=1,23.

Количество постов ХТР равно:

ХТР=4681,68+4355,14×1,23×1307×10,5×0,82×2=2поста.

### 2.1.4 Расчет числа постов ожидания.

Посты ожидания – это посты, на которых автомобили нуждающиеся в том или ином виде ТО и ТР, ожидают своей очереди для перехода на соответствующий пост или поточную линию. Эти посты обеспечивают бесперебойную работу зон ТО и ТР, устраняя в некоторой степени неравномерность поступления автомобилей на обслуживание и ТР. Кроме того, в холодное время года посты ожидания в закрытых помещениях обеспечивают обогрев автомобилей перед их обслуживанием [4, c.61].

Принимаем для ТО-2:

Хож=0,2×ХТО−2.

ХожТО−2=0,2×1+1≈1пост.

Для постов ТР:

Хож=0,2×ХТР.

ХожТР=0,2×3≈1пост.

Для постов диагностики постов ожидания нет.

### 2.1.5 Расчёт потребного количества постов КТП.

Количество постов КТП, предназначенных для контроля технического состояния автомобилей рассчитывается [4, c.62]:

ХКТП=Nа×αт×0,75Твозв×R

где R – численность автомобилей, проходящих через пост КТП за 1 час, авт./час. Принимаем R=40 авт/час.

Количество постов КТП равно:

ХКТПАТП=105×0,96×0,754,2×40+115×0,95×0,754,2×40=1пост.

## 2.2 Расчет площадей помещений.

Площади АТП по своему функциональному назначению подразделяются на 3 основные группы: производственно-складские, хранения подвижного состава и вспомогательные.

### 2.2.1 Расчет площадей зон ТО и ТР.

Площадь зоны ТО и ТР находится по формуле [4, c.69]:

Fз=fa×Хз×kп,

где fa – площадь, занимаемая автомобилем в плане, м2; Хз – число постов зоны, ед; kп – коэффициент плотности расстановки постов, согласно рекомендациям [4, c.69]: kп=6÷7 при одностороннем расположении постов; kп=4÷5 при двухстороннем расположении постов и погонном методе (при ТО).

Согласно данным [5]:

- ГАЗ-31029: La=4885 мм; ba=1800 мм;

- ВАЗ-2107: La=4128 мм; ba=1620 мм.

Площадь зон ТО и ТР равна:

FзЕО=4,885×1,8×5×4,5=197,8м2.

FзТО−1=4,885×1,8×2×4,5=79,14м2.

FзТО−2=4,885×1,8×2×4,5=79,14м2.

FзТР=4,885×1,8×3×6,5=171,5м2.

FзД−1=4,885×1,8×1×6,5=57,2м2.

FзД−2=4,885×1,8×1×4,5=39,57м2.

ΣFзПК=197,8+79,14+79,14+171,5+57,2+57,2=642м2.

### 2.2.2 Расчет площадей производственных участков.

Площади участков рассчитывают по площади помещения, занимаемой оборудованием и коэффициенту плотности его расстановки по формуле [4, c.69]:

Fуч=fоб×Kп,

где fоб – суммарная площадь горизонтальной проекции по габаритным размерам оборудования, м2; Kп – коэффициент плотности расстановки оборудования.

Значения kп для производственных участков [4, c.70]:

- слесарно-механический, электротехнический, аккумуляторный, ремонт приборов системы питания kп=3,5÷4;

- агрегатный, шиномонтажный, ремонт оборудования kп=4÷4,5;

- сварочный, жестяницкий, кузнечно-рессорный kп=4,5÷5;

Для приближённых расчётов площади участков могут быть определены по числу работающих на участке в наиболее загруженную смену, рассчитывается по формуле [4, c.70]:

Fуч'=f1+f2×Рт−1,

где f1 – удельная площадь участка на первого работающего, м2/чел.; f2 – удельная площадь участка на каждого последующего работающего, м2/чел.; Рт – число технологически необходимых рабочих:

Рт=TгодiФтгод,

где Тгодi – трудоёмкость на i-ом участке, чел.´ч; Фтгод – годовой фонд времени технологического рабочего, час.

Число технологически необходимых рабочих равно:

РтагрГАЗ−31029=1624,262070=0,785чел.;

РтагрВАЗ−2107=1510,972070=0,730чел.;

РтагрАТП=0,785+0,730=1,515чел.

Расчёт технологически необходимых рабочих сводим в таблицу 2.1.

Так как при расчётах получились дробные значения численности рабочих, то производим объединение видов работ:

- агрегатных и работ по ремонту приборов системы питания - 0,79+0,73+0,14+0,13=2 чел.;

- электротехнических и аккумуляторных работ - 0,28+0,26+0,11+0,10=1чел.;

- кузнечно-рессорных, сварочных и медницких - 0,11+0,10+0,11+0,10+0,11+0,10=1 чел;

- жестяницких, арматурных и обойных - 0,1+0,09+0,1+0,09+0,1+0,09+0,1+0,09=1чел.

Таблица 2.1

Количество технологически необходимых рабочих на участках ТР

| Вид участковых работ | ###### ГАЗ-31029 |  | ВАЗ-2107 |  | Фт, час. | РтАТП, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудоёмкость, чел.´ч | РтГАЗ-31029, чел. | Трудоёмкость, чел.´ч | РтВАЗ-2107, чел. |  |  |
| агрегатные | 1624,26 | 0,79 | 1510,97 | 0,73 | 2070 | 2 |
| ремонт приборов системы питания | 286,63 | 0,14 | 266,64 | 0,13 | 2070 |  |
| слесарно-механические | 859,90 | 0,42 | 799,92 | 0,39 | 2070 | 1 |
| электротехнические | 573,27 | 0,28 | 533,28 | 0,26 | 2070 | 1 |
| аккумуляторные | 191,09 | 0,11 | 177,76 | 0,1 | 1830 |  |
| кузнечно-рессорные | 191,09 | 0,11 | 177,76 | 0,1 | 1830 | 1 |
| медницкие | 191,09 | 0,11 | 177,76 | 0,1 | 1830 |  |
| сварочные | 191,09 | 0,11 | 177,76 | 0,1 | 1830 |  |
| жестяницкие | 191,09 | 0,1 | 177,76 | 0,09 | 2070 | 1 |
| арматурные | 191,09 | 0,1 | 177,76 | 0,09 | 2070 |  |
| обойные | 191,09 | 0,1 | 177,76 | 0,09 | 2070 |  |
| ИТОГО ПО УЧАСТКАМ: | 4872,77 | - | 4532,91 | - | - | 6 |

Для необъединённых видов работ площади производственных участков равны:

Fуч'=f1+f2×Рт−1.

Fслес.−мех.'=18+12×1−1=18м2.

Для объединённых видов работ площади участков равны:

Fагр.,сист.пит.'=22×0,79+14×0,140,93+22×0,73+14×0,130,86+14×0,79+8×0,140,93+

+14×0,73+8×0,130,86=65,45м2;

Fэ.−тех.аккум.'=15×0,28+9×0,110,39+15×0,26+9×0,10,37+21×0,28+15×0,110,39+21×0,26+15×0,10,37=

=70,4 м2;

Fк−р.,медн.,свар.'=21+5×0,110,22+21+5×0,10,2+15+9×0,11×20,22+15+9×0,1×20,2=74м2;

Fжест.,арм.,об.'=18+12×0,10,2+18+12×0,090,18+12+6×0,10,2+12+6×0,090,18+18+5×0,10,2+

+18+5×0,090,18=71м2;

Для АТП с числом автомобилей более 200 предусматриваются отдельные помещения для кислотной, зарядной и аппаратной. Соответственно 18 м2, 12 м2 и 9,6 м2.

ΣFуч=18+65,45+70,4+74+71+18+12+9,6=338,45м2.

### 2.2.3 Расчет складских помещений.

Для определения площадей складов используются 2 метода расчёта:

- по удельной площади складских помещений на десять единиц подвижного состава (не точен);

- по нормативам, исходя из суточных расходов и продолжительности хранения, далее по количеству хранимого подбирается оборудование складов (ёмкости для хранения смазочных материалов, насосы, стеллажи и др.) и определяется площадь fоб помещения, занимаемая этим оборудованием.

Принимаем второй метод. Площадь склада рассчитывается по формуле [4, c.73]:

Fскл=fоб×Kп,

где Kп =2,5 – коэффициент плотности расстановки оборудования.

В настоящее время АТП не располагают собственными складами топлива и заправочными средствами и пользуются АЗС общего пользования, поэтому расчёт склада топлива в данной работе не рассматривается.

#### 2.2.3.1 Расчет склада смазочных материалов.

Запас смазочных материалов определяется по формуле [4, c.74]:

Зсм=0,01×Gсут×qсм×Дз,

где Gсут – суточный расход топлива; qсм – норма расхода смазочных материалов на 100 л топлива, л/100л.т.; Дз – число дней запаса (Дз=15 дней).

Суточный расход топлива автомобилей рассчитывается:

Gсут=Gл+Gт,

где Gл – расход топлива на линии, л; Gт – расход топлива на внутригаражные нужды, л.

Суточный линейный расход топлива Gл рассчитывается по формуле:

Gл=Nа×αт×lсс×q100,

где q – линейный расход топлива на 100км пробега, л/100км (qГАЗ-31029=13 л/100км; qВАЗ-2107=8,5 л/100км).

Расход топлива на внутригаражные нужды - 10% от суточного линейного расхода топлива, т. е. Gт=0,1×Gл, тогда Gсут=Gл+0,1×Gл=1,1×Gл.

GлГАЗ−31029=105×0,96×125×13100=1638л;

GлВАЗ−2107=115×0,95×125×8,5100=1160,78л;

GсутГАЗ−31029=1,1×1638=1801,8л;

GсутВАЗ−2107=1,1×1160,78=1276,86л;

GсутАТП=GсутГАЗ−31029+GсутВАЗ−2107=1801,8+1276,86=3078,66л.

Принимаем, согласно [2, c.24] нормы расхода смазочных материалов: qм=2,4 л/100л.т.; qтр.м=0,3 л/100л.т.; qспец=0,1 л/100л.т.; qк.см=0,2 кг/100л.т.

Затраты на масло равны:

Зм.м.=0,01×3078,66×2,4×15=1108,32л;

Зтр.м.=0,01×3078,66×0,3×15=138,54л;

Зспец.м.=0,01×3078,66×0,1×15=46,18л;

Зк.см.=0,01×3078,66×0,2×15=92,36кг.

Моторное, трансмиссионное масло и смазку храним в бочках объёмом Vб=200 л, а специальные масла – в канистрах объёмом Vк=20 л, количество ёмкостей определяется по формуле:

Nм.м.=ЗсмV.

Nм.м.=1108,32200=6шт.; Nтр.м.=138,54200=1шт.; Nспец.м.=46,1820=3шт.; Nк.см.=92,36200=1шт.

Объём отработавших масел принимается 15% от расхода свежих масел:

Зм.м.=0,15×1108,32=166,25л;

Зтр.м.=0,15×138,54=20,78л;

Зспец.м.=0,15×46,18=6,93л;

Зк.см.=0,15×92,36=13,85кг.

Отработанное моторное масло – 1 бочка по 200 л; трансмиссионное – 1 канистра по 20 л и 1 канистра по 5 л; специальное масло – 2 канистры по 5 л;

Площадь бочки 200 л равна:

fб=π×dб/224=3,14×1,2/224=0,283м2.

Площадь канистры 20 л равна:

м2.

Площадь канистры 5 л равна:

fк5л=fк20л4=0,0754=0,019м2.

Площадь оборудования (бочек, канистр) равна:

fоб=0,283×6+1+1+1+0,075×3+1+0,019×1+2=2,547+0,3+0,057=2,904м2.

Площадь склада смазочных материалов равна:

Fсклсм=fобKп=2,904×2,5=7,26м2.

#### 2.2.3.2 Расчет склада автошин.

Запас автошин определяется по формуле [4, c.75]:

Зш=Nа×αт×lсс×Хк×ДзLп,

где Хк –число колёс автомобиля без запасного, ед.; Lп –средний пробег покрышки, км.

Принимаем, согласно [5, c.172]: LпГАЗ-31029=LпВАЗ-2107=40.000 км; ХкГАЗ-31029=ХкВАЗ-2107=4; дней запаса Дз=10 дн.

ЗшГАЗ−31029=105×0,96×125×4×1040000=12ед.;

ЗшВАЗ2107=115×0,95×125×4×1040000=14ед.

ЗшАТП=12+14=26ед.;

Ширина стеллажа определяется размером покрышки:

bст=dнпокр

где dн.покр – наружный диаметр покрышки, dн.покрГАЗ-31029=0,652 м; dн.покрВАЗ-2107=0,580 м.

Длина стеллажей для хранения покрышек рассчитывается [4, c.75]:

lст=ЗшП,

где П – число покрышек на 1 погонный метр стеллажа при двухъярусном хранении (П=6÷10).

Длина стеллажей lст равна:

lстГАЗ−31029=128=1,5м; lстВАЗ−2107=148=1,75м.

Площадь, занимаемая стеллажами определяется по формуле:

fоб=bст×lст.

fобГАЗ−31029=0,652×1,5=0,978м2; fобВАЗ−2107=0,580×1,75=1,015м2;

fобАТП=fобГАЗ−31029+fобВАЗ−2107=0,978+1,015=1,993м2.

Площадь склада автошин равна:

Fсклш=fобАТПKп=1,993×2,5=4,983м2.

#### 2.2.3.3 Расчет складов специальных материалов.

Размеры запаса запасных частей, агрегатов и материалов рассчитывается отдельно. Хранимый запас запасных частей, металлов и прочих материалов Gi (кг) рассчитывается [4, c.75]:

Gi=Na×αт×lсс10000×а×Gа100×Дз,

где Ga – масса автомобиля, кг; а – средний процент расхода запасных частей, металлов и других материалов от массы автомобиля на 10000 км. Принимаем: Дз=20 дней; GaГАЗ-31029=1470 кг; GaВАЗ-2107=1030 кг; а принимаем согласно [4, c.76].

GзчГАЗ−31029=105×0,96×12510000×4×1470100×20=1481,8кг;

GмеГАЗ−31029=105×0,96×12510000×1,1×1470100×20=407,5кг;

GлкГАЗ−31029=105×0,96×12510000×0,8×1470100×20=296,4кг;

GпрГАЗ−31029=105×0,96×12510000×0,4×1470100×20=148,2кг;

GзчВАЗ−2107=115×0,95×12510000×3,5×1030100×20=984,6кг;

GмеВАЗ−2107=115×0,95×12510000×0,8×1030100×20=225,1кг;

GлкВАЗ−2107=115×0,95×12510000×0,9×1030100×20=253,2кг;

GпрВАЗ−2107=115×0,95×12510000×0,3×1030100×20=84,4кг;

GзчАТП=1481,8+984,6=2466,4кг;

GмеАТП=407,5+225,1=632,6кг;

GлкАТП=296,4+253,2=549,6кг;

GпрАТП=148,2+84,4=232,6кг;

GАТП=2466,4+632,6+549,6+232,6=3881,2кг.

Запас агрегатов рассчитывается [4, c.75]:

Gагр=Nа×Kагр×qагр100,

где Кагр – число агрегатов на 100 автомобилей одной марки по нормативам Положения, ед; qагр – масса агрегата, кг.

Принимаем число агрегатов на 100 автомобилей [6]: двигатель - КагрГАЗ-31029=4, КагрВАЗ-2107=3; КПП - КагрГАЗ-31029=4, КагрВАЗ-2107=3; задний мост - КагрГАЗ-31029=3, КагрВАЗ-2107=3; карданные валы - КагрГАЗ-31029=4, КагрВАЗ-2107=3; радиатор - КагрГАЗ-31029=3, КагрВАЗ-2107=3.

Принимаем qагр согласно [5]: двигатель - qагрГАЗ-31029=185 кг, qагрВАЗ-2107=140 кг; КПП - qагрГАЗ-31029=25 кг, qагрВАЗ-2107=26 кг; задний мост - qагрГАЗ-31029=85 кг, qагрВАЗ-2107=52 кг; карданные валы - qагрГАЗ-31029=9 кг, qагрВАЗ-2107=10 кг; радиатор - qагрГАЗ-31029=7 кг, qагрВАЗ-2107=7 кг.

Запас агрегатов равен:

GдвГАЗ−31029=105×4×185100=777; GдвВАЗ−2107=115×3×140100=483; GдвАТП=777+483=1260.

GКППГАЗ−31029=105×4×25100=105; GКППВАЗ−2107=115×3×26100=89,7; GКППАТП=105+89,7=194,7.

Gз.м.ГАЗ−31029=105×3×85100=267,75;Gз.м.ВАЗ−2107=115×3×52100=179,4;Gз.м.АТП=267,75+179,4=447,15.

Gк.в.ГАЗ−31029=105×4×9100=37,8; Gк.в.ВАЗ−2107=115×3×10100=34,5;Gк.в.АТП=37,8+34,5=72,3.

GрГАЗ−31029=105×3×7100=22,05; GдвВАЗ−2107=115×3×7100=24,15;GдвАТП=22,05+24,15=46,2.

GагрАТП=1260+194,7+447,15+72,3+46,2=2020,35.

Площадь пола, занимаемая стеллажами для хранения запасных частей, агрегатов, металлов и материалов рассчитывается [4, c.75]:

fстi=Gigi,

где Gi – масса объектов хранения, кг; g – допустимая нагрузка на 1 м2 занимаемой стеллажом площади, кг/м2.

Принимаем согласно [4, c.75]: для запасных частей – gзч=600 кг/м2; для агрегатов – gагр=500 кг/м2; для металла – gме=650 кг/м2.

Площадь, занимаемая стеллажами, равна:

fстзч=2466,4600=4,11м2; fстме=632,6650=0,97м2; fстлк=549,6600=0,92м2; fстпр=232,6600=0,39м2; fстагр=2020,35550=3,67м2.

Площадь складов специальных материалов соответственно равна:

Fсклзч=fстзчKп=4,11×2,5=10,275м2; Fсклме=fстмеKп=0,97×2,5=2,425м2; Fскллк=fстлкKп=0,92×2,5=2,3м2; Fсклпр=fстпрKп=0,39×2,5=0,975м2; Fсклагр=fстагрKп=3,67×2,5=9,175м2;

ΣFскл=10,275+2,425+2,3+0,975+9,175=25,15м2.

Суммарная площадь всех складских помещений АТП равна:

FсклАТП=7,26+4,983+25,15=37,393≈37,4м2.

### 2.2.4 Расчет площади зоны хранения автомобилей.

При укрупнённых расчётах площадь зоны хранения находится [4, c.75]:

Fx=fа×Nа×Kп

где fa – площадь занимаемая автомобилем в плане, м2; Nа – число автомобиле-мест хранения, ед; Кп – коэффициент плотности расстановки автомобиле-мест хранения.

Величина Кп зависит от способа расстановки мест хранения и принимается равной 2,5÷3.

Площадь хранения автомобилей (стоянки) равна:

Fx=fа×Аст×2,5=м2.

### 2.2.5 Расчет площадей административно-бытовых и технических помещений.

Численность персонала служб управления зависит от типажа подвижного состава и от списочного количества автомобилей. Принимаем: общее руководство – 3 чел.; плановый отдел – 2 чел.; отдел кадров – 2 чел.; отдел труда и заработной платы – 2 чел.; бухгалтерия – 4 чел.; отдел снабжения – 2 чел.; отдел общего обслуживания – 2 чел.; охрана – 3 чел.; пожарные и служащие – 4 чел., всего – 24 чел.

Площади административных помещений рассчитывают по штатному расписанию управленческого аппарата, исходя из следующих норм: рабочие комнаты отделов – 4,5 м2 на одного работающего в отделе; площади кабинетов 10÷15% от площади рабочих комнат, вестибюлей и гардеробных – 0,27 м2 на одного служащего [2, c.25].

Площади административных помещений равны:

Fад рук=34,5=13,5 м2; Fад пл=24,5=9 м2; Fад ок=9 м2; Fад от.зп=9 м2; Fад бух=18 м2; Fад сн=9 м2; Fад обс=9 м2; Fад охр=13,5 м2; Fад пож.служ=18 м2; Fад =108 м2; Fад каб=0,1108=11 м2; Fад гард=0,2724=6,5 м2.

Численность персонала службы эксплуатации, диспетчерской, гаражной и службы безопасности движения 6% от кол-ва автомобилей и равна: 0,06220=13 чел. Распределение: служба эксплуатации 20% - 3 чел.; диспетчерская 40% - 5 чел.; гаражная 35% - 4 чел.; служба безопасности движения 5% - 1 чел. Всего для службы эксплуатации предназначены следующие кабинеты: кабинет безопасности движения, диспетчерская, кабинет для гаражной службы и кабинет начальника службы эксплуатации.

Площади службы эксплуатации равны:

Fад БДД=25 м2 (согласно [2, c.25]); Fад дис=54,5=22,5 м2; Fад экс=34,5=13,5 м2;

Fад гар=44,5=18 м2; Fсэ=79 м2; Fад нач=0,1579=11,85 м2.

Численность персонала производственно-технической службы 4,2% от списочного количества автомобилей: 0,042220=9 чел. Распределение: технический отдел 30% - 3 чел.; отдел технического контроля 20% - 2 чел.; отдел главного механика 10% - 1 чел.; центр управления производством 15% - 1 чел.; производственная служба 25% - 2 чел.

Всего для производственно-технической службы предназначены следующие кабинеты: ПТО - 2 кабинета; ОТК - 2 кабинета; ОГМ - 1 кабинет; ЦУП - 1 кабинет; кабинет начальника технического отдела.

Площади производственно-технической службы равны:

Fад ПТО=24,5=9 м2; Fад ОТК=24,5=9 м2; Fад ОГМ=14,5=4,5 м2; Fад ЦУП=14,5=4,5 м2; FадПС=24,5=9 м2; Fптс =36 м2.

Площади кабинетов равны: Fкаб=0,136=3,6 м2; ПТО - 2 кабинета (7,2 м2); ОТК - 2 кабинета (7,2 м2); ОГМ - 1 кабинет (3,6 м2); кабинет начальника технического отдела 0,1536=5,4м2; ЦУП –1 кабинет (3,6 м2).

Кабинет главного инженера составляет 10÷15% от площади технической службы и равен 0,1536=5,4 м2. Кабинет заместителя начальника по эксплуатации 10÷15% от площади службы эксплуатации и равен 0,179=7,9 м2. Кабинет директора АТП составляет 10% от общей площади всех отделов и равен 0,1115=11,5 м2.

Площади помещений для получения и приёма путевых документов водителями равна 18 м2.

Актовый зал должен обеспечивать вместимость всех работников. Площадь помещений для культурного обслуживания, согласно [2, c. 25] – 30 м2, при этом зал собраний равен 1,281=97,2 м2.

Гардеробные для производственного персонала с закрытым способом хранения одежды должны быть в индивидуальном шкафчике. Площадь пола на один шкаф составляет 0,25 м2, коэффициент плотности 3,5:

Fр=2710,253,5=237 м2.

Душевые комнаты предназначены в кол-ве 15 чел. на 1 душ. Площадь пола на 1 душ с раздевалкой 2 м2, Кп=2 равна:

Fдуш=(247/15)22=65,9 м2.

Умывальники предназначены в количестве 15 чел. на 1 кран. Площадь пола на 1 умывальник 0,8 м2, Кп=2, равна:

Fум=(247/15)0,82=26,35 м2.

Туалеты рассчитывают отдельно для мужчин и женщин. Количество кабин с унитазами принимают из расчёта одна кабина на 30 мужчин и 15 женщин, работающих в наиболее многочисленной смене. Площадь пола туалета принимается 2м2, Кп=3, равна:

Fтуал м=((2470,7)/30)23=34,6 м2;

Fтуал ж=((2470,3)/15)23=29,6 м2;

Fтуал =34,6+29,6=64,2 м2.

Площадь курильных комнат принимается из расчёта 0,08 м2 - для мужчин и 0,01 м2 для женщин на одного рабочего в наиболее многочисленной смене и равна:

Fкур м=2470,70,08=13,8 м2;

Fкур ж=2470,30,01=0,74 м2;

Fкур м=13,8+0,74=14,54 м2.

Площадь актового зала равна:

Fа.з=2710,9=244 м2.

Суммарная площадь административно-бытовых помещений равна:

ΣFа=125,5+90,85+36+27+24,8+18+30+97,2+237+65,9+26,35+64,2+14,54+244=1101 м2.

# 3. Технологическая планировка производственного участка

Технологическая планировка производственного участка представляет собой план расстановки технологического оборудования, производственного инвентаря, подъёмно-транспортного и прочего оборудования и является технической документацией проекта, по которой расставляется и монтируется оборудование.

К технологическому оборудованию относятся стационарные и переносные станки, стенды, приборы, приспособления и производственный инвентарь (верстаки, стеллажи, столы, шкафы).

В соответствии с заданием осуществляем технологическую планировку объединённого с аккумуляторным электротехнического участка.

Принимаем согласно [1] технологическое оборудование для электротехнических работ и производим оценку механизации – уровня механизации и степени механизации. Базой для определения этих показателей является совместный анализ операций технологических процессов и оборудования, применяемого при выполнении этих операций.

Уровень механизации (У) определяется процентом механизированного труда в общих трудозатратах:

У=100×ТмТо,

где Тм – трудоёмкость механизированных операций процесса из применяемой технологической документации, чел.мин; То – общая трудоёмкость всех операций.

Уровень механизации равен (для ремонта стартера):

У=100×10130=7,7%.

Степень механизации (С) определяется процентом замещения рабочих функций человека применяемым оборудованием в сравнении с полностью автоматизированным технологическим процессом согласно [4, c.65]:

С=100×МЧ×Н,

М=Z1×M1+Z2×M2+Z3×M3+Z3,5×M3,5+Z4×M4,

где Ч – максимальная звенность для АТП; Н – общее число операций; Z1…Z4 – звенность применяемого оборудования, равная соответственно 14; М1М4 – число механизированных операций с применением оборудования со звенностью Z1…Z4.

Степень механизации С для ремонта стартера равна:

С=100×24×36=1,3%.

Согласно рекомендациям [3] принимаем наименование механизированных операций и трудоёмкости ремонта. Согласно рекомендациям [4] принимаем следующее оборудование для совмещённого электротехнического и аккумуляторного участка:

- стол для приборов, S=1,12 м2;

- верстак для электриков со слесарными тисками, S=1,12 м2;

- станок сверлильный, S=0,48 м2;

- пресс ручной, реечный, S=0,47 м2;

- ларь для обтирочных материалов, S=0,5 м2;

- ванна моечная, S=0,775 м2;

- станок заточной, S=0,5056 м2;

- стеллаж для деталей, S=0,63 м2;

- станок для проточки коллекторов, S=1,2 м2;

- стенд испытательный, S=0,76 м2;

- прибор для очистки и проверки свечей зажигания (настольный);

- прибор для проверки якорей (настольный);

- верстак для ремонта АКБ, S=1,12 м2;

- стенд для проверки и разряда АКБ, S=0,84 м2;

- ванна для промывки АКБ, S=0,605 м2;

- стеллаж для разряда АКБ, S=1,036 м2;

- шкаф для материалов, S=0,72 м2;

- ларь для отходов, S=0,25 м2;

- верстак для плавки свинца, S=0,9 м2;

- ванна для слива электролита, S=0,195 м2;

- стеллаж для заряда АКБ, S=4,07 м2;

- выпрямитель ВСА-5, S=0,196 м2;

- дистилятор Д-1 модель 734, S=0,03 м2;

- приспособление для разлива кислоты, S=0,156 м2;

- ванна для приготовления электролита, S=0,237 м2;

- стеллаж для бутылей, S=1,2 м2.

Суммарная площадь оборудования равна:

fоб=3×1,12+0,48+0,47+0,5+0,775+0,5056+0,63+2×1,2+0,76+0,84+0,605+1,036+0,72+0,25+ +0,9+0,195+4,07+0,96+0,03+0,156+0,237=19,9м2.

Площадь совмещённого электротехнического и аккумуляторного участка равна:

fоб=19,9×4=79,6м2; (F’эл.тех=110 м2, п. 2.2.2.).

# 4. Генеральный план и общая планировка помещений

Под планировкой АТП понимается компоновка и взаимное расположение производственных, складских и административно-бытовых помещений на плане здания или отдельно стоящих зданий (сооружений), предназначенных для ТО, ТР и хранения подвижного состава [4, c.117]. Планировка предприятия должна по возможности обеспечить независимое прохождение автомобилем любого самостоятельного маршрута, несмотря на случайный характер возврата.

Генеральный план предприятия – это план отведённого под застройку земельного участка территории, ориентированный в отношении проездов общего пользования и соседних владений, с указанием на нём зданий и сооружений по их габаритному очертанию, площадки для безгаражного хранения подвижного состава, основных и вспомогательных проездов и путей движения подвижного состава по территории.

Основные требования, предъявляемые к земельным участкам:

- оптимальный размер участка (желательно прямоугольной формы с отношением сторон от 1:1 до 1:3;

- относительно ровный рельеф местности и хорошие гидрогеологические условия;

- возможность обеспечения теплом, водой, газом, электроэнергией, сбросом канализационных и ливневых вод;

- отсутствие строений, подлежащих сносу;

- возможность резервирования площади участка с учётом перспективы развития предприятия.

Построение генерального плана во многом определяется объёмно-планировочным решением зданий (размерами и конфигурацией здания, числом этажей и пр.).

Площади застройки одноэтажных зданий предварительно устанавливаются по их расчётным значениям. Для многоэтажных зданий предварительное значение площади застройки определяется как частное от деления расчётной площади на число этажей данного здания.

Площадь участка предприятия рассчитывается по формуле [4, c.118]:

Fуч=Fпс+Fаб+FопKз×0,01,

где Fпс – площадь застройки производственно-складских зданий, м2; Fаб – площадь застройки административно-бытового корпуса, м2; Fоп – площадь открытых площадок, для хранения автомобилей, м2; Кз – плотность застройки территории, % (согласно [2, c.28] Кз=52 %).

Согласно п. 2 площади:

F’пс=5212 м2, F’аб=1101 м2.

Принимаем:

- корпус производственный 1-о этажный: Fпс=5212 м2;

- корпус административно-бытовой 2-х этажный: Fаб=1101/2=550,5 м2;

- открытая стоянка отсутствует.

Площадь земельного участка Fуч равна:

Fуч=5212+550,5+052×0,01=11082м2.

В зависимости от компоновки основных помещений (зданий) и сооружений предприятия застройка участка может быть объединена (блокированная) или разобщена (павильонная). Принимаем блокированную застройку, потому что она имеет преимущества перед павильонной по экономичности строительства, удобствам построения производственных процессов, осуществлению технологических связей и организации движения.

Площадь стоянок личного транспорта рассчитывается, исходя из норматива: 1 автомобиль на 10 работников, работающих в двух смежных сменах и равна (удельная площадь 25 м2 на 1 автомобиль).

Fопл.а.=24710×25=618м2.

Площадь застройки определяется как сумма площадей занятых зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые стоянки автомобилей и складов, резервные участки намеченные в соответствии с заданием на проектирование, равна:

Fзастр=5212+550,5+399=6161,5м2.

Плотность застройки предприятия определяется отношением площади, занятой зданиями, сооружениями, открытыми площадками, автомобильными дорогами, тротуарами и озеленениями, к общей площади предприятия и равна: К=53%.

Коэффициент озеленения определяется отношением площади зелёных насаждений к общей площади предприятия и равен: Коз=10%.

Принимаем сетку колонн для производственного корпуса 2412 м, высота помещений для постов ТО и ТР 4,8 м.

Административно-бытовой корпус 2-х этажный с сеткой колонн 66 м с высотой этажей 3 м.

Требуемая степень огнестойкости здания, его этажность и наибольшая допустимая площадь этажа между противопожарными стенками в зависимости от категории размещаемых в здании производств принимается в соответствии с требованиями СНИП II-90-81 “Производственные здания промышленных предприятий”.

При проектировании предприятия соблюдаются обусловленные санитарными требованиями минимально допустимые площади помещений и объёмы помещений.

# 5. Технико-экономическая оценка проекта

Завершающей стадией проектирования является анализ технико-экономических показателей, который проводится с целью выявления степени технического совершенства и экономической целесообразности разработанных проектных решений АТП. Эффективность проекта оценивается путём сравнения его технико-экономических показателей с нормативными (эталонными) показателями, а так же с показателями аналогичных проектов и передовых действующих предприятий [4, c.153].

Значения приведённых удельных технико-экономических показателей для условий проектируемого предприятия определяются умножением удельного показателя для эталонных условий на соответствующие коэффициенты, учитывающие отличие конкретных условий, от эталонных, согласно формул [4, c.155]:

Руд=Рудэт×i=14ki×k6×k7,

Xуд=Xудэт×i=14ki×k6×k7,

Sудп=Sудпэтi=14kik6k7,

Sуда=Sудаэтi=14kik6k7,

Sудс=Sудсэтk2k3k5,

Sудт=Sудтэтi=14ki,

где Руд, Х – соответственно число производственных рабочих и рабочих постов на 1 автомобиль для условий проектируемого АТП, чел./авт, пост/авт; Рэтуд, Хэтуд –тоже, для эталонных условий; Sуд п, Sуд а, Sуд с, Sуд т – соответственно площади производственных, административно-бытовых помещений, стоянки и территории на 1 автомобиль для условий проектируемого АТП, м2/авт; Sэтуд п, Sэтуд а, Sэтуд с, Sэтуд т – то же для эталонных условий, м2/авт; k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7 – коэффициенты, учитывающие отличия конкретных условий от эталонных. Коэффициенты ki принимаем согласно [2, c.29-36].

При наличии в АТП различного подвижного состава технико-экономические показатели определяются раздельно для каждой группы одинаковых моделей подвижного состава с последующим суммированием результатов для легковых автомобилей, автобусов и грузовых автомобилей [4, c.156].

Удельные технико-экономические показатели равны:

РудГАЗ−31029=0,26×1,166×1×1×1,225×1×1=0,37;

XудГАЗ−31029=0,105×1,273×1×1×1,26×1×1=0,168;

SудпГАЗ−31029=7,38×1,224×1×1×0,645×1×1=5,83;

SудаГАЗ−31029=10,49×1,35×1×1×0,835×1×1=11,82;

SудсГАЗ−31029=21,98×1×1×0,96=21,1;

SудтГАЗ−31029=105,5×1,166×1×1×0,875=107,64;

РудВАЗ−2107=0,23×1,157×0,86×1×1,225×1×1=0,28;

ХудГАЗ−31029=0,096×1,259×0,91×1×1,26×1×1=0,139;

SудпВАЗ−2107=6,74×1,213×0,79×1×0,645×1×1=4,17;

SудаВАЗ−2107=9,57×1,333×0,92×1×0,835×1×1=9,80;

SудсВАЗ−2107=16,72×0,81×1×0,96=13,00;

SудтВАЗ−2107=96,37×1,166×0,81×1×0,875×1×1=79,6;

РудАТП=0,37+0,28=0,65;

ХудАТП=0,168+0,139=0,307;

SудпАТП=5,83+4,166=10;

SудаАТП=11,82+9,80=21,62;

SудсАТП=21,1+13,00=34,1;

SудтАТП=107,64+79,6=187,24;

Абсолютные значения нормативных показателей определяются произведением соответствующего приведённого удельного показателя на списочное число подвижного состава, одинакового по классу или грузоподъёмности [4, c.156]:

Р=Руд×Nа,

X=Xуд×Nа,

Sп=Sудп×Nа,

Sа=Sуда×Nа,

Sс=Sудс×Nа,

Sт=Sудт×Nа,

где Р, Х – соответственно общее число производственных рабочих и рабочих постов для условий проектируемого АТП; Sп, Sа, Sс, Sт – соответственно общая площадь производственно-складских, административно-бытовых помещений, стоянки и территории для условий проектируемого АТП.

Абсолютные значения нормативных показателей равны:

РГАЗ−31029=0,37×105=38,85чел.;

XГАЗ−31029=0,168×105=17,64постов;

SпГАЗ−31029=5,83×105=612,15м2;

SаГАЗ−31029=11,82×105=1241,1м2;

SсГАЗ−31029=21,1×105=2215,5м2;

SтГАЗ−31029=107,64×105=11302,2м2;

РВАЗ−2107=0,28×115=32,2чел.;

XВАЗ−2107=0,139×115=16постов;

SпВАЗ−2107=4,17×115=479,55м2;

SаВАЗ−2107=9,80×115=1127м2;

SсВАЗ−2107=13,00×115=1495м2;

SтВАЗ−2107=79,6×115=9154м2;

РАТП=38,85+32,2=71чел.;

XАТП=17,64+16=34поста;

SпАТП=612,15+479,55=1091,7м2;

SаАТП=1241,1+1127=2368,1м2;

SсАТП=2215,5+1495=3710,5м2;

SтАТП=11902,2+9154=21056,2м2.

# Заключение

В результате проведенной работы для данного парка автомобилей рассчитали и спроектировали зоны ежедневного обслуживания, технического обслуживания, текущего ремонта, с детальной разработкой технологического участка. Рассчитаны количество штатных рабочих участвующих в техническом обслуживании и текущем ремонте автомобилей. Ознакомились с методикой расчета складских и административно-бытовых помещений, площадей открытых стоянок.

В результате данного курсового проекта разработано АТП на 220 легковых автомобилей. Сравнение полученных и эталонных результатов представлено в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Сравнение эталонных показателей АТП с расчётными

| ###### Наименование показателя | ###### Эталонное АТП | Проектируемое АТП |
| --- | --- | --- |
| Число производственных рабочих, чел. | 71 | 24 |
| Число рабочих постов, ед | 34 | 11 |
| Площадь производственно-складских помещений, м2 | 1091,7 | 1017,85 |
| Площадь административно-бытовых помещений, м2 | 2368,1 | 1101 |
| Площадь стоянки автомобилей, м2 | 3710,5 | 4836,15 |
| Площадь территории АТП, м2 | 21056,2 | 11082 |

# Литература

- Афанасьев Л.Л. и др. Гаражи и СТО автомобилей. М.: Транспорт, 1980–36с

- Клещ С.А. Технологическое проектирование АТП и СТО. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию. Часть I. Справочно-нормативные материалы для технологического расчета АТП и СТО.-Вологда: ВПИ, 1996 – 36с.

- Методика оценки уровня и степени механизации и автоматизации производств ТО и ТР подвижного состава АТП. МУ-200-РСФСР-13-0087. – М.: Минавтотранс, 1989 – 101с.

- Напольский Г.М. Технологическое проектирование АТП и СТО . – М.: Транспорт, 1993 – 272с.

- НИИАТ Краткий автомобильный справочник. – М.: Транспорт, 1985 – 220с.

- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта./Минавтотранс РСФСР – М.: Транспорт, 1986 – 73с.