Плотность жидкости при нормальной температуре кипения

Аддитивный метод Шредера

При изучении свойств органических жидкостей Шредером было сформулировано правило, в соответствии с которым при прогнозировании мольного объема чистой жидкости при нормальной температуре кипения следует сосчитать число атомов углерода, водорода, кислорода и азота в молекуле, добавить по единице на каждую двойную связь и сумму умножить на семь. При этом получаем мольный объем жидкости в см3/моль. Правило Шредера дает удивительно хорошие результаты для нормальных жидкостей - погрешность, как правило, не превышает 3-4% тон. Плотности сильно ассоциированных жидкостей прогнозируются с меньшей точностью. В дальнейшем аддитивный метод Шредера модифицировался самим автором и другими учеными. В табл. 6.5 приведены значения групповых вкладов в последней редакции Шредера и Ле Ба.

Таблица 6.5

Аддитивные составляющие для расчета молярных объемов Vb

органических веществ

| Тип атома, группы, связи | Составляющая, см3/моль |  |
| --- | --- | --- |
|  | Шредер | Ле Ба |
| Углерод | 7 | 14,8 |
| Водород | 7 | 3,7 |
| Кислород (за исключением приведенных ниже случаев): | 7 | 7,4 |
| в метиловых сложных и простых эфирах | – | 9,1 |
| в этиловых сложных и простых эфирах | – | 9,9 |
| в высших сложных и простых эфирах | – | 11,0 |
| в кислотах | – | 12,0 |
| Тип атома, группы, связи | Составляющая, см3/моль |  |
|  | Шредер | Ле Ба |
| соединенный с S, P, N | – | 8,3 |
| Азот: | 7 | – |
| с двойной связью | – | 15,6 |
| в первичных аминах | – | 10,5 |
| во вторичных аминах | – | 12,0 |
| Бром | 31,5 | 27 |
| Хлор | 24,5 | 24,6 |
| Фтор | 10,5 | 8,7 |
| Иод | 38,5 | 37 |
| Сера | 21 | 25,6 |
| Кольцо: | – |  |
| трехчленное | -7 | -6,0 |
| четырехчленное | -7 | -8,5 |
| пятичленное | -7 | -11,5 |
| шестичленное | -7 | -15,0 |
| нафталиновое | -7 | -30,0 |
| антраценовое | -7 | -47,5 |
| Двойная связь между атомами углерода | 7 | – |
| Тройная связь между атомами углерода | 14 | – |

Неаддитивный метод Тина и Каллуса

Величина мольного объема жидкости при нормальной температуре кипения представлена в качестве функции критического объема:

,(6.13)

где  и  выражены в см3/моль.

Это простое соотношение хорошо прогнозирует  для органических чистых жидкостей, погрешность не превышает 3% отн. при условии, что значения критического объема определены надежно.

Рассмотренные выше методы Шредера и Тина-Каллуса не распространяются на всю область насыщенных состояний жидкости. Они приложимы к одной точке в этой области - нормальной температуре кипения. Прогнозирование плотности насыщенной жидкости при любой температуре ниже  может быть выполнено на основе некоторых уравнений состояния вещества, так, например, уравнения Бенедикта-Уэбба-Рубина для углеводородов. Однако целесообразнее использовать для этого специальные эмпирические корреляции, которые относительно просты и в большинстве случаев более точны.

Практически все корреляционные методы основаны на принципе соответственных состояний и требуют знания плотности насыщенной жидкости хотя бы при одной температуре. Поскольку даже такой минимум информации не всегда доступен, приходится прибегать к оценкам критической плотности вещества по его критическому объему. При отсутствии экспериментальных данных  вычисление плотности может быть основано на коэффициенте сжимаемости жидкости при давлении насыщения, что рационально выполнять с использованием таблиц Ли-Кеслера (разд. 4). Ниже рассмотрены оба подхода.

Метод Ганна-Ямады

Метод предназначен для прогнозирования молярного объема  и плотности неполярных или слабополярных жидкостей  только на линии насыщения. Он основан на принципе соответственных состояний. Для прогнозирования необходимо как минимум знать ацентрический фактор и критические температуру и давление. Предложенная авторами корреляция имеет вид

,(6.14)

где  - безразмерный параметр,  - масштабирующий параметр, - ацентрический фактор.  и  являются функциями приведенной температуры. Для расчета  рекомендованы корреляции двух видов:

при

;(6.15)

при

.(6.16)

Расчет значения  производится по одному уравнению для любой температуры в диапазоне :

.(6.17)

При расчете масштабирующего параметра рекомендованы следующие подходы.

Если известен молярный объем насыщенной жидкости  или ее плотность при приведенной температуре  то расчет  построен на основе этих сведений:

.(6.18)

Если экспериментальные данные для  отсутствуют, то расчет масштабирующего параметра выполняется по уравнению

.(6.19)

В большинстве случаев масштабирующий параметр близок по значению к критическому объему .

При наличии экспериментальных сведений о плотности интересующей насыщенной жидкости при некоторой температуре  масштабирующий параметр  может быть исключен из расчета, и задача сводится к решению уравнения

,(6.20)

где , а их участие в уравнении следует понимать как температурный уровень, при котором вычисляются  и , а не как сомножители.

Метод Ганна-Ямады считается наиболее точным из имеющихся в настоящее время методов прогнозирования плотности насыщенной жидкости при Tr < 0,99. Несмотря на то, что он рекомендован авторами для неполярных или слабо полярных веществ, результативность его зачастую оказывается достаточной и в приложении к полярным жидкостям.

Пример 6.4

Методом Ганна-Ямады рассчитать плотность жидкого изобутилбензола, находящегося на линии насыщения в диапазоне 298-650 К. Критические параметры и ацентрический фактор вещества приведены выше.

Решение

Молярный объем вещества  при избранной температуре вычисляется по уравнению (6.14).

Поскольку экспериментальные данные для  отсутствуют, то расчет масштабирующего параметра производим по уравнению (6.19):

82,05·650·(0,2920-0,0967·0,378)/31 = 439 см3/моль.

Результаты расчета плотности приведены в табл.6.6 и на рис. 6.9. Для 298 К имеем:

= 298/650 = 0,458;

= 0,29607 – 0,09045·0,458 –0,04842·0,4582 = 0,244;

= 0,33593–0,33953·0,458+1,51941·0,4582+1,11422·0,4584 = 0,354;

= 0,354·(1–0,378·0,244)·439 = 140,9 см3/моль;

= 134,222/140,9 = 0,952 г/см3 .

Метод Йена и Вудса

Метод предназначен для прогнозирования плотностей жидкостей при любых давлениях. В приложении к плотности насыщенной жидкости метод заключается в следующем. Приведенная плотность жидкости, находящейся  на линии насыщения, коррелирована с приведенной температурой:

,(6.21)

где  - мольная плотность насыщенной жидкости,  - критическая плотность вещества,  - приведенная температура.

Коэффициенты  являются функциями критического коэффициента сжимаемости и вычисляются по уравнениям

;(6.22)

при ;(6.23)

при ;(6.24)

;(6.25)

.(6.26)

Пример 6.5

Методом Йена и Вудса рассчитать плотность жидкого изобутилбензола, находящегося на линии насыщения в диапазоне 298-650 К. Критический коэффициент сжимаемости изобутилбензола равен 0,28, критический объем составляет 480 см3/моль.

Решение

- Вычисляем значения коэффициентов Kj:

;

;

;

.

2. Критическая плотность изобутилбензола:

г/см3 .

3. Рассчитываем плотность жидкого изобутилбензола, находящегося на линии насыщения. Для 298 К имеем

=0,8056 г/см3.

Фрагмент результатов расчета при других температурах приведен в табл. 6.6., на рис. 6.9. дается сопоставление их с полученными методом Ганна-Ямады и другими методами.

Метод Чью-Праусница

Метод предназначен для прогнозирования плотности жидкости при любых давлениях. В приложении к жидкому состоянию на линии насыщения метод заключается в следующем. Отношение критической плотности c  к плотности насыщенной жидкости s коррелировано с приведенной температурой и ацентрическим фактором:

.

Для расчета  предложены следующие эмпирические уравнения:

;(6.27)

;(6.28)

(6.29)

Пример 6.6

Методом Чью и Праусница рассчитать плотность жидкого изобутилбензола, находящегося на линии насыщения, в диапазоне 298-650 К. Критический объем составляет 480 см3/моль.

Решение

1. Вычисляем значения функций . Для 298 К имеем

;

;

.

2. Вычисляем критическую плотность

г/см3.

3. Рассчитываем плотность изобутилбензола при 298 К:

г/см3.

Результаты расчета плотности насыщенной жидкости при других температурах приведены в табл. 6.6. и сопоставлены на рис. 6.9. с данными, полученными методами Ганна-Ямады и Йена-Вудса.

Таблица 6.6

Плотность жидкого изобутилбензола (г/см3) на линии насыщения,

вычисленная методами Ганна-Ямады (), Йена-Вудса ()

и Чью-Праусница ()

| Т, К |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 | 0,497 | 0,239 | 0,362 | 144,5 | 0,929 | 0,789 | 0,3760 | -0,1921 | 0,2659 | 0,8189 |
| 373 | 0,574 | 0,228 | 0,380 | 152,3 | 0,882 | 0,753 | 0,3834 | -0,1271 | 0,1062 | 0,7976 |
| 473 | 0,728 | 0,205 | 0,426 | 172,4 | 0,779 | 0,671 | 0,4238 | -0,0408 | -0,1195 | 0,7145 |
| 573 | 0,882 | 0,179 | 0,512 | 209,7 | 0,640 | 0,556 | 0,5091 | -0,0094 | -0,2057 | 0,5872 |
| 648 | 0,997 | 0,158 | 0,817 | 337,4 | 0,398 | 0,348 | 0,8333 | -0,2592 | 0,4746 | 0,3481 |

Р и с. 6.9. Зависимость плотности изобутилбензола

от температуры

Из сопоставления следует, что все рассмотренные методы единообразно передают характер изменения плотности изобутилбензола с изменением температуры, наибольшее различие в оценках составляет 18% отн. и относится к 298 К. Причем метод Йена-Вудса дает меньшие значения плотности во всем диапазоне температур. Опыт нашей работы показывает, что из рассмотренных методов предпочтение следует отдавать методам Ганна-Ямады, Чью-Праусница и методу, основанному на коэффициентах сжимаемости, которые вычислены по таблицам Ли-Кеслера или аналитическому уравнению состояния Бенедикта-Уэбба-Рубина.

Плотность ненасыщенной жидкости

При прогнозировании плотности ненасыщенной жидкости в основном используются следующие подходы.

1. В качестве опорного значения плотности принимается плотность насыщенной жидкости при рассматриваемой температуре; вычисляется вклад в плотность, обусловленный изменением давления от уровня давления насыщенного пара до заданного, и рассчитывается плотность жидкости под давлением.

2. По таблицам Ли-Кеслера или по уравнению состояния вещества вычисляется коэффициент сжимаемости при заданных температуре и давлении, после чего вычисляется молярный объем вещества и его плотность.