Министерство общего и профессионального образования РФ

Вятский Государственный Университет

Кафедра строительного производства

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Студента Волкова М.А.

Строительного факультета группы С-24

Место прохождения практики:

Открытое Акционерное Общество

«Бажена»

Сроки практики:                       с  28 июня   по 2 августа 2004 года

Киров

2004

В ЗАО «Нововятская МПК-1» в период прохождения моей практики чисто строительных работ не производилось, а только работы по ремонту, поэтому меня направили в ОАО «Бажена», где велось строительство 6-ти этажного дома.

1 глава отчёта

Основные объёмно-планировочные и технико-экономические показатели для жилого здания

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | По разработанному проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Этажность | этаж | 6 |
| 2 | Число секций | секция | 2 |
| 3 | Число квартир, вместимость | ед. | 35 |
| 4 | Строительный объём | м3 | 13551,13 |
| 5 | Общая площадь квартир | м2 | 2173,7 |
| 6 | Жилая площадь | м2 | 1084,15 |
| 7 | Общая стоимость строительства | тыс.руб. | 774,54 |
| 8 | в т.ч.: строительно-монтажные работы | тыс.руб. | 684,29 |
| 9 | оборудование | тыс.руб. | 5,45 |
| 10 | Стоимость 1м2 общей площади квартир | тыс.руб. |  |
| 11 | Продолжительность строительства | Мес. | 7 |
| 12 | Эксплуатационные показатели |  |  |
| 13 | Расход холодной воды | м3/час | 2,18 |
| 14 | Расход горячей воды | м3/час | 3,21 |
| 15 | Объём стоков | м3/час | 5,39 |
| 16 | Общий расход тепла | Вт (ккал/час) | 405788,3 348946,2 |
| 17 | в т.ч. на горячее водоснабжение | Вт (ккал/час) | 205455,5 176660,0 |
| 18 | на вентиляцию | Вт (ккал/час) | - |
| 19 | на отопление | Вт (ккал/час) | 200332,8 172286,2 |
| 20 | Расчётная мощность | кВт | 94,7 |

Строительство ведёт Общество с Ограниченной Ответственностью «Бажена».

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами, требованиями, правилами и стандартами, согласно исходным данным, а также техническим условиям, выданными органами государственного надзора, контроля и заинтересованными организациями, с учётом экологических  и санитарно- гигиенических требований и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывопожаробезопасность.

Общая часть

Рабочий проект на строительство 6-ти этажного жилого дома по ул. Опарина в Нововятском районе г.Кирова разработан на основании:

- письма ООО «Бажена» исх. № 100 от 06.10.03 г. на выполнение проектных работ;

- задания на проектирование от 19.11.03 г.;

- распоряжения администрации № 354 от 23.01.04 г.;

- разрешительного письма администрации г. Кирова № 4460 от 19.09.03 г. о согласовании «Акта о выборе»;

- архитектурно-планировочного задания №1 от 29.01.04г.;

-заключения ГУ Кировского областного центра охраны окружающей среды и природопользования № 04-15/107 от 31.10.03г.;

- справки Госпожнадзора № 75 от 14.10.03г.;

- заключения Центра Госсанэпиднадзора в г. Кирове № 511 от 22.10.03 г.;

- заключения Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по г. Кирову № 122-03 от 25.11.03 г.;

- технических условий МУП КХ на теплоснабжение № 30 от 12.11.03 г.;

- технических условий ОАО «НМЗ» на теплоснабжение № 632-64/68 от 31.10.03 г.;

- технических условий ОАО «НМЗ» на холодно водоснабжение № 633-64/68 от 31.11.03 г.;

- технических условий МУП «Водоканал» на водоснабжение № 278/69 от 24.10.03 г;

- технических условий на электроснабжение МУП «Горэлектросеть» № 965/03 от 30.10.03 г.;

- технических условий  МУП «Свет» на наружное освещение;

- технических условий Кировской городской телефонной сети на выноску телеф. сооружений №27-35/2 от 02.02.04 г.;

- разрешения администрации г. Кирова на снос зеленых насаждений №174 от 23.01.02 г.

Жилой дом запроектирован 6-ти этажным в кирпичном исполнении.

В цокольном этаже, согласно задания на проектирование, размещены хозяйственные кладовые для жильцов дома.

Состояние дел на строительстве объекта к началу производственной практики

Выполненные объемы основных строительных работ

На момент прохождения практики выполнены: установка фундамента, смонтирован подвальный этаж, монтаж всех этажей. Для сдачи дома в эксплуатацию необходимо произвести: устройство кровли, врезку сетей горячего и холодного водоснабжения, осуществить подключение к действующему газопроводу, а также завершить работы по внешнему и внутреннему благоустройству.

2 глава отчёта

1. Генеральный план

1.1. Характеристика участка застройки и местные условия строительства

Земельный участок расположен в Нововятском районе г. Кирова по ул. Опарина. На севере- 6-ти этажный жилой дом 7а по ул. Опарина, на востоке- 2-х этажное кирпичное здание музыкальной школы, на юге – 2-х этажное общественное здание по ул. Опарина, 5, на западе – ул. Опарина.

На участке находится здание центра социального обслуживания населения, снос которого разрешён распоряжением администрации г. Кирова №2817 от 01.07.2003 г., 4-х кирпичных гаражных бокса.

Строительная площадка характеризуется следующими климатическими и геологическими данными:

- нормативный вес снегового покрова  - 320 кгс/ м2 ;

- расчётная температура воздуха          - минус 33°С ;

- нормативный скоростной напор ветра – 23кгс/ м2.

Грунты под подошвой фундаментов представлены с расчётными характеристиками:

1) глина полутвёрдая

II= 1,72 т/м3; ЕII= 700 т/м2; II=21°; СII=2,7 т/м2; е=1,0.

2) глина твёрдая

II= 1,87 т/м3; ЕII= 1200 т/м2; II=22°; СII=3,7 т/м2; е=0,8.

Грунтовые воды на отм. 113,30113,60 м.

Грунтовые условия взяты из технического отчёта по инженерным изысканиям, выполненных институтом «Кировкоммунпроект» в 2003 году.

6-ти этажный жилой дом запроектирован на основании исходных данных.

В проекте плотность населения удовлетворяет требованиям СНиП 2.07.01-89*.

Размещение и ориентация здания обеспечивают нормативную продолжительность инсоляции в проектируемом доме. Расчёт инсоляции проводился контрольно-инсоляционной линейкой, разработанной для г.Кирова в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* п.9.19, п.1.2 СНиП 2.08.01-89* и СаНПиН 2.2.1/2.1.110-76-01.

1.2. Благоустройство территории участка застройки

В проекте предусмотрено максимальное озеленение. Вся свободная территория озеленяется устройством газонов, посадкой деревьев и кустарников. Площадь озеленения составляет 40% благоустраиваемого участка и составляет 1268,8/117=10,8 м2/чел., что соответствует нормам.

Для подъездов к жилому дому запроектирован проезд с организацией временной стоянки автомобилей.

В проекте соблюдены требования СНиП 2.07.01-89* по набору и размерам площадок благоустройства, озеленению для проектируемого жилого дома.

На участке жилого дома запроектированы спортивная и игровая площадки, площадка для отдыха взрослых и хозяйственные площадки.

Проезды, площадки, тротуары и отмостку принять асфальтируемыми. Для благоустройства участка применяются малые архитектурные формы.

1.3. Вертикальная планировка

Рельеф имеет значительный уклон в южном направлении, наличия заболоченности нет, зеленые насаждения имеются.

1.4. Рекультивация земельного участка

Перед началом строительства снять культурный (плодородный) слой земли толщиной 15-20 см, переместить его в специально выделенное место, складировать в отвалах. Для предотвращения размыва и выдувания поверхность вала необходимо укрепить посевом трав. Отвалы предохранить от смешивания с нижележащим нерастительным грунтом, от загрязнения жидкостями и стройматериалами.

При расстилке растительного грунта для улучшения качественного состава вводятся добавки (песок, торф, известь и т.п.), для улучшения плодородия – минеральные и органические удобрения в верхний слой растительного грунта.

1.5. Показатели по генеральному плану

Площадь застройки  - 0,06 га

Площадь покрытия  -  0,12 га

Площадь озеленения – 0,12 га

Итого: площадь благоустраиваемого участка – 0,30 га.

1.6. Противопожарные мероприятия

Проектируемое здание по отношению к существующим зданиям расположено в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*. Вдоль фасада предусмотрена полоса для проезда пожарных машин.

Расчёт площадок

6-ти этажный жилой дом по ул. Опарина

Нововятского района г. Кирова

Исходные данные: площадь квартир   -  2173,7 м2

расчётная численность жителей   - 121 чел.

(при норме общей площади 18м2/чел)

| Наименование площадок | Удельный размер площади м2/чел | Площадь м2 |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По СНиП 2.07.01-89* | По проекту |  |
| Для стоянки автомашин | 0,8 | 96 | 93 |  |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 84,7 | 80 |  |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 11,7 | 24 |  |
| Для занятий физкультурой | 2 | 242 | 234 |  |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 | 36,3 | 10,5 (только хоз. площадки) | Выгул собак - в специально отведённых местах по решению Администрации города |

2. Архитектурно-строительная часть

2.1. Объёмно-планировочное решение

6-ти этажный жилой дом запроектирован на основании архитектурно-планировочного задания №1 от 29.01.2004, выданного Управлением архитектуры и градостроительства г. Кирова, согласования конструкций, ранее разработанного эскизного проекта с небольшими изменениями, согласованными с заказчиком.

Здание жилого дома двухсекционное в кирпичном исполнении с холодным чердаком и цокольным этажом. В цокольном этаже запроектированы хозяйственные кладовые  для жильцов дома, электрощитовая, инвентарная и тепловой пункт.

Архитектурный облик здания принят в увязке с существующей застройкой.

За нулевую отметку принят уровень пола первого этажа, соответствующий абсолютной отметке 118,40.

2.2. Мероприятия противорадоновой защиты

Для предотвращения проникновения радона в здание согласно письму Госсанэпиднадзора  Кировской области в проекте предусмотрены следующие мероприятия:

1. Помещения цокольного этажа имеют естественную вентиляцию через открывающиеся створки окон и механическую приточную вентиляцию.

2. Пол в цокольном этаже – бетонный.

3. Перекрытие над цокольным этажом выполняется из железобетонных плит с замоноличиванием швов.

4. По плитам перекрытия на отм. -0,300 выполнить промазку за 2 раза горячей битумной мастикой, швы между плитами замонолитить по всей глубине согласно требованиям СНиП 3.03.01-87.

5. В местах прохождения труб и других коммуникаций через перекрытия зазоры и отверстия тщательно заделываются и герметизируются.

Выходы из помещений цокольного этажа запроектированы изолированными.

2.3. Конструкции, принятые в проекте

1. Фундаменты – ленточные из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 и сборных  ж/б плит по ГОСТ13580-85.

2. Гидроизоляция:

а) горизонтальная – цементно-песчаный раствор состава 1:2 толщиной 20 мм;

б) вертикальная – обмазка горячим битумом БН 70/30 за 2 раза.

3. Отмостка – асфальтное покрытие по щебёночному основанию (шириной 750 мм).

4. Стены - выполнены из силикатного кирпича по ГОСТ379-95 методом «Липецкой кладки»; частичная облицовка стен и ограждений лоджий красным кирпичом по ГОСТ 7484-78. Толщина стен – 770 мм (основание – письмо, согласованное с зам. начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации Кировской области Городецким 29.09.2000 г.).

5. Перемычки – железобетонные по серии 1.038.1-1 вып. 4,5.

6. Перекрытия междуэтажные - многопустотные плиты перекрытий по серии 1.141-1  вып. 60,64.

7. Утеплитель покрытия – пенополистирол по ГОСТ 15588-86 с защитой стяжкой из цем. песчаного раствора толщиной 40 мм.

8. Кровля – скатная, оцинкованная кровельная сталь.

9. Перегородки – керамический кирпич марки К-100/1/15 по ГОСТ 530-95.

10. Оконные блоки по ГОСТ 16289-86 и индивидуальные.

11. Дверные блоки по ГОСТ 6629-880и ГОСТ 24698-81.

12. Полы - керамическая плитка, линолеум, бетонный.

13. Подоконные плиты – деревянные по ГОСТ 8242-88.

14. Площадки лестничные – ж/б по серии 1.152.1-8 вып.1.

15. Марши лестничные – ж/б по серии 1.151.1-6 вып.1.

16. Плиты балконов – ж/б в индивидуальной опалубке и по с.86 р.10.1-3.

17. Ступени входов – бетонные по ГОСТ 8717.1-84.

18. Наружные стены запроектированы из силикатного кирпича сплошной кладки толщиной 770 мм. Отступление от требований СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» принято на основании письма ГУ архитектуры и градостроительства Кировской области «О согласовании толщины стены» от 29.09.00 г.

2.4. Противопожарные мероприятия

Проектируемое здание имеет III степень огнестойкости.

По функциональной пожарной опасности здание жилого дома относится к классу Ф1.3 по конструктивной пожарной опасности к классу С0.

Планировка помещений обеспечивает эвакуацию людей из здания в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97*.

Таблица расчётных сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций

| Наименование ограждающей конструкции | Утеплитель | Толщина утеплителя, мм | Сопротивление теплопередаче, м2°С/Вт |  | Основание по СНиП II -3-79* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемое | Принятое в проекте |  |
| Наружная стена из силикатного кирпича толщиной 770 мм Тв= + 22° С; Тн= - 33° С; |  |  | 3,65 | 1,06 | Письмо ГУ архитектуры и градостроительства Кировской обл. о согласовании толщины стены от 29.09.00 г. |
| Стена техподполья из силикатного кирпича толщиной 770 мм Тв= + 5° С; Тн= - 33° С; |  |  | 1,09 | 1,20 |  |
| Перекрытие чердака Тв= + 22° С; Тн= - 33° С; | Пенополистирол Y=40 кг/м3 ГОСТ 15588-86 | 250 | 5,18 | 5,40 |  |
| Перекрытие подвала Тв= + 22° С; Тн= +5° С; |  | 30 | 0,65 | 1,00 |  |
| Стена лестничной клетки Тв= + 16° С; Тн= - 33° С; | Плиты «URSA» марки П20 ТУ5763-002-00287697 | 100 | 3,13 | 3,255 |  |
| Стена ванной комнаты Тв= + 25° С; Тн= - 33° С; |  | 120 | 3,89 | 4,00 |  |
| Окна и балконные двери |  |  | 0,56 | 0,57 |  |

2.5. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных  групп населения

Согласно СНиП 35-01-2001 в проекте предусмотрены следующие мероприятия:

- в пределах благоустраиваемого участка предусмотрены удобные пешеходные подходы к зданию;

- продольные уклоны пешеходных подходов не превышают 5%;

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью высота бортовых камней предусмотрена 4 см;

- высота порогов наружных дверей не превышает 2,5 см;

- на автостоянке одно место предусмотрено для транспорта инвалидов.

2.6. Защита окружающей среды

Источником загрязнения водоёмов и почвы от жилых домов являются бытовые стоки и отходы хоз. деятельности жильцов дома.

Для исключения загрязнения окр. природной среды в проект предусмотрены следующие мероприятия:

1. Для сбора отходов хоз. деятельности жильцов дома предусмотрена установка мусоросборников, содержимое которых автотранспортом вывозится в места, согласованные с СЭС.

2. Площадка дома максимально озеленена, что способствует очищению воздушного пространства от пыли, шума, загазованности воздуха.

3. Отвод бытовых стоков предусмотрен в существующую сеть хозфекальной  канализации 150 мм.

2.7. Расчёт размеров контейнерной площадки

На основании СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» количество  твёрдых бытовых отходов от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением, составляет  190-250 кг на человека в год. При численности проживающих проектируемого жилого дома – 117 чел. Количество отходов в день от всего дома составляет:

(225*117)/365=72 кг. в день.

При наличии хоз. кладовок данную цифру увеличиваем на 10%, что составляет – 79,2 кг. в день.

По проекту размеры контейнерной площадки 2*2,5=5 м2, что позволяет разместить 2 контейнера.

При вывозе мусора 2 раза в неделю и при наличии в контейнере не более 200 кг отходов данная площадка удовлетворяет требованиям норм.

3. Отопление, вентиляция

3.1. Отопление

Для компенсации теплопотерь помещений и поддержания в них температуры, соответствующей требованиям СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» предусматривается устройство системы отопления.

Расчётная температура наружного воздуха принята по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и составляет -33° С.

Теплоноситель в системе отопления - вода с параметрами 95-70° С.

Расчёт систем отопления выполнен по программе «Поток».

Отопительные приборы-радиаторы чугунные МС140-108 с рабочим избыточным давлением 0,9МПа. На подводках к нагревательным приборам установлены шаровые краны двойной регулировки. В лестничных клетках устанавливаются конвектора «Комфорт-20М» с рабочим избыточным давлением до 1 МПа. На стояках установлены ручные балансировочные клапаны MSV-M.

Отопление дома предусмотрено от 2-х систем. Системы отопления однотрубные, вертикальные с нижней разводкой с тупиковым движением теплоносителя.

Система№1:

расход тепла составляет – 108298,5 Вт.

сопротивление систем отопления составляет – 9729,4 Па,

Система№2:

расход тепла составляет – 92034,3 Вт.

сопротивление систем отопления составляет – 9907,4Па.

Удавление воздуха из системы осуществляется через краны Маевского. Трубопроводы системы отопления приняты из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.

Трубопроводы, прокладываемые в техподполье, изолируются шнуром минераловатным в оплётке из х/б ткани марки 200, =60 мм.

Расчёт толщины теплоизоляционного слоя выполнен  с учётом изменения №2 к СНиП 2.04.05-91*. Температура на поверхности изоляции не превышает допускаемых норм.

Покровный слой – стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-В, ТОЛЩИНОЙ 0,5 мм.

Трубопроводы в местах пресечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах  прокладки  трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости.

3.2. Тепловой узел

Проект теплового узла жилого 6-ти этажного дома по ул. Опарина в Нововятском районе г.Кирова выполнен на основании:

- технических условий на теплоснабжение, выданных МУП КХ за №30 от 12 ноября 2003 г.;

- архитектурно-строительной части проекта.

Тепловой узел жилого дома расположен в цокольном этаже на отм. -2.800 в осях 7-9, А-В. Теплоносителем для системы отопления жилого дома является сетевая вода с параметрами 95-70° С. Система теплоснабжения – закрытая, регулирование отпуска тепла качественное по отопительному графику. Горячее водоснабжение централизованное, температура воды для бытового горячего водоснабжения – t=60° С. Источником теплоснабжения служит городская тепловая сеть. Точка подключения – теплотрасса  в районе ул. Опарина, 5а. рабочие чертежи  теплового узла выполнены в соответствии  со СНиП 2.04.07-86*, СНиП 3.05.01-85, СП 41-101-95.

В тепловом узле предусмотрена установка теплосчётчика по сетевой воде  и установка горячеводных  водомеров на трубопроводах горячего водоснабжения.

Для регулирования  расхода воды в систему отопления предусматривается установка ручных балансировочных клапанов.

В верхних точках теплового узла предусмотрены воздушники, в нижних спускники. Промывка систем отопления предусмотрена водопроводной водой через вентиль с обратным клапаном. Опорожнение систем отопления – через шланг в трап.

Для трубопроводов сетевой воды приняты стальные электросварные термообработанные трубы по ГОСТ 10705-91 группы В ст. 10 ГОСТ 1055-88.

Дополнительные требования к поставке труб:

- испытание на загиб по ГОСТ 3728-78;

- гидравлическое испытание по ГОСТ 3845-75 (при подтверждении в сертификатах испытание труб гидравлическим давлением до монтажа не требуется).

Для трубопроводов горячего водоснабжения приняты стальные водогазопроводные оцинкованные трубы по ГСТ 3262-75.

Доп. Требования к поставке труб:

- испытание на загиб по п.2.10;

- 100% контроль качества сварных швов по п.3.5.

Все соединения трубопроводов д.б. выполнены электросваркой.

Для защиты наружной поверхности труб сетевой воды (Т1,Т2) от коррозии принято антикоррозийное покрытие краской БТ-177 в два слоя по грунту ГФ-021 в один слой.

Все трубопроводы в тепловом пункте, оборудование и арматура д.б. изолированы, температура на поверхности трубопроводов не д. превышать 40°С, а температура внутри теплового пункта не должна превышать 25° С.

Тепловую изоляцию трубопроводов  50-100 мм выполнить матами из стеклянного штапельного волокна  b=60 мм, трубопроводы  25-40 мм шнуром минераловатным b=40 мм в соответствии с серией 7.903.9 и СП 41-103-2000. Покровный слой – сталь тонколистовая оцинкованная b=0,5 мм. Арматура также изолируется матами из стеклянного штапельного волокна толщиной b=60 мм, покровной слой – полуфутляры  из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 14918-80 b=08 мм.

Монтаж и гидравлическое испытание трубопроводов  производить в соответствии  со СНиП 3.05.01-85, СН – 478-80. Величина пробного давления равна 1,25 Раб. Соединение деталей и элементов трубопроводов должно производиться сваркой.

Технические, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических и др. норм, действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

3.3. Вентиляция

Проект вентиляции жилого дома выполнен на основании СНиП 2.08.02-89* «Жилые здания», СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Система вентиляции предназначена для подержания параметров отвечающих требованиям санитарных норм.

Вентиляция жилого дома общеобменная естественная. Вытяжка осуществляется из верхней зоны через внутристенные каналы, короба и вытяжные шахты. Приток воздуха неорганизованный.

Расчёт систем естественной  вентиляции выполнен по программе «Svent».

3.4. Пожарная сигнализация

Согласно СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания» п.3.21 изм.№4 помещения квартир (кроме санузлов и ванных комнат) оборудуются автономными оптико-электронными извещателями типа ИП-212-40А (ДИП-40А) со встроенной сиреной и источником питания (батарейка 9 В типа «Крона»).  Извещатели устанавливаются на потолке. Допускается их установка на стенах и перегородках  на расстоянии от 10 до 30 см от потолка.

4.Охрана окружающей среды

4.1. Экологическая оценка территории

Проектируемый 35 квартирный  жилой дом расположен по ул. Опарина в Нововятском районе г. Кирова.

Площадь резервируемой территории составляет 0,2087 га.

Суммарное расчётное число жителей составляет 117 человек.

На проектируемой  и прилегающих к зданию территориях объекты промышленного производства, имеющие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, отсутствуют. Почвенно-грунтовые условия благоприятны для строительства и организации системы озеленения.

На проектируемой территории природно-очаговых, эпидемиологических и других заболеваний санитарно-эпидемиологической службой не отмечено.

Задачей проекта является максимальное обеспечение мероприятий по использованию отведенного для строительства участка с позиции охраны и улучшения окружающей среды.

3 глава отчета

I. Бригадой каменщиков в составе четырех человек (две «двойки») выполнялись работы по возведению перегородок из кирпича в подвальной части дома. Перегородки разделяют внутреннее пространство здания в пределах этажа на отдельные помещения (в данном случае кладовки).

Основанием перегородок служит бетонный пол. Каменные работы производились простейшим видом кладки – стены наружные и внутренние без архитектурного оформления (гладкие).

Ширина кладки, т.е. толщина перегородки в одну четверть кирпича (кирпич на ребро)-65мм. Применялся цементно-известковый раствор марки М-50. Толщина швов (зазор между кирпичами) -10-12мм. При работе применялись инструменты: кельма, молоток-кирка, отвес, уровень.

Верхнюю часть кладки выполняли с деревянных подмостей - это временное устройство, устанавливаемое на перекрытии (на полу), позволяющее выполнять кладку в пределах высоты этажа.

II. Технология каменных работ (частичная).

1. Классификация зданий и сооружений.

Здание - строительная система, состоящая из несущих и ограждающих конструкций, образующих наземный замкнутый объем, предназначенный для проживания или пребывания людей в зависимости от функционального назначения и для различного вида производительных процессов.

По назначению здания подразделяют на жилые, общественные и производственные.

2. Основные элементы зданий (рис.9).

3. Архитектурно-конструктивные элементы стен: цоколь, перемычки,

проемы, простенки, карнизы, фронтон, балкон, лоджия и т.д.

4. Некоторые виды каменных кладок по сложности:

-простейшая - стены гладкие с обеих сторон;

-средней сложности – стены с усложненными частями, не превышающими 20%  -площади лицевой стороны стены;

-сложная – 40% площади усложнены;

-особо сложная – возведение арок, сводов, куполов и т.д.

-в зависимости от материалов:

-из керамического прессованного кирпича;

-из керамического пустотелого кирпича;

-из бетонных камней;

-из силикатного кирпича;

-из блочного кирпича и т.д.

- Инструменты и приспособления каменщика.

Основные - кельма, молоток - кирочка, расшивка, растворная лопатка.

- Кельма- это лопатка из тонколистового полотна с изогнутой ручкой.

Применяют для разравнивания раствора, заполнения вертикальных швов и

подрезки излишнего раствора.

Молоток - кирочка  с деревянной ручкой. Применяют для рубки и тески

кирпичей.

- Расшивки - это разрезанные вдоль и изогнутые стальные трубки с ручкой.

применяют для обработки и уплотнения швов.

Растворная лопата_- служит для перемешивания, подачи и разравнивания

раствора (рис. 15).

Для постоянного контроля и повышения качества кладки применяют

малогабаритные контрольно – измерительные инструменты и приспособления

- Подмостки и леса.

Каменную кладку высотой до 1,2 м. в один ярус ведут с грунта или перекрытия. Для продолжения кладки на большой высоте используют подмостки. При высоте кладки более 9 м. применяют леса.

Настилы подмостей и лесов выполняют из деревянных щитов. В настоящее время применяются инвентарные, т.е. используемые многократно; их изготовляют на заводах (рис.17).

Рабочее место каменщика- участок кладки и часть примыкающей к ней площадки, в пределах которой размещают материалы, приспособления и перемещается сам каменщик. Правильная организация рабочего места (рис.22) обеспечивает высокую производительность труда и качество каменной кладки.

При кладке простенков и глухих участков стен ширина рабочего места 2,5…2,6 м. В этом случае оно имеет три зоны: рабочую шириной 60…70 см, где перемещается каменщик; складирования материалов шириной 160 см и свободную для прохода шириной 30…40 см. При кладке углов стен рабочее место каменщика организуют так: вдоль участка кладки оставляют свободную полосу – рабочую зону – шириной 60…70 см; поддоны с кирпичом ставят ближе к углу, повернув ящики с раствором длинной стороной поперек стены.

Запас кирпича на рабочем месте должен быть рассчитан на 2…4 часа работы.

При кладке стен с проемами ящики с раствором устанавливают против проемов на расстоянии не белее 4 м один от другого. Поддоны с кирпичом устанавливают против простенков. При кладке глухих участков стен поддоны с кирпичом и ящики с раствором устанавливают в чередующемся порядке.

При кладке фундаментов «под лопатку» (в траншеях глубиной до 1,25 м) ящики с раствором расставляют на бровке траншеи через 3…5 м один от другого, а между ними располагают штабеля бутового камня.

При возведении бутовых фундаментов камень  укладывают штабелями вдоль фронта кладки не более 1 м от бровки траншеи, оставляя проезды между штабелями для транспорта, доставляющего бетонную смесь.

При кладке столбов кирпич размещают слева, а раствор справа от каменщика. Рабочая зона шириной 70 см размещается между кладочными материалами по одну сторону выкладываемого столба.

Способы и последовательность кладки – это очень обширная и интересная тема. Буду изучать дальше. А сейчас хочу описать о кладке перегородок из кирпича и о строительных растворах.

Кладка перегородок

Перегородки из кирпича выкладывают на растворе не ниже 10. Для устойчивости их армируют прутками стальной арматуры диаметром не более 6 мм; в местах сопряжения с капитальными стенами забивают стальные ерши или штыри.

При кладке перегородок толщиной ½ и ¼ кирпича особое внимание уделяют полноте заполнения швов раствором, правильности положения каждого кирпича, вертикальности кладки в целом.

Чтобы добиться хорошего качества кладки углов, рекомендуют применять шаблоны. При возведении перегородок в помещениях, где уже смонтированы перекрытия, шаблон устанавливают по отвесу враспор между полом потолком помещения. В процессе кладки угловые кирпичи укладывают вплотную к шаблону с перевязкой. Применение такого шаблона обеспечивает не только большую прочность установки перегородок, но и значительно ускоряет работу каменщика.

Стальные ерши или штыри каменщики забивают в швы капитальных стен по ходу кладки (2 или 3 шт. по высоте стены), привязывая к ним мягкой проволокой прутки арматуры. В процессе возведения перегородок на высоте ½…1/4 от низа и верха дверного проема по обеим сторонам устанавливают в кладке деревянные антисептированные пробки (обычно размером ½ кирпича) для последующего крепления к ним дверных коробок. Вертикальность и горизонтальность рядов кладки периодически проверяют с помощью отвеса, правила и уровня. Выравнивают кладку легким постукиванием молотком-кирочкой по правилу, приложенному с внешней стороны.

Строительные растворы

Строительный раствор – смесь вяжущего вещества, мелкого заполнителя (песка), воды и в некоторых случаях специальных добавок, способная твердеть после укладки.

Строительные растворы различаются в зависимости от плотности, вида вяжущего и назначения.

По плотности (в сухом состоянии) растворы делят на тяжелые – плотностью 1500 кг/м и более (для изготовления применяют тяжелые кварцевые или другие пески); легкие – плотностью менее 1500 кг/м (заполнителями в них являются легкие пористые пески из пемзы, туфов, шлаков, керамзита и др.). Легкие растворы получают также с помощью пенообразующих добавок – поризованные растворы.

По виду вяжущего вещества строительные растворы делят на цементные, известковые, гипсовые и смешанные. Растворы, приготовленные на одном вяжущем, называют простыми, а на нескольких вяжущих – смешанными (сложными).

По назначению строительные растворы бывают кладочные (для каменной кладки, монтажа стен из крупно размерных элементов), отделочные (для оштукатуривания помещений, нанесения декоративных слоев на стеновые блоки и панели), специальные, обладающие особыми свойствами (гидроизоляционные, акустические,рентгенозащитные).

4 глава отчета

Инструкция по охране труда для каменщика

1.        ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе каменщиком допускаются лица, прошедшие предварительный при поступлении на работу и периодический медицинский осмотр, прошедшие вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, обученные безопасным методам и приемам труда, прошедшие проверку теоретических знаний и приобретенных навыков работы.

Лица моложе 18 лет не допускаются к работе по профессии каменщика, занятого на выполнении: работ по кладке модульного кирпича; работ по кладке кирпича весом более 4 кг; работ, требующих применения предохранительного пояса; работ при температуре окружающего воздуха ниже -25 град.С.

Женщины не допускаются к работе по профессии каменщика, занятого на работах по укладке модульного полнотелого силикатного кирпича.

1.2.  Не реже одного раза в квартал каменщик должен проходить повторный

инструктаж по программе первичного инструктажа на рабочем месте, а

также ежегодное теоретическое обучение по безопасности труда с

последующей сдачей экзамена. Лица не прошедшие проверку знаний к

самостоятельной работе не допускаются.

  - Лица, допустившие нарушение требований безопасности, которые могли привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, подлежат прохождению внепланового инструктажа.

  - Работники обязаны соблюдать трудовую дисциплину, привала внутреннего трудового распорядка.

Запрещается употреблять спиртные напитки и находиться на территории предприятия в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотических и других веществ как в рабочее так и в не рабочее время. Лица, нарушившие данное требование подлежат немедленному удалению с территории предприятия.

  - Работник ОБЯЗАН:

- соблюдать требования охраны труда;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения по охране труда;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя об особой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья.

- Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и профилактические (в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры.

  - В целях предотвращения пожара необходимо соблюдать следующее:

- курить только в специально отведенных, оборудованных местах;

- пользоваться открытым огнем ЗАПРЕЩАЕТСЯ;

- использованные обтирочные материалы, промасленную ветошь складывать в металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой;

- не допускать скопление пыли на оборудовании как с наружи так и внутри;

- не производить сушку спецодежды и спецобуви на нагревательных (отопительных) приборах;

- обеспечивать свободный доступ к электрическим и коммутационным (рубильникам, выключателям, автоматам) и первичным средствам пожаротушения.

  - Продолжительность рабочего времени рабочего не может превышать

пятидневную неделю. Продолжительность ежедневной работы (смены)

определяется правилами внутреннего трудового распорядка или

графиком сменности. В течение рабочей смены работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и обеда не более 2 часов. Время начала и окончания перерыва определяется правилами внутреннего трудового распорядка.

  - Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, работник должен быть обеспечен  спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

  - Выполняя трудовые обязанности каменщик обязан соблюдать

следующие требования:

- ходить по установленным проходам, переходным мостикам и площадкам;

- переходить железнодорожные пути или автомобильные дороги в установленных местах;

- при выходе из здания убедиться в отсутствии движущегося транспорта;

- не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам и переходным мостикам;

- не прикасаться к электрическим проводам, кабелям электрических установок;

- не устранять неисправности в осветительной и силовой сети, а также пусковых устройствах;

- не находиться в зоне действия грузоподъемных машин.

  - Для питья следует употреблять воду из сатураторов, оборудованных фонтанчиков или питьевых бачков.

1.11. Принимать пищу следует в оборудованных помещениях (столовой,                    буфете, комнате приема пищи).

  - Работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему в объеме инструкции «По оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим».

  - При обнаружении нарушений требований безопасности, правил и норм

по охране труда и пожарной безопасности, сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

  - В случае недомогания или получения производственной травмы работу следует прекратить и известить о случившемся непосредственного руководителя работ. В случае производственной травмы обстановку несчастного случая сохранить, если это не угрожает жизни и здоровью работников и не приведет к аварии, а затем обратится за помощью в здравпункт.

  - Лица, нарушившие требования настоящей инструкции, могут быть привлечены к ответственности в порядке установленном законодательством   РФ.

2.   ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1.  Осмотреть, привести в порядок и надеть положенную спецодежду, застегнуть, обвязать манжеты рукавов, заправить одежду так, чтобы не было свисающих концов.

2.2. Если по условиям работы требуется применение средств индивидуальной защиты предохранительных приспособлений, то необходимо проверить их комплектность и исправность.

2.3.  Осмотреть рабочее место, убрать все, что может мешать работе, освободить проходы и не загромождать их,  очистить от мусора подмости, настилы, лестничные марши. Проверить состояние пола, если пол скользкий (покрыт льдом, облит водой, маслами и т.п.), то следует протереть его и посыпать песком.

2.4.    Проверить достаточность освещения рабочего места.

2.5.    Проверить исправность и комплектность необходимого инструмента:

Ручной инструмент:

- рукоятки молотков, кувалд и другого инструмента должны изготовляться из сухой древесины твердых лиственных пород без сучков и косослоя;

- рукоятки (черенки) лопат должны прочно закрепляться в держателях, причем выступающая часть рукоятки должна быть срезана наклонно к плоскости лопаты.

Требования  к электрифицированному инструменту см. «Инструкция по охране труда при работе с ручным электроинструментом и электрическими машинами».

  - Осмотреть и убедиться в исправности средств подмащивания.

Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при разложении настила на высоте 1,3м и более – ограждения высотой не менее 1,1м и бортовые высотой не менее 0,1м.

  - Проверить исправность применяемых лестниц:

- длина приставной лестницы не должна превышать 5м и должна обеспечивать возможность производства работ, если рабочий стоит на ступеньке, находящейся на расстоянии не менее 1м от верхнего конца лестницы;

- нижние концы приставных лестниц, устанавливаемых на земле, должны иметь башмаки с острыми наконечниками, а при использовании их на гладких и шероховатых полах (паркетный, плиточный, бетонный и т.п.)- башмак из резины или другого противоскользящего материала;

- раздвижные лестницы – стремянки должны иметь запорное устройство, исключающее возможность самопроизвольного раздвигания во время работы;

- ступени деревянных лестниц должны быть врезаны в тетивы, которые через каждые два метра должны быть скреплены стяжными болтами. Расстояние между ступенями переносных лестниц и раздвижных лестниц – стремянок не должно быть более 0,34м и менее 0,3м;

- все переносные лестницы должны быть испытаны. На каждой лестнице, находящейся в эксплуатации, должны быть указаны инвентарный номер и дата следующего испытания. Сроки испытания лестниц: металлические стремянки и лестницы – 1 раз в 12 месяцев; деревянные стремянки и лестницы – 1 раз в 6 месяцев.

  - Каменщики не должны приступать к выполнению работы при:

- неисправности технологической оснастки, инструмента, средств защиты работающих, при которых не допускается их применение;

- нарушении устойчивости конструкций зданий и сооружений.

  - Прежде чем использовать в работе механизм или приспособление, необходимо убедиться в его исправности, а при работе с электрооборудованием – в надежности защитного заземления.

  - Обо всех замечаниях и нарушениях, обнаруженных перед началом работы, сообщить своему непосредственному руководителю для принятия мер по их устранению.

3.     ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1.   Перед началом кладки наружных стен каменщики должны убедиться в отсутствии людей в опасной зоне внизу, вблизи от места работы.

3.2.  При кладке стен зданий на высоту до 0,7 м от рабочего настила и расстояние от его уровня за возводимой стеной до поверхности земли (или перекрытия) более 1,3 м необходимо применять средства коллективной защиты (ограждающие устройства) или предохранительный пояс.

3.3.   Не допускается кладка стен зданий последующего этажа без установки несущих конструкций междуэтажного перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных клетках.

3.4.   При кладке стен высотой более 7 м, по наружной стене необходимо установить защитные козырьки по всему периметру здания. Ширина защитного козырька должна быть не менее 1,5 м с уклоном к стене так, чтобы угол наклона образующий между нижней частью стены здания и поверхностью козырька был 110, а зазор между стеной и настилом козырька не превышал 50 мм.

3.5.   Первый ряд защитных козырьков должен быть установлен на высоте 6 м от земли и сохраняться до окончания кладки стен. Последующие ряды козырьков должны устанавливаться через 6 – 7 м перемещаясь по ходу кладки.

3.6. При установке, снятии и очистке защитных козырьков каменщик должен работать с предохранительным поясом, закрепленным выше уровня очистки. Ходить по защитным козырькам, использовать их в качестве подмостей и складывать на них материалы не допускается.

3.7. Размещать кирпич и раствор на перекрытиях или средствах подмащивания необходимо таким образом, чтобы между ними и стеной здания оставался проход шириной не менее 0,6м и не допускался перегруз рабочего настила.

3.8.  При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными кранами кирпича, керамических камней и мелких блоков следует применять поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, исключающие падение груза.

3.9.   При перемещении грузоподъемным краном элементов сборных строительных конструкций (плит перекрытия, перемычек, лестничных маршей, площадок и других изделий) каменщики обязаны находиться за пределами опасной зоны, возникшей при перемещении грузов кранами.

3.10.   При кладке фундаментов, спуск каменщиков в котлован и траншею должен осуществляться по стремянкам с перилами.

3.11.   Запрещается находиться или работать в котловане вблизи выгрузки, а также спрыгивать в котлован, траншею и прочее.

3.12.   Бровки котлована, траншеи должны оставаться на 0,5 м чистыми.

3.13.  Строительный мусор со здания и лесов должен опускаться в таре или в желобе. Нижний конец желоба должен находиться не выше 1м над уровнем земли.

3.14. При выполнении работ на высоте, при работе с ручным электроинструментом, при выполнении работ по строповке грузов и т.п. каменщик обязан выполнять требования безопасности, изложенные в соответствующих инструкциях по охране труда.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При усилении ветра (скорость свыше 15 м/с), при гололеде, грозе, тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, работы на высоте должны быть прекращены.

4.2.  При возникновении необычных шумов, вибрации, дыма, запаха горящей изоляции, попадании напряжения на корпусе оборудования и в других аварийных ситуациях, оборудование следует немедленно отключить и сообщить о случившемся своему непосредственному руководителю.

4.3.  При обнаружении неустойчивости конструкций, лесов и т.п. работу прекратить, покинуть опасную зону и сообщить о случившемся непосредственному руководителю.

4.4.  При возникновении пожара необходимо вызвать пожарную команду и принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

4.5.  При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить пострадавшего от действия электрического тока, оказать первую доврачебную помощь пострадавшему, сообщить о случившемся непосредственному руководителю.

4.6.  При обрушении материалов, убедиться в отсутствии пострадавших и сообщить о случившемся непосредственному руководителю.

4.7.  Во всех аварийных ситуациях до прибытия скорой медицинской помощи нужно принимать меры по спасению пострадавшего (искусственное дыхание, промывка и нейтрализация пораженных участков, вынос из опасной зоны, применение кислородных масок, наложении шин, перевязка и другое).

5.    ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1.   Привести в порядок рабочее место. Вымыть от остатков цементного раствора и грязи инструменты и приспособления. Ручные инструменты сдать в кладовую или аккуратно сложить в специально отведенном месте.

5.2. Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, убрать в предназначенное для их хранения место.

5.3.   Вымыть лицо и руки с мылом, по возможности принять душ.

5.4. О всех неисправностях и замечаниях, обнаруженных во время работы, доложить своему непосредственному руководителю.

Заключительная глава

Первая производственная практика помогла мне представить что такое строительство вообще и его процессы; сколько и какие механизмы задействованы на стройке, этапы строительства; дала изучить процесс кирпичной кладки со всеми сложностями, умение и некоторые навыки в работе по укладке стен из кирпича.

Замечания: кладка перегородок производилась в подвальном помещении, была слаба освещенность. Замечание было учтено руководителем стройки – освещение усилили путем добавочной временной электрической проводки с лампами.

Производительность труда была бы выше, если бы кладочный раствор привозили вовремя (иногда из – за этого были простои).

Предложения: для лучшего качества работ (каменных и отделочных) нужны более квалифицированные рабочие  мастера, т.е. их замена или переквалификация.

Для устранения простоев в работе каменщиков раствор изготовлять на самом объекте, а не привозить издалека.

Считаю, что моя практика прошла успешно.