Мониторинг качества питьевой воды г. Павлодара

питьевой вода анализ качество

Цель и задачи проекта:

– исследование качества питьевой воды в различных районах города Павлодара выполняемого для оценки влияния состояния системы водоснабжения.

Для реализации поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:

1) Пробоотбор питьевой воды в различных районах г. Павлодара;

2) Химический анализ качества питьевой воды по шести показателям;

3) Проведение сравнительного анализа показателей качества питьевой воды с данными Горводоканала;

4) Составление карты г. Павлодара, наглядно демонстрирующей влияние системы водоснабжения на качество питьевой воды, поступающей к потребителям;

5) разработка рекомендаций по качеству системы водоснабжения г. Павлодара.

Согласно плану работы выполнены следующие пункты:

- а) Ознакомление с технологией водоочистки;

Характеристика сырья и готового продукта

Источником водоснабжения – является река Иртыш. Основные показатели качества исходной воды приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Содержание взвешенных веществ | 172 мг/л |
| --- | --- |
| Сухой остаток | 344 мг/л |
| Минеральный остаток | 235 мг/л |
| Окисляемость по О | 14,8 мг/л |
| Жесткость общая | 2,8 мг/л |
| Жесткость карбонатная | 1,40 мг-экв/л |
| Содержание катионов кальция | 28,1 мг/кг |
| Содержание катионов магния | 17,0 мг/кг |
| Содержание катионов натрия | 36,1 мг/кг |
| Содержание бикарбонатных ионов | 165 мг/л |
| Содержание анионов SО | 31,7 мг/л |
| Содержание анионов Cl | 34 мг/л |
| Содержание кремниевой кислоты в пересчете на Si0 | 5,65 мг/л |
| Содержание NО | 3,0 мг/л |
| Содержание N0 | 0,07 мг/л |

Основные реагенты, используемые при предварительной очистке: известь, различные коагулянты и флокулянты.

Сернокислое железо – железный купорос FeS0H0 – бледно-зеленые кристаллы с буроватым налетом, ГОСТ 6981 – 75; содержание FeS0- 47 – 53% Известь строительная воздушная негашеная СаО, белые комки, пылящий порошок, ГОСТ 9179 – 77, содержание водорастворимой СаО 20 – 60%.

Флокулянт – полиакриламид (ПАА) [СНОН]n – вязкая масса зеленовато-бурого цвета; гель технический марки «Аммиачный «ТУ 6–01–1049–92; содержание сухого вещества 8–9%.

Производимая продукция – вода питьевая. Соответствует СанПиН 3.01.067.97 «Питьевая вода» Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Готовым продуктом является вода. Требования, предъявляемые к качеству питьевой воды согласно СанПиН 3.01.067.97 приведены в таблице 2

Характеристика технологического процесса

Схема водоснабжения от «Южного Водозабора» следующая: насосная станция первого подъема, в которой установлены четыре насосных агрегата Д-6300–80 производительностью 6300 м/ч при напоре 80 мм водяного столба.

Насосные агрегаты имеют электродвигатели мощностью 1600 кВт при 750 об/мин. Вода из реки Иртыш по двум трубопроводам диаметром 1200 мм и длиной 4,1 км каждый подается на площадку фильтровальной станции питьевой воды, где она разделяется на воду хозяйственно-питьевого и промышленного назначения. Промышленная и хозяйственно-питьевая вода от насосной станции второго подъема подается потребителям. Основными потребителями технической воды являются: АО «Алюминий Казахстана», ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и АО «Казахстан трактор».

Производительность «Южного водозабора» по суммарному забору воды составляет: по проекту: 423,7 тыс. м/сутки; по факту: летнее время – 250 тыс. м/сутки, зимнее время – 160 тыс. м/сутки.

Производительность станции хозяйственно-питьевой воды:

ХВО-1 – 50 тыс. м/сутки

ХВО-2 – 50 тыс. м/сутки

ХВО-3 – 83 тыс. м/сутки

На очистных станциях хозяйственно-питьевая вода проходит следующую обработку:

– Первичное хлорирование;

– Коагулирование;

– Подщелачивание в паводковый период (кальцинированной содой);

– Отстаивание в горизонтальных отстойниках;

– Фильтрование на скорых фильтрах с альбитофирной, цеолитовой, керамзитовой и тауритовой загрузками;

– Вторичное хлорирование.

Очищенная вода поступает в резервуар чистой воды (2 шт. х2000 тыс. м, 1 шт. х6000 тыс. м, 1 шт.х10000 тыс. м) и дальше насосной станции второго подъема подается в водопроводную сеть города.

б) Проведен анализ существующих нормативных показателей, регламентирующих качество питьевой воды.

Выбраны 6 показателей: содержание остаточного хлор-иона, кислорода, жесткости воды (общей, карбонатной и некарбонатной), сульфат-иона, катиона железа Fe3+.

2. Студенты освоили методику аналитического определения нормативных показателей. Освоили правила подготовки к работе и эксплуатации фотоколориметра КФК-2. Научились готовить стандартные растворы для снятия калибровочных кривых в координатах «Оптическая плотность-концентрация». Освоили ряд технических операций по титрованию, доведения раствора до требуемого рН, калибровке посуды, использованию различных буферных смесей и индикаторов.

3. Осуществлен пробоотбор питьевой воды в различных районах г. Павлодара. На данный момент всего охвачено 7 районов города Павлодара: Дачный микрорайон, район автовокзала, район ПГУ (ул. Ломова-Чокина), район Химгородки, Хромзавод, район МДС (ул. Катаева-Камзина); район Шанырак, Зеленстрой.

Результаты исследования приведены в таблице 3.

4. Получены данные Горводоканала по качеству питьевой воды, поставляемой в г. Павлодар. Качество питьевой воды, поставляемой Горводоканалом в сеть водоснабжения города Павлодара, регламентируется по 42 показателям.

Проводится сравнительный анализ (по одному из районов) результатов наших исследований и Горводоканала. Данные приведены в таблице 3.

Таблица 2 Данные о качестве воды р. Иртыш, питьевой воды, поставляемой Горводоканалом и воды, поступающей к потребителю (район ПГУ)

| № п/п | Показатель | Вода р. Иртыш |  | Питьевая вода, поставляемая Горводоканалом |  | Питьевая вода в квартирах потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норматив | факт | норматив | факт | факт |
| 1 | Водородный показатель, рН | 6,5–8,5 | 7,9 | 6–9 | 7,2 | 7,5 |
| 2 | Жесткость общая, моль/л | Не норм. | 1,99 | 7,0 | 2,01 | 2,0 |
| 3 | Хлор остат., свободный, мг/л | - | - | 0,3–0,5 | 0,53 | 28,7 |
| 4 | Железо, мг/л | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,05 | 0,25 |
| 5 | Фториды, мг/л | 1,5 | 0,22 | 1,5 | 0,16 |  |
| 6 | Сульфаты, мг/л | 500 | 27,9 | 500 | 34,9 | 10,2 |
| 7 | Кислород, мг/л | Не 4 | 12,8 | - | - | 1,27 |
| 8 | Мутность, мг/л | 1500 | 41,6 | 1,5 | 0,7 | 0,9 |

Таблица 3. Показатели качества питьевой воды, поступающей непосредственно к потребителю

| № пробы | Место пробоотбора | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | О2, мг/л | Сlˉ, мг/л | SО4 2 – мг/л | Жесткость, мг/экв |  |  | СО2 2-, мг/л | Fe3+, мг/л |
|  |  |  |  |  | общая | Карб | некарб |  |  |
| 1 | ул. Я. Геринга 8–12 | 1,17 | 55,3 | 17,2 | 1,8 | 1,2 | 0,6 | 8,8 | 2,56 |
| 2 | ул. Катаева 64–31 | 1,12 | 34,03 | 16,32 | 1,7 | 1,6 | 0,1 | 29,9 | 1,35 |
| 3 | ул. Заслонова 65–24 | 0,95 | 21,27 | 12,48 | 2,0 | 1,3 | 0,7 | 13,2 | 0,25 |
| 4 | ул. Катаева 103 | 1,18 | 28,7 | 14,05 | 2,0 | 1,4 | 0,6 | 49,28 | менее 0,05 |
| 5 | Хромзавод | 1,05 | 28,8 | 19,6 | 3,4 | 2,7 | 0,7 | 20,3 | 0,25 |
| 6 | Шанырак (Торайгырова 72, кв 60) | 1,85 | 77,64 | 19,2 | 5,2 | 2 | 3,2 | 23,76 | менее 0,05 |
| 7 | ул. Торайгырова 28 | 0,86 | 6,91 | 15,9 | 4,4 | 1,6 | 2,8 | 11,44 | 0,2 |
| 8 | ул. Камзина 218 | 1,11 | 34,58 | 18,2 | 2,2 | 1,4 | 0,8 | 6,8 | менее 0,05 |
| 9 | ул. Катаева 103 (шунгит) | 2,2 | 22,4 | 20,8 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 14,5 | 2,56 |
| 10 | ул. Кутузова 299–77 | 3,2 | 46,8 | 9,6 | 0,74 | 0,6 | 0,14 | 13,2 | менее 0,05 |
| 11 | ул. Чокина 93 | 1,27 | 28,7 | 10,2 | 2,0 | 1,4 | 0,6 | 105 | 0,25 |
| 13 | ул. Катаева 33 | 0,94 | 24,5 | 17,6 | 3,8 | 1,4 | 2,4 | 19,2 | 0,025 |
| 14 | Зеленстрой (7 линия) | 1,129 | 26,4 | 13,8 | 7,6 | 4,7 | 2,9 | 9,6 | 0,26 |
| 15 | Катаева 57 | 2,007 | 10,5 | 25,3 | 1,4 | 1,8 | 0,2 | 19,2 | 0,28 |
| 16 | Я. Геринга 10 | 1,039 | 32,5 | 19,8 | 3,8 | 2,2 | 1,6 | 8 | 0,18 |
| 17 | Горького 35 | 1,57 | 31 | 691,2 | 2,6 | 1,2 | 1,4 | 5,92 | 1,05 |
| 18 | Чокина 38 | 1,826 | 21,27 | 230,4 | 2,8 | 1,2 | 1,6 | 6,4 | 1,25 |
| 19 | Речной порт | 1,205 | 23 | 480 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 6,8 | 1,05 |
| 20 | 1 Мая 286 | 1,606 | 19,143 | 384 | 1,9 | 0,9 | 1 | 6,56 | 1,5 |
| 21 | Естая 54 | 1,021 | 27 | 787,2 | 3,2 | 1,9 | 1,3 | 6,08 | 2,0 |
| 22 | Чокина – Короленко | 1,89 | 25,5 | 134,4 | 2,2 | 1,6 | 0,6 | 6,16 | 2,75 |
| 23 | Чокина 98 | 1,27 | 23,4 | 153,6 | 3,2 | 1,5 | 1,7 | 6,69 | 3 |
| 24 | Сатпаева 11 | 1,142 | 17,5 | 134,4 | 2,4 | 1,8 | 0,6 | 2,8 |  |
| 25 | Кривенко 81 | 2,06 | 17 | 105,6 | 2,2 | 1,4 | 0,8 | 5,92 | 0,076 |
| 26 | Катаева 103 | 1,7 | 23 | 264,2 | 2,2 | 1,2 | 1 | 6,16 |  |
| 27 | Ломова 64 | 1,63 | 25 | 403,2 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 6,88 |  |

Таким образом, анализ результатов исследования питьевой воды в различных районах города Павлодара показал следующее:

- по SO42 – – иону – соответствует нормативному показателю во всех районах

- по Cl – -иону – питьевая вода не соответствует нормативным показателям

- по Fe3+-иону в районе МДС завышение нормативного показателя в 4,5–5 раз; ул Геринга- в 9,0 раз;

- Водородный показатель (рН) – находится в пределах нормы во всех районах города;

- Жесткость воды в районе Зеленстроя-выше нормативных показателей, и в районе Шанырак составе воды отличается значительной жесткостью.

В целом, отмечено несоответствие качества питьевой воды по трем нормативным показателям: жесткости, хлор-иону, иону железа.

- Выводы: 1) жилые массивы в районе Шанырак, МДС обеспечиваются питьевой водой, не соответствующей СанПиН 3.01.067.97

- Начата работа по составлению карты г. Павлодара с указанием районов с некачественной питьевой водой