# Экология.

Загрязнения.

Загрязнение – это привнесение в среду, или образования в ней новых, обычно нехарактерных для неё физически, химических, информационных или биохимических агентов, или превышение в рассматриваемое время среднего многолетнего уровня перечисленных агентов в среде, нередко приводящее к негативным последствиям.

В зависимости от происхождения и источников делят на:

1) Естественные – загрязнение происходит в результате природных процессов, без воздействия человека.

2) Антропогенные – связаны с человеком.

Типы загрязнителей отличаются в зависимости от степени разложения:

1) Стойкие – большинство солей тяжёлых металлов и др. вещества,  разлагаются со скоростью несравнимо малой по сравнению со скоростью их внесения в среду.

2) Нестойкие – вещества со скоростью разложения близкой к природной – фосфаты и другие.

В зависимости от материальности загрязнения делят на 2 основных типа:

1) Материальные – к нему относятся механические, т.е. загрязнение среды агентами, оказывающими воздействие без физико-химических последствий; химическое – изменение естественных химических свойств среды, в результате которых  среднее многолетнее колебание содержания веществ повышается или понижается, или в среду проникают агенты в нормальном состоянии отсутствующие в ней, либо в концентрации превышающих норму; биологические (микробиологические) – появление большого количества организмов или микроорганизмов, часто связанных с их массовым размножением на антропогенных субстратах или  средах, изменённых человеческой деятельностью.

2) Физические (или энергетические) – изменение температуры среды, часто связанное с выбросами нагретого воздуха, или сбросами сточных вод; световое – это нарушение естественной  освещённости от воздействия искусственных источников; шумовое – это увеличение интенсивности, или повторяемость шума сверх природного уровня; электромагнитное – это изменение электромагнитных свойств среды от линий электропередач, радио, телевидения и т.д.; радиоактивное – это повышение естественного уровня содержания в среде радиоактивных веществ.

# Основные нормативные показатели:

- ПДК – предельно допустимая концентрация – исчисляется мг/м3 в атмосфере; мг/л – в гидросфере;  мг/кг (г/кг) – в почве – ПДК – это максимальная концентрация примесей, которые при периодическом воздействии не оказывают на человека или среду вредного влияния, включая отдалённые последствия;

- ПДС – предельно допустимый сброс – это масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению в установленном режиме в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте;

- ПДВ – предельно допустимый выброс – максимально допустимый выброс примесей от источников с учётом их рассеяния в атмосфере, которые не создадут концентрацию, не превышающую ПДК.

Биологическое усиление – стойкие загрязняющие вещества имеют тенденцию к аккумуляции в живых организмах, в результате при прохождении данных веществ с одного трофического уровня на другой по пищевой цепи резко увеличивают свою концентрацию содержания в организме.

Загрязнение атмосферы – различают:

- от естественных источников поступает пыль в результате дефляции почв, выветривании горных пород, пыль вулканическая и т.д.; соли – источники – солончаки, сланцы, солоди – дефляция почв и т.д.; газы – болото, извержение вулкана; жидкое испарение; микроорганизмы;

- от антропогенных источников – теплоэнергетика, чёрная и цветная металлургия, нефтяная промышленность и её отрасли, автотранспорт, строительная индустрия, химическая промышленность; выбросы – зола, пыль, окись цинка, силикаты, серные и сернистые ангидриды, сероводород, альдегиды, углеводороды, смолы, оксиды азота, аммиак, озон, оксиды углерода, фтористый и хлористый водород, радиоактивный газы и аэрозоли.

# Источники загрязнения классифицируются:

# 1) По назначению:

А) Технологические

Б) Вентиляционные

# 2) По месту расположения выделяют:

А) Незатемнённые – высокие трубы, точечные источники, удаляющие загрязнение более чем на 2,5 высоты окружающего здания.

Б) Затененные – это низкие источники, удаляющие загрязнения менее чем на 2,5 высоты окружающего здания.

В) Наземные – разлитые вещества, открытое оборудование, сбросы.

# 3) По геометрической форме:

А) Точечные – трубы, шахты, вентиляционные шахты, отдельно стоящие.

Б) Линейные – автостоянки, открытые окна, близко расположенные вытяжки.

# 4) По режиму работы выделяют:

А) Непрерывные.

Б) Периодические.

В) Залповые – выделяется большое количество загрязняющих веществ за короткое время.

Г) Мгновенные – выброс за доли секунды, в основном на большую высоту.

# 5) По дальности  расположения выделяют

А) Внутриплощадочные т.е. высокие концентрации образуются только внутри промышленных площадок.

Б) Внеплощадочные – высокие концентрации загрязняющих веществ, выходят за пределы промышленных площадок и достигают жилых зон.

# 6) По агрегатному состоянию:

А) Твёрдые

Б) Жидкие

В) Газообразные

Г) Смешанные

Промышленные выбросы классифицируются:

1) По организации отвода и контроля

А) Организованные

Б) Неорганизованные.

2) По режиму отвода:

А) Непрерывные

Б) Периодические.

3) По температуре.

А) Нагретые (температура выше окружающей среды)

Б) Холодные (температура не выше окружающей среды)

4) По локализации:

5) По очистке выделяют:

А) Выбрасываемые без очистки

Б) Выбрасываемые после очистки, только организованные.

Организованный промышленный выброс – это выброс поступающий в атмосферу через специальные инженерные сооружения: трубы, воздухоотводы и т.д.  Неорганизованные промышленный выброс – это выбросы, попадающие в атмосферу в виде ненаправленных потоков газов из-за нарушения герметичности оборудования по откачке газа и т.д.

Кроме того, различают первичные выбросы – поступающие непосредственно от источника и вторичные – это продукты переработки первичных.

# Поведение выбросов

Загрязняющие вещества, поступающие в атмосферу, постепенно рассеиваются в ней до уровня, не представляющего опасности. Это происходит благодаря циркуляции атмосферы. Ветры переносят загрязнения с океанов на континенты, а потоки воздуха от земли выносят загрязнения в верхние слои атмосферы.

Инверсия температурная – это состояние, при котором температура воздуха в тропосфере не убывает в атмосфере. В результате холодный и более тяжёлый воздух располагается ниже тёплого и не может подняться вверх и рассеяться.

# Возникновение температурной инверсии

Солнечные лучи нагревают поверхность Земли от которой нагревается и прилегающий к не слой воздуха. Ночью Земля излучает тепло, охлаждается и охлаждает прилегающий к ней слой воздуха. Утром происходит инверсия, ближе к поверхности Земли располагается холодный воздух, а выше тёплый. Днём обычно инверсия прекращается.

При инверсии происходит быстрое накопление загрязнений в холодном воздухе, в результате появляется смог. Основные виды смога:

1) Ледяной смог (смог аляскиного типа) – это сочетание газообразных загрязнителей, пылевых частиц и кристаллов льда.

2) Лондонский смог (или влажный) представляет собой сочетание газообразных загрязнителей, частиц пыли и капель тумана.

3) Фотохимический смог (сухой, лос-анджелесского типа) – это вторичное загрязнение, возникает при разложении загрязняющих веществ солнечными лучами, в основном ультрафиолетового спектра. Основой для данного загрязнения является наличие и свойства компонентов азота.

Оксиды азота (NO, NO2), озон (O3), угарный газ, пероксиацетилнитраты (ПАН), альдегиды, углеводороды.

# Характеристика некоторых загрязняющих атмосферу веществ:

1) Оксиды серы поступают в атмосферу при сжигании богатых серой видов горючего – уголь и мазут – содержатся в сырой нефти, при перегонке которой большая часть серы обычно удаляется, отходы серы, обычно сжигаются.

Оксиды серы поступают из очистных сооружений металлургических предприятий. При сжигании топлива сера окисляется, образуя двуокись и триокись (SO2 и SO3), на воздухе они превращаются в серную кислоту, присутствующую в виде лёгкого тумана. В результате разрушаются различные материалы, поражается растительность. Оксиды серы увеличивают заболеваемость дыхательных путей, приводящих к возникновению хронического гастрита. Помимо SO2 сера является канцерогеном.

2) Сероуглерод воздействует на кровеносную систему, вызывает развитие атеросклероза.

3) Сероводород влияет на обоняние, вызывает слабость тошноту и как результат – расстройство нервной и сердечно сосудистой системы.

4) Оксиды углерода – основной источник автотранспорт.

Окись углерода CO – угарный газ, образуется при неполном сгорании топлива (при полном – CO2 – углекислый газ) – бесцветен, без запаха, вдыхается с воздухом и поступает в кровь. Там он конкурирует с кислородом за гемоглобин (переносит кислород из лёгких к клеткам организма). Он соединяется с гемоглобином в 200 раз прочнее и легче, чем кислород. При большом содержании CO наступает смерть от удушья (асфиксии). С CO образуется карбоксигемоглобин, а с кислородом – оксигемоглобин. Результат – расстройство нервной и сердечно-сосудистой систем, атеросклероз. При 10% карбоксигемоглобина сильно нарушается навык вождения.

5) Фотохимическое загрязнение – это результат образования соединения в ходе протекания некоторых фотохимических реакций (с использованием световой энергии). Возможность для реакции создают углеводороды и свойства окиси азота (NO). NO поступает при любом горении приблизительно 90%): из реакции между кислородом воздуха и азотом топлива, между азотом воздуха и кислородом воздуха из-за нагревания. Наибольший объём выбросов приходится на автотранспорт.

Углеводороды поступают из месторождений газа, нефти, они выделяются болотом (метан). 1/3 выбросов приходится на автотранспорт, от нефтеперегонных устройств и менее всего от промышленности.

Содержание NO увеличивается с увеличением выбросов химических веществ, например выхлопных газов. В ходе реакции углеводорода NO – его концентрация падает, но увеличивается концентрация NO2.

В результате фотодиссоциации NO2, его количество уменьшается, увеличивается количество озона.

Углеводороды реагируют с NO2, образуются пирокиацилнитраты (ПАН). Все вышеперечисленные вещества являются сильными окислителями, т.е. могут окислять вещества, не окисляемые воздухом.

NO2 – газ с неприятным запахом, способность ощущать запах быстро пропадает, при этом появляется ощущение сухости во рту и першения в горле. В результате – снижения давления, одышка, рвота, головокружение. NO2 также соединяется с гемоглобином, образуя метгемоглобин. Углеводороды – тошнота, головокружения, сонливость, большинство является канцерогенами.

6) Соединения свинца – в основном попадают от транспорта, добавляются в топливо в виде тетраэтилсвинца и тетраметилсвинца, для снижения антидетонационных свойств топлива. Свинец накапливается в организме, уменьшает скорость образования эритроцитов, изменение в костном мозге и синтезе гемоглобина. Особенно опасен для детей, так как снижает их умственное развитие.

7) Ртуть. В основном содержится в пыли улиц. Разрушает нервную систему, снижает умственные способности, может вызвать импотенцию.

8) Асбестовая пыль вызывает фиброз лёгких, является канцерогеном.

# Нормирование выбросов в атмосферу

Основными установленными нормами для воздуха являются ОБУВ (ориентированные уровни безопасности воздействия), ОДК (ориентировочно допустимые концентрации), ВДК (временно допустимые концентрации). Основным показателем является ПДК, ПДКрз (ПДК в воздухе рабочей зоны), ПДКав (ПДК атмосферного воздуха в населённом пункте).

ПДКав – это максимальная предельная концентрация, примесей  атмосфере, отнесённая к определённому периоду времени осреднения, который при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на него вредного влияния, включая отдалённые последствия, и на окружающую среду в целом.

ПДКрз – это концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных) работе в течение 8 ч или другой продолжительности, но не более 41 ч  в неделю в течение всего стажа не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследования в процессе работы или в определённые сроки жизни настоящего и последующего поколений.

Рабочая зона – это пространство высотой до 2 метров над уровнем пола или площадки на которых находятся места постоянного или временного пребывания работающих.

Различают ПДКмр (максимальные разовые), т.е. концентрация вещества не вызывающих никаких рефлекторных реакций в организме человека, и ПДКсс (среднесуточный ПДК). Раздельное нормирование необходимо поскольку на предприятиях работают здоровые, медицински освидетельствованные люди, а в населенных пунктах находятся дети и люди с различными заболеваниями. Как правило ПДКрз больше чем ПДКав Выбросы в атмосферу должны нормироваться т.о. чтобы с учётом рассеяния примесей концентрации вредных веществ не превышали:

1) В воздухе на территории предприятия 30% от ПДКрз.

2) В воздухе населённого пункта ПДКмр.

3) В населённых пунктах с населением более 20 тыс. человек и в  курортных зонах – 80% от ПДКмр. Если в воздухе присутствует  вещества, вызывающие сходные воздействия на организм, т.е. обладают эффектом суммации, то качество воздуха будет соответствовать установленным нормам при выполнении условия: сумма дробей от 1 до n (Σ1n ) = Σ1n Cn / ПДК n < 1, где С n– это концентрация веществ в атмосфере,обладающих эффектом суммации, а ПДКn – их ПДК.

Пример диоксид азота – озон – формальдегид – сернистый газ – серный ангидрид – аммиак.

# Загрязнение гидросферы

Основными источниками загрязнения природных вод являются:

1) Естественные, например,  разрушаемые части береговой линии, отмирание растительности в водоёме (эвтрофизация)

2) Атмосферные воды (они вымывают в водоёме различные поллютанты промышленного происхождения). При стоках по склонам атмосферной воды увлекают за собой городские загрязнения

3) Городские сточные воды, включающие в себя бытовые стоки, фекалии, синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ – гели для душа, стиральный порошок).

4) Промышленные сточные воды – наиболее активные производители металлургическая, химическая, лесоперерабатывающая и нефтеперерабатывающая промышленности.

5) Сточные воды, образующиеся при технологических процессах:

А) Реакционные воды образуются в результате реакций, происходят с выделением воды, загрязнены как исходными веществами, так и продуктами реакции.

Б) Воды, содержащиеся в сырье и исходных продуктах, они загрязняются в процессе переработки.

В) Промывные воды образуются при промывке сырья, продуктов, оборудования, тары и т.д.

Д) Жидкие абсорбенты (жидкость, поглощающая газ, или растворённые вещества, или энергию во всём своём объеме).

Е) Охлаждающие воды.

Ж) Бытовые воды

З) Атмосферные осадки, стекающие с промышленных площадок.

Загрязнение водных экосистем более опасно, чем загрязнение атмосферу:

1) Процесс регенерации и очищения в водной среде протекают медленнее, чем в атмосфере

2) Источники загрязнения водоёмов более разнообразны.

3) Естественные процессы, подвергающиеся воздействию загрязнителей, более чувствительны и играют большее значение для обеспечения жизни.

4) Вода является главной образующей средой для водных и играет решающую роль в жизни наземных биогеоценозов.

5) Как природное тело более локализована в пространстве, чем атмосфера, что усугубляет отрицательные последствия загрязнения и влияет на человека.

В сточных водах гидролизной промышленности присутствуют спиртовые, эфирные и альдегидовые компоненты, кислоты.

Целлюлозно-бумажная промышленность обращает со стоками целлюлозное волокно (забивает жабры рыб), и различные органические вещества (углеводороды, жиры, смолы), которые легко окисляются находящимся в воде кислородом и пресыщают воду органикой (эвтрофизация). Стоки могут иметь нейтральную, кислотную или щелочную реакцию.

# Нефть

Одна тонна нефти покрывает пленкой примерно 12 квадратных километров поверхности воды и загрязняется 1000 000 тонн воды, в результате, резко затрудняется процесс фотосинтеза. Любая промышленность выделяют соединения тяжёлых металлов.

# Нормирование загрязнения гидросферы

Различают водоиспользование, т.е. пользование водой без ее изъятия из естественной локализации, и водопотребление, т.е. использование воды с её изъятием из мест локализации, частичным или полным расходование и возвращением в изменённом состоянии. Загрязнённость - это состояние водного объекта в официально уставленном месте его использования, при котором наблюдается отклонение от нормы в сторону увеличение нормируемых объектов. ПДК вредных веществ в одном объекте – это концентрация, при которой вода становится непригодной, для какого либо вида водопользования. Состав и свойства воды контролируются в створе, заложенном на водостоке в одном километре выше по течению от конечного пункта водопользования, На непроточных водоёмах в 1 километре по обе стороны от пункта водопользования. Выделяют следующие категории водопользования:

# 1) Использование для нужд населения (включает в себя):

А) Хозяйственно –питьевая и для предприятий пищевой промышленности.

Б) Для культурно-бытового использования.

# 2) Для рыбохозяйственных целей –

a) для сохранения и воспроизводства ценных пород рыб, особенно чувствительных к содержанию кислорода в воде;

б) других рыбохозяйственных целей.

Кроме ПДК для обеспечения чистоты водных объектов использующий лимитирующий показатель вредности, который отражает приоритетность требований к качеству в зависимости от категории водопользования. Поэтому каждая категория имеет свой ПДК загрязняющих веществ для обеспечения качества воды в створе водопользования или водопотребления для каждого пользователя или потребителя устанавливает ПДК с учётом ПДС, ассимиляции веществ, распределение их массы. Запрещается сбрасывать следующие типы точных вод:

1) Воды, которые могут быть пригодны для максимального пользования в системах оборотного или повторного водоснабжения или бессточного производства.

2) Воды с ценными примесями, подлежащие утилизации.

3) Воды, содержащие сырьё, реагенты и т.д. в количествах, превышающих нормативы технологических потерь.

4) Воды, включающие в себя вещества с неустановленным ПДК.

5) Воды, которые могут быть использованы для орошения.

# Источники загрязнения внутренних водоёмов

Под загрязнением водных ресурсов понимают любые изменения физических, химических, биологических свойств воды. В водоёмах – в связи с сбрасыванием в них жидких, твёрдых и газообразных веществ которые причиняют вред, могут создать неудобства, делая воду данных водоёмов опасный для использования, нанося ущерб народному хозяйству, здоровью и безопасности населения. Загрязнения вод можно разделить на следующие типы:

1) Механическое – повышения содержания механических примесей, свойственное в основном поверхностным видам загрязнения.

2) Химические – наличие в воде органических, неорганических веществ токсического и нетоксического действия.

3) Биологическое (бактериальное) – наличие в воде разнообразных патогенных микроорганизмов, грибов и мелких водорослей.

4) Радиоактивные – присутствие радиоактивных веществ в поверхностных или подземных водах.

5) Тепловые – выпуск в водоёмы подогретых вод тепловых и атомных электростанций.

Основными источниками загрязнения и засорения водоёмов, являются недостаточно очищенные воды промышленных и коммунальных предприятий, крупных животноводческих комплексов, отходы производства при разработке рудных ископаемых, воды шахт, обработке и сплаве лесоматериалов, сбросы железнодорожного транспорта, отходы первичной обработки льна, пестициды и т.д.

Загрязняющие вещества попадают в природные водоёмы, приводят к качественным изменениям свойств воды, которые в основном проявляются в изменении физических свойств воды, в появлении неприятных запахов, привкусов; в изменении химического состава воды, в частности в появлении в ней таких веществ, в наличии плавающих на поверхности воды веществ и их откладывании на дне водоёма.

Производственные сточные воды загрязнены в основном отходами и выбросами производства. Количественный и качественный состав их всегда разнообразен, и зависит от отрасли промышленности, её технологических процессов.

Их делят на две основные группы:

1) Содержащие неорганические примеси, в том числе токсические и содержащие яды. К первой группе относятся сточные воды содовых, сульфатных, азотно-туковых заводов; обогатительных фабрик: свинцовых, цинковых, никелевых руд и т.д., в которых содержатся кислоты, щёлочи, ионы тяжёлых металлов, и др. Сточные воды этой группы, в основном изменяют физические свойства воды.

Сточные воды второй группы сбрасывают нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы, предприятия органического синтеза, коксохимические. В стоках содержатся разные нефтепродукты, аммиак, альдегиды, смолы, фенолы  и другие вредные вещества. Вредоносное действие сточных вод этой группы выражается главным образом в окислительных процессах, вследствие которых уменьшается содержание в воде кислорода, увеличивается биохимическая потребность в нём, ухудшаются органолептические показатели воды. Нефть и нефтепродукты на современном этапе являются основными загрязнителями, внутренних заливов, вод и морей мирового океана. Попадая в водоёмы, они создают разные формы загрязнения:

1) Плавающую на воде нефтяную плёнку.

2) Растворённую эмульгированную нефть в воде.

3) Нефтепродукты

4) Осевшие на дно тяжёлые фракции.

При этом изменяется запах, окраска, поверхностное натяжение, вязкость воды, уменьшается количество кислорода, появляются вредные органические вещества, вода приобретает токсические свойства и представляет угрозу для животных, растений и человека.

12 грамм нефти делают непригодным для потребления 1 тонны воды. Довольно вредным загрязнителем всех промышленных вод является фенол. Он содержится в сточных водах многих нефтехимических предприятий, при этом резко снижаются биологические процессы в водоёме, процесс их самоочищения и вода приобретает специфический запах (карболки).

На жизнь населения водоёмов пагубно влияют сточные воды целлюлозно-бумажной промышленности, окисление древесной массы сопровождается поглощением значительной доли кислорода, что приводит к гибели мальков  взрослых рыб. Волокна и другие нерастворимые вещества, засоряют воду и изменяют её физико-химический состав. На рыбе и её корме – беспозвоночных неблагоприятно отражается сплавы. Смола и гниющая древесина выделяют в воду различные дубильные вещества, разлагаясь они также поглощают много кислорода, вызывая гибель рыбы, особенно молоди и икры.

Атомные электростанции радиоактивными отходами загрязняют реки, а топляк нередко полностью забивает их дно, лишая рыб нереста и кормовых мест. Рост населения, расширение и возникновение новых городов, увеличило поступление бытовых отходов, во внутренние водоёмы. Эти стоки стали источниками загрязнения рек и озёр болезнетворными бактериями и гельминтами. В ещё большей степени загрязняют водоёмы, моющие синтетические средства, широко используемые в быту. Они находят также широкое применение в промышленности и сельском хозяйстве.

# Загрязнение литосферы

Литосфера – твёрдая, верхняя оболочка Земли, переходящая с глубиной в сферы с мантией, прочностью вещества. Включает в себя земную кору  верхние слои мантии, мощность – 50 – 200 км, из которых до 75 км на континентах и до 10 км  под дном океана. Наиболее сильно подвергается загрязнению верхний слой литосферы – почва. В ней протекают химические, химические и биологические процессы, которые в результате загрязнения  нарушается. Загрязнение почв очень тесно связано с загрязнением атмосферы, и гидросферы. Типы поступления загрязняющих веществ (ЗВ) в почву можно разделить на 2 группы:

1) Природные (выветривание горных пород, и минералов, эрозия почвы, вулканической деятельности, пыли растительного, вулканического, космического происхождения, туманы, газы).

2) Антропогенные

А) Жилые дома, бытовые предприятие (преобладает бытовой мусор и пищевые отходы, строительный мусор и т.д.)

Б) Промышленные предприятия (твёрдые и жидкие отходы в металлургической промышленности, обычно соли  металлов, машиностроительная – цианиды, соединения мышьяка, бериллия, производство полимеров – бензин, фенол, целлюлозно-бумажная промышленность – метанол, скипидар; теплоэнергетика – сажа, масса шлаков, несгоревшие частицы, оксиды серы, и т.п. Сельское хозяйство – удобрения, пестициды, транспорт – оксиды азота, свинец, углеводороды и т.д.). Загрязнители почвы можно разделит на 4 группы:

1) Почвохимически активные – это вещества воздействующие на кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные характеристики почвогрунтов, меняющие их морфологию (внешнее строение) и химическую структуру (оксиды щелочно-земельных металлов, щелочи, кислоты, нефтепродукты).

2) Биохимически активные вещества, негативно воздействующие, на биоту почвогрунтов (дефолианты, пестициды, тяжёлые металлы, радионуклиды).

3) Почво и биохимически активные – химические вещества первых 2 групп, негативно влияющие на физико-химические свойства почвы.

4) Индифферентные – не оказывают существенного влияния на почво-растительный покров (оксиды кремния и железа, глинистые минералы и др.).

Промышленные выбросы поступают в почвогрунты с атмосферными осадками, охлаждающейся пылью и аэрозолями, при непосредственном поглощении разнообразных соединений, при попадании из атмосферы растениями, передача почве с опадом. В осадках может раствориться какая то часть газообразных веществ.

Вокруг крупных предприятий металлургии выделяется  зона максимальных концентраций 3-5 км, и зона повышенных концентраций (до 20 км). Большое количество ЗВ, поступает в почвогрунты со сточными водами. Большая часть загрязнителей находится в растворимых формах (в виде карбонатов, сульфитов, оксидов, хлоридов, металлоорганических соединений) дождевые, талые потоки смывают с промышленных предприятий массу загрязняющих веществ – в основном это твёрдые частицы. Ещё один источник загрязнения почвогрунтов – индустриальные и бытовые отходы.

Поступления радионуклидов:

1) Продукты сжигания угля.

2) Ядерных взрывов

3) Выбросы АЭС, шахт, отходы переработки урановых руд, и ядерного топлива.

Минеральные удобрения и тяжёлые металлы, фосфорные удобрения – это источники поступления кадмия, хрома, свинца, никеля а также радионуклидов.

Принципы нормирования в почвогрунтах ЗВ

Под ПБД (предел безопасного действия) веществ поступающих в организм людей из почв понимают их действия (одномоментное, годичное, суточное, в течение всей жизни) не вызывающее функциональных, биохимических, структурных изменений в организме  выше границ, при превышении которых могут наступить сдвиги в организме, опасные для здоровья человека и его потомства.

Пороговая концентрация (ПК) – это специфические вещества в почвах, которые разделяются по 6 показателей вредности (ПВ) – органолептическому, миграционно-водному, миграционно-воздушному и санитарно – токсикологическому.

Органолептический характеризует изменение запаха воздуха, цвета, вкуса и запаха воды, пищевых продуктов. ПК по данному показателю – максимальное количество химических веществ в почве (мг/кг), которые не влияет на органолептические свойства воздуха, вод, продуктов питания, сформированные на данных почвах. Общесанитарный ПВ характеризует изменение биологической активности почв, определяющей самоочищение почв от загрязнителей. ПК – максимальное количество вещества в почвах, не вызывающее на 5-7 сутки изменение числа почвенных организмов на 50% и ферментоактивной активности более чем на 25%.

Фитоаккумуляционный – миграция загрязнителя из почв в растения и накопление в них. ПК –  максимальное накопление загрязнителя в почвах, при котором накопление его растениями к моменту сбора урожая не превышает установленных для продуктов питания допустимых остаточных количеств (ДОК).

Миграционно водный характеризует процесс попадания загрязнителя на поверхностные и грунтовые воды.

Миграционно воздушный характеризует поступление загрязнителя из почвы в воздух путём испарений и с пылью.

Токсикологический характеризует степень опасности для здоровья человека суммарной концентрации загрязнителя, поступающего в органы человека в результате прямого контакта и опосредованно.