2. 3. 5. Нейросетевые технологии (НСТ)

Нейрон – элемент, имеющий множество входов, на которые поступают сигналы х1, х2, …,  хn, суммирующий блок (cумматор), блок преобразования сигнала f (формирователь функции, он же функтор) и один выход y

| Искусств. нейрон | Биолог. нейрон |
| --- | --- |
| Преобразование и передача сигнала | аксоны и синапсы |
| Веса связей | синапсы |
| Пороговая функция | сома |

На нейронный элемент поступают входные сигналы q1, q2, … qi.

Взвешенные веса сигналов ci qi  поступают на сумматор, на его выходе появляется уровень возбуждения S:

Уровень возбуждения S проходит  через формирователь функции  f , получается выходной сигнал y:

Функции преобразования f (S) бывают разные:

- пороговая (ступенчатая) -

- сигмоидная -

(е = 2,72 - число Эйлера)

Нейронные сети (НС) – параллельные вычислительные структуры, моделирующие биологические процессы обучения:

- программно-аппаратные устройства;

- в них используются алгоритмы  живой нервной клетки;

- их применяют для решения неформализуемых  задач;

- алгоритм предусматривает самообучение при работе;

- Neural network technology (англ);

Нейрокомпьютер, используюший ИНС, способен оценивать состояние объекта наблюдения, а также, на основе опыта обучения в реальных ситуациях, принимать решения об управляющих воздействиях на систему.

Рисунок 2  - Нейросетевое ситуационное управление

Сигнал состояния наблюдаемого объекта (ситуация) поступает на вход ИНС, которая принимает решение о вмешательстве в процесс. ИНС в данном случае распознает образы.

1.Если распознанный образ (набор свойств и признаков) явл-ся разрешенным состоянием системы, БПН передает текущую ситуацию на дальнейшую обработку.

2. Если не явл-ся разрешенным состоянием, то описание текущей ситуации поступает на вход 2-ой ИНС, которая на основе заложенной в нее информации относит  ситуацию к одному или нескольким классам. Эти классы в базе знаний соответствуют некоторым элементарным решениям (управляющим воздействиям).

3. Если ситуация все-таки не распознана и не классифицируется по имеющимся в памяти признакам то система  формирует управляющее воздействие на основании опыта (знаний), а затем анализирует результат. Это ситуационное управление. Система обучается во время функционирования.

Преимущество: сталкиваясь в процессе работы с незнакомой ситуацией ИНС способна сопоставить ее с уже имеющимся образами, а затем отнести ее к определенному классу событий (сделать вывод) и сформировать адекватное управление МС.