Расчет комбинированной шлицевой протяжки

группового резания.

Исходные данные для варианта 68:

| Номинальный размер отверстия DxdxB | мм | 92x82x18 |
| --- | --- | --- |
| Отклонения |  |  |
| наружный диаметр D | мм | + 0.05 |
| диаметр впадин d | мм | + 0.04 |
| ширина шлицев B | мм | + 0.06 - 0.03 |
| Фаска f | мм | 0.4 +0.05 |
| Число шлицев z |  | 8 |
| Длина протягиваемого отверстия L | мм | 66 |
| Материал детали |  | 30XH3A |

Расчет фасочной части

- В зависимости от количества нарезаемых зубьев принимаем угол у основания шлицевых канавок: для z = 8;  = 45

2.  Определим диаметр dф

sin в = bn + 2f / d

где bn - ширина шлицевого выступа на протяжке

bn = bmax - b ,мм

где bmax - максимально допустимая ширина шлицевой канавки на изделии;

b - максимальное разбивание по ширине шлица (0.005  0.01 мм) = 0.01

bn = 18.06 - 0.01 = 18.05

b = sin ( 18.05 + 2  0.4 ) / 82 = sin 0.229 = 1317`23``                                (        )

M = 0.5d  sin (b +) = 0.5  82  sin (13.289 + 45) = 34.879                      (        )

E = M / sin  = 34.879 / sin 45 = 49.327                                                         (        )

C = 0.5bn  ctg  = 0.5  18.05  ctg 45 = 9.025                                            (        )

tg ф = bn / 2( E-C ) = 18.05 / 2( 49.327 - 9.025 ) = 0.2239                             (        )

ф = 12.622

dф = bn / sin ф = 18.05 / 0.22 = 82.6	мм			                             (        )

3. Определим диаметр последнего фасочного зуба.

dф.п. = dф + ( 0.3  0.4 ) = 82.6 + 0.4 = 83 мм			                             (        )

4. Определим диаметр последнего размера хвостовика.

l0 = lв + lз + lс + ln + lн  ,мм

где lв - длина входа хвостовика в патрон, мм

lз - зазор между патроном и стенкой опорной плиты станка, мм

lс - толщина стенки опорной плиты протяжного станка, мм

ln - высота выступающей части планшайбы, мм

lн - длина передней направляющей, мм.

l0 = 100 + 20 + 26 + 57 + 76 = 270 мм

Lc = 220 + h` = 220 + 66 = 286 мм							(        )

5. Определим силу протягивания.

Pzmax = 9.81  Cp  Szx  D  zmax  k  kc  k 					(        )

Значение всех коэффициентов берем из таблиц (1. табл. 12 и табл. 13)

| Cp | x | k | kc | k | Sz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 0.1 |

Zmax = h` / t										(        )

Zmax  = 66 / 10 = 6.6

Pzmax = 9.81  250  0.10.85  82  6.6  1 = 213349 H

По паспорту станка, его тяговое усилие составляет  400000H т.е. большее чем Pzmax поэтому

протягивание возможно.

6. Определим величину припуска на фасочную часть.

Aоф = dоф - dо = 83 - 82 = 1 мм

7. Определим диаметр зубьев.

Первого фасочного :		dф1 = Dо = 82 мм

Последнего фасочного:		dфп = 82 +1 = 83 мм

8. Определим количество секций.

iск = dфп - dф1 / 2Szф = 83 - 82 / 20.1  5 					           (        )

9. Определим количество зубьев в фасочной части протяжки.

zф = 2  iск  =  2  5 = 10								(        )

10. Определим длину фасочной части.

l5ф = (zф +1)  tф = (10+1)  10 = 110 мм						(        )

11. Определим диаметр впадин между фасочными и шлицевыми зубьями.

Dвп  = Dо  = 82 мм

Расчет шлицевой части протяжки.

Шлицевая часть протяжки содержит черновые , переходные , чистовые и калибрующие зубья.

1. Определим припуски на шлицевую часть.

dш = Dmax - dш1 ,мм

где Dmax - наибольший диаметр обрабатываемого отверстия, мм

dш1 - диаметр первого шлицевого зуба, мм

dш1 = 83 - 0.05 = 82.95

Aош = 91.1 - 83.95 = 8.95 мм

Припуск на зубья шлицевой части равен:

Aош / 2 = 8.95 / 2 = 4.475 мм

Расчет черновых зубьев

1. Определяем припуск на черновые зубья.

Aочш = Aош - ( Aошп + Aошчп ), мм

где  Aошчп = Aошп = 0.1 - величина припуска на переходные зубья и чистовые шлицевой

части. [1. табл.21]

Aочш = 4.475 - (0.1 + 0.1) = 4.275

2. Определим подачу на каждую черновую секцию.

Sz = Fa / h`  Kmin 								    (        )

где  Fa = 12.6 мм2 - площадь служебной канавки [1. табл.20]

h` = 66 мм  -  длина протягиваемого отверстия

Kmin = 2.5 - коэффициент заполнения стружечной канавки стружкой.

Sz = 12.6 / 66  2.5 = 0.08

С целью уменьшения количества зубьев принимаем Sz = 0.15

3. Определим количество секций черновых зубьев.

iчш = Aош / 2Szчш = 4.475 / 2  0.15 = 14.92  15

Принимаем количество зубьев в черновой секции zчсш = 2.

4. Определим количество черновых зубьев.

zчш = 2  iчш = 2  15 = 30

5. Определяем шаг и количество одновременно работающих черновых зубьев.

t = mh` 											(        )

где m - модуль зубьев = 1.5

t = 1.5   66  = 12.2 мм

6. Определим силу протягивания на черновых зубьях.

Pчш = (Cp  Szx  b  n  zчш k  kc  k ) / z 				         (        )

где n - количество шлицев

b - ширина шлица.

Из [1. табл. 12,13] выбираем значения коэффициентов.

| Cp | x | k | kc | k |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 260 | 0.85 | 1.1 | 1 | 1 |

Pчш = ( 260  0.150.85  18  8  6  1.1 ) / 30 = 1642 H

7. Определим длину черновой части.

lчш = zчш  tчш = 30  10 = 340 мм

Расчет переходных зубьев

1. Определяем припуск на переходные зубья.

Aопп =0.06 мм

2. Определим подачу на каждую переходную секцию.

Szпп = 0.5	 Szчш = 0.5  0.15 = 0.075

На последней секции она уменьшится до значения Szпш-1 = 0.03

3. Определим количество секций переходных зубьев.

iпш = Aошп / 2Szпш-1 = 0.06 / 2  0.03 = 1

4. Определим количество переходных зубьев.

zпш = 2  iпш = 2  1 = 2

5. Определяем шаг и количество одновременно работающих переходных зубьев. t = 12 мм

Pчш = ( 260  0.150.85  18  8  6  1.1 ) / 30 = 1642 H

7. Определим длину переходной части.

lпш = zпш  tпш = 2  10 = 24 мм

Расчет чистовых зубьев

1. Примим припуск на чистовые зубья.

Aочш =0.04 мм

2. Определим подачу на каждую чистовые переходную секцию.

Szчш = 0.01

3. Определим количество секций чистовые зубьев.

iчш = Aочш / 2Szчш = 0.04 / 2  0.01 = 2

Принимаем число зубьев в чистовой секции = 2

4. Определим количество чистовых зубьев.

zчш = 2  iчш = 2  2 = 4

5. Определяем шаг чистовых зубьев.

tчш = 0.7  tпш = 0.7  12 = 8. 4

принимаем  tчш = 8

6. Определим длину чистовой части.

lчш = zчш  tчш = 4  8 = 32 мм

Расчет калибрующих зубьев

1. Определим  диаметр калибрующих зубьев.

dкш = Dmax -  = 92.05 - 0.05 = 92 мм

2. По [1. табл. 22] принимаем zкш = 7 шт.

3. Определим шаг калибрующей части

tкш = 0.7  tчш = 0.7  8 = 5.6 мм

Принимаем tкш = 6 мм

4. Определим длину калибрующей части.

lкш = zкш  tкш = 7  6 = 44 мм

5. Принимаем ширину боковой ленточки:

f0 = 0.8 мм

6. Принимаем ширину ленточки на вершине зуба:

fn = 0.2 мм

Расчет прочих размеров протяжки

1. Форма и размеры центровых отверстий берем [1. табл. 16] в зависимости от диаметра

хвостовика d = 82мм.

2. Количество выкружек принимаем по числу шлицов Nчф = 8 шт.

3. Ширина и радиус выкружек определяются графически.

4. Общая длина протяжки составит:

Ln = lo + lф + lr + ln + lrc + lk + lз ,мм

Ln = 270 + 110 + 340 + 24 + 32 + 44 + 70 = 890 мм

где lз - длина задней направляющей = 70 мм [1. табл. 25]

Геометрические параметры протяжки

1. В зависимости от свойств обрабатываемого материала передний угол для всех зубьев

назначается одной величины [1. табл. 6 табл. 7] для 30XH3A выбираем  = 15

2. В зависимости от типа и назначения протяжки значения задних углов принимают по

[1. табл.7] для

калибрующих зубьев  = 1

остальные зубья	  = 3