Общие характеристики пакета Control System Toolbox(CST)

Исследование систем автоматического управления начинаются с создания математической модели. В пакете CST линейные модели могут быть представлены в четырех формах:

- передаточная ф-ция(tf)

- нули, полюса и коэффициент усиления(zpk)

- пространство состояния(ss)

- частотные характеристики(frd)

Програма№1

>> h1=tf([1,0],[1,2,10])

Transfer function:

s

--------------

s^2 + 2 s + 10

>> z=0

z =

0

>> p=[2,1+j,1-j]

p =

2.0000             1.0000 + 1.0000i   1.0000 - 1.0000i

>> k=2

k =

2

>> H=zpk(z,p,k)

Zero/pole/gain:

2 s

--------------------

(s-2) (s^2 - 2s + 2)

>> A=[0,1;-5,-2]

A =

0     1

-5    -2

>> B=[0;3]

B =     0

3

>> C=[1,0]

C =

1     0

>> D=0

D =

0

>> H1=ss(A,B,C,D)

a =

x1  x2

x1   0   1

x2  -5  -2

b =

u1

x1   0

x2   3

c =

x1  x2

y1   1   0

d =

u1

y1   0

Continuous-time model.

>> h2=tf([2,0],[5,1])

Transfer function:

2 s

-------

5 s + 1

>> fred=[1,2,5,10,20]

fred =

1     2     5    10    20

>> H2=frd(h2,fred)

Frequency(rad/s)        Response

----------------        --------

1           0.3846 + 0.0769i

2           0.3960 + 0.0396i

5           0.3994 + 0.0160i

10           0.3998 + 0.0080i

20           0.4000 + 0.0040i

Continuous-time frequency response.

>> figure(1)

>> bode(H2),grid on

>> h11=ss(A,B,C,D)

a =

x1  x2

x1   0   1

x2  -5  -2

b =

u1

x1   0

x2   3

c =

x1  x2

y1   1   0

d =

u1

y1   0

Continuous-time model.

>> h22=tf(h11)

Transfer function:

3

-------------

s^2 + 2 s + 5

В пакете CST имеются команды, позволяющие получать математическое описание сложных систем по их структурным схемам.

Програма№2

>> h1=tf([4],[5,1])

Transfer function:

4

-------

5 s + 1

>> h2=tf([1,0],[1,2,10])

Transfer function:

s

--------------

s^2 + 2 s + 10

>> H=series(h1,h2)

Transfer function:

4 s

--------------------------

5 s^3 + 11 s^2 + 52 s + 10

>> H1=h1*h2

Transfer function:

4 s

--------------------------

5 s^3 + 11 s^2 + 52 s + 10

>> H2=parallel(h1,h2)

Transfer function:

9 s^2 + 9 s + 40

--------------------------

5 s^3 + 11 s^2 + 52 s + 10

>> H20=h1+h2

Transfer function:

9 s^2 + 9 s + 40

--------------------------

5 s^3 + 11 s^2 + 52 s + 10

>> H3=feedback(h1,h2)

Transfer function:

4 s^2 + 8 s + 40

--------------------------

5 s^3 + 11 s^2 + 56 s + 10

>> H4=feedback(h1,h2,+1)

Transfer function:

4 s^2 + 8 s + 40

--------------------------

5 s^3 + 11 s^2 + 48 s + 10

>> H5=[h1,h2]

Transfer function from input 1 to output:

4

-------

5 s + 1

Transfer function from input 2 to output:

s

--------------

s^2 + 2 s + 10

>> H6=[h1;h2]

Transfer function from input to output...

4

#1:  -------

5 s + 1

s

#2:  --------------

s^2 + 2 s + 10

>> H7=append(h1,h2)

Transfer function from input 1 to output...

4

#1:  -------

5 s + 1

#2:  0

Transfer function from input 2 to output...

#1:  0

s

#2:  --------------

s^2 + 2 s + 10

Вариант№1

| K1 | 10 |
| --- | --- |
| K2 | 5 |
| K3 | 12 |
| K4 | 6 |
| T1 | 8 |
| T3 | 4 |
| T4 | 2 |
| T5 | 1 |
| T6 | 3 |
| T7 | 5 |

Структурная схема

Таблица значений функций

Програма№3

>> variant=1;

>> W1=tf([10],[8,1])

Transfer function:

10

-------

8 s + 1

>> W2=tf([5],[1,0])

Transfer function:

5

-

s

>> W3=tf([12*4,12],[2,1])

Transfer function:

48 s + 12

---------

2 s + 1

>> W4=tf([6],[1*3,3,1])

Transfer function:

6

---------------

3 s^2 + 3 s + 1

>> H1=W1*W2

Transfer function:

50

---------

8 s^2 + s

>> H2=H1+W3

Transfer function:

384 s^3 + 144 s^2 + 112 s + 50

------------------------------

16 s^3 + 10 s^2 + s

>> Q=feedback(H2,W4)

Transfer function:

1152 s^5 + 1584 s^4 + 1152 s^3 + 630 s^2 + 262 s + 50

-----------------------------------------------------

48 s^5 + 78 s^4 + 2353 s^3 + 877 s^2 + 673 s + 300

h=tf([1152,1584,1152,630,262,50],[48,78,2353,877,673,300])

Transfer function:

1152 s^5 + 1584 s^4 + 1152 s^3 + 630 s^2 + 262 s + 50

-----------------------------------------------------

48 s^5 + 78 s^4 + 2353 s^3 + 877 s^2 + 673 s + 300

>> figure(1)

>> step(h),grid on

>> figure(2)

>> impulse(h),grid on

>> figure(3)

>> bode(h),grid on

Вывод. Изучили возможности MatLab по созданию и преобразованию моделей линейных систем. Создали и преобразовали модели линейных систем, определили реакции типовых звеньев на гармонические воздействия.