Федеральное агентство по образованию РФ

Государственное Образовательное Учреждение

Высшего Профессионального Образования

Университет

Кафедра «БЖД и промышленная экология»

Курсовая работа

Определение предпочтительного варианта осуществления природоохранительных мероприятий с помощью метода комплексного анализа различных сред

Задача 3-2 (Вариант 5)

Выполнил:

Проверил:

Определение степени загрязнения окружающей  среды с помощью коэффициента загрязнения

Количественную оценку степени загрязнения окружающей среды можно сделать с помощью коэффициента загрязнения G (j), представляющего собой совокупность от всех потенциально возможных загрязняющих веществ S, отнесенных к приведенному числу загрязняющих веществ mn :

G (j) = S/mn

Величина определяется из выражения:

S = Σ (С/ F)· F(j)

где С - фактическая концентрация загрязняющего вещества, Ф – предельно-допустимая концентрация загрязняющего вещества, F(j) – функция нормирования весов загрязняющих веществ в ранжированной последовательности из j загрязняющих веществ.

Верхние значения этой функции могут быть получены на основе формулы Лапласа в виде: F(j1) = 0,992; F(j2) = 0,984;  F(j3) = 0,96; F(j4) = 0,884; F(j5) 0,626;  F(j6) = 0,415 и т.д. Некоторые значения относительной вредности пылегазовых и растворенных загрязняющих веществ приведены в таблице, которую следует использовать при учете загрязняющих веществ в виде конгломератов

Приведенное значение числа ЗВ равно:

mn = Σ F(j)

Если учитывать ЗВ в виде некоторого m-мерного пространства, координаты которого отображаются соответствующими коэффициентами загрязнения, то комплексный коэффициент загрязнения выразится в виде:

Gk = √Σ G²m(j)

где Gk – комплексный коэффициент загрязнения; Gm(j) – коэффициент потенциально возможного ЗВ; m – число ЗВ.

Расчет коэффициентов и оценку степени загрязнения среды обитания для значений  G > 1 можно сделать с помощью таблицы

Таблица

| Коэффициент загрязнения среды обитания G(j) | Словесная оценка степени загрязнения среды обитания |
| --- | --- |
| До 1,0 1 – 1,99 2 – 2,99 3 – 3,99 4 – 5 Более 5 | Безвредная Малая Существенная Интенсивная Весьма интенсивная Катастрофическая |

Определим коэффициент загрязнения воды сточными водами для экологического региона со следующими показателями:

- результаты наблюдений показали наличие в воде следующих ЗВ: углеводороды – 12 мг/л, детергенты – 16 мг/л, фенол – 17 мг/л,  коагулированная смола – 1 мг/л, фтористые соединения – 0,1 мг/л;

- не удалось опросить экспертов о степени вреда, который эти вещества могут принести экологическим объектам (рыбе, людям и животным).

В связи с этим качественное ранжирование вредности веществ произведено работниками аналитической службы, а значения весов (в соответствии с номером ЗВ в ранжированной последовательности) определено по формуле Лапласа.

При таких исходных данных коэффициент загрязнения воды составит (таблица 1):

G(j) = (7,67 + 0,32 + 3,84 + 0,15 + 0,91)/4,45 = 2,897

Таблица 1

| № ЗВ | Исходные данные |  |  |  | Расчет |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗВ | Концентра-ция ЗВ, мг/л | F(j) | Ф, мг/л | С/Ф | СF(j) Ф | G(j) | Словесная оценка степени загрязнения |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Фенол Фтористые соединения Углеводороды Коагулированные смолы Детергенты | 17 0,1 12 1 16 | 0,992 0,984 0,960 0,884 0,626 | 2,2 0,3 3,0 6,0 11,0 | 7,73 0,33 4,00 0,17 1,45 | 7,67 0,32 3,84 0,15 0,91 | 2,897 | Существенное загрязнение воды |

Исходя из результатов расчета G(j) и данных таблицы следует, что загрязнение воды существенно и требуются меры инженерного воздействия по оздоровлению среды обитания.

Задача 3-2 (вариант 5)

Дано:

Материальный баланс производства удобрений  (т/ч): М1 = 60,5;  М2 = 2,2; М3 =34,0;  М4 = 28,70 (Н2О – 26, 00; F = 0,70;  пыль  - 2,00);  М″4а = 3,03 (выбросы: Н2О – 3,00;  F – 0,02;  пыль – 0,01;  ПДВ: F – 0,015;  пыль -0,005); М′4 = 5,64 (отходы очистки: Н2О – 3,00; тв. фаза – 2,64, в т.ч. F -0,67);  М″4в = 20,03 (сбросы: Н2О – 20,00; F -0,01;   взвеси – 0, 02;    ПДС: F – 0,00075;  взвеси – 0,015).

Требуется:

Используя коэффициент ухудшения качества окружающей среды («метод комплексного анализа различных сред»). Определить наиболее предпочтительный из следующих вариантов природоохранительных мероприятий:

А) доведение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу до ПДВ.

В) доведение сбросов загрязняющих веществ в водоемы до ПДС.

С-1) внедрение замкнутой системы производственного водоснабжения с оборотным  использованием воды.

С-2) внедрение замкнутой системы производственного водоснабжения с  повторным  использованием  воды.

В расчетах принять следующие значения предельно допустимых концентраций: растворимые соединения фтора в пересчете на F - ПДКм.р.=0,02 мг/м3;  ПДКв.р.= 0,75 г/м3;  взвешенные  вещества  (пыль нетоксичная, взвеси) ПДКм.р. = 0,5 мг/м3;    ПДКв.р  = 10 г/м3.

Для факторов воздействия на окружающую среду принять следующие значения модифицированной функции Fр:

| Фактор | Х (масштаб распространения) | t (стойкость) | е (перенос в другие среды) | Fр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| атмосфера |  |  |  |  |
| пыль соединения фтора | 1 (местный) 1 (местный) | 1 (дни) 1 (дни) | 2 (переносится) 2 (переносится) | 0,4 0,4 |
| гидросфера |  |  |  |  |
| взвеси соединения фтора | 1 (местный) 2 (региональный) | 1 (дни) 2 (недели) | 2 (переносится) 2 (переносится) | 0,4 0,6 |

В расчетах использовать характеристики материальных потоков, рассчитанные в единицах относительной токсической массы.

Решение:

Оценка экологической  эффективности технологических процессов

и производств

Оценка экологической  эффективности осуществляется на основании материального баланса  М1 + М2  =  М3 + М4 → 60,5+2,2=62,7=34,0+28,7

Балансовая схема материальных потоков производства удобрений, т/час.

Исходное сырье

М2 = 2,2

М1 = 60,5

производство

М3 = 34,0

Готовая продукция

М4 (m4) = 28,70

Вода 26,0

Фтор 0,7

Пыль 2,00

Системы регулирования воздействия на окружающую среду

М4//а=3,03 выбросы

М4/(m4/ ) = 5,65                                                                                      вода 3,00

Вода 3,00                                                                                        фтор 0,02

Тв. фаза = 2,64                                                                               пыль 0,01

В т.ч. фтор 0,67                                                             М4//в=20,03 сбросы

Вода 20,00

Фтор 0,01

Взвеси 0,02

ПДВ фтор 0,015,  пыль 0,005

ПДС фтор 0,0075, взвеси 0,015

Индекс относительной токсичности для  сбросов  и отходов: Ioi = етм/кг (етм – единица относительной токсичной массы – 1 кг загрязняющего вещества в 1 м3 сточных вод при  ПДК = 1 г/м3. Таким образом, при разбавлении  до ПДК 1 етм любого загрязняющего  вещества  содержится в 1000 м3 воды.

Для  выбросов  индекс относительной  токсичности  рассчитывается  как

Io i= 0,01/ПДКм.р.i, етм/кг. Для сбросов Ici = 1/ПДКв.р.

Данные расчетов индексов относительной токсичности и материальных потоков в единицах относительной токсичной массы сведены в таблицу:

| Материальные потоки |  | М, кг/час | Индексы относительной токсичности: Ici = 1/ПДКв.р. Ici = 0,01/ПДКм.р., етм/кг | m, етм/кг | MПДВ(ПДЕ), Етм/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М4(m4)-общее образование загрязняющих веществ | Н2о F пыль | 26000 700 2000 | 0 0,5 0,02 | - 350 40 ∑390 | - - - - |
| М4а″(m4а″)- выбросы | Н2о F пыль | 3000 20 10 | 0 0,5 0,02 | - 10 0,2 ∑10,2 | - 7,5 0,1 ∑7,6 |
| М4в″(m4в″)- сбросы | Н2о F взвеси | 20000 10 20 | 0 1,33 0,1 | - 13,3 2 ∑15,3 | - 10 1,5 ∑11.5 |

Потоки загрязняющих веществ mр для исходной ситуации (базовый вариант) и вариантам осуществления природоохранных мероприятий, выраженные в единицах относительной токсичной массы.

| Факторы | Потоки загрязняющих веществ mр по вариантам мероприятий, етм/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 (базовый вариант) | А | В | С-1 | С-2 |
| атмосфера |  |  |  |  |  |
| Пыль Соед. фтора | 0,2 10 | 0,1 7,5 | 0,2 10 | 0,2 10 | 0,2 10 |
| Гидросфера |  |  |  |  |  |
| Пыль Соед. фтора | 2 13,3 | 2 13,3 | 1,5 10 | - - | - - |
|  | Σ mр= 25,5 | Σ mр=22,9 | Σ mр=21,7 | Σ mр=10,2 | Σ mр=10,2 |

Экспертная оценка  показателя ухудшения  качества окружающей среды  Кs (метод  комплексного  анализа различных  сред)

Расчет экологической эффективности Э рассматриваемого варианта осуществления природоохранных мероприятий:

Э = К0 - КS, где К0 и  КS – показатели ухудшения качества окружающей среды по базовому и рассматриваемому варианту.

КS = Σ(Fр dр Wр),

где Fp   - модифицированная функция;   dp – относительная степень ущерба (принимается равной относительной степени воздействия на окружающую среду по вариантам решений);   Wp – весовой множитель;     n – число факторов воздействия на окружающую среду  р (например, загрязняющих веществ).

Расчет весового множителя     Wр = 1000 mр / Σ mр

(р – фактор  воздействия)

Расчет степени  ущерба          dp =  mр / mрmax

Где  mр - воздействие  на окружающую среду (например, масса или относительная масса загрязняющего вещества р); mрmax - максимальное значение воздействия на окружающую среду по сравниваемым вариантам решений (для загрязняющего  вещества р).

Данные расчетов показателей ухудшения качества окружающей среды сведены в таблицу

Данные расчета ухудшения качества окружающей среды по вариантам природоохранных мероприятий и базовому варианту (исходная ситуация)

| Вещества (факторы воздействия) | Степень ущерба по вариантам решений mр/ mрmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1F | Весовые множители по вариантам решений Wр=1000 mр/Σmр |  |  |  |  | Составляющие показателя ухудшения качества окружающей среды по вариантам решений 0,1 F dр Wр |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | А |  | В |  | С1 |  | С2 |  |  | 0 | А | В | С1 | С2 | 0 | А | В | С1 | С2 |
| атмосфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль фтор | 1 1 |  | 0,5 0,75 |  | 1 1 |  | 1 1 |  | 1 1 |  | 0,4 0,4 | 8 392 | 4 328 | 9 461 | 20 980 | 20 980 | 3,2 157 | 0,8 98,4 | 3,6 184,4 | 8 392 | 8 392 |
| гидросфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пыль Фтор | 1 1 | 1 1 |  | 0,75 0,75 |  | - - |  | - - |  | 0,4 0,6 |  | 78 522 | 87 581 | 69 461 | - - | - - | 31,2 313,2 | 34,8 348,6 | 20,7 207,5 | - - | - - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | К0= 504,6 | К0= 482,6 | К0= 416,2 | К0= 400 | К0= 400 |

Экологическая эффективность вариантов решений  Э = К0 - КS, где К0 и  КS – показатели ухудшения качества окружающей среды по базовому и рассматриваемому варианту.

ЭА = 504,6  - 482,6 = 22 > 0, ЭВ = 504,6 – 416,2 = 88,4, ЭС  = 504,6 – 400 = 104,6

Таким образом, наиболее предпочтительным вариантом осуществления природоохранных мероприятий является внедрение замкнутой системы водоснабжения с оборотным или повторным использованием воды (Э=104,6). Наименее эффективный вариант – доведение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу до ПДВ (Э = 22).

Данная методика не позволяет различать варианты решений, связанные с оборотным или повторным использованием воды (варианты С1 и С2).