Аннотация

В данной курсовой работе представлено исследование воздействие производства на окружающую среду. В настоящем проекте выполнен расчет выброс загрязняющих веществ в атмосферу от АГВН шахта «Северная».

В работе представлена экологическая оценка воздействия на природные объекты предприятия, расчет выбросов за загрязнения атмосферы, мероприятия уменьшающие воздействие загрязнения на атмосферу.

Успешное освоение дисциплины и приобретение соответствующих знаний и навыков будет способствовать повышению уровня специалистов, что позволит не только объективно оценивать состояние окружающей среды, но и квалифицированно проводить необходимые защитные мероприятия по охране природы, обеспечить выбор наиболее приоритетных и эффективных из них.

Курсовая работа состоит из 20 листов и  приложения.

The summary

In the given term paper research manufacture influence on environment is presented. In the present project calculation emission of polluting substances in atmosphere from АГВН mine "Northern" is executed.

In work the ecological estimation of influence on natural objects of the enterprise, calculation of emissions for pollution of atmosphere, action pollution reducing influence on atmosphere is presented.

Successful development of discipline and acquisition of corresponding knowledge and skills will promote increase of level of experts that will allow not only to estimate objectively a state of environment, but also квалифицированно to carry out necessary protective actions for wildlife management, to provide a choice of the most priority and effective of them.

The term paper consists of 20 sheets and the appendix.

Оглавление

Введение	2

1.	Метеорологическая характеристика местности	2

1.1 Краткая геологическая характеристика района	2

1.2. Анализ использования минеральных ресурсов	2

1.3. Краткая гидрогеологическая характеристика района	2

2.	Описание технологического процесса	2

3. Оценка предприятия с точки зрения загрязнения окружающей среды и мероприятия по ее охране	2

3.1. Атмосферный воздух	2

3.2. Водные объекты	2

4. Обследование территории на предмет загрязнения атмосферного воздуха	2

4.1. Обследование состояния отвалов отсева	2

4.2. Расчет одиночного точечного источника с круглым устьем	2

5.	Разработка природоохранных мероприятий	2

5.1. Расчет одиночного сухого циклона	2

6.	Вывод	2

7.	Заключение	2

Список использованных источников	2

Введение

Реквизиты предприятия:

Предприятие - шахта «Северная» СП (структурное подразделение)

ОАО «Воркутауголь»

Министерство - Министерство топлива и энергетики РФ;

Почтовый адрес -169931 РК, г. Воркута, Север-2, шахта «Северная»

Руководитель предприятия - Сергиенко А.Н.

Расчетный счет 40702810600000000116 в АБК «Воркута» ЗАО

Корреспондентский счет 30101810100000000776

ИНН 1103019559

БИК 048718776

ОКПО 00163386

ОКОНХ 1131211320

Шахта «Северная» сдана в эксплуатацию в конце 1969 года, а обогатительная фабрика при ней - в 1972 году.

Строительство шахты осуществлялось по проекту института «Гидрошахт» Санкт-Петербург на базе объединения и реконструкции шахт №5 и №7 с проектной мощностью 2400 тыс. тонн угля в год, при 6-ти дневном режиме работы.

Шахта расположена в северо-восточной части Воркутинского месторождения 12 км от Воркуты. Промышленная площадка шахты находится на расстоянии 1,5 км границы жилого района пос. Северного. Жилой фонд поселка представлен 80% 5-этажными крупнопанельными домами и 20% - деревянными, 1-й 2-х этажными.  Шахта и пос. «Северный» связаны с городом Воркутой автомобильной дорогой и железнодорожной веткой.

Коммунальных и промышленных котельных шахта не имеет.

- Метеорологическая характеристика местности

Район расположения предприятия находится за северным Полярным кругом в зоне преимущественного расположения многолетней мерзлоты и характеризуется суровым субарктическим климатом с отрицательной среднегодовой температурой (-5,9 °С). В отдельные годы температура может понижаться до -8,2 °С и повышаться - 3,1 °С. Самым теплым месяцем в году является июль, средняя температура наружного воздуха которого, равна 17,2°С. Наиболее холодным - январь, его средняя температура наружного воздуха составляет -20,7 °С.

Абсолютный минимум температуры, равный - 52,0°С, отмечен в декабре Абсолютный максимум, зарегистрирован в июне и составляет + 31,0°С. Низкие температуры воздуха способствуют глубокому промерзанию грунта и наличию вечной мерзлоты. Сезонное протаивание грунта в среднем составляет 1,0 -1,5 м.

Из-за плохой защищенности в условиях тундры, велика повторяемость сильных ветров, скорость ветра до 7 м/сек отмечается в 75 % случаев, на ветры более 12 м/см приходится 8 %, среднегодовая скорость равна 5,6 м/сек.

Характерной особенностью ветрового режима района является муссонная циркуляция. С октября по март преобладают ветры южного и юго-западных направлений, с мая по август увеличивается повторяемость северо-западных  ветров.

Господствующим направлением в течение года является южное, наблюдаются почти чаще других с повторяемостью 21 %, повторяемость юга - западных ветров так же велика и составляет 17 % . Реже всего наблюдаются западные и северо-западные ветры, их годовая частота равна 10 %. Ветры восточной четверти за счет защитного влияния Уральских гор значительно слабее и реже 8 %.

Для района характерна высокая относительная влажность, особенно в холодное время года 86 - 88 %, в теплое время года значение ее уменьшается, достигая в июле 74-75 %.

Среднегодовое количество осадков составляет 550 мм, из них 65 % выпадает на теплый период, 35 % в холодный период года. Минимум (18 мм) наблюдается в феврале, максимум (79 мм) - в сентябре. Предприятие   расположено    в   зоне   умеренного   метеорологического  потенциала.    Наиболее   неблагоприятные    метеорологические   условия рассеивания вредных примесей создается в холодное время года. В этот период повторяемость приземных инверсий большую часть суток составляет 45 - Повторяемость приземных инверсий в сочетании с малой скоростью ветра  10 м/сек. составляет 10 - 12 %, повторяемость приподнятых инверсий с высоты нижней границы 100 - 250 м равна10 15%. Летом приземная инверсия наиболее часто отмечается в ночные часы; достигая минимума в июле месяце 60' повторяемость дневное время 1-2%. В среднем за год наблюдается 68дней с туманом, а в отдельные годы таких же дней бывает 82. Туманы наблюдаются в течение всего года, максимальные  значения повторяемости приходятся на  октябрь (8 дней). Преобладание больших скоростей ветра способствует рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Таблица 1.

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 160 |
| Коэффициент рельефа местности | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, Т, °С | 17,2 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, Т, °С | -20,7 |
| Среднегодовая роза ветров | %% |
| с | 10 |
| св | 8 |
| в | 10 |
| юв | 14 |
| ю | 21 |
| юз | 17 |
| 3 | 10 |
| сз | 10 |
| Штиль | 7 |

1.1 Краткая геологическая характеристика района

Границами шахтного поля являются: на западе - вертикальная плоскость  проходящая по капитальным уклонам - магистральным штрекам гор.-745- м с технической границы с технической границы с полем погашенной шахты «Юр-Шор» на севере и до разрывного нарушения «Л», являющегося естественной границей полем шахты  «Воркутинская», с остальных сторон - границы шахтного поля. Размеры шахтного поля по падению составляют 6250 м, а по простиранию - 6830 м.

В геологическом строении шахтного поля участвуют отложения нижней верхней Перми мощностью около 1500 м, перекрытые рыхлым чехлом четвертичных  отложений мощностью от 10 до 120 м при средней 75 м.

Обнажения коренных пород отсутствуют. Пермские отложения вскрыты в разрезе воркутинской и печорской серий. Отложения воркутинской серии подразделяют на две свиты: Лекворкутскую и Интинскую, представленные переслаиванием аргиллитов, алевролитов и песчаников, которые являются вмещающими породами для угольных пластов и пропластков. Промышленная угленосность поля шахты «Северная» приурочена к разрезу рудницкой подсвиты являющейся верхней частью Лекворкутской свиты. Здесь расположены пласт) коксующегося угля n14+13+12+11 (Мощный), который расщепляется на 2 пласта – n14+13+12 (Тройной) и n11 (Четвертый) и нижележащий пласт n7 (Пятый). В пределах поля шахты «Северная» для нужд энергетики отрабатываются отдельные пласты интинской свиты шахтой «Аяч-Яга».

В структурном отношении поле шахты «Северная» расположено в районе сопряжения, восточного  и   северного   крыльев   Воркутской   мульды, тектоническом - в спокойном блоке между северо-западной и юго-восточными подвижными зонами  мульды.  Рабочими пластами  шахты являются  пласты Тройной, Четвертый, Пятый.

1.2. Анализ использования минеральных ресурсов

Шахта добывает уголь марки Ж-2. Угли, добываемые шахтой, являются коксующимися.

Физико-химическая характеристика добываемого угля (средние величины):

Wp - влага рабочая  5,0-6,5%%;

Wa - влага аналитическая 1,3-1,5%;

Ас- зольность пластовая  17,0-18,5%;

Vr - выход летучих веществ 30,7-32,0%;

Qjr - теплотворная способность, 8380-8540 ккал/кг;

d- Плотность, 1390-1420 кг/м3;

Sоб - общее содержание серы, 0, 5-0, 7%;

Рс - содержание фосфора, 0,04%;

Сn - содержание углерода, 85,4-86,9%;

Нn - содержание водорода, 5,4-6,3%;

Nn - содержание азота, 2,3-2,5%;

Оn - содержание кислорода, 4,7-6,0%.

На шахте разрабатываются три угольных пласта: Тройной, мощность 2, Четвертый - 1,5м, Пятый -1м. Глубина ведения горных работ до 1000 м. Очистные работы (выемка угля) производятся на глубине 600 - 900 м.

Из шахты выдается не чистое полезное ископаемое, а «гомасса», разубоженная в процессе добычи и транспортировки по горным выработкам породными примесями до зольности 41%. Для доведения полезного ископаемого по качеству, в частности по зольности, до потребительских кондиций, горную массу подвергают переработке с целью обогащения.

К попутным полезным ископаемым относятся: метан и подземные воды. Meтан из шахты выдается в виде газовой воздушной смеси, с содержанием газа 33% в количестве 120 м3 / мин. Метановая воздушная смесь используется в качестве дополнительного топлива.

Подземные воды, участвующие в обводнении горных выработок, в зависимости от состава вмещающих горных пород, горно-геологических и горнотехнических условий, средств механизации выемки и проходки подвергаются различного рода заграждениям.

Установленная годовая добыча угля на шахте «Северная» составляет 2200 тыс. тонн.

Годовой объем добычи горной массы в плотном теле (Q тыс. м3):

(i3)

где Kp - коэффициент разрыхления горной массы (Kp = 1.7).

По данным проекта процентное содержание потерь равно 0,3% Таким образом эксплуатационные потери составляют:

где Мг - годовой объем горной массы в плотном теле м3.

Объем добычи в последующие годы будет зависеть от конъюнктуры рынка сбыта угля, но в любом случае он не превысит уровень установленной производственной мощности.

1.3. Краткая гидрогеологическая характеристика района

Шахтное поле отрабатывается значительно ниже зоны многолетних  мерзлотных пород, поэтому   их влияние сказываться не будет  на эксплуатационные работы. У площади шахтного поля выделяются два водоносных комплекса: рыхлых четвертичных отложений и коренных пород. Питание водоносного комплекса четвертичных отложений происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхности вод. Начиная с отметки минус 50м, коренные породы практически не обводнены, в целом гидрогеологические  условия при отработке запасов угля характеризуются как простые. Начиная с 1984 года, отмечено уменьшение водного притока на горизонте минус 565 м/с с 70 м3/час до 20 м3/час, а общий шахтный стабилизировался на уровне  115-130 м3/час.

Приемником очищенных сточных вод шахты «Северная» является река Воркута – правый приток реки Усы водоема особой категории. Река Воркута - это рыбный хозяйственный водоем высшей категории. Ихтиофауна реки Воркута представлена:   сигом,   пелядью,   хариусом,   щукой,   окунем,   язем,   ершом, налимом.

Исток реки Воркута в отрогах Северного Урала, в озере Большая Воркута (Хасырей - Ты). Река Воркута протекает по заболоченной тундре. Питание реки снеговое и дождевое. Ледостав на реке держится с середины сентября по начало июня.

Отличительная особенность гидрологического режима реки Воркута состоит в том, что на всем протяжении реки он различен. В среднем течении, предел геологического образования Воркутинской мульды находится Воркутинское угольное месторождение. В центре мульды находится центральная часть города Воркуты. По ее периферии на господствующих высотах расположены поселки, шахты, в том числе и шахта «Северная». Здесь же река пересекает обнажение коренных пород с выходами мольных пластов.

- Описание технологического процесса

Шахта «Северная» является угледобывающим предприятием, поэтому основной
технологический процесс - добыча угля и связанные с ним подготовительные работы
ведутся в подземных условиях.

Шахта, как горнодобывающее предприятие, в отличие от других предприятий, перерабатывающих отраслей, таких как химическая, металлургическая, нефтеперерабатывающая, не входит в число экологических опасных производств. На шахте отсутствуют какие-либо физико-химические процессы, а также не производится глубокий химический процесс переработки какого-либо сырья. Добыча угля шахтой ведется подземным способом, с помощь угледобывающих узкозахватных комплексов. Все основные технологические процессы основаны на сугубо механическом воздействии на добываемой шахте сырье. Выдаваемый из шахты уголь поступает на углеобогатительную фабрику «мокрым» процессом обогащения в тяжелой магнетитовой суспензии. Обогащению подвергается уголь крупностью +6 мм, а мелкий крупностью -6 м (отсев) отгружается потребителям без обогащения.

Продукты обогащения: концентрат, промышленный продукт и порода перед их подачей погрузочные бункеры или вывозкой в плоские породные отвалы обезвоживаются в грохотах. Обезвоженный шлам, кек на вакуум-фильтрах с присаженным к нему отсевом подастся на сушку в газовую трубу-сушилку. Топливом для трубы-сушилки служит газ метан, каптируемый из подземных горных выработок.

В процессе обогащения угля происходит пылеобразование в тех местах технологической цепи, где полезное ископаемое подвергается различным механическим воздействиям и в частности, таким как грохочение (разделение горной массы по крупности по классам - 150 и + 150 мм, дробление класса + 150 мм, вторичного грохочение).

3. Оценка предприятия с точки зрения загрязнения окружающей среды и мероприятия по ее охране

3.1. Атмосферный воздух

Шахта, как горнодобывающее предприятие, в отличие от других предприятий перерабатывающих отраслей, таких как химическая, металлургическая, нефтеперерабатывающая, не входит в число экологически опасных производств. В шахте отсутствуют какие-либо физико-химические процессы, а также не производится глубокий химический процесс переработки какого-либо сырья.

Все основные технологические процессы основаны на сугубо механическом воздействии на добываемое шахтное сырье.

Учитывая, что все организованные источники выбросов на шахте оснащены серийным пылеулавливающим оборудованием, других источников загрязнения атмосферы, которые можно было бы ликвидировать или снизить от них выбросы, не нарушая технологического цикла по добыче угля, на шахте нет, определить конкретные технические мероприятия по снижению выбросов не представляете возможным.

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по шахте «Северная» представлены:

- автономный газовый, воздушный нагреватель (АГВН)

- угледобывающая фабрика (УОФ) с сушильным отделением;

-механические мастерские, включающие кузнечный горн, стационарный сварочный пост;

- комплекс проветривания шахты, включающий два вентиляционных ствола, две вакуум-насосные станции.

- технологический комплекс поверхности, имеющий открытый угольный склад, узел погрузки угля в железнодорожные вагоны, плоские породные отвалы:

3.2. Водные объекты

Основными источниками загрязнения водной среды являются сбросы сточных вод, которых на шахте «Северная» четыре вида: бытовые, производственные, шахтный водоотлив, дождевые. Бытовые сточные воды шахты отводятся на очистные сооружения бытовых сточных вод. Очищенные бытовые очищенные стоки сбрасываются в р. Воркуту.

Расход бытовых сточных вод шахты составляет 441 м3/сут. (132.3 тыс. м3/год).

Расход производственных сточных вод составляет 1865 м3/сут. (461,7 тыс. м3 год).

Шахтные воды перекачиваются на блок очистки шахтных вод (БОШВ). Совместно с ними поступают шахтные воды шахты «Аяч-Яга». Производительность БОШВ 12.0 тыс. м3/сут. Общий расход поступающих шахтных вод составляет 700 м3/сут. (2555 тыс. м3/год). После очистки и обеззараживания шахтные воды используются на производственные нужды предприятия, а излишек сбрасывается в Воркуту.

Дождевые и талые воды с промплощадки шахты по открытым каналам сбрасываются  на рельеф без очистки. Расход дождевых и талых вод с промплощадки поступает 1768 м3 в сутки (24,2 тыс. м3/год).

Внеплановых и  аварийных выбросов в почву, водную среду, вывода захоронения загрязняющих веществ на шахте не производилось.

4. Обследование территории на предмет загрязнения атмосферного воздуха

Перечень источников загрязнения на промплощадки:

- автономный газовоздухонагреватель (АГВН);

- угледобывающая фабрика (УОФ);

- механические мастерские, включающие кузнечный горн, стационарный сварочный пост;

- комплекс проветривания шахты, включающий два вентиляционных ствола и две вакуум – насосные станции;

- технологический комплекс поверхности, имеющий открытый угольный склад, узел погрузки угля в железнодорожные вагоны, плоские породные отвалы;

АГВН шахты «Северная» расположен к северу от города на расстоянии 12 км. К северу – востоку от АГВН на расстоянии двух км расположен пос. Северный. Автономный воздухонагреватель предназначен для нагрева воздуха подаваемого на шахту, обогрева шахтных стволов и подачи тепла к объектам промышленных площадок шахты. На АГВН  в качестве топлива используется шахтный газ метан, каптируемый из шахты. Продукты сгорания с дымовыми газами выбрасываются через дымовую трубу.

Параметры выбросов  для расчета ПДВ загрязняющих веществ

Таблица  4.1

| Источник выделения загрязняющих веществ | Высота источника, м | Диаметр устья трубы, м | Объем газовоздушной смеси на выходе из источника, м3/с | Температура газовоздушной смеси из источника,°С | Компоненты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымовая труба автономный режим газовоздухонагреватель(АГВН) топка № 1 топка № 2 | 34 | 1,2 | 36,1 | 120 | Бензопирен Углерода оксид Диоксид азота Оксиды азота |

Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу котельной

Таблица 4.2

| Наименование вещества | Выбросы загрязняющих веществ, г/с | Выбросы загрязняющих веществ, т/г |
| --- | --- | --- |
| Бенз(а)пирен | 0,0000003 | 0,0000084 |
| Оксид углерода (С02) | 6,081 | 165,488 |
| диоксид азота (N02) | 0,760 | 47,900 |
| Оксиды азота | 0,286 | 7,784 |

Максимально разовые ПДК загрязняющих веществ:

- Бенз(а)пирен -1*10-5 мг/м3;

- Оксид углерода – 5 мг/м3;

- Диоксид углерода – 0,2 мг/м3;

- Оксид азота – 0,4 мг/м3.

4.1. Обследование состояния отвалов отсева

Порода после обезвоживания на элеваторах и грохоте подается в породные бункера, откуда автосамосвалами вывозится на плоский породный отвал.

Класс 0-6 мм направляется в термоаэроклассификатор для разделения на класс 0-6 и 6-25 мм. Класс 6-25 мм проходит далее стадию мокрого обогащения превращается в концентрат, промышленный продукт и породу.

Осажденный шлам с влажностью около 35% подаётся для последующего обезвоживания на дисковые вакуум-фильтры, а перелив из сгустителя трубопроводам насосами перекачивается на открытые шламоотстойники.

На шахте сформирован шламоотстойник для складирования шлама состоящий из трех карт: карта№1; карта №2; карта №3 общей площадью 120600 м3, с допустимым заполнением шламом - 426 тыс. м3 (данные по паспорту шламонакопителя).

Карта №3 заполнена, в настоящее время подготавливается под зачистку. Заполнение шлама в настоящее время осуществляется в карты №1 и №2. В зимнее время производится зачистка заполненной карты. Очищенный шлам вывозят на склад шлама площадью -101200 м3 и объемом-548300 м3.

Обогащенный уголь (концентрат и промышленный продукт) конвейерами подается в погрузочные бункера, а оттуда загружается в вагоны и открытый угольный склад емкостью 80 тыс. тонн.

Порода из породных бункеров автосамосвалами БЕЛАЗ-5 грузоподъемностью 27 тонн и КРАЗ-255 грузоподъемностью 12 тонн вывозиться на плоские породные отвалы.

На территории шахты сформировано 6 породных отвалов общей площадью 467600 м3 с объемом породы в отвалах 4842300 м3(по данным маркшейдерского замера на 01.08.09г.).

Отходы производства шлам и порода отнесены к V классу опасности окружающей среды.

4.2. Расчет одиночного точечного источника с круглым устьем

АГВН оснащен одной трубой: взяты суммарные выбросы, определена высота дымовой трубы равная 34 м и диаметр трубы равный 1.2 м2

Для этой трубы V1 = 31.9 м3/с - скорость выхода смеси.

Для одиночных точечных источников с круглым устьем при выбросе горячей пылегазовой смеси максимальное значение определяется в соответствии с методикой ОНД-86 Госкомгидромета:

где:

А -  коэффициент стратификации атмосферы равный 160;

M - Масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени;

F – Коэффициент, зависящий от состояния загрязняющих веществ эффективности пылеулавливания, для газообразных частиц равный 1;

m и  n – коэффициенты, учитывающие условия выхода пылегазовой струи из      устья  источника выброса;	.

η - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности
равный 1;	.

Н - высота источника выброса над уровнем земли, равный 34 м;

V1 - расход пылегазовой смеси равный 36,1 м3/с;

∆T – разность между температурой струи и температурой атмосферного воздуха, °С, 140,7°С.

Выполним расчет неизвестных, подставив значения в формулу:

где:

ω0 – средняя скорость выхода смешанных из устья источника, м/с;

D – диаметр устья источника, м;

V1 - расход пылегазовой смеси равный 36, 1 м3/с;

Рассчитаем параметр f, подставив значения в формулу:

Коэффициент m  определяется в зависимости от f по рис.1 или по формулам:

или:

Рис. 1

Найдем νм подставив значения в формулу:

Т.к. νм > 2, то принимаем n = 1.

- Выполним  расчет максимального  значения  приземной  концентрации Бензопирен при выбросе от АГВН:

М - масса Бензопирен, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени =  0,0000003 г/с

Выполним расчет:

- Выполним расчет максимального значения приземной концентрации, углерод оксида при выбросе от АГВН:

М - масса углерод оксида, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени

= 6,081 г/с.

Выполним расчет:

- Выполним расчет максимального значения приземной концентрации диоксид азота при выбросе от котельной:

М - масса диоксид азота, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени = 1,76 г/с

Выполним расчет:

- Выполним расчет максимального значения приземной концентрации оксидов азота при выбросе от АГВН

М - масса оксид азота, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени = 0,286 г/с.

Выполним расчет:

Опасность загрязнения рассчитывается по формуле:

отсюда

- Выполним расчет по выбросам Бензопирен:

- Выполним расчет по выбросам углерод оксида:

- Выполним расчет по выбросам диоксид азота:

Выполним расчет по выбросам оксида азота:

По выполненным расчетам видно, что условие выброса вредных веществ в атмосферу выполняется. Концентрации не превышают ПДВ. Следовательно, фактический выброс может быть установлен в качестве норматива ПДВ.

- Разработка природоохранных мероприятий

Мероприятия по охране воздушной среды на шахте «Северная»

- Выполнять инструментальные замеры объемов и концентраций ЗВ от АГВН шахты;

- Производить профилактический ремонт, наладку и ревизию аспирационных систем ТКП;

- Выполнять инструментальные замеры объемов выбросов ЗВ  аспирационных систем с целью определении эффективности  работы пылеулавливающего оборудования;

- Обеспечивать проверку, ремонт газоанализаторов и пылемеров «Инспектор»;

- Обеспечивать своевременный ремонт, регулировку и техническое обслуживание узлов систем, агрегатов автомобилей и др. автотракторной техники влияющей на выброс ЗВ с отработавшими газами;

-	Не реже 1 раза в квартал производить регулировку работы двигателей автотранспорта с выполнением инструментальных замеров.

Мероприятия по охране водных ресурсов на шахте «Северная»

- Рациональное использование воды;

-Сокращение использования воды за счет своевременного ремонта и ревизии водопроводных систем и применения наиболее прогрессивных средств;

- Охрана водоемов от загрязнения;

- Сокращение сброса сточных вод;

-Осуществление контроля над техническим состоянием очистных сооружений и  мероприятия по улучшению их работ;

- Ведение лабораторного контроля над сбрасываемыми сточными водами с предоставлением результатов анализов в организации, ведущие непосредственный контроль за качеством воды,

- Предотвращение загрязнения территории промплощадки шахты отходами производства нефтепродуктами.

5.1. Расчет одиночного сухого циклона

Выбор стандартного циклона

Расход отходящих газов в рабочих условиях, м3/с:

где Vн.у. - расход отходящих газов при нормальных условиях, 6,9 м3/с,

tр.у.- температура газов на входе в аппарат - 70 °С.

Диаметр циклона при оптимальной скорости, м:

где: Wопт. - оптимальная скорость газового потока в полном сечении аппарата, м/с(для ЦН – 15 Wопт. = 3,5 м/с)

Действительная скорость газа в циклоне, м/с:

В виду того что действительная скорость отличается от оптимальной скорости,  менее чем на 15 % (10,3 %), остановимся на выбранном диаметре циклона.

- Вывод

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы:

- Основные элементы загрязнения атмосферы: от промышленных объектов выбросы  вредных веществ, взрывные работы - породная и угольная пыль действующих отвалов (горение породы и разнос ветром пыли). Недостатки качества очистки воздуха от газов объясняются несоблюдением технологии очистки, отсутствия полной герметичности газоходных систем и агрегатов, устаревшее оборудование, морально устаревшие методы очистки и др.

- Загрязнение почвы происходит за счет загрязнения территории отходами производства, нефтепродуктами, оседания вредных летучих веществ путем выпадения осадков.

3.	Автономный газовоздухонагреватель данного предприятия работает на газу, при этом в воздух попадают (Бензопирен, оксид углерода: диоксид азота, оксид азота). На основании обследования делаем вывод, что постоянный мониторинг за состоянием территории, хотя бы на промплощадки и вокруг шахты «Северная» приведет к знанию слабых мест, в нашей программе по защите окружающей среды.

На основании обследования делаем вывод, что стоит проводить постоянный контроль территории.

- Заключение

Природоохранные мероприятия, осуществляемые предприятием, шахтой «Северная» полностью; компенсируют отрицательное воздействие производства окружающую среду.

Самым верным способом решения задачи по защите окружающей среды от пагубного воздействия промышленного предприятия - это переход к малоотходным и безотходным технологиям производства.

Конечно, для этого потребуется немало разработать новейших научных методов и способов по утилизации и переработке отходов предприятия, а для претворения этого в жизнь необходимо иметь экономически независимую базу.

В республике крайне необходима разработка и реализация региональной целевой программы «Отходы», строительство полигонов твердых бытовых отходов и отходов производства, соответствующих существующим экологическим требованиям, внедрение селективного (раздельного) сбора отходов, ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий по переработке отходов и их внедрение.

Список использованных источников

- Проект нормативов предельно допустимых выбросов  шахта «Северная».

- Экологический паспорт шахты «Северная».

- Данные 2ТП-воздух, 2ТП-водхоз, 2ТП-отходы и др.

- Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами - М. Стройиздат, 1975 г.

- Пашкевич М.А. Геохимия окружающей среды. Методические указания  - СПб, 1998 г.