С ионизирующим излучением и его особенностями человечество познакомилось совсем недавно: в 1895 году немецкий физик В.К. Рентген обнаружил лучи высокой проникающей способности, возникающие при бомбардировке металлов энергетическими электронами (Нобелевская премия, 1901 г.), а в 1896 г. А.А. Беккерель обнаружил естественную радиоактивность солей урана.

Нет необходимости говорить о том положительном, что внесло в нашу жизнь проникновение в структуру ядра, высвобождение таившихся там сил. Но как всякое сильнодействующее средство, особенно такого масштаба, радиоактивность внесла в среду обитания человека вклад, который к благотворным никак не отнесёшь.

Появилось также число пострадавших от ионизирующей радиации, а сама она начала осознаваться как опасность, способная привести среду обитания человека в состояние, не пригодное для дальнейшего существования.

Причина не только в тех разрушениях, которые производит ионизирующее излучение. Хуже  то, что оно не воспринимается нами органолептически: ни один из органов чувств человека не предупредит его о приближении или сближением с  источником радиации. Человек может находиться в поле смертельно опасного для него излучения и не иметь об этом ни малейшего представления.

Такими опасными элементами, в которых соотношение числа протонов и нейтронов превышает 1…1,6, т.е. Р > 1…1,6. В настоящее время из всех элементов таблицы Д.И. Менделеева известно более 1500 изотопов. Из этого количества изотопов лишь около 300 стабильных и около 90 являются естественными радиоактивными элементами.

Продукты ядерного взрыва содержат более 100 нестабильных первичных изотопов. Большое количество радиоактивных изотопов содержится в продуктах деления ядерного горючего в ядерных реакторах АЭС.

Таким образом, источниками ионизирующего излучения являются  искусственные радиоактивные вещества, изготовленные на их основе медицинские и научные препараты, продукты ядерных взрывов при применении ядерного оружия, отходы атомных электростанций при авариях на них.

Понятие ионизирующего излучения. Основные методы обнаружения ИИ.

Радиационная опасность для населения и всей окружающей среды связана с появлением ионизирующих излучений (ИИ), источником которых являются искусственные радиоактивные химические элементы (радионуклиды), которые образуются в ядерных реакторах или при ЯВ. Радионуклиды могут попадать в окружающую среду в результате аварий на радиационно-опасных объектах (АЭС и др. объектах ядерного топливного цикла – ЯТЦ), усиливая радиационный фон земли.

Ионизирующими излучениями называют излучения, которые прямо или косвенно способны ионизировать среду (создавать раздельные электрические заряды). Вообще к ИИ относят: рентгеновское и -излучения; излучения, состоящие из потока заряженных (+, , протонов р+, тяжёлые ядра отдачи) и незаряженных частиц - , ,  - мезонов, мюонов и др. частиц.

При авариях реакторов образуются + частицы и -излучение. При ЯВ дополнительно образуются нейтроны n.

Рентгеновское и -излучение обладают высокой проникающей и достаточно ионизирующей способностью (в воздухе может распространяться до 100м и косвенно создать 2-3 пары ионов за счёт фотоэффекта на 1 см пути в воздухе). Они представляют собой основную опасность как источники внешнего облучения. Для ослабления -излучения требуются значительные толщи материалов.

Бета- частицы (электроны  и позитроны  ) краткобежны в воздухе (до 3,8м/МэВ), а в биоткани – до несколько миллиметров. Их ионизирующая способность в воздухе 100-300 пар ионов на 1 см пути. Эти частицы могут действовать на кожу дистанционно и контактным путём (при загрязнении одежды и тела), вызывая «лучевые ожоги». Опасны при попадании внутрь организма.

Альфа – частицы (ядра гелия)  краткобежны в воздухе (до 11 см), в биоткани до 0,1 мм. Они обладают большой ионизирующей способностью (до 65000 пар ионов на 1 см пути в воздухе) и особо опасны при попадании внутрь организма с воздухом и пищей. Облучение внутренних органов значительно опаснее наружного облучения.

Заметим, что ионизирующая способность альфа и бета – частиц будет во многом зависеть от энергии, с которой они покидают «материнское» («дочернее») ядро. Проходя через среду (биологическую ткань) ИИ ионизируют ее, что приводит к физико-химическим или биологическим изменениям свойств среды(ткани). При ионизации организма нарушаются обменные процессы, нормальное функционирование нервной, эндокринной, имунной, дыхательной, сердечно-сосудистой и др. систем, в результате чего люди (животные) заболевают. Элементы технических устройств, особенно радиоэлектронной аппаратуры, при ионизации теряют или изменяют свои свойства и параметры, а при сильном облучении могут выйти из строя. Короче говоря, все живое и «неживое» не терпит излишнего облучения.

Последствия облучения для людей могут быть самыми различными. Они во многом определяются величиной дозы облучения и временем её накопления. Возможные последствия облучения людей при длительном хроническом облучении, зависимость эффектов от дозы однократного облучения  приведены на рис. 1.

Таблица 1.

Последствия облучения людей.

Радиационные эффекты облучения

| Телесные (соматические). Воздействуют на облучаемого. Имеют дозовый порог. | Вероятностные телесные (соматические-стохастические). Условно не имеют дозового порога. | Гинетические. Условно не имеют дозового порога. |
| --- | --- | --- |
| Острая лучевая болезнь | Сокращение продолжительности жизни. | Доминантные генные мутации. |
| Хроническая лучевая болезнь. | Лейкозы (скрытый период 7-12 лет). | Рецессивные генные мутации. |
| Локальные лучевые повреждения. | Опухоли разных органов (скрытый период до 25 лет и более). | Хромосомные абберации. |

Чтобы избежать ужасных последствий ИИ, необходимо производить строгий контроль служб радиационной безопасности с применением приборов и  различных методик. Для принятия мер защиты от воздействия ИИ их необходимо своевременно обнаружить и количественно оценить. Воздействуя на различные среды ИИ вызывают в них определенные физико-химические изменения, которые можно зарегистрировать. На этом основаны различные методы обнаружения ИИ.

К основным относятся:

-ионизационный, в котором используется эффект ионизации газовой среды, вызываемой воздействием на неё ИИ, и как следствме – изменение ее электропроводности;

-сцинтилляционный, заключающийся в том, что в некоторых веществах под воздействием ИИ образуются вспышки света, регистрируемые непосредственным наблюдением или с помощью фотоумножителей;

-химический, в котором ИИ обнаруживаются с помощью химических реакций, изменения кислотности и проводимости, происходящих при облучении жидкостных химических систем;

-фотографический, заключающийся в том, что при воздействии ИИ на фотопленку на ней в фотослое происходит выделение зерен серебра вдоль траектории частиц.

-метод, основанный на проводимости кристаллов, т.е. когда под воздействием ИИ возникает ток в кристаллах, изготовленных из диэлектрических материалов и изменяется проводимость кристаллов из полупроводников и др.

Основы радиоактивной безопасности.
Нормы радиационной безопасности (НРБ-99).

Под радиационной безопасностью понимается состояние защищённости настоящего и будущего поколения людей, материальных средств и окружающей среды от вредного воздействия ИИ.

Радиационная безопасность регламентируется помимо Закона «О радиационной Безопасности» - НРБ-99.

Таблица 2.

Зависимость эффектов от дозы однократного (кратковременного) облучения человека.

| Доза |  | Эффект |
| --- | --- | --- |
| Грей | Рад |  |
| 50 | 5000 | Пороговая доза поражения центральной нервной системы («электронная смерть») |
| 6,0 | 600 | Минимальная абсолютно-смертельная доза |
| 4,0 | 400 | Средне-смертельная доза (доза 50% выживания) |
| 1,5 | 150 | Доза возникновения первичной лучевой реакции (в зависимости от дозы облучения различают четыре степени острой лучевой болезни: 100-200 рад – 1ст., 200-400 рад – 2 ст., 400-600 рад – 3 ст., свыше 600 рад – 4ст.) |
| 1,0 | 100 | Порог клинических эффектов |
| 0,1 | 10 | Уровень удвоения генных мутаций |

Основные положения НРБ-99 сводятся к следующим.

- Требования НРБ-99 распространяются на следующие виды воздействия ИИ на человека:

а) облучение персонала и населения в условиях радиационной аварии;

б) облучение персонала и населения в условиях нормальной эксплуатации техногенных источников ИИ;

в) облучение работников предприятий и населения природными источниками ИИ;

г) медицинское облучение населения.

Требования 	НРБ сформулированы для каждого вида облучения.

- Требования НРБ не распространяются на источники ИИ, создающие годовую эффективную дозу не более 10 мкЗв (1 мбэр) и коллективную годовую дозу не более 1 чел - Зв при любых условиях их использования, а также на космическое излучение на поверхности земли и облучение, создаваемое содержащимися в организме человека калием-40, на которые практически невозможно влиять. Освобождаются автоматически от регламентации следующие источники: генераторы излучений, разрешённые органами Госсанэпиднадзора без радиационного контроля; генераторы, мощность которых в условиях нормальной эксплуатации создаёт мощность эквивалентной дозы в любой точке на расстоянии 0,1 м от любой доступной поверхности аппаратуры не превышает 1,0мкЗв/ч (0,1 мбэр/ч); генераторы излучения, максимальная энергия которых не превышает 5 кэВ; радиоактивные вещества, удельная или суммарная активность которых меньше установленных норм ( приводятся в специальном приложении НРБ).

- Устанавливаются ряд терминов и определений. Основные дозиметрические величины и единицы их измерения приведены в таблице

- Установлен нижний предел радиоактивного загрязнения.

Под ним понимается присутствие РВ техногенного происхождения на поверхности или внутри материала или тела человека, в воздухе или в др. месте, которые  может привести к облучению в индивидуальной дозе более 10 мкЗв/год (1 мбэр/год).

- Установлены следующие категории облучаемых лиц:

а) персонал (лица, работающие с техногенными источниками – группа А, или находящиеся по условиям работы в сфере их воздействия – группа Б);

б) всё население, включая лиц из персонала вне сферы и условий их производственной деятельности.

Для всех категорий облучаемых лиц устанавливаются три класса нормативов:

а) основные дозовые пределы (таблица 2);

б) допустимые уровни монофакторного (для одного радионуклида или одного вида внешнего излучения, пути поступления) воздействия, являющиеся производными от основных дозовых пределов: пределы годового поступления, допустимые среднегодовые объёмные активности ДОА) и удельные активности ДУА) и т.д.

Причём в практике дозиметрических измерений могут также широко использоваться:

-Эффективная - коллективная, полувековая и другие дозы;

- Десятичные кратные и дольные части указанных единиц – дека, гекто, кило, мега, деци, санти, милли, микро и другие;

-Активность – удельная (Бк/кг), объёмная (мкКи/литр), поверхностная (мкКи/см2) или Ки/км2 и другие.

Таблица 3.

Основные дозиметрические величины и единицы их измерения.

| Величины и их символы | в СИ | Внесистемные | Соотношения между единицами |
| --- | --- | --- | --- |
| Активность, А – мера радиоактивности. Характеризует скорость ядерных превращений (распада)радионуклидов | Бк-беккерель | Ки- кюри | 1Бк=1расп/с=2,7*10-11Ки; 1Ки=3,7*1010Бк |
| Экспозиционная доза, Х-ионизации воздуха. Характеризует потенциальную возможность поля ИИ к облучению тел (вещества) | Кл/кг- Кулон на килограмм | Р - рентген | 1Кл/кг=3,88*103; 1Р=2,58*10-4 Кл/кг=2,08*109пар ионов в 1см3 воздуха; 1Р=0,88рад–в воздухе; 1Р=0,93 рад – в ткани |
| Поглощенная доза, Д – Мера радиационного эффекта облучения. Характеризует энергию излучения, переданную телу определенной массы. Фундаментальная дозиметрическая величина | Гр – грей | Рад–рад (радиационная адсорбированная доза) | 1Гр=1Дж/кг=100рад; 1Рад=100эрг/г=10-2Гр |
| Эквивалентная доза, Н – мера биологического эффекта облучения в зависимости от вида ИИ. Произведение поглощенной дозы данного вида излучения на соответствующий взвешивающий коэффициент. WR – (взвешивающий коэффициент вида излучения) Нi=WRi*Di | Зв – зиверт | Бэр-бэр (биологический эквивалент рада) | 1Зв=1Гр*W 1Бэр=1рад*W Wк(Q,K) |

| Эффективная доза, Е – мера риска возникновения отдалённых последствий облучения с учетом радиочувствительности различных органов. Сумма произведений эквивалентной дозы НT в органе на соответствующий взвешивающий коэффициент WT,E=WTHT | Зв - зиверт | Бэр-бэр | Если WT= 0,20- гонады 0,12- костный мозг, кишечник, лёгкие, желудок 0,05- щит. Железа, печень, пищевод 0,01- кожа WT=1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность дозы - приращение дозы (поглощенной, эквивалентной, эффективной) за интервал времени к этому интервалу: Р=dД/dt |  |  | За единицу времени могут принимать секунду, час, сутки, год: Гр/ч, Зв/ч, рад/с. |

в) контрольные уровни (дозы и уровни) – устанавливаются администрацией учреждения (органа) по согласованию с органами Госсанэпиднадзора.

Таблица 4.

Основные дозовые пределы облучения.

| Нормируемые величины | Дозовые пределы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Лица из персонала (группа А) | Лица из населения |
| Эффективная доза | 20мЗв(2бэр) в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50мЗв (5бэр) в год | 1мЗв (0,1 бэр) в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5млЗв (0,5 бэр) в год |
| Эквивалентная доза за год В хрусталике В коже В кистях и стопах | 150мЗв(15бэр) 500мЗв (50бэр) 500мЗв | 15мЗв(1,5бэр) 50мЗв(5бэр) 50мЗв |

Основные дозовые пределы не включают в себя дозы от природных, аварийных и медицинских источников ИИ.

- Ограничение облучения для населения:

-от техногенных источников- не должно превышать основных дозовых пределов- 1мЗв/год;

-при проектировании новых зданий жилищного и общественного назначения должно быть предусмотрено, чтобы среднегодовая эквивалентная объёмная активность изотопов радона и торона в воздухе помещений А Rnэкв +Tnэкв не превышала 100 Бк/м3, а мощность дозы  -изл.не превышала мощности дозы на открытой местности более чем на 0,3мкЗв/ч.При больших значениях должны проводиться различные защитные мероприятия. Если же показатели превышают нормативы, то ставится вопрос о переселении жильцов (с их согласия) и перепрофилировании помещений или их сносе;

- удельная эффективная активность (Аэфф) естественных р/н в строительных материалах (щебень, гравий, песок) не должна превышать :370 Бк/кг – для жилых и общественных зданий 1 класса; 740 Бк/кг – для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах населённых пунктов и сооружений 2класса; 2,8 КБк/кг- для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населённых пунктов – 3 класса;

- эффектная доза за счет естественных р/н в питьевой воде не должна превышать 0,2 мЗв;

- при радиационных авариях доза облучения на все тело не должна превышать 1 Гр (100 рад) за 2-е суток. При превышении этой дозы необходимы срочное вмешательство и меры защиты.

Критерии для принятия решений в различных ситуациях.
Требования к контролю за выполнением норм.

Таблица 5.

Критерии для принятия неотложных решений в начальном периоде радиационной аварии.

| Меры защиты | Предотвращаемая доза за первые 10 суток, мГр |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На всё тело |  | Щитовидная железа, лёгкие, кожа |  |
|  | Уровень А | Уровень Б | Уровень А | Уровень Б |
| Укрытие | 5 | 50 | 50 | 500 |
| Йодная профилактика: взрослые дети | - - | - - | 250 100 | 2500 1000 |
| Эвакуация | 50 | 500 | 500 | 5000 |

*- Только для щитовидной железы

Таблица 6.

Критерии для принятия решений об отселении и ограничении потребления загрязненных пищевых продуктов.

| Меры защиты | Предотвращаемая эффективная доза, мЗв |  |
| --- | --- | --- |
|  | Уровень А | Уровень Б |
| Ограничение потребления загрязненных продуктов питания и питьевой воды | 5 за первый год 1/год в последующие годы | 50 за первый год 10 /год в последующие годы |
| Отселение | 50 за первый год | 500 за первый год |
|  | 1000 за все время отселения |  |

Таблица 7.

Критерии для принятия решений об ограничении потребления загрязненных продуктов питания в первый год после возникновения аварии.

| Радионуклиды | Удельная активность радионуклида в пищевых продуктах, кБк/кг |  |
| --- | --- | --- |
|  | Уровень А | Уровень Б |
| 131I,134Cs,137Cs | 1 | 10 |
| 90Sr | 0,1 | 1,0 |
| 238Pu, 239Pu, 241Am | 0,01 | 0,1 |

Радиационный контроль является важнейшей частью обеспечения радиационной безопасности, начиная со стадии проектирования радиационно-опасных объектов. Он имеет целью определение степени соблюдения принципов радиационной безопасности и требований нормативов, включая непревышение установленных основных пределов доз и допустимых уровней при нормальной работе, получение необходимой информации для оптимизации защиты и принятия решений о вмешательстве в случае радиационных аварий, загрязнения местности и зданий радионуклидами, а также на территориях и в зданиях с повышенным уровнем природного облучения. Радиационный контроль осуществляется за всеми источниками излучения.

Радиационному контролю подлежат:

-радиационные характеристики источников излучения, выбросов в атмосферу, жидких и твердых радиоактивных отходов;

-радиационные факторы, создаваемые технологическим процессом на рабочих местах и в окружающей среде;

-радиационные факторы на загрязненных территориях и в зданиях с повышенным уровнем природного облучения;

-уровни облучения персонала и населения от всех источников излучения, на которые распространяется действие настоящих Норм.

Основными контролируемыми параметрами являются:

-годовая эффективная и эквивалентная дозы;

-поступление радионуклидов в организм и их содержание в организме для оценки годового поступления;

-объёмная или удельная активность радионуклидов в воздухе, воде, продуктах питания, строительных материалов;

-радиоактивное загрязнение кожных покровов, одежды, обуви, рабочих поверхностей.

Поэтому, администрация организации может вводить дополнительные, более жесткие числовые значения контролируемых параметров – административные уровни.

Причём государственный надзор за выполнением Норм радиационной безопасности осуществляют органы госсанэпиднадзора и другие органы, уполномоченные Правительством Российской Федерации в соответствии с действующими нормативными актами.

Контроль за соблюдением  норм в организациях, независимо от форм собственности, возлагается на администрацию этой организации. Контроль за облучением населения возлагается на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Контроль за медицинским облучением пациентов возлагается на администрацию органов и учреждений здравоохранения.

Список использованной литературы:

- Анофриков В.Е., Бобок С.А., Дудко М.Н., Елистратов Г.Д. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие – М., 1999

- Гражданская оборона / Под ред. Е.П. Шубина – М., 1991

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99). Минздрав России, 1999.

- Пряхин В.М., Попов В.Я. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях – М., 1997

- Сборник основных нормативных и правовых актов по вопросам ГО и РСЧС – М., 2003.

Радиоактивное облучение, полученное в течение первых четырёх суток, принято называть однократными, а за большое время – многократными. Доза радиации, не приводящая к снижению работоспособности (боеспособности) личного состава формирований (личного состава армии во время войны): однократная (в течение первых четырёх суток) – 50 рад; многократная: в течение первых 10-30 суток – 100 рад; в течение трёх месяцев – 200 рад; в течение года – 300 рад. Не путать, речь идёт о потере работоспособности, хотя последствия облучения сохраняются.