1.Выбор стали и расчетных сопротивлений

для основного и наплавного металла.

По табл.50 СниП 11-23-81* [3] для группы конструкций 1 и климатического района 114 принимаем сталь обыкновенного качества С255 по ГОСТ 27772-88.

По табл.51 норм  [3] для стали С255 при толщине листового широкополосного проката стенки балки от 10 до 20 мм назначаем предел текучести  Ryn = 245 МПа, временное сопротивление  R un  = 370 МПа и расчетное сопротивление по пределу текучести Ry = 240 МПа. Аналогичные прочностные  показатели  для стали  поясов  балки с  толщиной проката от 20 до 40 мм будут :  Ryn = 235 МПа, Run = 370 МПа, Ry = 230 МПа.

По  табл.1 СНиП [3] вычисляем для стенки расчетное сопротивление стали на сдвиг (срез) :         Rs =  138.6 МПа ,

где   m=1.025 – коэффициент надежности по материалу в соответствии с п.3.2.

норм  [3].

По  табл. 4*  и  55  СНиП [3]  для  автоматической  сварки  под  флюсом,  группы конструкций  1,  климатического  района  114 ,  стали  С255  принимаем  сварочную проволку Св-08АГ  по  ГОСТ 2246-70*.

По табл. 56 норм [3]  для выбранного сварочного материала назначаем расчетное сопротивление углового шва по металлу шва   Rwf = 200 МПа.

По табл.3 [3]  вычисляем расчетное сопротивление по границе сплавления :

Rwz = 0.45*Run = 0.45*370 = 166.5 МПа.

Устанавливаем  критерий  расчетных  сопротивлений  угловых  швов  по  п .11.2* СНиП-23-81*  при  Ryn < 285 МПа  для автоматической сварки :

Rwz < Rwf  Rwz*,

Rwz  = 166.6 МПа < Rwf = 200 МПа > 166.5*= 174 МПа.

Здесь  z = 1.15 и  f = 1.1 – коэффициенты проплавления шва по табл. 34* [3].

Невыполнение неравенства означает, что дальнейший расчет следует вести по металлу границы  сплавления.

2.Подсчет нагрузок на балку.

Вертикальное  давление колеса крана :

F = Fn * f * kd *  * n = 85*1.1*1.1*0.95*0.95 = 92.82 кН.

Здесь     –  Fn  = 85 кН   –  нормативная сила  вертикального давления колеса

крана на рельс, принятые для стандартных кранов по

ГОСТ6711–81 ;

–  f = 1.1 –  коэффициент надежности по нагрузке согласно п.4.8 СНиП 2.01.07 – 85 [1]

–  kd1 = 1.1 –   коэффициент динамичности для группы режима работы крана  7К

–   = 0.95 –  коэффициент сочетаний нагрузок по п.4.17 [1] для группы

режима крана  7К .

–  f = 0.95 –  коэффициент надежности по назначению для зданий 11 класса

ответственноси

Нормативное значение  горизонтальной нагрузки, направленное поперек кранового пути, на каждое ходовое колесо крана, вызываемое перекосами мостового крана и принимаемое при расчете подкрановых балок с группой режима работы  7К составит :

Tn = 0.1*Fn = 0.1*85 = 8.5 кН.

Горизонтальное боковое давление колеса крана от поперечного торможения тележки :

T=Tn *f *kd2 * n = 8.5*1.1*1.1*0.95*0.95 = 9.28 кН,

где  kd2 = 1.1 –  коэффициент динамичности по п.4.9. норм [1].

3.Определение максимальных усилий .

Согласно теореме Винклера, наибольший изгибающий момент от системы подвижных грузов   Мmax  возникает в том случае, когда середина балки делит пополам расстояние между равнодействующими всех грузов Rf и ближайшим критическом грузом  Rcr [8].

При схеме загружения положение равнодействующих четырех сил  Rf = 4F относительно оси  левого крайнего груза z будет :

М1 = 0 ;

z  = =

=   K + d  = 3.7 + 0.5 = 4.2 м

Расстояние между критическим грузом и равнодействующей  c = z – Вc  = – 0.5  м

Знак минус означает, что критический груз находится правее равнодействующей.

Расстояние от критического груза до опор

а =  6.25 м

b = l – a = 12 – 6.25 = 5.75 м

Проверяем критерий правильности установки кранов :

>

<

Условие выполняется, следовательно, установка кранов является расчетной.

Здесь Ra  и  Rb – равнодействующие грузов соответственно слева и справа от критического.

Критический груз Fcr  и равнодействующая  Rf  находятся на равных расстояниях от середины пролета балки    0.5с = 0.25 м .

4.Определяем  максимальные  расчетные                      усилия.

Расчетные усилия в подкрановой балке определяем с помощью построения эпюр М и Q.

Опорные реакции в балке при загрузке двумя кранами составят :

Мв = 0 :      Va*L  –  F*(L – L1)  –  F*(L – L2)  –  F*(L – L3)  –  F*(L – L4) = 0

Va = =

= 193.38  кН

Vв = Rf – Va = 4*92.82 – 193.38 = 177.9 кН

Максимальный момент от вертикальной нагрузки в сечении под критическим грузом, ближайшим к середине балки :

Mmax  = M3 = Va*L3 – F*(L3 – L1) – F*(L3 – L2 ) =

= 193.38*6.25 – 92.82(6.25 – 1.55) – 92,82(6.25 – 5.25) =

=  679.551 кН*м.

Расчетный изгибающий момент с учетом собственного веса подкрановой конструкции и возможной временной нагрузки на тормозной площадке

Mf = Mx = *Mmax = 1.05*679.551 = 713.53 кН*м,

где  =1.05 – коэффициент учета собственого веса для балки пролетом 12 м.

Соответствующая ему расчетная поперечная сила

Qc =  (Va – 3F) = 1.05*( 193.38 – 3*92.82 ) = – 89.33 кН.

Наибольший изгибающий момент от расчетных горизонтальных сил, вызванных перекосами моста крана :

Mt = My = Mmax  = 679.55*0.1 = 67.96 кН*м.

Максимальная поперечная сила на опоре при расположении системы из двух кранов = наибольшей опорной реакции :

Mb = 0 :          Va*L – F*L – F*(L – L’1) – F*(L – L’2) – F*(L – L’3) = 0

Qmax = Va =  =

=   241.33  кН.

Расчетные значения поперечной силы от вертикальной нагрузки :

Qf = Qmax = 1.05*241.33 = 253.4 кН.

Максимальный нормативный момент в балке от загружения её одним краном, установленным на  max M :

Опорные реакции :

Mа = 0 :     Vb = 117.76 кН

y = 0 :      Va = 2*Fn*n – Vb = 2*85*0.95 – 117.76 = 43.74 кН.

Нормативный момент   Mn = M2 = Va*L1 = 43.74*6.25 = 273.38  кН.

Максимальный нормативный момент с учетом собственного веса балки

Mf,n = Mn = 1.05*273.38 = 287 кН.

5.Компановка и предварительный подбор                 сечений элементов составной балки.

Проектируем составную балку с более развитым верхним поясом.

Исходная высота подкрановой балки  h =  = 0.1* 1200 = 120 cм = 1.2 м.

Коэффициент, учитывающий влияние горизонтальных поперечных нагрузок на напряжения в верхнем поясе подкрановой балки определяется по следующей формуле :

= 1+2 = 1+ 2 = 1.15

h1 = b0+1 = 500+1000 = 1500 мм = 1.5 м

где b0 = 500 мм – привязка оси колонны ;

= 1000 мм – параметр для кранов группы 7К

Минимальная высота балки из условия жесткости при предельном относительном прогибе  ( для кранов 7К) :

hmin =  48.9  см

Предварительная толщина стенки

tw  = мм

принимаем с учетом стандартных толщин проката  tw  = 10 мм.

Требуемый  момент  сопротивления балки

WX.R = 3907 см3

Высота балки с оптимальным распределением материала по несимметричному сечению при   =1.15

hopt = = = 79.2 см > hmin = 48.9 см ,

где =1.1 – 1.5 – коэффициент  ассиметрии.

Оптимальная высота балки из условия гибкости стенки

hopt =  =  =  90.9 см ,

где  100 – 140       при    L = 12 м    w = 120.

Мимнальная толщина стенки балки из условия предельного прогиба

twf   = 0.41 см.

Минимальная толщина стенки при проверке её по прочности от местного давления колеса крана :

tw, loc =  =  = 0.06 см ,

где   –  F1 = f*Fn = 1.1*85 кН –  расчетная сосредоточенная нагрузка ;

–  f1 = 1.3 –  коэффициент надежности для кранов группы 7К, согласно п 4.8.[1];

–  IR =1082  см4  –  момент инерции кранового рельса типа КР – 70 .

Требуемая толщина стенки из условия прочности на срез без учета работы поясов :

tw,s    см ,

где   hw = h – 2*tf = 120 – 2*2 = 116 см – предварительная высота стенки.

Толщина стенки, соответствующая балке оптримальной высоты :

tw, opt =  =   = 0.74  см.

Высота стенки балки, соответствующая   tw, opt

hw = tw*w = 0.74*120 = 88.9 см.

Учитывая интенсивную работу мостовых кранов (группа 7К)  и мведение при изготовлении отходов металла к минимуму, принимаем  габариты стенки с некоторым запасом, округленные до стандартных размеров на холстолистовую прокатную сталь по ГОСТ 19903-74*   hw * tw  = 1250 *10 мм.

Требуемая площадь поперечного сечения ассиметричной балки

А =

151.5  см2 ,

где     h = hw+2tf = 125 + 2*2 = 129  см – предварительная высота балки при

исходной толщине поясов tf = 2.0 см.

Площадь верхнего пояса  :

Aft =  16.5 см2.

Площадь нижнего пояса  :

Afb =  5.97 см2.

Принимаем  пояса  балки  из  широкополочной  универсальной  стали  по

ГОСТ 82-72* сечением :				                             					верхний  bft*tft = 300*14 мм ;     Aft = 42 см2 > 17.1 см2.

нижний bft*tft = 250*14 мм ;      Aft = 42 см2 > 5.97 см2.

Полная высота подкрановой балки

h = hw+2tf  = 1250 + 2*14 = 1278  мм

Скомпанованное сечение отвечает основным консруктивно-технологическим требованиям, предъявляемым к  элементам подкрановой балки, в том числе :

- равномерность распределения напряжений по ширине пояса

bft = 300 мм      мм

bft = 300 мм   <    bf,max = 600 мм

- общая устойчивость балки

bft = 300 мм =  426 — 256  мм ;

- технологические требования на изготовление

bfb = 250 мм   >   bfb,min = 200 мм

tf = 14 мм     <   3tw = 3*10 = 30 мм

- условие обеспечения местной устойчивости полки

<   = 14.9

- условие обеспечения местной устойчивости стенки без укрепления её

продольным ребром  жесткости

tw = 10 мм     >    =  =  8 мм

- соотношение высоты балки к толщине стенки и пролету

<

<

6.Установление габаритов тормозной                                    конструкции.

Сечение  тормозной балки проектируем из листа рифленой стали (ГОСТ 8568–77*) толщиной  tsh = 6 мм  ( с учетом высоты рифов – 8 мм )   с  наружным  поясом из швеллера  №16, в качестве внутреннего служит верхний пояс подкрановой балки.

Ширина  тормозного  листа :

bsh = ( b0 + λi ) – ( ∆1 + ∆2 + + ∆3 =

= (500+1000 ) – ( 100+20++ 40 = 1270 мм,                        где   λ1 = 1000 мм    –   для  режима  7К

∆1 =  100 мм, ∆2 = 20 мм   и   ∆3 = 40 мм – габариты опирания листа

При шаге колонн  Всоl = 12 м  наружный пояс тормозной балки помимо колонн опирается на промежуточную стойку фахверка с шагом  Вfr = Bcol / 2 = 6 м.

7.Вычисление геометрических характеристик             скомпанованного сечения.

Положение центра тяжести подкрановой балки относительно оси, проходящей по наружной плоскости нижнего пояса

yв =

=  65.7 cм

Расстояние от нейтральной оси х – х  до наиболее удаленного волокна верхнего пояса

yt = h – yb = 1278 – 657 = 621 мм = 62.1 мм

Момент  инерции  площади  сечения брутто относительно оси  х – х

Ix =

=

= 469 379 см4 ,

где    а1 = yв – tf  --  ;    a2 = yt –  ;     a3 = yв –

Момент инерции  ослабления сечения двумя отверстиями  d0 = 25 мм  для  крепления рельса  КР – 70

Ix0 = 2*d0*tf*( yt –  = 2*2.5*1.4*(62.1 – 2 = 26 390 см4.

Момент  инерции  площади  сечения  нетто  относительно оси  х – х

Ix,nt = Ix – Ix0 = 469 379 –  26 390 = 442 989  см4

Моменты  сопротивления  для  верхнего и нижнего  поясов

Wft,x =  7 133 см3

Wfb,x =  6 743 см3

Cтатический  момент  полусечения  для  верхней  части

Sx =  Aft*(yt – + tw*

=   4 421 см3

Координат центра тяжести тормозной конструкции относительно  центральной оси  подкрановой балки  у0 – у0

хс =

=   60 см,

где   Ас  = 18.1 см2   –  площадь   № 16,  z0 = 1.8 см

Ash   –   площадь тормозного листа

Расстояние от нейтральной оси тормозной конструкции   у – у   до её наиболее удаленных волокон :											       xB = xc +  75 cм							       ха =  ( b0 + i ) – (∆1 + xc ) = 50 + 100 – ( 10 +60 ) = 80  cм.

Момент  инерции полщадь сечения тормозной балки брутто относительно оси  у – у

где  Ix , Ift  и  Ic   –  соответственно моменты инерции тормозного листа, верхнего пояса

балки и наружного швеллера .

Момент инерции площади ослабления

Iy0 = dc*tf*(xc –  a)2 + d0*tf*(xc + a)2 = 2.5*1.4*(60 – 10)2 + 2.5*1.4*(60+10)2 =

=  25 900  cм4 ,   где  а = 100 мм.

Момент  инерции  площади сечения нетто  относительно  у – у

Iy,nt = Iy – Iy0 = 383 539 – 25 900 = 357 639  cм4.

Момент  сопротивления для крайнего волокна в верхнем поясе подкрановой балки

Wt,y = .

8.Проверка подобранного сечения                                         на прочность.

Нормальные  напряжения в  верхнем поясе

кН/cм2  = 114 МПа < Ry*γc = 230 МПа

то же в нижнем поясе

кН/cм2  = 106 МПа < Ry*γc = 230 МПа.

Касательные  напряжения на опоре

τ 2.52 кН/см2 = 25.2 МПа <  Rs*γc = 138.6*1=138.6 МПа

то же без учета работы поясов

τ 3 кН/см2 = 30 МПа <  Rs*γc = 138.6*1=138.6 МПа.

Условие  прочности выполняется.

9.Проверка жесткости балки.

Относительный прогиб

Условие  жесткости  выполняется.

10.Проверка  прочности  стенки в сжатой  зоне                группы  режима  7К.

Нормальные напряжения на границе стенки

кН/см2,

где   y = yt – bft = 62.1 – 1.4 = 60.7 см .

Касательные напряжения

кН/см2

Сумма собственных моментов инерции пояса балки и кранового рельса КР – 70

см4,

где  IR = 1082 см4  –  момент  инерции  рельса КР – 70 .

Условная длина распределения давления колеса

=  см.

Напряжения в стенке от местного давления колес крана

кН/см2

где    γf  = 1.3 – коэффициент увеличения вертикальной нагрузки на

отдельное колесо крана, принимаемый согласно п.4.8

СНиП 2.01.07 – 85 [1] для группы режима работы кранов 7К.

Местный  крутящий  момент

кН*см ,									где   е = 15 мм – условный эксцентриситет смещения подкранового рельса с оси

балки ;

Qt = 0.1F1 – поперечная расчетная  горизонтальная нагрузка, вызываемая

перекосами мостового крана ;

hR = 120 мм – высота кранового рельса КР – 70 ;

Сумма собственных моментов инерции кручния рельса и верхнего сжатого пояса балки

см4,   						где   It=253 cм3 – момент инерции кручения кранового рельса КР – 70.

Напряжения от местного изгиба стенки

кН/см2

Локальные  напрядения распорного воздействия от сосредоточенной силы под колесом крана

кН/см2  .

Местные касательные напряжения от сосредоточенного усилия

кН/см2  .

Местные касательные напряжения от изгиба стенки

кН/см2  .

Проверка прочности для сжатой зоны стенки подкрановой балки из стали с пределом текучести до 430 МПа  для кранов группы режимов 7К  согласно  п.13.34 норм [3], выполняется с учетом всех компонент напряженного состояния по формулам  (141…144) :

=

= =

=  10.02 кН/см2 = 100.2 МПа  <   β*Ry =1.15*240 = 276 МПа.

9.78 + 0.91 = 10.69 кН/см2 = 106.9 МПа  <   Ry =240  МПа.

3.64 + 0.4 = 4.04 кН/см2 = 40.4 МПа  <   Ry =240  МПа.

0.88+1.1+0.1=2.08 кН/см2 =20.8 МПа  < Rs = 138.6 МПа.

Прочость стенки в сжатой зоне обеспечена.

11.Проверка  местной  устойчивости                               стенки  балки .

Условная гибкость стенки

=  = 4.27 > 2.5 – требуется  проверка стенки на местную устойчивость,  здесь  hef  hw = 125 см.

При  4.27 > 2.2 необходима постановка поперечных ребер жесткости [3].

По условиям технологичности и металлоемкости назначаем расстояние между ребрами жесткости равным  а = 2000 мм < 2 hef = 2*1250 = 2500 мм .

Определяем сечение ребер жесткости по конструктивным требованиям норм  [3]:

- ширина ребра  –   мм, 				принимаем   bh = 100 мм ;

- толщина ребра  –   =  =  7 мм, 			принимаем   ts = 8 мм.

Для проверки местной устойчивости стенки балки выделяем два расчетных отсека :  первый – у опоры, где наибольшие касательные напряжения, и второй – в середине балки, где наибольшие нормальные напряжения  (рис.1.11).

1.Крайний отсек .

а = 2м  >  hef = hw = 1.25 м    →    проверяем  сечения  расположенные  на

расстоянии  0.5hw = 0.5*125 = 62.5 см  от  края

отсека ;

длину  расчетного  отсека   принимаем  а0 = hw = =125 см.

Расстояние от опоры до середины расчетного отсека					мм.

Опорная реакция –        		 					  кН

- сечение  I – I :										  кН*м 			  кН

- середина крайнего отсека   –   при   х1 = 1.375 м :						 кН*м			  кН

- сечение   II – II :													кН

Среднее значение момента и поперечной силы

кН*м

кН.

Нормальные напряжения в опорном отсеке в уровне верхней кромки стенки

кН/см2  .

Касательные напряжения в крайнем отсеке

кН/см2  .

Критические напряжения при   и

вычисляем по формуле  (81) СНиП II–23–81* [3]

кН/см2,  							где  С2 = 62 – таблица 25 СНиП [3].

Касательные критические напряжения по формуле  (76)  СНиП

кН/см2,   			где  μ =  – отношение  большей стороны пластины к 						       меньшей,							         =  =  					            –   наименьшая из сторон  пластинок.

Коэффициент защемления стенки определяем по формуле (77) норм

,							где  β = 2 – коэффициент  по таблице 22 СНиП для неприваренных 				      рельсов.

Критические  напряжения от местного давления колеса крана по формуле (80)        СНиП II–23–81*  при  условии

кН/см2 ,   							где –  с1 = 34.6 – таблица 23 СНиП				  			       –  = = .

Проверка местной устойчивости осуществляется по формуле (79) СНиП [3], при наличии местного напряжения :

=   =  < γc = 0.9.

Поскольку балка ассиметричного сечения с отношением  и укреплена только поперечными ребрами жесткости, то, согласно п. 7.9. норм [3], устойчивость стенки следует проверять дважды, независимо от отношения  .

Для второго случая критическое нормальное  напряжение по формуле (75) СНиП

кН/см2 ,							где  сCR = 32  –  по  таблице 21 СНиП  при  δ = 1.3 .

Критическое значение местного напряжения по формуле (80) норм [3].

кН/см2 , 							где  с1 = 15 –  по таблице 23 норм при   и  .

Рекомендуемая по п.79 СНиП II–23–81*   условная гибкость стенки

= = .

Проверка местной устойчивости стенки для второго случая

=   <  γc = 0.9

Устойчивость  стенки  обеспечена.

2.Средний отсек .

а = 2м  >  hef = hw = 1.25 м    →    проверяем  сечения  расположенные  на

расстоянии  0.5hw = 0.5*125 = 62.5 см  от  края

отсека ;

длину  расчетного  отсека   принимаем  а0 = hw = =125 см.

Расстояние от опоры до середины расчетного отсека					мм.

- сечение  III – III :										  кН*м 								  кН

- середина крайнего отсека   –   при   х2 = 5.938 м :						 кН*м								  кН

- сечение   IV – IV :																		кН

Среднее значение момента и поперечной силы

кН*м

кН.

Нормальные напряжения в опорном отсеке в уровне верхней кромки стенки

кН/см2  .

Касательные напряжения в крайнем отсеке

кН/см2  .

Критические напряжения при      и

вычисляем по формулам  (75) (80)  СНиП II–23–81* [3], но с подстановкой 0.5а  вместо а  при вычислении   в формуле (80) и в таблице 23.

кН/см2,  							где  СCR = 32 – таблица 21 СНиП [3].

Касательные критические напряжения по формуле  (76)  СНиП

кН/см2,   			где  μ =  – отношение  большей стороны пластины к 						       меньшей,							         =  =  					            –   наименьшая из сторон  пластинок.

Коэффициент защемления стенки определяем по формуле (77) норм

,							где  β = 2 – коэффициент  по таблице 22 СНиП для неприваренных 				      рельсов.

Критические  напряжения от местного давления колеса крана по формуле (80)        СНиП II–23–81*  , но с подстановкой 0.5а  вместо а  при вычислении   и в таблице 23.

кН/см2 ,   							где –  с1 = 15.2 – таблица 23 СНиП				  			       –  = = 3.4.

Проверка местной устойчивости осуществляется по формуле (79) СНиП [3], при наличии местного напряжения :

=   =  < γc = 0.9.

Устойчивость  стенки  обеспечена.

Ребра жесткости размерами  bh * ts = 100*8 мм привариваются к стенке балки двусторонними швами катетом  kf = 5 мм. Торцы ребер жесткости должны быть плотно пригнаны к верхнему поясу балки; при этом необходимо строгать концы, примыкающие к верхнему поясу. Расстояние между ребрами жесткости и заводским вертикальным стыком стенки должно быть не менее 10*tw = 10*1 = 10 см [8].

Проверку общей устойчивости подкрановой балки не производим, т.к. её верхний пояс закреплен тормозной конструкцией по всей длине.

12.Расчет поясных швов.

Поясные швы выполняются автоматической сваркой в “лодочку” сварной проволкой  Св08ГА диаметром  d = 3–5  мм.

Верхние поясные швы подкрановых балок из условия равнопрочности с основным металлом выполняются с проваркой на всю толщину стенки и поэтому по техническим условиям их расчет не требуется [9].

Расчет нижнего поясного шва сводится к определению требуемой высоты шва.

Усилие сдвига, приходящееся на 1м длины нижнего шва по табл.38 СНиП [3].

кН/см2

см3

Требуемый катет нижнего поясного шва по металлу шва

см.

Конструктивно принимаем kf = 7мм, согласно табл.38 СНиП II–23–81*.

Верхние поясные швы назначаем высотой  kf = 7мм  >  kf,min ≥ 0.8*tw = 0.8*1=0.8мм	и выполняем их с полным проваром.

13.Проектирование наружного опорного

ребра балки.

Опорное ребро опирается на колонну строганным торцом, выпущеным на длину, не превышающую 1.5 толщины ребра.

Площадь смятия ребра

см2,								где  Rp = 370 МПа –  расчетное сопротивление смятию торцевой 							поверхности.

По конструктивным требованиям, исходя из размеров нижнего пояса балки, принимаем ширину ребра  bd = 360 мм.

Требуемая толщина ребра

см.

Конструктивно принимаем сечение опорного ребра  bd* td = 360*8 мм.

Условная площадь таврового сечения

47.8 см2.

Момент инерции площади сечения условной стойки без учета  (в виду малости)  момента инерции стенки

см4.

Радиус инерции

см

Гибкость опорной стойки с расчетной длиной, рвной высоте стенки

Коэффициент продольного изгиба по таблице 72 СНиП [3]  –  φx = 0.974.

Проверка устойчивости условной опорной стойки

кН/см2   кН/см2.

Устойчивость опорного ребра обеспечена.

Проверяем прочность сварных угловых швов прикрепления опорного ребра к стенке с помощью ручной сварки  (βz = 1.0), электродами Э46А, катетами швов  kf = 9мм  > kfmin = 6мм     (табл. 38 СНиП)  при  расчетной  длине шва

см.

Напряжение в шве

кН/см2  МПа  Rwz*γwz*γc = 166.5 Мпа

Прочность балки обеспечена.