  - Водоснабжение горных работ.

В соответствии с требованиями правил охраны поверхностных вод от загрязнения и норм технологического проектирования при промывке золотосодержащих песков россыпи реки Хомолхо (Кадали-Макнтская терраса) принято оборотное водоснабжение промывочной установки ПКБШ -100.Для организации промывки песков принята система технологического водоснабжения внешнего типа с площадкой хвостового хозяйства на борту  карьера.

Исходя из рельефа поверхности, горно-геологических условий, характера распределения запасов и порядка их отработки проектом определено наиболее рациональное место размещения очистных сооружений карьера в непосредственной близости от места производства работ  у нижней границы запасов участка россыпи на отработанных площадях.

Необходимая вместимость технологического илоотстойника расчитывется исходя из объема промываемых песков, условий складирования хвостов, коэффициентов их разрыхления и набухания илисто глинистых частиц.

Расчет вместимости илоотстойника выполнен по формуле:

- Wил = Vп  * Л { Кр + ( D – D0.05) * 10 - 2 * Кн } + Qп/пч   * qт  * t =

- = 1142400 * 0.0816[1.1 +(10.2 – 3.8) * 10 – 2 * 1.1]+ 80 * 5.75 * 19.5 = 118074 м3

- где Vп -планируемый объем промывки песков, Vп  = 1142400 м3;

Л - коэффициент, учитывающий условия складирования при расположении всего объема хвостов промывки на борту карьера на ранее нарушенных площадях, Л = 0,0816

Л = Лэ * D * 10 = 0.8 * 10.2 * 10  = 0.0816;

где Лэ - коэффициент эфельности, принят  на основании качественно-количественной схемы    обогащения песков на  промприборе  ПКБШ- 100,  Лэ = 0.8;

D, D0.05 -массовая доля    в промываемых золотосодержащих песках фракции размером 1мм и илисто-глинистых частиц размером менее 0.05 мм, принята на основании   гранулометрического   состава   исходных песков,

D =10.2 %  и  D0.05 = 3.8 % ;

Кн -коэффициент набухания илисто-глинистых частиц, Кн = 1.1;

КР - коэффициент разрыхления складируемых пород,  КР  = 1.1;

Qп/пч   - производительность промывочною прибора, Qп/пч   = 80 м3  / ч

qт – удельный расход  технологической     воды     при промывке    золотосодержащих    песков, согласно принятой технологии обогащения.

qт = 5.75 м3 / м3 ;

t - продолжительность работы  промприбора в сутки , t = 19.5 ч ;

Необходимая вместимость илоотстойника технологического водоснабжения составляет - 120 тыс.м 3.

Емкость илоотстойника образуется за счет выемки, достигаемой бульдозерными работами ( ДЭТ-250), с размещением породы в насыпь           ( среднее расстояние транспортирования 90 м) , образующей на поверхности совместно с отвалами отработки прошлых лет водоудерживающую толщу значительной мощности. Объем работ по сооружению непосредственно емкости отстойника (водонакопителя) составляет 120 тыс.м3.

С целью ограничения территории размещения эфельного отвала в нижней чести площади складирования хвостов сооружается оградительная дамба.

Высота плотины выбирается из условий полного размещения необходимого объема илоотстойника с учетом полной длины осаждения частиц. Высота дамбы равняется 5 метров.

Ширина гребня плотины

___                 ___

bп = 1.65 * √ H  = 1.65 * √ 5   = 4 м,

Ширина плотины по низу

Вп = bп + m1 * H + m2 * H = 4 + 1 * 5 + 1 * 5 = 14 м,

где m1, m2 -  заложение мокрого и сухого откоса плотины, m1 = 1, m2 =1;

Объем пород, укладываемые в тело плотины.

Vпп = (bп + Вп) * Н * Lп / 2 = (4 + 14) * 5 * 100 / 2 = 4500 м3;

Определяем затраты на сооружения дамбы.

Цсд = Vпп  * Цдт = 4500 * 17 = 76500 рублей;

где Цдт – стоимость затрат с1м3 для бульдозера ДЭТ-250, Цдт = 17 рублей;

Для безопасной эксплуатации очистных сооружений карьера и предупреждения возможных аварийных ситуаций в период ливневых дождей, проектом предусмотрен значительный объем дополнительной вместимости отстойника, что гарантирует предотвращение аварийного сброса сточных вод с территории системы технологического водообеспечения карьера в результате ливней.

Основные параметры очистных сооружений обогатительной установки  приведены в таблице 3.8.1

Таблица 3.8.1- Параметры очистных сооружений

| Наименование показателя | Ед. изм | Значение |
| --- | --- | --- |
| Объем промываемых песков | м3 | 1142400 |
| Необходимый запас технологической воды | тыс.м3 | 9 |
| Объем отвалов хвостов промывки : галя +20 мм эфеля - 20 мм | м3 м3 | 698006 666019 |
| Вместимость илоотстойника | тыс.м3 | 112 |
| Конструктивная глубина отстойника | м | 5 |
| Площадь зеркала воды отстойника | м2 | 14000 |
| Объем строительных работ, всего | тыс м3 | 4.5 |

Расчет насосной установки.

Выбор насоса осуществляется за счет часовой производительности промприбора ( 438 м3/ ч смотри пункт 3.6) и величины напора.

Определяем величину необходимого напора насоса.

Н = Нв + Нн + hв + hм + hост = 1.5 + 35 + 1.4 + 0.1 + 5 = 43 м

где Нв – высота всасывания воды насосом, Нв = 1.5 м;

Нн – высота нагнетания воды, Нн = 35 м;

hв – потери напора на трение по длине трубопровода, hв = 1.4;

hм – местные потери напора, hм  = 0.1;

hм  = (0.05 – 0.1) hв = 0.1 * 1.4 = 0.1 м;

hост – остаточный напор в конце пульповода, hост = 5 м.

При необходимом напоре 43 м и производительности промприбора 438 м3/ ч

выбираем насос типа Д 500 – 65.

Определяем диаметр трубопровода.

______________                _____________

Д = 1.128 √ Qп/пв  / 3600 * Vв = 1.128 √ 438  / 3600 * 2  = 278 мм;

Qп/пв  - расход воды промприбором, Qп/пв  = 438 м3 / ч;

Vв – скорость воды в трубопроводе, Vв = 2 м/с.

Принимаем стандартное значение труб 299 мм.