5 Охрана труда.

5.1 Анализ условий труда.

На проектируемом участке ожидается следующие вредные условия труда.

1.При бурении скважин бурстанками шарошечного бурения запыленность может достигать 300 – 1900 мг / м3. Это обусловливается необходимостью применения высокоэффективных средств пылеулавливания.

2. Эксплуатация карьерных дорог.

Здесь интенсивность пылеобразования зависит от скорости движения автомашины, состояния дороги, ее покрытия.

3. Выделения выхлопных газов от автомашины.

4. Проведения массовых взрывов, сопровождается выделением газов и пыли. Все эти факторы снижают производительность труда и устойчивость организма к разному роду заболевания.

5.2 Борьба с пылью и ядовитыми газами.

Основными источниками выделения пыли на карьере являются: автосамосвалы, бурение скважин шарошечным бурением, проведение массовых взрывов и экскаваторные работы.

Основными источниками ядовитых газов являются: автосамосвалы, бульдозеры, проведение массовых взрывов.

5.3 Буровзрывные работы.

Практика эксплуатации бурового оборудования показывает, что добиться существенного снижения  запыленности атмосферы карьера путем совершенствования режимов и технологии бурения не представляется возможным. В связи с этим основным методом борьбы с пылью на буровых станках является применение пылеулавливающих установок с использованием методов пылеулавливания в забое скважин.

В связи с полудисперсным составом буровой мелочи очевидна необходимость создания многоступенчатых пылеулавливающих устройств, для улавливания пыли всех фракций. Все пылеулавливающие установки к бурстанкам, как правило имеют несколько ступеней очистки воздуха от пыли. По принципу улавливания последней ступени, они подразделяются на установки с гравитационными пылеуловителями, с инерционными жидкостными и пористыми уловителями.

При бурении скважин, помимо пылеулавливания применяются пылеподавления с помощью аэрорированных растворов.

Бурение скважин с помощью аэрорированных растворов является одним из наиболее эффективных и перспективных способов пылеулавливания.

Пылеобразование при массовых взрывах наиболее интенсивно. Однако, в следствии быстрого выноса основной массы пыли в момент взрыва за пределы участка к моменту допуска людей в район проведения взрыва становится незначительным. Тем не менее, при взрывных работах происходит общее загрязнение атмосферы воздуха района, а во-вторых, значительное количество пыли скапливается на бортах разреза, которая сдувается сильным ветром и является сильным источником засоренности общей атмосферы карьера.

Снижение загазованности атмосферы при проведении массовых взрывов достигается с применением ВВ с низким кислородным балансом, добавлением в забойку различных нейтрализаторов. Для уменьшения пылеобразования добавляются гидрообезпылеватели. Гидрообеспылевание, при массовых взрывах можно применять для взрыва, одновременно с ним и после.  Для гидрообеспылевания до их проведения применяются в основном три способа:

- предварительное орошение взрывного блока;

- предварительное увлажнение взрываемого блока;

- увлажнение за счет свободной фильтрации воды из канав, расположенных на поверхности.

5.4 Экскаваторные работы.

При работе экскаваторов воздушная среда загрязняется не только в зоне работы экскаватора, но и в цело по карьеру. В целях уменьшения образования пыли при погрузке предусматривается методом орошения в забоях.

5.5 Проветривание разреза.

Разрезы имеющие горизонтальное или пологое залегание полезного ископаемого как правило имеют небольшую глубину и проветривание горных выработок происходи за счет естественной силы ветра. На проектируемом участке преобладает северо-западное направление ветра со скоростью 2 м/ч. наибольшая сила ветра обычно наблюдается во второй половине дня. Штилевые периоды, в основном в летнее и зимнее время и  достигает 80 дней в году. Строительство разрезной траншеи и развития горных работ проектируется по ряду экономических и технологических показателей с востока на запад – следовательно основное направление ветров будет иметь угол к рабочему борту 45град. (смотреть схему проветривания  рисунок 5.1). Как видно из сечения А-А естественная схема проветривания будет рециркуляционно- прямоточная.

5.6 Аэрология.

5.6.1 Расчет выбросов вредных веществ в атмосфере карьера.

Буровые работы.

Количество пыли, выделяющиеся при работе буровых станков.

Gп = 0.785 * d2  * Vб * ρ * в * Кп (1 – η) * 103 / 3.6 =

= 0.785 * 0.2872 * 9 * 1.9 * 0.1 * 0.02 (1 – 0.82) * 103/ 3.6 = 0.11 г / с;

где d – диаметр скважины, d = 0.287 м;

Vб – скорость бурения, Vб = 9 м/ч;

ρ – плотность буримых пород, ρ = 1.9 т/м3;

в – содержание пылевой фракции в буримой мелочи, в = 0.1 дол. ед.

Кп - доля пыли приходящая в аэрозоль, Кп = 0.02.

η – эффективность средств пылеулавливания, η = 0.82

Взрывные работы.

Загрязнение атмосферного воздуха при взрывных работах в карьерах происходит за счет выделения вредных веществ из пылегазового облака и выделение газов из взорванной горной массы.

Пылегазовое облако представляет собой мгновенный залповый неорганизованный выброс твердых частиц и нагретых газов включая оксид углерода и оксид азота.

Взорванная горная масса- постоянно действующая в течении периода ее экскавации источник выброса оксида углерода, количество которой следует принять равным 50% от его выброса с пылегазовым облаком.

Количество вредных веществ выбрасываемых с пылегазовым облаком при производстве одного взрыва, определяется по формуле:

Для пыли

Gпв = К *gуд * А (1 – η) * 106 / t = 0.16 * 0.067 * 33.5 (1 – 0.7) * 106 / 900 =

= 120 г/с;

где  К - безразмерный коэффициент, учитывающий гравитационное оседание веществ в пределах карьера, К = 0.16;

t - время рассеивания пылегазового облака, t = 900 с;

gуд - удельное выделение вредных веществ при взрыве 1 т. ВВ, gуд = 0.067

А - количество взорванного ВВ, А = 33.5 тонн.

Для оксида азота

Gгв = 1 * 0.0025 * 33.5 (1 – 0.7) * 106 / 900 = 28 г/с;

Для оксида углерода

Gгв = 1 * 0.006 * 33.5 (1 – 0.7) * 106 / 900 = 67 г/с;

Погузочно - разгрузочные работы.

Процессы погрузки горной массы в автосамосвалы сопровождается интенсивным выделением в атмосферу карьера пыли.

Количество пыли, выделяющихся при перемещении породы, определяется по формуле:

Gпп = К0 * К1 * К2 * К3 * Пэ * 106 / 3600 =

= 0.06 * 0.06 * 0.3 * 0.4 * 185 *106 / 3600 = 22 г/с;

где К0 - коэффициент, учитывающий долю полевой фракции в материале,

К0 = 0.06;

К1 - доля полевой фракции переходящей в аэрозоль, К1 = 0.06;

К2 - коэффициент, учитывающий влажность горной массы, К2 = 0.3;

К3 - коэффициент, учитывающий высоту падения материала, К3 = 0.4;

Пэ - количество перерабатываемой экскаватором породы, Пэ = 185 т/ч;

Транспортировка горной массы карьерными автосамосвалами

Пылеобразование при работе карьерного автотранспорта определяется:

G = С1 * С2 * С3 * N * L * g / 3600 = 1.9 * 2 * 0.5 * 3 * 1 * 1450 / 3600 =

= 3 г/с

где С1-коэффициент учитывающий среднюю грузоподъемность автотранспорта, С1 = 1.9;

С2 - коэффициент учитывающий скорость передвижения автотранспорта,

С2 = 2;

С3 - коэффициент учитывающий состояние автодорог, С3 = 0.5;

N - число ходок всего автотранспорта в час, N = 3;

L - средняя протяженность одной ходки, L = 1 км;

g - пылевыделение в атмосферу на один километр пробега, g = 1450 г/км;

Выбросы токсичных газов. При работе дизельной технике состав выхлопных газов в атмосферу карьера выделяется: сажа, оксид углерода, оксид азота, сернистый ангидрид, углеводороды и бенз(а)пирен.

Количество выделяемых в атмосферу загрязняющих веществ определяется.

Кi = в * V * gi / 3600 ;

где в - контрольный расход топлива на 1 час работы, кг;

V - cредняя скорость движения той или иной техники, км/ч;

gi - удельные выбросы загрязняющих веществ, г/кг.

Таблица 5.1 – Количество выделяемых в атмосферу карьера загрязняющих веществ, г/с.

| Загрязняющие вещества | Удельные выбросы, г/кг | БелАЗ– 540А | Като-1500GV | Т - 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оксид углерода | 100 | 0.5 | 0.4 | 0.7 |
| Углеводороды | 30 | 0.1 | 0.09 | 0.2 |
| Оксид азота | 40 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| Сажа | 15.5 | 0.07 | 0.05 | 0.1 |
| Серистый ангидрид | 20 | 0.09 | 0.07 | 0.2 |
| Бенэ(а)пирен | 0.003 | 0.00003 | 0.00001 | 0.00008 |
| Всего |  | 0.86 | 0.71 | 1.5 |

5.6.2 Определение общего баланса вредности в атмосфере карьера.

Суммарная интенсивность поступления одноименных газов или пыли в атмосферу карьера определяется:

К = Σ ni * Кi * Gi =

= 1 * 0.11 + 1 * 216 + 1 * 22 +3 * 33 +3 * 0.86 +1 * 0.71 + 1 * 1.5 = 342 г/с

ni - число расположенных в проветриваемой зоне однотипных источников;

Gi - интенсивность выделения данной вредности однотипными источниками;

Кi-коэффициент одновременной работы источников, рассматриваемого типа;

5.6.3.Определение общего загрязнения атмосферы карьеров.

Схема проветривания  рециркуляционно- прямоточная следовательно формула для определения концентрации вредных веществ будет такая:

В зоне рециркуляции

Ср = (33.3 * Gобщ / xср * Uр * L1) + C0 =

где Gобщ – суммарная интенсивность поступления вредностей в рециркуляционную зону от источника, находящихся в ней и на подветренном борту, проветриваемом по схеме, Gобщ = г/с;

xср – расстояние от границы до зоны рециркуляции в направлении движении ветра от точки, в которой определяется концентрации вредностей, xср = м;

L1 – длина зоны рециркуляции в направлении, перпендикулярном движению ветра, L1 = м;

C0 – концентрация загрязненных веществ в воздухе, поступающих в карьер, C0 = г/м3

Uр – расчетная скорость, Uр = м/с;

Uр = (1 – р) * Uо =

где р – степень ослабления скорости ветра, зависит от степени закрытости горизонта внешними неровностями рельефа, р = ;

Uо – характер скорости ветра для рассматриваемого района, Uр = м/с;

За пределами

С = (15 * Gобщ / xср * Uр * L1) + C0 =

5.7 Охрана труда, промсанитария и противопожарная профилактика.

5.7.1 Анализ условий труда и опасности проектируемых производственных объектов.

Перечень основных неблагоприятных факторов производственной среды на горных предприятиях представлены таблицы 5.7.1

Таблица 5.7.1.1- Характеристика факторов производственной среды на проектируемых работах

| Вид проектируемых работ | Применяемое оборудование | Основные факторы производственной среды их краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| Буровые работы | СБШ – 250МН | Повышенная пыль, шум, вибрация. |
| Взрывные работы | - | Пыль, газы. |
| Выемочно – погрузочные работы | Като – 1500GV | Повышенная пыль, шум, вибрация. |
| Транспортирования | БелАЗ – 540А | Повышенная пыль, шум, газы. |
| Электроснабжение | Трансформатор | Ионизирующее и электромагнитное излучение. |

Оценка условий труда работников по тяжести трудового процесса производится для основных работников, занятых на проектируемых работах.

В основу анализа положена масса поднимаемого груза, переносимого в ручную, физическая динамическая нагрузка, стереотипные рабочие движения, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещения в пространстве и другие показатели физического труда. Здесь же дана оценка (количественная оценка) исходя из общепринятой классификацией условия труда по тяжести (таблица 5.7.2).

Таблица 5.7.1.2 - Оценка условий труда по тяжести трудового процесса

| Профессии и должности работников | Показатели тяжести труда |  | Класс тяжести труда |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Допустимые значения |  |
| Начальник участка, механик карьера, горный мастер, геолог, маркшейдер. | - Рабочая поза, %/см: - сидя - стоя 2. Перемещения в пространстве: - по горизонтали - по вертикали | не нормируется до 60% до 8 км до 4 км | 2 |
| Машинист экскаватора, бурстанка, промприбора, бульдозера, водитель БелАЗа. | 1. Стереотипное рабочее движения, количество в смену: - при работе с преимущественным участием рук и плечевого пояса. 2. Рабочая поза,%/см - сидя - фиксированная | до 20000 не нормируется до 25% | 3.1 |
| Помощник машиниста экскаватора, бурстанка, промприбора, Доводчик. | 1. Масса поднимаемого и переносимого груза вручную, кг: - подъем и перемещения тяжести при чередовании с другой работай. - подъем и перемещения тяжести постоянно в течении смены 2. Наклоны корпуса, колич./ см: - наклоны корпуса вынужденное более 30 град. | до 30 до 15 51 - 100 | 3.1 |
| Слесарь, дежурный слесарь, взрывник. | 1. Масса поднимаемого и переносимого груза вручную, кг: - подъем и перемещения тяжести при чередовании с другой работай. - подъем и перемещения тяжести постоянно в течении смены 2. Наклоны корпуса, колич./ см: - наклоны корпуса вынужденное более 30 град. | до 30 до 15 51 - 100 | 3.2 |

Условия труда на производстве признаются вредными и опасными, если хотя бы один из анализируемых показателей тяжести труда имеет фактическое значение, превышающее допустимое.

Оценка условий труда по напряженности трудового процесса производится для работников, работа которых подвергалась анализу ранее. Условия труда на анализируемом рабочем месте признаются вредными и опасными, если общее число показателей напряженности труда класса 3.1 при анализе составит 6 и более единиц. Результаты оценки условий труда по напряженности приведены в таблице 7.5.3.

Таблица 5.7.1.3 - Оценка условий труда по напряженности трудового процесса

| Профессии и должности работников | Показатели напряженности труда |  | Класс тяжести труда |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Допустимые значения |  |
| Начальник участка, механик карьера, горный мастер, геолог, маркшейдер. | 1. Содержание работы 2. Восприятия сигналов ( информации) и их охрана 3. Степень сложности задания. 4. Степень ответственности. Значительность ошибок. 5. Степень риска для собственной жизни. 6. Степень риска за безопасность других лиц. 7. Фактическая продолжительность рабочего дня, час. 8. Сменность работы. | Решения сложных задач по известным алгоритмам, работа по серии инструкции. Восприятия сигналов с последующим со постановления фактических значений параметров с их номинальными значениями. Заключительная оценка. Обработка проверка и контроль за выполнением задания. Несет ответственность за функциональное качество основной работы. Влечет за собой исправления за счет дополнительных усилий всего коллектива. Исключена. Вероятно. 10 - 12 Двухсменная (работа в ночную смену). | 3.2 |

Таблица 5.7.1.4 – Продолжении таблицы 5.7.1.3

| Профессии и должности работников | Показатели напряженности труда |  | Класс тяжести труда |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Допустимые значения |  |
| Машинист экскаватора, бурстанка, промприбора, бульдозера, водитель БелАЗа. | 1. Содержание работы 2. Восприятия сигналов ( информации) и их охрана 3. Степень сложности задания. 4. Характер выполнения работы. 5. Длительность сосредоточенного наблюдения. 6. Плотность сигналов(световых, звуковых) и сообщений в среднем за час работы. 7.Число объектов одновременного наблюдения. 8. Степень ответственности. Значительность ошибки. 9. Фактическая продолжительность рабочего дня, час. 10. Сменность работы. | Решения сложных задач по известным алгоритмам, работа по серии инструкции. Восприятия сигналов с последующим корректировкой действий. Обработка, выполнения задания и его проверка. Работа по установленному графику с возможной коррекцией по ходу деятельности. 26 – 50%. 76 -175. 6 - 10 Несет ответственность за функциональное качество вспомогательных работ. Влечет за собой дополнительные усилия со стороны вышестоящего руководства. 10 - 12 Двухсменная (работа в ночную смену). | 2 |

Таблица 5.7.1.5 – Продолжении таблицы 5.7.1.4

| Помощник машиниста экскаватора, бурстанка, промприбора, доводчик, взрывник, слесарь, дежурный слесарь | 1. Содержание работы 2. Восприятия сигналов ( информации) и их охрана 3. Степень риска для собственной жизни. 4. Степень риска за безопасность других лиц. 5. Число элементов(приемов) необходимо для реализации простого задания. 6. Фактическая продолжительность рабочего дня, час. 10. Сменность работы | Решения сложных задач по известным алгоритмам, работа по серии инструкции. Восприятия сигналов с последующим корректировкой действий. Вероятно. Вероятно. 9 - 6 10 - 12 Двухсменная (работа в ночную смену). | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Основные опасные производственные факторы при работе горного оборудования. Объектом внимания здесь выступает техника, применяемая на открытых горных работах: экскаваторы, буровые станки, автосамосвалы, трансформаторные подстанции.

Таблица 5.7.1.6 Основные опасные производственные факторы.

| Вид работ | Характерные нарушения работников, Определяющие фактор. | Основные опасные производственные факторы. |
| --- | --- | --- |
| Буровые работы | Нахождения вблизи бурстанка при его работе. | Движущиеся и вращающиеся механизмы. |
| Взрывные работы | Пребывания в опасной зоне после предупредительного особенно боевого сигнала | Ударная волна, куски породы. |
| Выемочно – погрузочные работы | Пребывания в близи экскаватора при его работе. | Движущийся ковш экскаватора, движущиеся и вращающиеся механизмы. |
| Транспортирования | Нарушения скорости режима, правила движения, Нарушения звуковых сигналов машиниста экскаватора. | Возможный съезд под откос, столкновение с другой техникой. Движущийся ковш, куски породы подающиеся из ковша. |
| Электроснабжение | Пребывания в близи конструкций, находящиеся под высоким напряжением, в близи токоведущих частей. | Электрический ток опасной для жизни. |

Перечень и краткая характеристика основных возможных чрезвычайных ситуаций на местах проведения горных работ:

-нарушение работы водоотливных установок;

-потери устойчивости бортов карьера;

-аварии на экскаваторах и автосамосвалах;

-пожары на складах ВМ и других производственных объектах;

-короткое замыкание на трансформаторных подстанциях;

-загрязнение атмосферы карьеров.

Все проектируемые объекты на Кадали- Макитском месторождении является в той или иной степени опасности.

5.7.2 Основные мероприятия по обеспечению безопасных и здоровых условий труда на проектируемых работах .

Организация работ по охране труда:

- обучение по охране труда рабочих и ИТР;

- управление охрана труда;

- основные должностные обязанности по охране труда непосредственных руководителей работ;

- основная документация по охране труда на объектах работ.

Медицинское и санитарно- бытовое обслуживание работающих. Периодичность медицинских осмотров устанавливается исходя из наличия на рабочих местах вредных, опасных веществ и производственных факторов и характера проводимых работ. За основу принимается наименьшая периодичность осмотра.

Таблица 5.7.2.1 - Сведения о медицинских осмотрах работников

| Профессии | Вредные, опасные вещества и производственные факторы. Характер проводимых работ | Периодичность осмотра |  | Медицинские противопоказания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В лечебно-проф.учр. | В центре профпа-тол. |  |
| Начальник участка, механик карьера, горный мастер, геолог, маркшейдер. | Повышенная температура воздуха: до 4 град. выше верхней границы допустимой. | 1 раз в конце первого года, затем 1 раз в 2 года. | 1 раз в 5 лет. | 1 Хроническое рецидивирующие заболевания кожи. 2 Выражения вегетативного сосудистая дистония. |
| Машинист экскаватора, бурстанка, промприбора, бульдозера, водитель БелАЗа. | Локальная вибрация при нормативных уровнях и превышения ПДУ Производственный шум при превышении ПДУ 80 дБА: - от 81 до 99 дБА - от 100 дБа и выше Работы связанные с: региональными мышечными напряжениями преимущественно мышц рук и плечевого пояса. | 1 раз в год 1 раз в 2 года 1раз в год 1 раз в год | 1 раз в 3 года 1 раз в 5лет 1раз в 3 года 1раз в 3 года | 1 Облитерирующие заболевания артерий, периферический ангиоспазм. 2 Хронические заболевания нервной системы. 3 Высокая и осложненная близорукость. 1 Стойкие понижения слуха, любые этилогии. 2 Отосклероз. 3 Нарушении вестибулярного аппарата. 1 Хроническое заболевания нервной системы. 2 Облитерирующие заболевания артерий, периферический ангиоспазм. 3 Выражения варикозное расширения вен нижних конечностей, геморрой. 4 Болезни сердца. |
| Помощник машиниста экскаватора, бурстанка, промприбора, доводчик, взрывник, слесарь, дежурный слесарь | Пониженная температура воздуха: на открытой территории при средней температуре в зимнее время –20 град. | 1 раз в год | 1 раз в 3 года | 1 Хроническое заболевания нервной системы. 2 Облитерирующие заболевания артерий, периферический ангиоспазм. 3 Выражения варикозное расширения вен нижних конечностей, геморрой. 4 Болезни сердца. |

Таблица 5.7.2.2 – Продолжении таблицы 5.7.2.1

| Профессии | Вредные, опасные вещества и производственные факторы. Характер проводимых работ | Периодичность осмотра |  | Медицинские противопоказания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В лечебно-проф.учр. | В центре профпа-тол. |  |
| Помощник машиниста экскаватора, бурстанка, промприбора, доводчик, взрывник, слесарь, дежурный слесарь | Физические перегрузки: - подъем и перемещения тяжести (постоянно более двух раз в час) Работы связанные с: вынужденные наклоны корпуса ( 30 град. по вертикали). | 1 раз в год | 1 раз в 3 года | 1 Хроническое заболевания нервной системы. 2 Облитерирующие заболевания артерий, периферический ангиоспазм. 3 Выражения варикозное расширения вен нижних конечностей, геморрой. 4 Болезни сердца. |

Обеспечения работающих средствами индивидуальной защиты.

Таблица 5.7.2.3 - Обеспеченность работающих средствами индивидуальной защиты

| Профессии и должности работников | Наименования средств индивидуальной защиты. | Нормы выдачи на год |
| --- | --- | --- |
| Начальник участка, механик карьера, горный мастер, геолог, маркшейдер. | Костюм хлопчатобумажный Сапоги резиновые Рукавицы комбинированные Портянки суконные Куртка на утепленной прокладке Брюки на утепленной прокладке Валенки | 1 1 пара 3 пары 2 пары по поясам по поясам по поясам |
| Машинист экскаватора, бурстанка, промприбора, бульдозера, водитель БелАЗа | Костюм хлопчатобумажный Сапоги резиновые Рукавицы комбинированные Портянки суконные Куртка на утепленной прокладке Брюки на утепленной прокладке Валенки | 1 1 пара 4 пары 2 пары по поясам по поясам по поясам |
| Помощник машиниста экскаватора, бурстанка, промприбора, | Костюм хлопчатобумажный Сапоги резиновые Рукавицы комбинированные Портянки суконные Куртка на утепленной прокладке Брюки на утепленной прокладке Валенки | 1 1 пара 4 пары 2 пары по поясам по поясам по поясам |

Таблица 5.7.2.4 – Продолжении таблицы 5.7.2.3

| Профессии и должности работников | Наименования средств индивидуальной защиты. | Нормы выдачи на год |
| --- | --- | --- |
| Слесарь, дежурный слесарь, взрывники. | Костюм брезентовый Сапоги резиновые Рукавицы брезентовые Портянки суконные Куртка на утепленной прокладке Брюки на утепленной прокладке Валенки | 1 1 пара 6 пары 2 пары по поясам по поясам по поясам |
| Доводчик | Костюм прорези новый Сапоги резиновые Рукавицы комбинированные Портянки суконные Перчатки резиновые Куртка на утепленной прокладке Брюки на утепленной прокладке | 1 1 пара 6 пары 2 пары до износа по поясам по поясам |

Нормализация условий труда на объектах работ заключается в установлении нормальных, допустимых уровней и мер по защите работающих от неблагоприятного воздействия пыли, газа, шума, вибрации и других факторов производственной среды.

# 5.8 Охрана труда и промышленная безопасность.

Общие требования по охране труда и техники безопасности.

Все   рабочие   и    ИТР,    поступающие   на карьер, или переводимые с одной работы на другую, должны:

-пройти предварительное медицинское обследование;

-пройти   предварительное  обучение  по технике    безопасности;

-иметь соответствующую квалификацию;

-быть обученным безопасным приемами работы на обслуживаемом оборудовании и методам оказания первой медицинской помощи;

-ознакомиться под роспись с руководством по эксплуатации оборудования, местными инструкциями, техническими условиями и технологическими картами по безопасному ведению отдельных процессов, утвержденными техническим руководителем ЗАО «Светлый».

Все рабочие в период работы обязаны:

-проходить ежегодную периодическую проверку  знании по ТБ;

-проходить внеочередные инструктажи по ТБ при изменении технологии производственного процесса, введении новых инструкций и анализе несчастных случаев, происшедших на аналогичных предприятиях;

-уметь оказывать первую медицинскую помощь;

-выполнять указания лиц технического надзора ,требования предупредительных надписей, знаков, сигналов;

-при обнаружении опасности, угрожающей здоровью и жизни персонала принимать меры для предотвращения несчастного случая и немедленно сообщать об опасности лицу технического надзора;

-в части обеспечения безопасных условий труда быть требовательным к себе и к рабочим смены.

5.8.1 Требования по ТБ при эксплуатации оборудования.

1 Горные работы.

Горные и геологоразведочные выработки в местах, представляющих опасность падения в них людей, а также полости отработанных подземным способом запасов, провалы и воронки, должны быть ограждены предупредительными знаками, освещенными в темное время суток.

В нерабочее время землеройные, погрузочные и горно-транспортные машины должны быть отведены от забоя в безопасное место, рабочий орган землеройных машин  опущен на землю, двигатель выключен, кабина заперта.  Землеройные,    погрузочные и    горно-транспортные   машины должны   быть   в   исправном   состоянии:   снабжены действующими  сигнальными   устройствами,   тормозами,   ограждениями    доступных движущихся частей, противопожарными средствами, иметь освещение, комплект    исправного    инструмента    и    необходимую    контрольно-измерительную аппаратуру.   Исправность машин должна   проверяться  ежесменно машинистом, еженедельно - механиком карьера, с соответствующей регистрацией в бортовых журналах.

Присутствие    посторонних    лиц    в    кабинах    землеройных горнотранспортных машин запрещается.

Для осмотра ножа бульдозера, ковша экскаватора cнизу он должен быть опущен на надежные подкладки, а двигатель бульдозера (экскаватора) выключен. Запрещается    находиться под поднятым ножом, (ковшом) без их расположения на надежных подкладках.

Запрещается работа на бульдозере без блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке передач и при отсутствии устройства для запуска двигателя из кабины.

Земляное   полотно   карьерных  дорог  сооружается   из   прочных грунтов. Не допускается применение для насыпей пород , содержащих глины, дерн и растительные остатки.

При затяжных уклонах дорог (более 0,06) должны устраиваться горизонтальные площадки с уклоном 0,02 длиной не менее 50м и не более, чем через каждые 600м длины затяжного  уклона.

Скорость движения автомобилей по карьерным дорогам устанавливается руководством ЗАО «Светлый» с учетом местных условий и не должна превышать 20 км/час.

На  карьерных     автомобильных  дорогах движение машин осуществляется  без обгона.

При погрузке автомобилей экскаватором    должны выполняться следующие правила:

а) ожидающий погрузки автомобиль должен находиться за пределами
радиуса действия ковша и становиться код погрузку только после
разрешающего сигнала машиниста экскаватора;

б)  находящийся под погрузкой автомобиль должен быть заторможен;

в) погрузка в кузов автомобиля должна производиться только сбоку или сзади; перенос ковша над кабиной автомобиля запрещается;

г) нагруженный автомобиль должен следовать к пункту разгрузки только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора;

д) находящийся под погрузкой автомобиль должен быть в пределах видимости машиниста;

кабина   карьерного    автосамосвала   должна   быть    перекрыта специальным   защитным   козырьком,   обеспечивающим   безопасность водителя при погрузке. При отсутствии защитного козырька водитель при погрузке автомобиля обязан выйти  из кабины и находиться за пределами радиуса действия ковша экскаватора.

При работе карьерного автосамосвала запрещается:

а) движение автомобиля с поднятым кузовом;

б) движение задним ходом к месту погрузки на расстояние более 30м (за исключением случаев проведения траншей);

в) переезжать через кабели, проложенные по почве без специальных предохранительных укрытий;

г) перевозить посторонних людей в кабине, разрешается проезд в кабинах технологических автомобилей лицам технического надзора и отдельным рабочим при наличии у них письменного разрешения руководства карьера «Кадали-Макит»;

д) оставлять автомобиль на уклонах и подъемах, в случае остановки автомобиля на подъеме или уклоне вследствие технической неисправности водитель должен принять меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля: выключить двигатель,

затормозить машину, подложить под колеса упоры (башмаки)

е) производить запуск автомобиля, используя движение автомобиля под уклон.

5.8.2 Обогащение.

Загрузка материала кондиционного пласта в бункер ВПК -1000 промпрнбора бульдозером осуществляется по разрешающему сигналу оператора , установленному перед бункером (в дневное время — флажковый,

в ночное - световой).

Запрещается пребывание обслуживающего персонала в зоне разгрузки автосамосвалов на пандусе транспортного прибора ПКБШ-100	;

Запрещается эксплуатация      гидрогрохота, концентратора « Орокон»  без постоянного  надзора    за    режимом     их  загрузки-разгрузки, периодической   очистки их рабочих   органов от   дресвы и металлических предметов.

## 5.8.3 Требования по ТБ при эксплуатации электротехнических установок

При  обслуживании  электроустановок   потребителей запрещается:                                  - ремонтировать злектрооборудованне под напряжением;

- эксплуатировать без заземления;

-осуществлять запуск в работу со снятыми или  поврежденными устройствами   подключений   силовых    кабелей,    соединительных муфт, защитной брони силовых кабелей;

-осуществлять   подвешивание,   перенос   силовых   электрокабелей, находящихся под напряжением без диэлектрических средств защиты от поражения электрическим током;

-использовать    электроинструмент    и    электрооборудование    со снятыми       или       поврежденными  изолирующими  ручками,  держателями и пусковыми устройствами.

5.8.4 Заземление.	
Для   защиты   персонала    от    поражения    электрическим    током оборудуется защитное заземление и устанавливается реле утечки тока.

Заземлению подлежат металлические части электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением, но которые в случае повреждения изоляции могут оказаться под ним.

Сеть заземления оборудуется путем непрерывного соединения между собой заземляющих проводников и  заземляющих жил гибких кабелей. В качестве центрального заземлителя используется заземляющий  контур понизительной электроподстанции 35 /6 кВ.

Дополнительные     заземлители подключаются  к магистрали заземления.

Сеть 0,4 кВ должна быть выполнена с изолированной нейтралью и оборудована защитой от однофазных замыкании на землю с установкой реле.

Корпуса электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением, должны надежно заземляться болтовым или сварочным соединением с заземляющим устройством, сопротивление которого не должно превышать

4  Ом.

В специально отведенных местах оборудуются места хранения средств индивидуальной защиты от поражения электрическим током (диэлектрические перчатки, боты, коврики), своевременно прошедшие периодическую проверку.

Перед    использованием    защитных    средств    их    тщательно осматривают и очищают. Необходимо проверить, нет ли на них внешних повреждений, а также по клейму — соответствуют ли они напряжению    данной    установки,    и    не    истек    ли    срок    их периодического    испытания.     При     обнаружении     неисправных защитных  средств   или   с   просроченным   клеймом   проверки   их следует немедленно изъять из применения.

Номенклатуру  защитных средств , места их хранения и расположения устанавливает (Главный инженер  ЗАО « Светлый».

5.8.5   Освещение.

Промплощадка, территория района ведения горных работ, рабочие места операторов обогагительных установок, насосные станции, отвалы торфов, водоудерживающие дамбы и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с нормами (ЕПБ стр. 86, 87. табл. 2).

Светильники должны быть расположены таким образом, чтобы можно было безопасно их обслуживать без снятия напряжения с электрооборудования.

Для питания светильников общего освещения должно применяться  напряжение  не выше 220 В. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания следует применять напряжение не выше 220 В ,  и в помещениях с повышенной опасностью не выше      36 В. Промплощадка базы карьера раздельной добычи «Кадали-Макит» и территория горных работ освещаются прожекторами, установленными на углах их периметров.

Питание сети освещения выполняется через разделительный трансформатор  380 / 220 В.

5.8.6 Сигнализация.

Пульты управления землеройной, погрузочной и горно-транспортной техники, промывочной установки оборудуются звуковой и световой сигнализацией. Таблица сигналов располагается на работающем механизме или вблизи от него. С назначением сигналов ознакамливается весь персонал карьера « Кадали-Макит»

Сигнализация оборудуется: на загрузке массы исходной в бункер ВПК - 1000 - флажковая и световая, на землеройных, погрузочных и горнотранспортных машинах - звуковая.

Карьер должен оборудоваться телефонной связью (радиосвязью) между участками производства горных работ, диспетчерской службой карьера и промышленно-бытовой  базой ЗАО «  Светлый» (пос.Кропоткин). На экскаваторах, тяжелых бульдозерах и карьерном транспорте устанавливаются  мобильные радиостанции.

5.8.7 Ремонтные работы.

При эксплуатации землеройного, погрузочного, транспортного и обогатительного оборудования необходимо проводить регулярные профилактические осмотры и ремонт оборудования в сроки, предусмотренные графиками, утвержденными техническим руководителем  ЗАО « Светлый».

Монтажные и  ремонтные  работы   на  основном   технологическом оборудовании  выполняются по наряд допускам, технологическим картам, руководствам и проектам организации работ (ПОР). Монтаж и ремонт выполняются под руководством ответственного  лица за их ведение. Рабочие, занятые производством монтажа и ремонта, ознакамлнваются под роспись с указанными инструкциями, обеспечиваются соответствующей спецодеждой и средствами индивидуальной защиты

Профилактические осмотры проводятся персоналом два раза в сутки по 1-му часу на стыке смен, ремонтные работы по графикам - службой ППР участка

Все работы по перемещению грузов выполняются по указанию и с разрешения лиц. ответственных за безопасное проведение работ и перемещение грузов.

При выполнении работ с лестниц на высоте более 1,5 м рабочие должны пользоваться предохранительными поясами со страховочными канатами.

Перечень работ повышенной опасности, выполняемых по наряд допускам.

1.Все виды строительных и ремонтных работ на водоудерживающих дамбах;

2.Аварийные работы на дамбах, каналах, илоотстойниках. связанные с их возможным    нарушением в период паводков;

3 Взрывные работы;	
4.Все виды сварочных , ремонтных и монтажных работ в бункере и скрубере ПКБШ - 100 , гидрогрохоте, концентраторе , на стреле, крыше корпуса экскаватора, бурового станка. оборудовании склада ГСМ;

5.Ремонтные работы в электроустановках

6 Монтажные и такелажные работы: при монтаже-демонтаже экскаваторов Като -1500, а/самосвалов и буровьй станков.

7 Работа грузоподъемных механизмов на пункте    ППР и в непосредственной близости ЛЭП;

5.8.8 Производственная санитария.

Общими и специфическими требованиями в части производственной санитарии при отработке месторождения р. Хомолхо (Кадали-Макитская терраса) являются:

1 Все рабочие и ИТР, помимо предварительного медицинского освидетельствования перед направлением на работу, подлежат обязательному периодическому медицинскому осмотру в сроки, установленные министерством здравоохранения РФ.

2.Все рабочие, ИТР и служащие должны пройти инструктаж по промышленной санитарии, личной гигиене и по оказанию неотложной помощи пострадавшим на месте несчастных случаев.

3 Рабочие и ИТР с выявленными хроническими заболеваниями органов дыхания, а также с подозрением на вибрационное и другие профессиональные заболевания должны быть взяты на учет и систематическое диспансерное наблюдение.

4 Лица, у которых при медицинских осмотрах обнаружено заболевание, препятствующее использованию их на выполняемой работе, должны быть переведены на другую работу в соответствии с заключением врачебной комиссии.

5 В ЗАО «Светлый» ежегодно разрабатываются мероприятия по систематическому улучшению условий труда на рабочих местах. Сроки приведения всех рабочих мест в соответствии с действующими нормами устанавливаются, но согласованию с местными органами санитарного надзора.

6.Административно-бытовые помещения располагаются в базовом поселке Кропоткин.

7 Пункт приема пищи оборудуется на месте производства работ в соответствии с требованиями Госсанинспекции.

8 В базовом поселке Кропоткин оборудуется баня с душевым отделением и отделением для сушки, хранения  спецодежды.

9 Водоснабжение для хозяйственно-бытовых нужд предусматривается из речки Кадали-Макит (выше ведения горных работ).

10 Питьевое водоснабжение предусматривается из речки Кадали-Макит с водозабором, расположенным выше ведения горных работ.

11 На рабочих местах предусматривается наличие аптечек первой медицинской помощи.

12 Непосредственно на месте производства горных работ предусматривается устройство передвижного помещения для приема пищи и обогрева. Там же располагаются бачки с питьевой водой.

5.8.9 Противопожарная защита.

Комплекс мероприятий по обеспечению противопожарной защиты объектов и оборудования включает в себя следующие требования

1Ежегодно руководителем предприятия разрабатываются и согласовываются с местными органами Госпожнадзора мероприятия по обеспечению противопожарного состояния промышленных и бытовых объектов, которые предусматривают:

1.1Строительство     и     эксплуатацию     объектов     в     соответствии противопожарных Норм и Правил.

1.2 Назначение  ответственных за противопожарное состояние объектов.

1.3 Расчет  потребности,  обеспечение   наличия   и  указания   о   местах хранения средств    пожаротушения.

1.4 Заключение     договора     с     местной     пожарной     командой     на профилактическое   обслуживание,   направленное   на   предупреждение возгораний.

1.5 Периодичность противопожарного обследования объектов

1.6 0беспечение    передвижных    машин, и    землеройных  агрегатов углекислотными огнетушителями.

1.7 Определение средств и методов тушения пожаров.

1.8 Определение и оборудование мест проведения газосварочных работ, хранения баллонов с газом.

1.9Необходимость     в     наличии     мотопомпы,     противопожарного водопровода, резервуаров с водой и т.д..

2 Горюче-смазочные   и   обтирочные   материалы   на   рабочих   местах хранятся в закрытых металлических сосудах.

Хранение легковоспламеняющихся веществ на рабочих местах - запрещается.

З Все       землеройные,       погрузочные,       транспортные   машины, производственные и подсобные      помещения,      обеспечиваются первичными средствами тушения и пожарным инвентарем, количество этих средств и их содержание должны соответствовать ГОСТ 12.4.009-83         4.Ответственность за наличие и, контроль за сохранностью противопожарных средств    возлагается    на   начальника    карьера  « Кадали-Макит».         5.Обязательным является оборудование трех противопожарных щитов (один   на пункте ППР , второй у помещения выдачи наряд  заданий на базе, третий - на складе ГСМ ) со следующей комплектацией:

-  ящик с песком емкостью 0,5 м.3 	                      1 шт.

- кошма или брезент (2 х 2 м)	1 шт.

- бочки с водой емкостью 0,2  м3	1шт.

- огнетушитель пенный 0X 11-10	2шт.

- огнетушитель углекислотный	          1 шт.

- лопаты	2 шт.

- багры	2 шт.

- ломы	2 шт.

- ведра	2 шт.

Каждая единица буровой, бульдозерной, погрузочной и доставочной техники оборудуется одним углекислотным огнетушителем ОУ-5;   ОУ-8.