Проектирование жилого дома

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Кафедра архитектуры

Курсовой проект

На тему: " Проектирование жилого дома"

Выполнил: ст. гр. ЗТГВ-42а Нагорный М.

Проверила:  Шамрина

МАКЕЕВКА 2009

Содержание

1.         Исходные данные

2.         Объемно-планировочное решение

2.1      Технико-экономические показатели

3.         Конструктивная схема

3.1      Фундаменты

3.2      Стены и перегородки

3.3      Перекрытия

3.4      Лестницы

3.5      Окна и двери

3.6      Пол

3.7      Крыша

4.         Теплотехнический расчет

5.         Наружная и внутренняя отделка здания

6.         Инженерное оборудование

Список используемой литературы

1.         Исходные данные

По предложенной схеме требуется разработать архитектурно-конструктивное решение, необходимо выполнить проектирование двухэтажного жилого дома, выданное кафедрой архитектуры, которое включает в себя:

ü  Главный фасад М 1:100

ü  Разрез поперечный М 1:100

ü  План перекрытия М 1:100

ü  План покрытия М 1:100

ü  План кровли М 1:100

ü  План фундаментов М 1:100

ü  План 1-го этажа М 1:100

ü  План 2-го этажа М 1:100

ü  Архитектурно- конструктивные узлы (3 штуки) М 1:50.

Конструктивные элементы здания:

фундаменты – ленточные;

стены наружные – кирпичные;

перекрытия - сборные железобетонные многопустотные плиты;

перегородки – кирпичные;

лестницы - сборные железобетонные;

крыша – из асбестоцементных листов;

окна – деревянные со спаренными переплетами;

двери внутренние - филенчатые деревянные;

двери наружные – деревянные;

наружная отделка фасада – облицовка силикатным кирпичом с расшивкой швов.

2.         Объемно-планировочное решение

Основой архитектурной композиции дома - это его объемно-планировочная (пространственная) структура, под которой понимают соединение внутреннего пространства дома и внешнего объема в единое композиционное целое.

Дом имеет неправильную форму в плане первого этажа и прямоугольную в плане второго этажа. В нем расположены 2 двухэтажные квартиры. Переход с первого этажа на второй осуществляется по лестничной клетке, которая находится внутри квартиры и имеет искусственное освещение. Дом без подвала, есть чердак (не отапливаемый, не жилой).

Проектом предусмотрено наличие в квартирах лоджий и балконов для лучшего освещения и проветривания. Так же, на первом этаже в каждой квартире имеется санузел, на втором – ванная комната. Ниже приведена ведомость помещений по этажам с указанием их площадей..

В доме имеется 4 входа (по 2 в квартиру).

Район строительства – г.Донецк.

Этажность дома – 2 этажа, высота этажа – 2,48 м.

Высота от уровня чистого пола – 9350 м.

Габариты здания в плане – 14520х9400 м.

Архитектурную выразительность фасаду придает облицовка из фасадного кирпича.

Ведомость помещений

| Этаж | Наименование | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | Холл | 18,73 |
|  | Тамбур | 1,48 |
|  | Коридор | 4,46 |
|  | Спальня | 6,86 |
|  | Проходная и туалет | 1,78 |
| 1 | Кладовая | 3,26 |
|  | Кухня | 10,54 |
|  | Холл | 18,73 |
|  | Тамбур | 1,48 |
|  | Коридор | 4,46 |
|  | Спальня | 6,86 |
|  | Проходая и туалет | 1,78 |
|  | Кухня | 10,54 |
|  | Кладовая | 3,26 |
|  | Зал | 13,32 |
|  | Спальня | 10,75 |
|  | Спальня | 10,54 |
|  | Ванная и коридор | 4,19 |
|  | Проходная | 6,33 |
| 2 | Кладовая | 1,91 |
|  | Зал | 13,32 |
|  | Спальня | 10,75 |
|  | Спальня | 10,54 |
|  | Ванная и коридор | 4,19 |
|  | Проходная | 6,33 |
|  | Кладовая | 1,91 |
|  | Всего: | 188,3 |

2.1      Технико-экономические показатели

По архитектурным чертежам подсчитывается проектный баланс здания.

По чертежам проектного решения подсчитываем следующие величины:

- площадь застройки - площадь, заключенную в пределах внешнего периметра здания, замеренную на уровне цоколя, включая выступающие части, площадь под зданием включают в площадь застройки;

- общую площадь общественного здания - сумму площадей всех его этажей (включая технический, мансардный, цокольный и подвальный);

- площадь этажа - в пределах внутренних поверхностей наружных стен; площадь антресолей, переходов, остекленных веранд, галерей и балконов зрительных и других залов включают в общую площадь здания; площадь двусветных помещений включают в общую площадь в пределах только одного этажа;

- нормируемую площадь общественного здания - сумму площадей всех размещенных в нем помещений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей; площадь коридоров, используемых в качестве рекреационных помещений в зданиях учебных заведений и т.д.

- строительный объем надземной и подземной частей здания - в пределах внешних ограждающих конструкций, с включением ограждений, лоджий, световых фонарей, куполов и т.п., начиная с отметки чистого пола каждой из частей зданий, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, портиков, открытых веранд, балконов, объема поездов и пространства под зданием на столбах;

Площадь застройки

Общая площадь общественного здания

Площадь 1 этажа

Площадь 2 этажа

Нормируемая площадь общественного здания

Строительный объем здания

Показатель рациональности планировочного решения

Показатель рациональности объемного решения

Удельный объемный показатель

Удельный показатель общей площади

3.         Конструктивная схема

3.1      Фундаменты

Фундаменты по проекту принимаются ленточные бетонные монолитные под несущие стены. Глубина залегания фундаментов – 1,05 м принята с учетом глубины промерзания грунта. Ширина фундаментов 0,8 м принята с учетом нагрузки, которая действует на фундамент.

3.2      Стены и перегородки

Несущие стены в доме являются многослойными из силикатного кирпича объемным весом 1800 кг/м3 и утеплителя из минеральной ваты гофрированной структуры. Толщины слоев указаны в теплотехническом расчете. Кирпичная кладка выполняется на цементно-песчаном растворе марки 50. Система перевязки кирпичной кладки 1-го слоя в один кирпич (английская перевязка), 2-го - в полкирпича.

Перегородки кирпичные, кладутся в полкирпича и ошукатуриваются. Ограждающие перегородки санузла обладают повышенной влагостойкостью.

Кирпич используется марки 75.

Цоколем стен является фундамент.

3.3      Перекрытия

Перекрытия сборные. Выполняются из многопустотных железобетонных плит толщиной 320мм.

При проектировании жилого здания были использованы плиты:

ПП-1(3700х1200мм) – 2 шт., ПП-2(7000х1200мм) – 6 шт.,

ПП-5(2700х1500мм) – 8шт. ПП-3, ПП-4, ПП-6 – являются доборными и имеют не стандартные размеры. Для опирания плит перекрытия в проекте предусмотрена балка, в виде деревянного бруса, опертого на несущие стены.

Все стыки замоноличиваются.

3.4      Лестницы

Лестницы приняты железобетонные сборные по серии 1.050.1-2 выпуск 1. Лестничный марш – ЛМП 57.11.17-5.

3.5      Окна и двери

Окна и двери приняты деревянные:

-окна по ГОСТ 11214 -86(2002) ,

-двери по ГОСТ 6629 -85

в соответствии с площадью комнат, экономии единовременных и эксплуатационных затрат. Площадь окон жилых комнат и кухонь составляет 1/6 от площади пола. При проектировании определенные по указанным критериям размеры светопроемов согласованы с размерами конструкций заполнения проемов, предусмотренными государственными стандартами.

3.6      Пол

Пол в жилых и общественных домах должны удовлетворять требованиям прочности, сопротивляемости сноса, достаточной эластичности, бесшумности, удобства собирания. Покрытие пола в квартирах принято из линолеума на основе теплозащиты. Стяжка выполняется из цементно-песчаного раствора, что является звукоизоляционным пластом.

3.7      Крыша

Двухскатная, выполнена из асбоцементных волнистых листов. В местах стыка с дымовыми трубами от протекания защищена листами металла.

Покрытие под крышу выполнено из деревянных стропил, деревянного бруса 150х120мм , расположенных в продольном направлении и обрешетки из брусков 60х60мм расположенных в поперечном направлении. К обрешетке и крепятся гвоздями асбоцементные листы.

4.         Теплотехнический расчет наружной стены

Теплотехнический расчет выполнен в соответствии с требованиями ДБН В 2.6-31:2006 "Тепловая изоляция зданий".

Расчет проводится для ограждающих конструкций проектируемого здания. Для здания, строящегося в г.Донецке согласно ДБН В 2.6-31-2006 "Тепловая изоляция зданий" по приложению Г определим расчетные значения: температура внутреннего воздуха tв= 20°С, относительная влажность φв =55%. Из определенных значений по таблице Г1 влажностный режим здания – нормальный. Исходя из этого, условия эксплуатации, определяемые по Приложению К ДБН В 2.6-31-2006, определяются буквой "Б". Расчетные значения теплопроводности (λБ) найдены по приложению Л и занесены в таблицу 1.

Таблица 1 Расчетные данные теплопровоности.

| № слоя | Наименование слоя | Плотность ρ0, кг/м3 | Толщина δ, м | Теплоро-водность λip, Вт/(м∙К) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Внутренняя штукатурка из известково-песчаного раствора Кирпичная кладка из полнотелого глиняного кирпича Плиты из минеральной ваты гофрированной структуры Кладка из силикатного лицевого кирпича | 1800 1800 100 1800 | 0,01 0,25 ? 0,12 | 0,93 0,81 0,060 0,81 |

По ДБН В 2.6-31-2006 (Приложение В) г. Донецк находится в 1ой температурной зоне Украины. Минимально допустимое значение сопротивления теплопередачи внешней стены (согласно с таблицей 1) составляет:

Rq min=2,8 м2∙К/Вт

Для данной пятислойной стены сопротивление теплопередачи найдем по формуле:

R∑=

Принимая R∑= Rq min находим толщину утеплителя:

где αв=8,7 Вт/(м2∙К) – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, принимается по ДБН 2.6-31-2006 (Приложению Е).

αз=23 Вт/(м2∙К) – коэффициент теплоотдачи внешней поверхности,

принимается по ДБН 2.6-31-2006 (Приложению Е).

Согласно расчету утеплитель можно сделать толщиной δ=130 мм.

С учетом предложенной толщины утеплителя сопротивление теплопередачи составляет:

R∑= Вт/(м2∙К)

Условие R∑> Rq min (2,83 Вт/(м2∙К) >2,8 Вт/(м2∙К)) выполняется.

5.         Наружная и внутренняя отделка здания

Облицовка наружных стен лицевым силикатным кирпичом с расшивкой швов. Отдельные участки, а так же цоколь дома штукатурится цементным раствором с последующей покраской набрызгом.

Внутренние помещения оштукатуриваются и обклеиваются обоями, ванная, туалет и кухня облицовываются керамической плиткой. На пол настилается линолеум.

6. Инженерно-техническое оборудование

Инженерное оборудование:

водопровод – хозяйственно-питьевой, совмещенный с противопожарным;

канализация – бытовая;

отопление - водяное, теплоноситель - горячая вода;

вентиляция - приточно-вытяжная с естественным побуждением;

электроснабжение - от внешнего источника электроснабжения 380-220В;

газоснабжение - газопровод низкого давления.

Литература

1.         Брыжатая "Пособие по архитектуре"