Технико-эксплуатационные характеристики автомобилей.

# Бортовые грузовики малого класса, колесная формула 4 * 2

| N | Грузовик | Габаритные размеры грузовика, мм |  |  | Колесная база, мм | Дорожный просвет, мм | Размеры грузовой платформы, мм |  |  | Погрузочная высота, мм | Радиус поворота, м | Двигатель |  |  | Nуд. |  | Масса, кг |  | Коэффициент cнаряженной массы, ηm | Объем фургона, м3 | Коэффициент грузовместимости, рг | Vmaх км/ч | Qs л/100km | Вместимость топливного бака, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Высота |  |  | Длина | Ширина | Высота |  |  | Vh , л | Ne квт/n-1 | Mкр , нм/n-1 | Квт/л | Квт/т | Груза m г | Полная mа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | “Iveko Turbo Deily” | 5780 | 2080 | 2090 | 3310 | 170 | 3500 | 2070 | 400 | 1025 | 6,5 | 2,5 TDi | 84,6 3800 | 245 2000 | 33,82 | 24,17 | 1410 | 3500 | 1,48 |  |  | 140 | 12/V=90 | 70 |
| 2 | “Mersedes – B. Sprinter”, 316 D | 6425 | 1990 | 2145 | 4025 |  | 4060 | 1935 | 400 | 1000 | 7,2 | 2,686 TDi | 114,7 3800 | 330 1400- -2400 | 42,7 | 32,77 | 1500 | 3500 | 1,33 |  |  | 150 |  | 76 |
| 3 | Volksvagen LT” | 6425 | 1990 | 2135 | 4025 | 189 | 4060 | 1935 | 400 | 1000 | 7,2 | 2,8 TD | 95,6 3500 | 290 1800 | 34,14 | 27,31 | 1470 | 3500 | 1,38 |  |  | 143 | 8,6/V=90 | 76 |
| 4 | “Ford Transit” | 5400 | 1975 | 2023 | 3570 |  | 3150 | 1920 | 400 | 844 | 6,9 | 2,5 TD | 62,5 | 200 2100 | 25 | 17,86 | 1860 | 3500 | 0,88 |  |  | 140 |  | 68 |
| 5 | “Газель” | 5470 | 2098 | 2120 | 2900 | 170 | 3056 | 1943 | 380 | 1000 | 5,5 | 2,1 TD | 69,9 3800 | 200 2300 | 33,26 | 19,97 | 1500 | 3500 | 1,33 |  |  | 120 | 8,5/V=60 |  |

Nуд=Ne/Vh, [кВт/л]; Nуд=Ne/ma, [кВт/т]; ηm=m0/mг; m=m-m; p=mг/VВ, [т/м3]; VВ - внутренний объем кузова.