Национальный аэрокосмический университет

им. Н. Е. Жуковского «ХАИ»

кафедра 301

Отчет  по лабораторной работе № 1

по курсу «Проектирование информационно – вычислительных комплексов»

Выполнили студенты группы 351

Хорик С. А.

Ярушевский М. Е.

Проверил ст. преподаватель кафедры 301

Джулгаков В.Г.

Харьков’2000

Распределение ресурсов памяти

R0, R1 – адреса исходного и результирующего числа соответственно.

Исходное число двухбайтное. Регистры R2 и R3 хранят старший и младший байты исходного числа. F0 (psw.5) свободный бит, будем использовать для хранения знака S.

Счетчик сдвигов j. Для него используем регистр R4. этот же регистр используем для смещенного порядка е и истинного порядка Р.

Поскольку мантисса результата формируется путем сдвига исходного числа влево, то регистры R2, R3 используем для размещения мантиссы результатов.

Лабораторная работа №1а

Преобразование целого числа в вещественное

Преобразование целого числа в вещественное реализуется по формуле:

.

Структурная схема преобразования выглядит следующим образом:

.

Алгоритм реализации каждого блока в отдельности:

блок 1		блок 2

блок 3		блок 4

.

Программная реализация данного преобразования.

a1 equ -100

init_sp equ 40h

dseg

org 30h

x:ds 2

y:ds 3

cseg

org 0000h

mov sp,#(init_sp-1)

mov x,#low(a1)

mov x+1,#high(a1)

mov r0,#x

mov r1,#y

call bb

nop

org 100h

bb:

mov a,@r0

mov r2,a

inc r0

mov a,@r0

mov r3,a

;-----------

orl a,r2

jnz mb

mov r4,#0

jmp out_bb

;---------

mb:

mov a,r3

jnb acc.7,m1

xrl a,#01111111b

mov r3,a

mov a,r2

cpl a

add a,#1

mov r2,a

jnc m1

inc r3

m1: mov a,r3

mov c,acc.7

mov f0,c

;--------------

mov r4,#0  ;j=0

m3:clr c

mov a,r2

rlc a

mov r2,a

mov a,r3

rlc a

mov r3,a

inc r4

jnb acc.7,m3

clr c

mov a,#15

subb a,r4

add a,#127

mov r4,a

mov c,psw.5

rrc a

mov r4,a

mov a,r3

mov acc.7,c

mov r3,a

mov a,r2

out_bb:

mov @r1,a

inc r1

mov a,r3

mov @r1,a

inc r1

mov a,r4

mov @r1,a

ret

Лабораторная работа №1б

Преобразование вещественного числа в целое.

Структурная схема данного преобразования выглядит следующим образом:

.

Программная реализация преобразования:

init_sp equ 40h

dseg

org 20h

x:ds 3

org 28h

y:ds 2

cseg

org 0000h

mov sp,#(init_sp-1)

mov x,#00h

mov x+1,#0c8h

mov x+2,#042h

mov r0,#x

mov r1,#y

call bb

nop

org 100h

bb:mov a,@r0

mov r2,a

inc r0

mov a,@r0

mov r3,a

inc r0

mov a,@r0

mov r4,a

clr c

mov a,r4

rlc a

mov f0,c

mov r4,a

mov a,r3

mov c,acc.7

setb acc.7

mov r3,a

mov a,r4

mov acc.0,c

mov r4,a

jz exit

clr c

mov a,r4

subb a,#127

jc exit

mov a,#143

subb a,r4

jc exit

mov a,r4

subb a,#127

mov r4,a

mov a,#15

subb a,r4

mov r4,a

m1:  clr c

mov a,r3

rrc a

mov r3,a

mov a,r2

rrc a

mov r2,a

djnz r4,m1

jnb f0,m10

ret

mov a,r2

cpl a

addc a,#1

mov r2,a

mov a,r3

cpl a

addc a,#0

mov r3,a

mov a,r2

mov @r1,a

inc r1

mov a,r3

mov @r1,a

exit: