Дон ГТУ

Лабораторная работа № 4

Программирование циклических и типовых программ на Ассемблере для микропроцессора КР580ИК80

Цель лабораторной работы - изучить программирование циклических и типовых программ на Ассемблере для микропроцессора КР580Ик80.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Команды, необходимые для организации разветвлений и циклических структур в программах

1.1 Логические команды над аккумулятором и регистром (табл.1.1)

Имеем в виду, что главным назначением команд этой группы является выработка признаков. Результат логической операции записывается в аккумулятор, заменяя первый операнд.

Таблица 1.1 – Логические команды

| Команды | Признаки |  |  |  |  | Выполняемые функции | Команды | Признаки |  |  |  |  | Выполняемые функции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z | N | C | H | P |  |  | Z | N | C | H | P |  |
| ANAR | + | + | 0 | + | + | (A)^(R)→A |  |  |  |  |  |  |  |
| ANAM | + | + | 0 | + | + | (A)^(M)→A | ANI Im | + | + | 0 | 0 | + | (A)^Im→A |
| XRAR | + | + | 0 | 0 | + | (A)(R)→A | XRI Im | + | + | 0 | 0 | + | (A)Im→A |
| XRAM | + | + | 0 | 0 | + | (A)(M)→A |  |  |  |  |  |  |  |
| ORAR | + | + | 0 | 0 | + | (A)(R)→A | ORI Im | + | + | 0 | 0 | + | (A)Im→A |
| ORAM | + | + | 0 | 0 | + | (A)(M)→A |  |  |  |  |  |  |  |
| CMPR | + | + | + | + | + | (A)~(R) | CPI Im | + | + | + | + | + | (A)~Im |
| CMPM | + | + | + | + | + | (A)~(M) |  |  |  |  |  |  |  |

Условные обозначения: R – общее обозначение одного из регистров общего назначения(РОН) – A, B, C, D, E, H, L; M – адрес ячейки памяти, хранящийся в двух смежных РОН H и L; SP – стек; YSP – указатель стека; CzK – счетчик команд; Im – непосредственный операнд; Ag – адрес ячейки памяти, с которой работает данная команда. Запись (R) означает содержимое регистра, нуль в графике «признаки» - установку в нуль при выполнении команды, а плюс – установку признака в соответствии с правилом установки флага.

Помните, что логические операции работают с каждыми из восьми битов независимо.

ANA «и»			XRA «искл. или»			ORA «или»

0 ^ 0→0	00→0	00→0

0 ^ 1→0	01→1	01→1

1 ^ 0→0			 10→1	10→1

1 ^ 0→0 11→0	11→1	 1 ^ 1→0

Команда CMP вычитает из содержимого аккумулятора второй операнд (не изменяя оба), формирует признаки по правилам команд вычитания.

1.2 Команды инкрементирования и декрементирования (табл.1.2)

Примите к сведению, что команда INR (инкрементирование) увеличивает на единицу содержимое регистра или байта памяти, а команда DCR (декрементирование) уменьшает на единицу это содержимое. Эти команды не используют и не изменяют значение бита переноса, а остальные биты признаков вырабатывают по общим правилам.

Таблица 1.2 – Инкрементирование и декрементирование

| Команды | Признаки |  |  |  |  | Выполняемые функции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z | N | C | H | P |  |
| INR R | + | + | - | + | + | (R)+1→R |
| INR M | + | + | - | + | + | (M)+1→R |
| DCR R | + | + | - | + | + | (R)-1→R |
| DCR M | + | + | - | + | + | (M)-1→R |

1.3 Команды изменения содержимого аккумулятора (табл. 1.3)

Команды этой группы работают только с содержанием аккумулятора, поэтому адресной команды не имеют.

Таблица 1.3 – Изменение содержания аккумулятора

| Команды | Признаки |  |  |  |  | Выполняемые функции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z | N | C | H | P |  |
| RLC | - | - | + | - | - | Am→Am+1, A7→Ao, A7→C |
| RRC | - | - | + | - | - | Am+1→Am, Ao→A7, Ao→C |
| RAL | - | - | + | - | - | Am→Am+1, C→Ao, A7→C |
| RAR | - | - | + | - | - | Am+1→Am, Ao→C1, C→A7 |
| CMA | - | - | + | - | - | , инвертирование |

Обратите внимание, что команда RLC устанавливает бит переноса в состояние, равное значению старшего разряда сумматора. Содержимое сумматора циклически сдвигается влево на одну позицию с переносом значения самого старшего разряда в самый младший разряд сумматора.

1.4 Команды изменения признака (флага) переноса

Примите к сведению, что для изменения флага переноса используются две команды: STS – установка в один; CMC – установка в 0.

1.5 Команды условных переходов

Команды условных переходов используют раннее выработанные значения признаков, сами их не изменяют.

Имейте в виду, что если заданное в операции условие выполняется, адрес из второго и третьего блока команды заносится в счетчик команд, т.е. выполнение программы начинается с команд расположенных по этому адресу, в противном случае выполняется следующая по порядку команда

Таблица 1.4 – Команды условных переходов

| Команды | Пояснение |
| --- | --- |
| JMP Ag | Ag→C2K(безусловный переход к команде Ag) |
| JC Ag | (C)=1, то Ag→C2K, иначе (С2К)+3→ С2К |
| JNC Ag | (C)=0, то Ag→C2K, иначе (С2К)+3→ С2К |
| JZ Ag | (Z)=1, то Ag→C2K, иначе (С2К)+3→ С2К |
| JNZ Ag | (Z)=0, то Ag→C2K, иначе (С2К)+3→ С2К |
| JP Ag | (N)=0, то Ag→C2K, иначе (С2К)+3→ С2К(переход по «+») |
| JM Ag | (N)=1, то Ag→C2K, иначе (С2К)+3→ С2К(переход по «-») |
| JPE Ag | (P)=1, то Ag→C2K, иначе (С2К)+3→ С2К(переход по четности) |

2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИСЛЕДОВАНИЯ

Задание: Найти

Заносим в ячейку памяти, начиная с номера 8500, четыре числа I1=4, I2=8, I3=6, I4=3.

Используя полученные числа, составим программу, наберем программу на ЭВМ, и получим результат.

- 04

- 08

- 06

- 03

Таблица 2.1 – Программа на ассемблере.

| Адрес | Код команды | Метка |  | Мнемоника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8200 8201 | 06 04 | PRG 1: |  | MVI B, 4 |
| 8202 8203 8204 | 21 00 85 |  |  | LXI H, 8500 |
| 8205 | 7E | M1: |  | MOV A, M |
| 8206 | 05 | M2: |  | DCR B |
| 8207 8208 8209 | CA 12 82 |  |  | JZ M3 |
| 820А | 23 |  |  | INR H |
| 820В | BE |  |  | CMP H |
| 820C 820D 820E | DA 05 82 |  |  | JC M1 |
| 820F 8210 8211 | C3 06 82 |  |  | JMP M2 |
| 8212 | 7E | M3: |  | MOV A, M |
| 8213 | 5F |  |  | MOV E, A |
| 8214 8215 | 16 |  |  | MVI D, 03 |
|  | 03 |  |  |  |
| 8216 | A7 |  |  | ANA A |
| 8217 8218 8219 | 21 00 08 |  |  | LXI H, 0008 |
| 821A 821B | DE 00 |  |  | MVI C, 0 |
| 821C | 7B |  |  | MOV A, E |
| 821D | 17 |  |  | RAL |
| 821E | 5A |  |  | MOV E, D |
| 821F | 79 |  |  | MOV A, C |
| 8220 | 17 |  |  | RAL |
| 8221 | 92 |  |  | SUB D |
| 8222 8223 8224 | D2 26 82 |  |  | JNC M5 |
| 8225 | 82 |  |  | ADD D |
| 8226 | 4F |  | M5: | MOV C, A |
| 8227 | 3F |  |  | CMC |
| 8228 | 7E |  |  | MOV A, M |
| 8229 | 17 |  |  | RAL |
| 822A | 67 |  |  | MOV H, A |
| 822B | 2D |  |  | DCR L |
| 822C 822D 822E | C2 13 82 |  |  | JNZ M4 |
| 822F |  |  |  | RST |