Критерии выбора средств респираторной защиты

Чтобы программа респираторной защиты на Вашем предприятии была эффективной, воспользуйтесь 4-х этапным методом выбора средств индивидуальной защиты.

1. Определение потенциальной опасности.

Выбор необходимого средства защиты возможен только после определения природы и концентраций вредных веществ Вредные вещества можно подразделить на пыли, туманы, дымы, газы, пары Необходимо учитывать возможный недостаток кислорода в воздухе или повышенные температуры. Не существует идеального респиратора для защиты от всех типов вредных веществ и для любых условий проведения работ. Например, респираторы, оснащенные противоаэрозольными фильтрами, не обеспечат защиту от газов или паров, а респираторы для защиты от газов/паров не защитят от пыли.

2. Понимание степени опасности воздействия вредных веществ на здоровье рабочих.

После того, как определена природа вредных веществ, необходимо осознать, какое воздействие на здоровье рабочих они могут оказать. Такая информация составляет важную часть подготовки для работы людей в условиях наличия в воздухе вредных веществ. Любые самые эффективные средства защиты будут приносить пользу только тогда, когда администрация предприятия поймет, что экономическое здоровье предприятия напрямую зависит от здоровья рабочих, и когда сами рабочие будут понимать, в чем состоит опасность и зачем нужно использовать средства защиты.

3. Выбор необходимого средства защиты.

Существует широкий ассортимент оборудования для респираторной защиты. Каждое средство защиты имеет свои области применения и свои ограничения. Необходимо четко понимать ограничения в использовании конкретных респираторов для обеспечения экономически целесообразной, надежной и комфортной защиты людей, работающих на разных участках производства.

4. Правильное использование средств защиты.

После проведения этапа выбора респиратора для защиты от конкретных вредных веществ и для конкретных условий труда, очень важно научить рабочих правильному надеванию, пользованию, и обслуживанию средств индивидуальной защиты.

Виды вредных веществ:

Пыли создаются при механическом разрушении твердых материалов. Образуются мелкие твердые частички, которые висят в воздухе, и постепенно оседают вниз под действием силы тяжести. Пыли образуются при выполнении таких работ, как сверление, резка, дробление, шлифовка и тд.

Туманы состоят из крошечных капелек, образуемых из жидких материалов в процессе их атомизации и конденсации Наиболее часто туманы встречаются при проведении лакокрасочных работ с использованием распыления.

Дымы образуются при испарении твердых материалов под воздействием высоких температур и последующей их конденсации Дымы состоят из твердых частичек размером менее 1 мкн в диаметре. Дымы металлов могут образовываться при проведении сварочных работ, при плавке металла.

Пары - это газообразное состояние веществ, которые являются жидкостями или твердыми веществами при нормальной комнатной температуре. Пары формируются в процессе испарения таких веществ Бензин и растворители для красок могут служить примером легко испаряющихся жидкостей.

Газы — это вещества, не являющиеся ни жидкостями, ни твердыми веществами при нормальной комнатной температуре и давлении. Подобно воздуху газы беспрепятственно распространяются в пространстве. Газы могут образовываться в процессах горения, химических реакциях, ректификационных процессах.

Некоторые факторы, влияющие на работу средств респираторной защиты.

Размеры и форма лица: особенности лица могут варьироваться в зависимости от телосложения, этнического происхождения, пола. Необходимо, чтобы респиратор обеспечивал эффективное прилегание к лицу пользователя – без этого респиратор не обеспечит адекватной защиты.

Характеристики лица: наличие бороды или ожогов может нарушить прилегание респиратора к лицу и снизить общую эффективность респиратора.

Интенсивность и условия труда: температура в подмасочном пространстве может возрастать значительно и это может заставить пользователя ослабить прилегание респиратора.

Медицинская пригодность: для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или астмой может быть слишком тяжело дышать через фильтрующий материал.

Ограничение видимости, мобильности и общения: необходимо учитывать при выборе средств защиты.

Совместимость с другими видами Средств Индивидуальной Защиты.