Производственное освещение

Вся информация подается через зрительный анализатор. Вредное воздействие на глаза человека оказывают следующие опасные и вредны производственные факторы:

Недостаточное освещение раб. зоны;

Отсутствие/недостаток естественного света;

Повышенная яркость;

Перенапряжение анализаторов (в т.ч. зрительных)

По данным ВОЗ на зрение влияет

УФИ;

яркий видимый свет;

мерцание;

блики и отраженный свет

Физиологические характеристики зрения

острота зрения;

устойчивость ясного видения (различие предметов в течение длительного времени);

контрастная чувствительность (разные по яркости);

скорость зрительного восприятия (временной фактор);

адаптация зрения;

аккомодация (различие предметов при изменении расстояния)

Светотехнические величины

Это понятие связано с той или иной осветительной установкой

1. Световой поток	F, [лм] - люмен

2. Сила света	J, [кд] - кандела

J = F/

3. Освещенность	E, [лк] - люкс

E = F/S

4. Яркость	L, [кд/м2]

L = J/S

5. Контраст К

К = (L0 - LФ)/L0

Контраст бывает: - большой (К>0,5); - средний (К = 0,2 - 0,5); - малый (К<0,2).

6. Фон — поверхность, которая прилегает к объекту различения.

Наименьший размер объекта различения с фоном.

7. Коэффициент отражения

= FПАД/FОТР

В зависимости от коэф. отражения фон бывает:

- светлый  = 0,2 - 0,4;

- темный  < 0,2.

Естественное освещение

При естественном освещении к-либо точки горизонтальной плоскости, за основу при нормировании принимается манимально допустимая величина коэффициента естественной освещенности.

Коэф. естеств. освещ. (КЕО) = Е = EВН/ЕСН100%, где

EВН - освещенность к-либо точки горизонтальной пов-ти, находящейся внутри помещения [лк];

ЕСН - освещенность к-либо точки, находящейся снаружи помещения на расстоянии 1 м от здания [лк];

Системы естественного освещения

Боковое освещение	;

Верхнее освещение	;

Комбинированное освещение	.

Эти величины в соответствии со СНиП II-4-79 (Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования -М, Стройиздат, 1980) нормируются.

Для выбора естественного освещения необходимо учитывать следующие факторы:

Характеристика зрительной работы;

Минимальный размер объекта различения с фоном;

Разряд зрительной работы;

Система освещения.

В зависимости от величины объекта различения с фоном все зрительные работы подразделяются на 8 разрядов.

Разряд зрительной работы — отношение минимального размера объекта различения с фоном к расстоянию от органов зрения до объекта различения.

Искусственное освещение

Искусственное освещение — освещение помещений прямым или отраженным светом искусственного источника света

За основу при нормировании принимается минимально допустимая величина освещенности какой-либо точки.

Системы искусственного освещения

общее;

местное (локальное);

комбинированное

Может быть использовано в производственных помещениях общее и комбинированное, а одно местное использовать нельзя.

Имеет место также освещение: - аварийное; - дежурное; - эвакуационное.

СНиП II-4-79

Факторы, учитываемые при нормировании искусственного освещения:

Характеристика зрительной работы;

Минимальный размер объекта различения с фоном;

Разряд зрительной работы;

Контраст объекта с фоном;

Светлость фона (характеристика фона);

Система освещения;

Тип источника света.

Подразряд зрительной работы определяется сочетанием п.4 и п.5.

Методика расчета естественного освещения

Используется метод А.Д.Данилюка. Определяется площадь поверхности оконных премов.

Медодика расчета искусственного освещения

Метод светового потока

Метод удельной мощности

Точечный метод

Метод светового потока

Задача. Определить освещенность на раб. месте

ЕРМ = (0,9 - 1,2) ЕН

Для этого необходимо выбрать:

систему освещения;

источник света;

светильник.

Формула для определения светового потока лампы или группы ламп

, где

Е - нормируемая величина освещенности [лк];

S - площадь производственного помещения [м2];

К - коэф. запаса;

N - кол-во светильников [шт];

Z - поправочный коэф-т, зависит от типа лампы

- коэф-т использования светового потока, для выбора которого необходимо знать:

- коэф. отражения от стен и потолка (С, П);

- индекс помещения - i

НР	- высота подвеса светильников над раб. поверхностью;

(А+В)	- полупериметр помещения

Для ЛЛ ламп, зная групповой световой поток F и кол-во ламп в сетильнике n (2 или 4), определим световой поток одной лампы.

FРАСЧ = (0,9 - 1,2) FТАБЛ

Распределение светильников по площади производственного помещения.

Для ЛЛ — вдоль длинной стороны помещения, вдоль окон, параллельно стенам с окнами.

Для ЛН, ДРЛ — в шахматном порядке.

| ЛЛ лампы |  |
| --- | --- |
| Достоинства | Недостатки |
| - высокий КПД; | - наличие дополнительных устройств; |
| - экономичность; | - грозкость; |
| - свет, близкий к естественному | - инерционность |
| Лампы накаливания |  |
| - не инерционные; | - желтая область спектра; |
| - компактные | - малая светоотдача; |
|  | - малый срок эксплуатации |

Приборы контроля

Люксметр Ю-16, Ю-116