Лист

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДП 1301.02.07.00.00.00 ПЗ

64

Составление математической модели теоретических обводов крыла

## Классификация несущих поверхностей

Все многообразие проектируемых несущих поверхностей можно классифицировать следующим образом: линейчатые, нелинейчатые, существенно нелинейчатые и интегральные. При этом в основу классификации положен скорее не теоретический подход, а некоторая практическая характеристика, которую можно назвать геометротехнологической.

Чаще всего, как и в нашем случае, при математическом описании несущих поверхностей применяются линейчатые поверхности, образованные путем перемещения прямолинейной образующей по двум криволинейным пространственным направляющим.

Для однозначности определения положения в пространстве прямолинейной образующей необходимо задать закон ее перемещения. Этот закон может задаваться в виде направления в пространстве, например, плоскости параллелизма, или третьей направляющей. Если же две направляющие являются плоскими кривыми, лежащими в параллельных плоскостях, а в качестве третьей направляющей выбрана прямая, параллельная указанным плоскостям, то образованная в этом случае поверхность будет называться поверхностью с пропорциональной разбивкой. Действительно, если мы рассмотрим проекцию направляющих и образующих на плоскость, перпендикулярную прямолинейной образующей, нетрудно видеть, что отрезки проекций криволинейных направляющих, отсекаемые образующими, будут пропорциональны.

Иногда такие поверхности называют линейчатыми поверхностями с процентной разбивкой.

Лист

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДП 1301.02.07.00.00.00 ПЗ

65

Частным случаем линейчатых поверхностей является развертываемая поверхность, отличающаяся тем, что прямолинейная образующая, соединяющая две точки на направляющих, и касательные в них компланарны, т.е. поверхность получается путем обкатки плоскостью двух направляющих. Исходя из этого углы наклона касательных, как в начале, так и в конце используемых отрезков двух кривых должны быть равны между собой, а изменение углов наклона вдоль кривых должно быть гладким и непрерывным.

Нелинейчатой будем называть такую поверхность, у которой способ перехода от сечения к сечению в параллельных плоскостях не обеспечивает линейность образующих, однако форма крыла в плане ограничена прямыми линиями. Существенно нелинейчатая поверхность — это поверхность такого крыла, геометрические параметры которого (форма профиля, толщина и вогнутость его средней линии и другие) значительно изменяются вдоль размаха крыла. Кроме того, форма в плане описывается криволинейными передней и задней кромками. Следует отметить, что такая поверхность позволяет существенно повысить аэродинамические характеристики крыла. Примером такого крыла является, например, крыло сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.

Для  получения дополнительного  выигрыша в  аэродинамических характеристиках (интерференция) фюзеляжа и крыла, а также бол ее полного использования компонуемого объема в последние годы получило широкое распространение объединение поверхности фюзеляжа и крыла в гладкую единую поверхность с обеспечением их плавного сопряжения. Такая компоновка крыла и фюзеляжа получила название интегральной. Это решение реализовано при проектировании американского самолета В1-А.

## Основные геометрические характеристики крыла

Геометрические характеристики крыла в основном можно определить по его форме в плане. Вообще говоря, хорда крыла определяется как условная линия, соединяющая точки передней и задней кромок крыла, полученные в результате их пересечения плоскостью, параллельной плоскости симметрии самолета.

Хорда, взятая в произвольном по размаху месте крыла, называется местной, ее длина b(z)' равна:

b(z)=xз.к(z)−xп.к(z)2+yз.к(z)−yп.к(z)2,		(8.1)

где xп.к(z), yп.к(z) - координаты передней кромки крыла; xз.к(z), yз.к(z) - координаты задней кромки крыла.

Хорда, определяемая при z = 0 в системе координат самолета, называется центральной (корневой) b0 • Бортовая хорда — это хорда крыла в пересечении его с поверхностью фюзеляжа. В частном случае, например, треугольного в плане крыла концевая хорда вырождается в ноль.

При расчете аэродинамических характеристик крыла чаще пользуются геометрическими параметрами его проекции на базовую или строительную плоскости.

Базовая плоскость крыла (БПК) — это плоскость, перпендикулярная плоскости симметрии самолета и проходящая через корневую хорду крыла.

Строительной плоскостью крыла (СПК) называют плоскость, проходящую через хорду одного из сечений крыла (чаще всего корневого или бортового) и точку, лежащую на хорде концевого сечения. Тогда при прямолинейности задней кромки крыла СПК будет определяться двумя пересекающимися линиями — корневой хордой и задней кромкой крыла.

Лист

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДП 1301.02.07.00.00.00 ПЗ

66

При нулевом значении угла поперечного V крыла базовая и строительная плоскости совпадают. Поэтому будем считать, что крыло в плане ограничено проекциями линий передней и задней кромок на СПК, корневой и концевой .хордами. Площадь, ограниченную этими линиями, будем называть проекционной площадью крыла.

Местный угол стреловидности передней кромки крыла χп.к - угол между касательной к линии передней кромки в заданной точке и плоскостью, перпендикулярной к корневой хорде крыла. Аналогично определяется угол стреловидности задней кромки χз.к и линии четверти хорды крыла.

Удлинение крыла определяется как отношение квадрата полного размаха l к его площади S:

λ=l2S.		(8.2)

Другой важной характеристикой формы крыла в плане является сужение, которое определяется как отношение корневой хорды и концевой:

η=b0bк		(8.3)

В ряде случаев из конструктивных соображений или по аэродинамическим требованиям законцовку трапециевидного крыла обрезают. В этом случае для определения сужения крыла исходную форму в плане заменяют фиктивным трапециевидным крылом равной площади с совпадающими передней и задней кромками. Концевая хорда b'к такого крыла определяется из условия равенства площадей по формуле:

Лист

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДП 1301.02.07.00.00.00 ПЗ

67

b'к=b0−12−l1tgχп.к−tgχз.кb0−12tgχп.к−tgχз.к, (8.3)

а сужение крыла определяется так:

η=b0b'к.		(8.4)

При этом следует отметить, что полученное фиктивное крыло нельзя использовать для расчета таких характеристик, как удлинение и средняя аэродинамическая хорда.

Средняя аэродинамическая хорда (САХ) определяется как хорда прямоугольного крыла, равного по размаху и площади исходному. САХ является одним из важнейших геометрических параметров несущей поверхности, используемых при расчетах аэродинамических и динамических характеристик, и рассчитывается на основании приведенного выше определения так:

ba=2Sz1z2b2(z)dz.		(8.5)

Формулой (8.5) пользуются для определения САХ сложного по форме в плане крыла. Однако в большинстве случаев форму крыла в плане можно привести к одной или нескольким трапециям. В этом случае САХ рассчитывается по известным геометрическим формулам:

площадь крыла

S=(b0+bк)l2;		(8.6)

положение САХ по размаху

za=16b0+2bкb0+bк;		(8.7)

длина САХ

Лист

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДП 1301.02.07.00.00.00 ПЗ

68

ba=bк+1(b0−bк)l(l2−za);		(8.8)

положение носка САХ относительно начала координат крыла

xa=xк2zal.		(8.9)

Если воспользоваться такими характеристиками крыла, как сужение и удлинение, то формулы (8.7) и (8.8) принимают вид

za=16(1+1η+1);		(8.10)

ba=43η(η+1)+1(η+1)2Sλ.		(8.11)

Для крыла, составленного из двух трапеций, САХ и ее положение определяются по формулам:

za=za1+za2−za1S1+S2;		(8.12)

ba=ba2+ba1−ba2za1−za2;		(8.13)

ya=xa1+xa2−xa1za2−za1.		(8.14)

Здесь индексом "1" обозначены параметры внутренней, а индексом "2" - внешней секции крыла.

Для многосекционного крыла, состоящего из n трапеций, длина САХ определяется по формуле:

Лист

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДП 1301.02.07.00.00.00 ПЗ

69

ba=i=1nbaiSii=1nSi.		(8.15)

Приведенные выше зависимости для определения геометрических характеристик крыла справедливы и для других несущих поверхностей, таких, как вертикальное и горизонтальное оперение, с той лишь разницей, что вместо корневой хорды в них используется бортовая хорда и размах определяется как сумма длин консолей , т.е.

l=2lк.		(8.16)

## Геометрические характеристики аэродинамического профиля

Аэродинамический профиль является основой построения поверхности крыла и определяет основные его характеристики. В общем случае профилем крыла следует считать плоский замкнутый контур, полученный в результате пересечения поверхности крыла плоскостью, перпендикулярной строительной плоскости крыла и пересекающей переднюю и заднюю кромки крыла.

Задачу об обтекании крыла потоком теоретическая аэродинамика разделяет на две: задачу об обтекании прямоугольного недеформированного крыла заданной толщины и задачу об обтекании деформированной пластины нулевой толщины. При решении задачи обтекания поверхность крыла и аэродинамический профиль считают симметричными относительно строительной плоскости с наложенными на них деформациями искривления и сдвигом срединной поверхности, т.е. ординаты точек поверхности определяются в виде:

Лист

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДП 1301.02.07.00.00.00 ПЗ

70

yв(x,z)=yс(x,z)+yд(x,z);yн(x,z)=−yс(x,z)+yд(x,z).		(8.17)

где yв(x,z) - ордината верхней поверхности крыла; yн(x,z) - ордината нижней поверхности крыла; yc(x,z) - положительная ордината симметричной поверхности крыла; yд(x,z) - ордината деформированной срединной поверхности.

Одной из основных характеристик профиля крыла является его хорда, которая определяется как расстояние между крайними его точками, являющимися точками вертикальных касательных.

В местной системе координат, начало которой лежит в носке профиля, а ось x направлена вдоль его хорды, ординаты профиля можно представить в виде:

yв(x)=yс(x)+yf(x);yн(x)=−yс(x)+yf(x).		(8.18)

где yв(x) - ордината верхнего контура профиля; yн(x) - ордината нижнего контура профиля; yс(x) - положительная ордината симметричной части профиля; yf(x) - ордината средней линии профиля.

Преобразуя (8.18), получаем:

yc(x)=yв(x)−yн(x)2;		(8.19)

yf(x)=yв(x)+yн(x)2.		(8.20)

Для удобства сравнения профилей различных форм и размеров были введены безразмерные, или относительные, координаты:

y=y(x)b;x=xb.		(8.21)

Лист

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДП 1301.02.07.00.00.00 ПЗ

71

где b – хорда аэродинамического профиля.

Основными геометрическими характеристиками аэродинамического профиля являются: максимальная относительная толщина симметричной части профиля c и ее положение на единичной хорде xc, максимальная кривизна f и ее положение xf.

В практике проектирования несущих поверхностей широко применяется пересчет координат исходного профиля на заданную относительную толщину и кривизну по формулам:

yc3=ycиc3cи;yf3=yfиf3fи.		(8.22)

где индексом «3» отмечены параметры и координаты искомого профиля, а индексом «и» - исходного профиля.

Важной характеристикой формы профиля является также относительный радиус скругления носовой части профиля pн, представляющий собой значение радиуса кривизны контура в точке x=0.

В полете под действием аэродинамических сил происходит деформация крыла: изгиб вдоль размаха и закрутка сечений относительно продольной оси крыла. В результате закрутки сечений происходит увеличение местного угла атаки профиля, причем это увеличение нарастает к концам крыла. На больших углах атаки полета самолета в концевых частях крыла возникает срыв потока и уменьшение подъемной силы.

Под геометрической деформацией крыла понимается закрутка (поворот) каждого текущего сечения крыла на угол ϕ относительно принятой оси и отгиб носовой части профиля на угол δ. Относительную величину носовой части профиля, на которую распространяется деформация отгиба, обозначим x0н.

Лист

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДП 1301.02.07.00.00.00 ПЗ

72

Излом по обводу профиля, особенно в носовой части, недопустим. Поэтому в точке x0н необходимо обеспечить как минимум первый порядок гладкости стыковки. В этом случае при заданном в сечении z угле отгиба δ деформация будет определяться формулой:

yz=tgδ(z)x0н(x0н−x)2b(z).		(8.23)

Если же необходимо обеспечить второй порядок гладкости в точке x=x0н, т.е. y''2=0, то формула для определении деформации при отгибе принимает вид:

yz=tgδ(z)x0н2(x0н−x)3b(z).		(8.24)

За ось крутки сечений крыла обычно принимается задняя кромка. В этом случае деформация крутки рассчитывается по формуле:

yt=y2+(1−x)2sinϕ(z)b(z),		(8.25)

где y - ордината несимметричного профиля без крутки.

В ряде случаев для упрощения расчетов ввиду малости углов ϕ(z) поворот сечения относительно оси крутки заменяют деформацией аффинного сдвига и величину деформации крутки yt рассчитывают по формуле:

yt=(1−x)tgϕ(z)b(z),		(8.26)

Из технологических соображений удобнее бывает задавать положение передней кромки закрученного крыла ytп.к(z). В этом случае формула (8.26) преобразуется к виду:

yt=ytп.к(z)(1−x).		(8.27)

Лист

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДП 1301.02.07.00.00.00 ПЗ

73

Аэродинамический профиль является исходной информацией при проектировании крыла летательного аппарата, и требование выдерживания его формы в процессе конструирования и изготовления крыла выдвигается на первый план по сравнению с требованиями компоновки, технологичности и т.д. Поэтому вопросам описания обводов типа аэродинамический профиль посвящены многие исследования по проектированию и расчету поверхностей в самолетостроении.

В зависимости от назначения профиля предъявляются соответствующие требования к его форме и геометрическим характеристикам.

- Дозвуковые профили характеризуются утолщенной носовой частью, смещением максимальной толщины профиля вперед и плавными сходами к хвостовой части (рис. 2.1, а).

- Околозвуковые профили отличаются несколько более заостренной носовой частью, смещением максимальной толщины в более заднее положение и более плавными формами в районе максимальной толщины (рис. 2.1,6).

- Появившиеся в последние годы трансзвуковые, или суперкритические, профили характеризуются уплощенной верхней линией профиля и значительным искривлением хвостовой части (рис. 2.1, в).

- Сверхзвуковые профили обычно представляют собой обводы с заостренными носовой и хвостовой частями (рис. 2.1, г).

- Гиперзвуковые профили отличаются заостренной носовой частью и резко затупленной хвостовой частью, а также значительным смещением максимальной толщины назад (рис. 2.1, д).

Лист

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДП 1301.02.07.00.00.00 ПЗ

74

Рисунок 8.1. Профили.

При этом следует отметить, что приведенная классификация профилей достаточно условна. Выбор формы профиля диктуется конкретными задачами.

По методам описания обводов аэродинамические профили делятся на две группы:

- профили, обводы которых имеют аналитическое описание;

- профили, обводы которых заданы дискретным массивом координат.

Обводы профилей первой группы могут быть получены по заданным аэродинамическим характеристикам в результате решения задачи обтекания кругового цилиндра с использованием конформного отображения (профили Жуковского, Кармана-Трефтца, Мизеса, Карафоли). При этом уравнения контура профиля достаточно сложны. Поэтому были предложены способы описания обводов типа аэродинамический профиль гладкими функциями простого вида (степенными, строфоидами и т.п.) с последующим определением их аэродинамических характеристик экспериментальным путем. Аэродинамические профили этой группы получили распространение в 30-40-х гг. В последующие годы более широкое распространение получили профили, обводы которых получены путем численного решения дифференциальных уравнений обтекания с последующей экспериментальной доводкой на основании исследований в аэродинамических трубах с целью получения заданных характеристик.

Лист

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДП 1301.02.07.00.00.00 ПЗ

75

Информация об обводах профилей второй группы обычно представляется в виде таблицы значений координат точек, принадлежащих контуру.

Поэтому одной из задач проектирования поверхности крыла является задача описания обвода, заданного дискретным точечным рядом.

Прежде чем приступить к выбору функции, аппроксимирующей заданный аэродинамический профиль, оговорим требования, которым должна отвечать эта функция.

Эти требования определяются, с одной стороны, условиями работы проектируемого аппарата, т.е. необходимостью обеспечения безотрывного обтекания крыла потоком, особенно в носовой его части. С другой стороны, математический аппарат описания обвода должен создавать максимальные удобства проектировщику при работе с ним, представляя собой неотъемлемую часть автоматизированной системы проектирования поверхности. Таким образом, аппроксимирующая функция должна удовлетворять следующим основным требованиям:

- быть непрерывной и обеспечивать гладкость обвода не ниже второго порядка;

- обеспечивать по возможности описание наибольшего количества типов профилей;

- обеспечивать гладкую аппроксимацию профиля без предварительного графического сглаживания исходных данных;

- обладать минимальным, но достаточным числом параметров, варьируемых для управления формой профиля.

В настоящее время при проектировании плоских контуров типа аэродинамический профиль применяется целый ряд математических зависимостей, таких как полиномиальные функции, кривые второго порядка, степенные уравнения, уравнения специальных контуров, сплайн-функции.

Лист

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДП 1301.02.07.00.00.00 ПЗ

76

Проектирование поверхности линейчатого крыла

При проектировании несущих поверхностей наиболее широкое применение получили линейчатые поверхности, что обусловлено простотой алгоритма их построения и высокой степенью технологичности. И если в общем случае линейчатая поверхность не является разворачиваемой, как, например, гиперболоид вращения, то для поверхностей крыльев можно получить развертку с достаточно высокой степенью точности. Это важно при изготовлении обшивки крыла, особенно на участках кессона, где ее толщина велика и, следовательно, в качестве технологического процесса изготовления может быть использована только гибка в случае изготовления из металлов.

Особенно широкое распространение линейчатые поверхности получили также в силу простоты их увязки и построения графическим способом. Однако в последние годы из-за повышения требований к технологии подготовки производства и к точности изготовления оснастки и деталей несущих поверхностей, а также в силу необходимости автоматизации конструкторских работ все большее распространение получают математические методы описания линейчатых поверхностей. При этом применяются алгоритмы проектирования поверхностей на основе как традиционного точечного задания профилей, так и аналитического описания профилей и поверхностей.

Рассмотрим алгоритм расчета линейчатого крыла, направляющие которого заданы аналитически в явном виде как функции от двух переменных:

yIтеор=fI(x,z); yIIтеор=fII(x,z)		(8.28)

Пусть задана точка А на плановой проекции крыла с координатами xT, zT. Необходимо определить третью координату этой точки yT. Рассмотрим каждый этап этого алгоритма. На первом этапе по задан ной координате zT определяем значения координат передней и задней кромок, которые заданы как функции одной переменной,

xп.к.т=fп.к(zT);		(8.29)

xз.к.т=fз.к(zT).		(8.30)

Используя эти величины, можно легко определить длину текущей хорды, координаты x точки в местной системе координат с началом на передней кромке крыла, а также значение относительной координаты x точки по следующим формулам:

bzT=xз.к.т−хп.к.т;		(8.31)

хпр.т=xт−хп.к.т;		(8.32)

хпр.т=хпр.тbzT.		(8.33)

На следующем этапе определяем координаты точек первого и второго теоретических сечений с равнопроцентными координатами x:

хпр.т=xпрIтеорхпрIIтеор.		(8.34)

Умножая каждую относительную координату на величину хорды, получаем абсолютные значения координат х в местной системе координат. Находим координаты у точек на первом и втором теоретических сечениях:

Лист

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДП 1301.02.07.00.00.00 ПЗ

77

хпрI=xпр.тbI;		(8.35)

хпрII=xпр.тbII;		(8.36)

yпрI=fI(xпрI,zI);		(8.37)

yпрII=fII(xпрII,zII).		(8.38)

Для перехода в систему координат агрегата прибавим к хпрI и хпрII значения соответствующих координат передней кромки:

хI=yпрI+хп.кI;		(8.39)

хII=xпрII+хп.кII.		(8.40)

Таким образом, нам известны координаты х двух точек образующей линейчатого крыла, которая проходит через точку А.

Для определения неизвестной координаты у точки А необходимо подставить известные ее координаты в уравнение проекции образующей:

yT−yIyII−yI=zT−zIzII−zI=xT−xIxII−xI,		(8.41)

откуда:

yT=(yII−yI)(zT−zI)zII−zI+yI,		(8.42)

или:

yT=(yII−yI)(xT−xI)zII−zI+yI.		(8.43)

При расчете сечений поверхности линейчатого крыла формулы (8.42) и (8.43) можно использовать при взаимной перпендикулярности плоскости сечения и плоскости хорд крыла. Если эти плоскости не перпендикулярны, то неизвестные координаты точки А определяются из решения системы линейных уравнений:

Лист

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДП 1301.02.07.00.00.00 ПЗ

78

xTcosα1+yTcosβ1+zTcosγ1+P1=0;xTcosα2+yTcosβ2+zTcosγ2+P2=0;xTcosα3+yTcosβ3+zTcosγ3+P3=0.		(8.44)

где P1, P2 и P3 - некоторые постоянные коэффициенты.

Лист

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ДП 1301.02.07.00.00.00 ПЗ

79

Для решения этой системы можно использовать известный метод Крамера. Рассмотренный алгоритм определения координат произвольной точки можно использовать и для расчета сечений линейчатого крыла по заданной стреле прогиба, т.к. при аналитическом задании профилей можно определить произвольную точку на поверхности.