3.5. Охрана окружающей среды при эксплуатации дизеля

В данном разделе рассматривается сравнение влияния конструктивных особенностей дизеля находящегося в эксплуатации (6ЧНСП18/22; 220 кВт; 750 об/мин) и спроектированного (6ЧНСП18/22; 440 кВт; 1000 об/мин).

На процесс сгорания и состав отработавших газов существенно влияют следующие показатели: размер цилиндра, степень сжатия, частота вращения, тип камеры сгорания, работа системы охлаждения, завихрение воздушного заряда, удельный расход топлива и т.д.

Рассмотрим влияние некоторых показателей на состав отработавших газов.

# Влияние степени сжатия

Степень сжатия отражает энергетическое состояние воздушного заряда. С термодинамической точки зрения энергетическое состояние заряда оценивается давлением сжатия  и температурой сгорания, с физико-химической – способностью вступать в реакцию. С повышением давления и температуры молекулы кислорода воздуха переходят из нормального, химически не активного, в химически активное состояние, становясь исключительно реакционно-способными. Попавшее в такую среду топливо быстро окисляется и процесс воспламенения ускоряется. Таким образом, с повышением степени сжатия сокращается задержка воспламенения и продолжительность сгорания топлива.

Спроектированный двигатель имеет более высокую степень сжатия, чем находящийся в эксплуатации, что обуславливает более низкую дымность отработавших газов.

# Влияние частоты вращения

Дымность отработавших газов находится в прямой зависимости от частоты вращения. С понижением её дымность уменьшается, что связано с увеличением времени, выделяемым на процессы смесеобразования и сгорания и, как следствие, более полным качественным сгоранием топлива. Частота вращения старого дизеля составляет 750 об/мин, а спроектированного дизеля – 1000 об/мин. Следовательно, для нового двигателя характерно некоторое повышение дымности при рассмотрении данного параметра.

# Влияние камеры сгорания

Уровень дымности отработавших газов также во многом зависит от способа смесеобразования и типа камеры сгорания. Установлено, что в дизелях с разделёнными камерами сгорания образование NOx существенно меньше, чем в дизелях с открытыми и полуразделенными камерами. У обоих двигателей камеры сгорания неразделённые, и оба двигателя имеют камеру сгорания ЦНИДИ. Следовательно, при рассмотрении этого параметра преимущества не будет иметь не старый не новый двигатель.

Таким образом, на основе сравнения некоторых параметров рабочего процесса и конструктивных особенностей дизелей можно сделать вывод, что показатели дымности и токсичности отработавших газов спроектированного двигателя будут лучше, чем у старого двигателя, а потому спроектированный двигатель можно считать более экологичным.