Министерство образования Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Череповецкий Государственный Университет

Кафедра Сопротивление материалов

Лабораторная работа № 1

«Испытание стержней на устойчивость»

Выполнил студент

группы 5 ЭН – 22

Малинин М.С.

Проверил профессор

Титов В.А.

г. Череповец

2007 г

Цель работы

Определение критической силы для центрального сжатого стержня и пределов применения расчетных формул

Задачи работы

- Определить предельную гибкость

- Определить фактическую гибкость для двух типов закрепления концов стержня

- Сделать вывод о выборе формулы для определения критической силы

- Определить критическую силу для двух типов закрепления концов стержня.

Основные теоретические положения

При осевом сжатии стержней, поперечные размеры которых малы по сравнению с длиной, может произойти потеря устойчивости стержня, т.е. стержень будет искривляться в плоскости наименьшей жесткости.

Наименьшее значение нагрузки, при которой прямолинейная форма равновесия стержня становится неустойчивой, называется критической силой.

В случае, когда потеря устойчивости происходит при напряжениях, не превосходящих предела пропорциональности, критическая сила Pкр определяется по формуле Эйлера:          Pкр = π2 · E · Уmin / (μ · l) 2

E – модуль продольной упругости материала стержня;

Уmin – минимальный осевой момент инерции поперечного сечения стержня;

μ – коэффициент приведения длины, который зависит от способа закрепления концов стержня;

l – длина стержня.

Если потеря устойчивости происходит при напряжениях, превосходящих предел пропорциональности, критическую силу вычисляют через критические напряжения σкр, которые определяют по формуле Ясинского:

σкр = a – b · λ

где a и b – коэффициенты, зависящие от материала стержня

(для стали a = 310 МПа, b = 1,4 МПа)

λ – гибкость стержня.

Практически применимость той или другой формулы для вычисления критической силы устанавливают сравнением гибкости стержня λ с предельной гибкостью для материала стержня λпред, которые определяются по формулам:

λ = μ · l / ίmin                              λпред = √ π2 · E / σпц

где  σпц - предел пропорциональности материала стержня

ίmin - минимальный радиус инерции площади F поперечного сечения стержня, определяемый по формуле:      ίmin = √ Уmin / F

Схема установки

- схема установки

- график нагрузка – прогиб

- определение критической нагрузки

Состав установки

  - Верхняя траверса

  - Верхний зажим для закрепления стержня

  - Четыре стойки

  - Нижний зажим для закрепления стержня

  - Нижняя траверса

  - Индикатор

  - Динамометр

  - Силовой механизм

  - Стержень

  - Индикатор для измерения прогибов стержня

Данные о стержне при μ = 1 : l = 87 см, h = 5,1 мм, b = 4,05 см

Данные о стержне при μ = 0,7 : l = 84,25 см, h = 5,1 мм, b = 4,05 см

Результат измерений

| μ = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка P | мм | 0 | 42 |  | 85 |  | 130 |  | 172 |  |
|  | Н | 0 | 200 |  | 400 |  | 600 |  | 800 |  |
| Прогиб fg, мм · 10 -2 |  | 92 | 111 |  | 145 |  | 191 |  | 354 |  |
| μ = 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка P | мм | 90 |  | 172 |  | 200 |  | 346 |  | 432 |
|  | Н | 400 |  | 800 |  | 1200 |  | 1600 |  | 2000 |
| Прогиб fg, мм · 10 -2 |  | 9 |  | 21 |  | 50 |  | 99 |  | 338 |

μ = 1                                      μ = 0,7

Вычисление теоретического значения Pкр

Для μ = 1

Уmin = b · h3 / 12 = 4,05 · 0,513 / 12 = 44,76 · 10-11 м4

F = b · h = 0,002 м2

ί2 = Уmin / F = 44,76 · 10-11 / 0,002 = 2,24 · 10-6 м2

ί min = 1,49 · 10-3 м

λ = μ · l / ίmin = 1 · 0,87 / 1,49 · 10-3 = 584

λпред = √ π2 · E / σпц = √10 · 2 · 1011 / 2 · 108 = 100

Т.к.  λ > λпред    то     Pкр= π2 · E · Уmin / (μ · l) 2 =

= 10 · 2 · 1011 · 44,76 · 10-11 / (1 · 0,87)2  = 1182,7 H

Для μ = 0,7

Уmin = b · h3 / 12 = 4,05 · 0,513 / 12 = 44,76 · 10-11 м4

F = b · h = 0,002 м2

ί2 = Уmin / F = 44,76 · 10-11 / 0,002 = 2,24 · 10-6 м2

ί min = 1,49 · 10-3 м

λ = μ · l / ίmin = 0,7 · 0,8425 / 1,49 · 10-3 = 395

λпред = √ π2 · E / σпц = √10 · 2 · 1011 / 2 · 108 = 100

Т.к.  λ > λпред  то   Pкр= π2 · E · Уmin / (μ · l) 2 =

= 10 · 2 · 1011 · 44,76 · 10-11 / (0,7 · 0,8425)2  = 2560 H

Расчет погрешности измерений

Δ1 = Pкртеор – Pкропыт / Pкртеор = 1182,7 – 1045 / 1182,7 = 11,6 %

Δ2 = Pкртеор – Pкропыт / Pкртеор = 2560 – 2240 / 2560 = 12,5 %

Результаты определения критической силы

| Схема закрепления | Значение Pкр, H |  | Расхождение, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | опытное | теоретическое |  |
| μ = 1 | 1045 | 1182,7 | 11,6 |
| μ = 0,7 | 2240 | 2560 | 12,5 |

Вывод

В ходе лабораторной работы мы определили  критическую силу Pкр для центрального сжатого стержня и пределов применения расчетных формул. В процессе вычислений было выяснено, что для нахождения критической силы нужно использовать формулу Эйлера. Расчеты показали следующие значения: при μ = 1 Pкртеор = 1182,7 Н, при μ = 0,7 Pкртеор = 2560 Н; по графику видно, что при μ = 1 Pкропыт = 1045 Н, при μ = 0,7 Pкропыт = 2240 Н. Полученная ошибка (11,6% и 12,5%) объясняется погрешностью лабораторной установки, снятием показаний приборов и неточностью расчетов.