РАСЧЕТНА РАБОТА

ПЛАСТИНЧАТЫЙ КОНВЕЙЕР

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Лист

2

рАСЧЕТНАЯ РАБОТА

ПЛАСТИНЧАТЫЙ КОНВЕЙЕР

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

1.1	Цель работы

Изучить конструкции, общие сведения, принципы действия конвейеров и методы определения основных параметров.

1.2	Определение пластинчатого конвейера

Транспортирующими называют технические средства непрерывного действия для перемещения массовых сыпучих и штучных грузов по определенным линейным трассам. Их делят на конвейеры и устройства трубопроводного транспорта.

По принципу действия различают конвейеры, в которых груз перемещается в результате механического контакта с транспортирующим элементом (лента, пластина, ковш, скребок, шнек, ролики), и пневмотранспортные установки, в которых перемещение сыпучего груза осуществляется самотеком или потоком сжатого воздуха.

Пластинчатый конвейер - транспортирующее устройство с грузонесущим полотном из стальных пластин, прикрепленным к цепному тяговому органу.

При транспортировании материалов с острыми кромками (для подачи крупнокускового камня в дробилки) применяют пластинчатые конвейеры, у которых тяговым органом являются две бесконечные цепи, огибающие приводные и натяжные звездочки. К тяговым цепям прикрепляют металлические пластины, перекрывающие друг друга и исключающие просыпание материала между ними (рисунок 1.2). Допустимый угол наклона пластинчатого конвейера  с плоскими пластинами меньше чем у ленточного, т.к. угол трения материала грузов о металл в 2,5÷3,0 раза  меньше, чем о резинотканевую ленту. Фасонные пластины, имеющие поперечные выступы на рабочих поверхностях, позволяют увеличить угол наклона конвейера. Пластинчатые конвейеры применяют также для перемещения горячих материалов, деталей и изделий на заводах строительных конструкций.

Характеристики пластинчатых конвейеров:

- толщина пластин – от 3 мм

- ширина полотна – от 500 мм

- скорость движения полотна – от 0.6 м/с

- производительность – от 250 до 2000 т/ч

- угол наклона установки – до 45º

Рабочие инструменты пластинчатых конвейеров:

- пластичное полотно

- ходовые ролики

- тяговый орган

- приводная станция

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Лист

3

РАСЧЕТНАЧ РАБОТА

ПЛАСТИНЧАТЫЙ КОНВЕЙЕР

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

натяжная станция

Преимущества:

- возможность транспортирования более широкого (по сравнению с ленточными конвейерами) ассортимента грузов ;

- способность транспортирования грузов по трассе с крутыми подъёмами (до 35°-45°, а с ковшеобразными пластинами - до 65°-70°);

- возможность транспортирования грузов по сложной пространственной траектории;

- высокая надёжность.

Недостатки:

- малая скорость движения грузов (до 1,25 м/с);

- как и у других цеплных конвейеров:

- -большая погонная масса конвейера;

- -сложность и дороговизна эксплуатации из-за наличия большого количества шарнирных элементов в цепях, требующих регулярной смазки;

- -больший расход энергии на единицу массы транспортируемого груза.

1 – металлические пластины; 2 – натяжные звездочки; 3 – две бесконечные цепи; 4 – приводные звездочки.

Рисунок 1.2 – Пластинчатый конвейер

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Лист

4

РАСЧЕТНАЯ РАБОТА

ПЛАСТИНЧАТЫЙ КОНВЕЙЕР

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

1.3 Расчет основных параметров пластинчатого конвейера

Пластинчатый конвейер применяется для перемещения штучных грузов, по данному условию необходимо вычислить основные характеристики представленного конвейера.

Схема пластинчатого конвейера приведена на рисунке 1.9 υ Х П.М. Н.У. 3 2 4 1 L=L2. Рисунок 1.9 – Схема пластинчатого конвейера.

Исходные данные:

Конвейер пластинчатый с безбортовым плоским настилом;

а=400 мм – размер груза;

QГР=1,10 кН – вес груза;

П=1350 кН/час – производительность конвейера;

L=40 м – длина конвейера;

Условия работы - тяжелые

1.3.1	Определяем ширину настила ВН:

=400+100=500 (мм)				(1.1)

где:	а=400 мм – заданный размер груза;

А=100 мм – запас ширины настила.

Скорость полотна υ, м/сек, пластинчатого конвейера выбираем по таблице 1.10, по ширине настила , равной 500 мм.

Таблица 1.10 – Рекомендуемые скорости полотна пластинчатого конвейера

| Ширина настила, ,мм мм | 400; 500 | 650; 800 | 1000; 1200 | 1400; 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость полотна, υ, м/с м/сек | 0,125÷0,4 | 0,125÷0,5 | 0,20÷0,63 | 0,25÷0,63 |

Следовательно υ=0,4 м/сек.

В качестве тягового органа используются две пластинчатые втулочно-катковые разборные цепи ВКГ со специальными пластинами с шагом t=320 мм (согласно таблице 1.11), по ширине настила ВН=500 мм, и с разрушающей нагрузкой SР=500 кН.

Таблица 1.11 – Размеры шагов пластинчатых цепей

| Инв. № подп Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата Лист 5 РАСЧЕТНАЯ РАБОТА ПЛАСТИНЧАТЫЙ КОНВЕЙЕР Лит № докум. Изм. Подп. Дата Ширина настила, , мм | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг цепи, t, мм | 250 | 320 | 400 | 400 | 500 | 500 | 630 | 630 |

Определяем погонную весовую нагрузку от груза q, кН/м:

(),				(1.2)

где:	П=1350 кН/час – производительность конвейера;

υ=0,4 м/сек – скорость движения полотна.

Определяем шаг расположения груза tГР, м, на настиле:

(м),			(1.3)

где:	QГР=1,10 кН – вес одного груза;

q=0,9375 кН/м – погонная весовая нагрузка.

Принимаем значение шага tГР, м,  с округлением в большую сторону. Тогда tГР=1,17 м.

Вычисляем погонную нагрузку от ходовой части конвейера qК, кН/м, с помощью эмпирической формулы для тяжелых условий работы настила:

(),		(1.4)

где:	=0,5 м – ширина настила;

ψ – эмпирический коэффициент, (принимается по таблице 1.12);

g=9,8 м/сек2– ускорение свободного падения.

Таблица 1.12 – Значение эмпирического коэффициента ψ

| Тип настила | Ширина настила без бортов, , м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,4; 0,5 | 0,65; 0,8 | 1,0 и более |
| Легкий | 35 | 45 | 60 |
| Средний | 50 | 60 | 90 |
| Тяжелый | 70 | 100 | 130 |

Из таблицы 1.13 выбираем коэффициент сопротивления движению ω, в предположении, что диаметр валика цепи более 20 мм. Следовательно ω=0,120.

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Лист

6

РАСЧЕТНАЯ РАБОТА

ПЛАСТИНЧАТЫЙ КОНВЕЙЕР

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

Принимаем наименьшее натяжение цепей в точках их сбегания с приводных звездочек кН и находим тяговую силу конвейера Wo, кН:

=

=15,666 (кН),						(1.5)

где:	кН - наименьшее натяжение цепей;

ω=0,120 – коэффициент сопротивления движению;

q=0,9375 кН/м – погонная весовая нагрузка;

qК=0.98 кН/м – погонная нагрузка от ходовой части конвейера;

L=40 м – длина конвейера;

Н=0 м – высота подъема;

WБ – сопротивление трения груза о неподвижные борта, кН, (так как борта в данном случае отсутствуют, то WБ=0);

WП.Р. – сопротивление плужкового погрузчика, кН, (так как  погрузка осуществляется через концевой барабан, то WП.Р=0).

Таблица 1.13 – Значение коэффициента ω сопротивлений пластинчатых конвейеров

| Тип цепи конвейера | Обозначение цепи | Диаметр валика цепи, мм | Условия работы конвейера |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | легкие | средние | тяжелые |
| Втулочно-катковая с гребнями на катках | ВКГ | <20 | 0,080 | 0,100 | 0,130 |
|  |  | >20 | 0,070 | 0,090 | 0,120 |

Определяем динамическую нагрузку на цепь SДИН, кН:

,

()						(1.6)

где:	υ=0,4 м/сек – скорость движения полотна, м/сек;

L=40 м – длина конвейера, м;

z=5 – число зубьев ведущей звездочки тяговой цепи (в соответствии с рекомендациями число зубьев звездочек для тяговых цепей принимаем z=5);

t=0,32 м – шаг тяговой цепи, м, (по таблице 1.11);

g=9,8 м/сек2– ускорение свободного падения;

q=0,9375 кН/м – погонная весовая нагрузка;

qК=0.98 кН/м – погонная нагрузка от ходовой части конвейера;

kУ=1,5 – коэффициент приведения массы цепи и влияние упругости цепи (принимается по таблице 1.14).

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Лист

7

РАСЧЕТНАЯ РАБОТА

ПЛАСТИНЧАТЫЙ КОНВЕЙЕР

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

Находим натяжение в характерных точках конвейера (рисунок 1.9) методом обхода по контуру с уточнением величины тяговой силы конвейера , кН.

Обход начинается с точки с наименьшим натяжением цепи  (кН).

Таблица 1.14 – Значение коэффициента kУ

| Длина конвейера, L, м | Значение коэффициента, kУ |
| --- | --- |
| < 25 | 2,0 |
| 25÷60 | 1,5 |
| > 60 | 1,0 |

Определяем сопротивление на участке холостой ветви конвейера WХ, кН,:

()			(1.7)

где:	q=0,9375 кН/м – погонная весовая нагрузка;

L=40 м – длина конвейера, м;

ω=0,120 – коэффициент сопротивления движению, (табл. 1.13).

Используя следующую формулу, находим сопротивление на участке груженой ветви WГР, кН:

()	(1.8)

где:	q=0,9375 кН/м – погонная весовая нагрузка;

qК=0.98 кН/м – погонная нагрузка от ходовой части конвейера;

L=40 м – длина конвейера, м;

ω=0,120 – коэффициент сопротивления движению, (табл. 1.13).

Находим натяжение в точке набегания цепей на натяжные звездочки SНАБ=S2, кН:

()			(1.9)

где:	кН - наименьшее натяжение цепи;

WХ=4,5 кН – сопротивление на участке холостой ветви.

Определяем сопротивление на натяжных звездочках WПОВ, кН:

()		(1.10)

где:	SНАБ=S2=5,5 (кН) – натяжение в точке набегания цепей на натяжные звездочки;

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Лист

8

РАСЧЕТНАЯ РАБОТА

ПЛАСТИНЧАТЫЙ КОНВЕЙЕР

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

kН.Д. – коэффициент неравномерности движения цепей, (kН.Д.=1,05÷1,15).

Находим натяжение цепей в точке сбегания с натяжных звездочек SС.Б, = S3, кН:

()			(1.11)

где:	S2=5,5 кН – натяжение в точке набегания цепей на натяжные звездочки;

WПОВ=0,225 кН – сопротивление на натяжных звездочках.

Найдем натяжение в точке набегания груженых ветвей цепей на приводные звездочки, S4, кН:

()			(1.12)

где:	S3=5,725 кН – натяжение в точке набегания цепей на натяжные звездочки;

WГР =9.216 кН – сопротивление на участке груженой ветви.

Определяем уточненное значение тяговой силы конвейера , кН:

()				(1.13)

где:	S4 = 14,941 кН – натяжение в точке набегания груженых ветвей цепей на приводные звездочки;

=1 кН - наименьшее натяжение цепи.

Определенное в первом случае тяговое усилие Wo, кН, как правило, отличается от уточненной величины , кН, на некоторое число процентов. Для дальнейших расчетов принимается уточненное значение тяговой силы.

Находим максимальное статическое натяжение цепей Smax, кН:

()		(1.14)

где:	кН - наименьшее натяжение цепей;

=13,941 кН - уточненная величина тягового усилия.

Рассчитываем натяжения одной цепи , кН:

()	(1.15)

где:	Smax=15,688 кН – максимальное статическое натяжение цепей;

SДИН=11,7918 кН – динамическая нагрузка на цепь.

Вычислим разрушающую (предельную) нагрузку цепи SРАЗ, кН:

()			(1.16)

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Лист

9

РАСЧЕТНАЯ РАБОТА

ПЛАСТИНЧАТЫЙ КОНВЕЙЕР

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

где:	kП.Ц. – коэффициент запаса прочности цепи, (для горизонтальных конвейеров kП.Ц. = 6÷8, а для наклонных участков kП.Ц. = 8÷10);

=16,488 кН - расчет натяжения одной цепи.

Рассчитаем необходимую мощность на приводном валу конвейера N, кВт:

()			(1.17)

где:	=13,941 кН - уточненная величина тягового усилия;

υ=0,4 м/сек – скорость движения полотна;

η – КПД, (η=0,94).

По таблице (приложение А) выбираем электродвигатель АО2-51-6 с мощностью =5,50 кВт, и частотой вращения =965 об/мин.

Определим частоту вращения приводного вала конвейера nП.В., об/мин:

()			(1.18)

где:	υ=0,4 м/сек – скорость движения полотна, м/сек;

z=5 – число зубьев ведущей звездочки тяговой цепи;

t=0,32 м – шаг тяговой цепи, м.

Передаточное число привода РПР будет равно:

(1.19)

где:	=965 об/мин - частота вращения двигателя;

nП.В =15 об/мин - частота вращения приводного вала.

По таблице (приложение В) выбирается коническо-цилиндрический трехступенчатый редуктор КЦ2-750 с передаточным числом равным=73.

Уточняем скорость движения цепей υФ, м/сек:

()			(1.20)

где:	=965 об/мин - частота вращения двигателя;

z=5 – число зубьев ведущей звездочки тяговой цепи;

t=0,32 м – шаг тяговой цепи, м;

=73 – передаточное число редуктора.

Рассчитываем усилия в цепях в период пуска , кН:

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Лист

10

РАСЧЕТНАЯ РАБОТА

ПЛАСТИНЧАТЫЙ КОНВЕЙЕР

Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата

()		(1.21)

где:	N=5,93 кВт – мощность на приводном валу конвейера;

η – КПД, (η=0,94);

kЗ.М. – коэффициент запаса мощности при пуске, (kЗ.М,=1,2÷1,3);

υФ=0,352 м/сек – уточненная скорость движения цепей;

Smin=1 кН - наименьшее натяжение цепей,.

Вычислим усилие в период пуска в одной цепи , кН, из выражения:

()			(1.22)

где:	=21,59 кН.- усилия в цепях в период пуска.

Находим допускаемую нагрузку на цепь , кН, с учетом  коэффициента запаса прочности kЗ.П.

()				(1.23)

где:	- разрушающая нагрузка цепи, кН, (для расчетов принимаем );

kЗ.П. – коэффициент запаса прочности, (kЗ.П.=6÷8).

Вычислим запас прочности цепи в период пуска при соблюдении следующего условия:

()			(1.24)

12,954<18,75

где:	=12,954 кН - усилие в период пуска цепи;

=12,5 кН - допускаемая нагрузка на цепь.

Вывод:

В ходе выполнения данной лабораторной работы я ознакомилась с классификацией конвейеров, основными принципами работы и характеристиками конвейеров, выполнила расчет пластинчатого конвейера, научилась определять основные параметры пластинчатого конвейера.

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева

Кафедра «Технологические машины и оборудование»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

ПЛАСТИНЧАТЫЙ КОНВЕЙЕР

|  | Руководитель: преподаватель _______________Е.Б. Шестакова «____» _____________ 2010 г. Студент группы 08-СТ-1 Родионова Е.В. |
| --- | --- |

Усть-Каменогорск, 2010 г.