# 1. ВВЕДЕНИЕ.

Потребность в значительном росте производства продукции машиностроения, товаров широкого потребления, повышении качества продукции, сокращение материально-энергетических и трудовых ресурсов при изготовлении промышленных изделий диктует необходимость в соответствующем увеличении объемов тех производств, которые обеспечивают надёжную защиту изделий от коррозии, снижение их металлоёмкости и улучшения товарного вида.

В решении этих вопросов существенная роль отводится гальванотехнике. Нет ни одной отрасли промышленности, где бы электрохимические, химические и анодно-оксидные покрытия не находили самого широкого применения. Автоматизация и механизация процессов их нанесения позволяют не только повысить производительность труда и улучшить качество покрытий, но и устранить мало квалифицированный ручной труд, особенно в тяжёлых и вредных для человека производственных условиях.

Оборудование для нанесения электрохимических , химических и анодно-оксидных покрытий отличается большим многообразием, что вызвано очень широким диапазоном технических требований, которые не могут быть обеспечены в оборудовании какого-то одного типа.

Конструкция оборудования зависит от характера технологического процесса, его стабильности, числа видов покрытий, номенклатуры обрабатываемых изделий и ряда специальных требований . На него оказывают влияние и условия размещения – отводимая площадь, высота помещения, встраиваемость в поточную линию и другие факторы.

Оборудование для нанесения электрохимических, химических и анодно-оксидных покрытий классифицируется по ряду признаков. Основными из них являются: степень автоматизации и механизации, возможность перепрограммирования, конструкция основного транспортирующего органа и его расположение, система управления, конструкция и форма переносного устройства для размещения обрабатываемых изделий.

По форме переносного устройства для размещения обрабатываемых изделий различают линии: подвесочные, барабанные, барабанно-подвесочные, колокольные, для обработки изделий в корзинах.

Специальные линии применяют при особых условиях производства, к которым относятся: необходимость изменение пространственного положения изделий в процессе обработки, применение технологических спутников особой формы, непригодность традиционного метода нанесения покрытий (нагружением в электролит ) для некоторых изделий.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Техническое задание выдано АООТ «Павловский инструментальный завод ».

Разработать систему управления автоматической линией гальванирования на базе японского программируемого контроллера «TOYOPUC-L», линия предназначена для обработки стальных деталей по заданной программе, обеспечивая непрерывный цикл обработки деталей в соответствии требований к обработке .

Разработка алгоритма системы управления автоматической линией гальванирсвания согласно техпроцесса.

2.1. АНАЛИЗ И ПРОРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ.

3. КОНСТРУКТОРСКИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1 Расчёт червячного редуктора для горизонтального перемещения автооператорА

3.1.1  Подбор основных параметров передачи

Число витков червяка :  r1 = 1

Число зубьев колеса :

z2 = z1  Uред

z2 = 1  40 = 40

где

z1 – число витков червяка  ;

Uред – передаточное число червячного редуктора.

Предварительные значения :

модуля передачи :

m = ( 1,5 ... 1,7 ) аωz2

где

аω - межосевое расстояние  ,  мм  ;

z2 – число зубьев колеса.

m = 3,0 ... 3,4 мм

Принимаем ближайшее стандартное значение (см. таблицу 2.11) ( 2 , ст. 29 ).

m = 3,15 мм

Коэффициент диаметра червяка :

q = аωm – z2

где

аω - межосевое расстояние  ,  мм  ;

m – модуль передачи  ;

z2 – число зубьев колеса.

q = 10,79

Минимальное значение :

qmin = 0,212  z2

где

z2 – число зубьев колеса.

qmin = 0,212  40 = 8,48

Принимаем по таблице 2.11  ( 2 , ст. 29 )

q = 10

Коэффициент смещения инструмента

х = аωm−0,5×z2+q

где

q – коэффициент диаметра червяка  ;

аω - межосевое расстояние  ,  мм  ;

m – модуль передачи  ;

z2 – число зубьев колеса.

х = ( 803,15 ) – 0,5  (40 + 10 ) = 0,4

Фактическое передаточное отношение :

Uф = z2z1

где

z1 – число витков червяка  ;

z2 – число зубьев колеса.

Uф = 401 = 40

Окончательно имеем следующие параметры передачи :

аalignlω= 80 мм ;

z1 = 1 ;

z2 = 40 ;

m = 3,15 мм ;

q = 10 ;

х = +0,4

Отклонение передаточного числа от заданного :

ΔU = Uф−U×100%U≤ 4 %

где

Uф – фактическое передаточное число  ;

U – передаточное число .

ΔU=40−40×100%40 = 0 %

3.1.2 Выбор материала червяка и колеса

Определяем предварительно ожидаемую скорость скольжения :

Us  4,3  ω  U  2Τ2103

где

ω -  угловая скорость вала, с-1

ω = ΡвыхΤвых = 33322940 = 1,13 с-1

где

Рвых – потребляемая мощность на выходе ,  Вт  ;

Твых – вращающий момент ,   Нм  ;

тогда

Us =  4,3×1,13×40×3269,9103 = 1,3 мс

3.1.3 Допускаемые напряжения

σн = КНL  Cv  σн0                                ( 2 , ст. 26 )

где

КНL – коэффициент долговечности ;

Cv – коэффициент , учитывающий интенсивность износа зуба ;

σн0 - допускаемое   напряжение при числе циклов перемены

напряжений , Па .

Принимаем материал для колеса :

Безоловянистые бронзы и латуни .

Способ отливки – центробежное литьё .

Бр АЖ 9-4

σв = 500 Мпа                                                           ( 2 , табл. 2.10 )

σТ   = 200 Мпа                                                          ( 2 , табл. 2.10 )

Коэффициент долговечности :

КHL = 8107N                                            ( 2 , ст. 32 )

где

N- общее число циклов перемены напряжений

N = 573×ω×Lh                                            ( 2 , ст. 32 )

где

Lh – общее время работы передачи  ;

ω - угловая скорость вала , с-1 .

N = 573  1,13  1,72  105 = 111,4  106

KHL = 8107111,4×106 = 0,74

Сv – коэффициент учитывающий интенсивность износа зубьев ,

подбираем по таблице 2.11  ( 2 , ст. 27 ).

Cv = 0,97

σн0 = 0,9  σв  106

σн0 = 0,9  500  106 = 450  106  Па

Допускаемое контактное напряжение :

σН = 0,74  0,97  450  106 = 323  106  Па

Допускаемое напряжение изгиба :

σF = КFL  σF0                                          ( 2 . ст. 32 )

где

КFL – коэффициент долговечности  ;

σF0 – исходное допускаемое напряжение изгиба ,  Па .

КFL = 9106N

КFL = 9106111,4×106 = 0,6

σF0 = ( 0,25  σТ+ 0,08  σв )  106

σF0 = ( 0,25  200 + 0,08  500 )  106 = 90  106  Па

Допускаемое напряжение изгиба :

σF = 0,6  90  106 = 54  106  Па

3.1.4 Межосевое расстояние

аω≥61000×3Т2σН2

где

σН – допускаемое контактное напряжение , Па ;

Т2 – момент на тихоходном валу ,  Н  м.

аω≥6100×3296,9323×1062 = 0,079  мм

аω  = 80 мм                                                   ( 7 , ст. 18 )

3.1.5 Геометрические размеры колеса и червяка

Делительный диаметр червяка :

d1 = q  m = 10  3,15 = 31,5 мм           ( 2 , ст. 33 )

где

m – модуль передачи  ;

q – коэффициент диаметра червяка .

Диаметр вершин витков червяка :

dа1 = d1 + 2  m                                        ( 2 , ст. 33 )

где

m – модуль передачи  ;

d1 – делительный диаметр червяка  ,  мм  .

dа1 = 31,5 + 2  3,15 = 37,8 мм

Диаметр впадин червяка :

df1 = d1 – 2,4  m

где

m – модуль передачи  ;

d1 – делительный диаметр червяка  ,  мм  .

df1 = 31,5 – 2,4  3,15 = 23,99 мм

Диаметр нарезанной части червяка при числе витков r1 =1

### b1   ( 11 + 0,06  z2 )  m

### где

m – модуль передачи  ;

z2 – число зубьев колеса.

### b1  ( 11 + 0,06  40 )  3,15 = 42,21 мм

Так как витки шлифуют , то окончательно :

b1  42,21 + 3,8  46 мм

Диаметр делительной окружности колеса :

d2 = z2  m                                                   ( 2 , ст. 33 )

### где

m – модуль передачи  ;

z2 – число зубьев колеса.

d2 = 40  3,15 = 126 мм

Диаметр окружности вершин зубьев колеса :

dа2 = d2 + 2  ( 1 + x )  m ;                         ( 2 , ст. 33 )

### где

m – модуль передачи  ;

х – коэффициент смещения инструмента  ;

d2 – диаметр делительной окружности колеса  ,  мм .

dа2 = 126 + 2  ( 1 + 0,4 )  3,15 = 134,82 мм

Диаметр колеса наибольший :

dаМ2   dа2 + 6×mz1+2                                        ( 2 , ст. 33 )

### где

m – модуль передачи  ;

z1 – число витков червяка  ;

dа2 – диаметр окружности вершин зубьев колеса  ,  мм  .

dаМ2  134,82 + 6×3,151+2 = 141,12 мм

Диаметр впадин колеса :

df2 = d2 – 2  m  ( 1,2 – х )

### где

m – модуль передачи  ;

х – коэффициент смещения инструмента  ;

d2 – диаметр делительной окружности колеса  ,  мм .

df2 =  126 – 2  3,15  ( 1,2 – 0,4 ) = 120,96 мм

Ширина венца :

b2   0,75  dа1

где

dа1 – диаметр вершин витков червяка  ,  мм .

b2  0,75  37,8 = 28,35 мм

3.1.6 Проверочный расчет передачи на прочность

Определяем скорость скольжения :

Vs = V1cosγ                                                ( 2 , ст. 33 )

где

V1 – окружная скорость на червяке  , мс .

Угловая скорость червяка :

ω1 = U ω2

где

U – передаточное число .

ω1 = 40  1,13 = 45,2 с-1

γ  = 50 43/

cos γ  = 0,9951

Окружная скорость на червяке :

V1 = 0,5  ω1  d1

где

d1 – делительный диаметр червяка , мм  ;

ω1 - угловая скорость червяка  , с-1 .

V1 = 0,5  45,2  0,0315 = 0,71 мс

Vs = 0,710,9951 = 0,71 мс

Коэффициент Сv = 0,98

Допускаемое контактное напряжение :

σн = 0,74  0,98  450  106  = 326,4 106   Па

Окружная скорость на колесе :

V2 = 0,5  ω2  d2

где

ω2 - угловая скорость на колесе  , с-1   ;

d2 – диаметр делительной окружности колеса , мм .

V2 = 0,5  1,13  0,126 = 0,071 мс

Тогда коэффициент :

К = 1,0

Расчетное напряжение :

σн=4,8×105d2×K×T2d1                                  ( 2 , ст. 33 )

где

d2 – диаметр делительной окружности колеса , мм  ;

К – коэффициент  ;

d1 – делительный диаметр червяка , мм ;

Т2 – момент на тихоходном валу , Н  м .

σн=4,8×1050,126×1×296,90,0315 = 238,7  106  Па

что меньше допускаемого .

3.1.7 К.П.Д. передачи

ρ = 3010/            по таблице 2.13                                   ( 2 , ст. 30 )

η=tgγtgγ+ρ

где

ρ - приведённый угол трения , определяемый экспериментально

η=tg5043tg5043+3010

Силы в зацеплении . Окружная сила на колесе и осевая сила на червяке :

Ft2 = Fа1 = 2×Τ2d2

где

d2 – диаметр делительной окружности колеса , мм ;

Т2 – момент на тихоходном валу , Н  м .

Ft2 = Fа1 = 2×296,90,126 = 4712,7 Н

Окружная сила на червяке и осевая сила на колесе :

Ft2 = Fa2 = Ft2×z1q×η

где

η - КПД передачи  ;

Ft2 – окружная сила на колесе , Н  ;

q – коэффициент диаметра червяка .

Ft2 = Fa2 = 623,9 Н

Радиальная сила :

Рr = 0,364  Ft2                                ( 2 , ст. 33 )

где

Ft2 – окружная сила на колесе , Н  ;

Рr = 0,364  4712,7 = 1715,4 Н

3.1.8 Проверка зубьев колеса по напряжениям изгиба

Эквивалентное число зубьев

zv2 = z2cos3γ                                        ( 2 , ст. 33 )

где

z2 – число зубьев колеса .

zv2 = 40cos35043 = 40,6

YF = 1,56

YF – коэффициент выбирается по таблице 2.15            ( 2 , ст. 31 )

Окружная скорость на колесе :

V2 = 0,5×ω2×d2

где

d2 – диаметр делительной окружности колеса  ,  мм  ;

ω2- угловая скорость на колесе  ,  с-1  .

V2 = 0,5  1,13  0,126 = 0,071 мс

Коэффициент нагрузки  :

К = 1                                                                            ( 2 , ст. 30 )

Расчётное напряжение изгиба :

σF=0,7×YF×K×Ft2m×b2

где

YF – коэффициент  ;

Ft2 – окружная сила на колесе  , Н  ;

m – модуль передачи  ;

b2 – ширина венца  ,  мм .

σF=0,7×1,56×1×4712,70,00315×0,02835=47,6×106  Па

что меньше  σF = 54  106  Па

3.1.9 Тепловой расчет

Мощность на червяке :

Р1 = Τ2×ω2η

где

ω2 - угловая скорость на колесе  ,  с-1  ;

η - КПД передачи .

Р1 = 296,9  1,13 = 479,3 Вт

Поверхность охлаждения корпуса ( см. таблицу 2.14 ) (2 , ст. 30)

А = 0,19 м2

###### Коэффициент

Кт = 9 ... 17

Тогда температура масла без искусственного охлаждения

t раб = 1−η×Р1КТ×А+100                              ( 7 , ст. 54 )

где

η - КПД передачи .

t раб = 1−0,7×479,30,19×9…17+10=84,1÷44,5  0С

что является допустимым , т. к.

tраб < [ t ]раб

[ t ]раб – допустимая температура равная  105  0С .

После определения межосевых расстояний , диаметров и ширины колёс , размеров червяка приступают к разработке конструкции редуктора .

Расстояние между деталями передач

Чтобы поверхности вращающихся колёс не задевали за внутренние поверхности стенок корпуса , между ними оставляют зазор , который определяют по формуле :

а = 3L + 3                                         ( 2 , ст. 35 )

где

L – наибольшее расстояние между внешними поверхностями .

деталей ,  мм .

L = dа1 + dаМ2

где

dа1 – диаметр вершин витков червяка  ,  мм  ;

dаМ2 – диаметр колеса наибольший  ,  мм .

L = 37,8 + 141,12 = 178,92  мм

Чтобы поверхности вращающихся колёс не задевали за внутренние поверхности между ними оставляют зазор а  :

a = 3178,92+3 = 8,63 мм

Расстояние между дном корпуса и поверхностью колёс или червяка для всех типов редукторов :

b0 4  a

где

а – зазор , между поверхностями вращающихся колёс , мм .

b0  8,63  4 = 35 мм

Диаметры валов :

для быстроходного вала :

d = 5 3Τвых                                            ( 2 , ст. 35 )

где

Твых – моменты на приводном валу , Нм .

d = 5 32940 =72 мм

dn = d + 2  t

где

t – выбирают по таблице     3.1       ( 2 , ст. 37 )

t = 3,5 мм

dn = 72 + 2  3,5 = 79 мм

dбn = dn + 3,2  r                                       ( 2 , ст.35 )

где

r – выбирается по таблице      3,1              ( 2 , ст. 37 )

r = 3,5 мм

dбn = dn + 3,2  r

dбn = 79 + 3,2  3,5 = 80,2  мм

Для тихоходного вала :

d = 4,8 3Τ2

где

Т2 – момент на тихоходном валу , Н  м .

d = 4,8 3296,9 = 32  мм

dn = d + 2  t

где

t = 2,5

dn = 32 + 2  2,5 = 37  мм

dбn = dn + 3,2  r

где

r = 2,5

dбn = 37 + 3,2  2,5 = 45  мм

dk  dбn

Находим длину ступицы :

ℓСТ = 1,2  dk                                               ( 2 , ст. 36 )

ℓСТ = 1,2  45 = 54  мм

Острые кромки на торцах венца притупляются фасками

f = 0,5  m                                                ( 2 , ст. 52 )

где

m – модуль передачи .

f = 0,5  3,15 = 1,6  мм

Диаметр ступицы  :

d ст =  1,7  dk

dст = 1,7  45 = 76,5 мм

3.1.10 Расчёт ременной передачи

Мощность , передаваемая передачей :

N = N0  k1  k2  z                            ( 5 , ст. 283 )

где

N0 – мощность передаваемая одним ремнём

( при угле обхвата α = 180  ) ,  Вт  ;

k1 – коэффициент , зависящий от угла обхвата ;

k2 – коэффициент  , учитывающий характер работы и режим

нагрузки  ;

z – число ремней .

Принимаем :

N0 – по таблице    66                     ( 5 , ст. 284 )

N0 = 0,37 кВт

k1 – по таблице     67                     ( 5 , ст. 285 )

k1 = 1

k2 – по таблице   68                      ( 5 , ст. 286 )

k2 = 1

отсюда

z  принимаем равным 3 .

N = 0,37  1  1  3 = 0,88 кВт

Межосевое расстояние при двух шкивах  :

ℓ = k  Dб

где

Dб – расчётный диаметр большого шкива  ,  мм  .

Dб = 315 мм

k – по таблице 70                      ( 5 , ст. 287 )

k = 1

ℓ = 1  315 = 315  мм

Наименьшее допустимое межосевое расстояние  :

ℓmin = 0,55  ( Dб + Dм ) + h

где

Dб – расчётный диаметр большого шкива  ,  мм  ;

Dм – расчётный диаметр меньшего шкива  ,  мм .

Dм = 90 мм   ,

h – высота ремня , по таблице 58                    ( 5 , ст. 278 )

h = 8 мм

ℓmin = 0,55  ( 315 + 90 ) + 8 = 230,75 мм

Наибольшее межосевое расстояние  :

ℓmax = 2  ( Dб + Dм )                            ( 5 , ст. 283 )

где

Dб – расчётный диаметр большого шкива  ,  мм  ;

Dм – расчётный диаметр меньшего шкива  ,  мм .

ℓmax = 2  ( 315 + 90 ) = 810 мм

По выбранному ориентировочному межосевому расстоянию определяем расчётную длину ремня :

L = 2  ℓ + W + Уℓ                                 ( 5 , ст.283 )

где

ℓ - межосевое расстояние при двух шкивах .

W = Dб−Dм2×П                                   ( 5 , ст. 283 )

где

Dб – расчётный диаметр большого шкива  ,  мм  ;

Dм – расчётный диаметр меньшего шкива  ,  мм .

У = Dб−Dм22                                        ( 5 , ст. 283 )

где

Dб – расчётный диаметр большого шкива  ,  мм  ;

Dм – расчётный диаметр меньшего шкива  ,  мм .

W = 315+902×3,14 = 635,85  мм

У = 315−9022 = 12656,25  мм

Отсюда

L = 2  315 + 635,85 + 12656,25315 = 1306 мм

Вычисленную расчётную длину округляем до ближайшего значения по таблице  59    ( 5 , ст. 279 )

После чего определяем окончательное межосевое расстояние :

ℓ=0,25×L−W+L−W2−8×У                 ( 5 , ст. 283 )

ℓ – принимаем равным  1250  мм .

ℓ=0,25×1250−635,85+1250−635,852+8×1265,25 = 326,5 мм

Для компенсации возможных отклонений длины ремня от номинала , вытяжки его в процессе эксплуатации , а так же для свободного надевания новых ремней при конструировании передачи должна быть предусмотрена регулировка межцентрового расстояния шкивов в сторону уменьшения на 2 % от длины ремня L и в сторону увеличения на 5,5 % от длины ремня L .

3.2 ВЫБОР Электродвигателя

По таблице 1.1 ( 2 , ст. 5) принимаем : К.П.Д. червячной передачи η1=0,8 ; коэффициент , учитывающий потери пары подшипников качения η2=0,99 ; К.П.Д. ременной передачи η3=0,95; К.П.Д. соединительной муфты η4=0,98.

Общий К.П.Д. привода :

ηобщ =  η1  η22   η3   η44

ηобщ =0,8  0,992  0,95  0,984 = 0,69

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Рэ пот. = Ρвыхηобщ                                                  ( 2 , ст. 4 )

где

Рвых – потребляемая мощность на выходе , Вт .

Рвых = Ft  V                                                ( 2 , ст. 4 )

где

Ft – окружная сила на барабане привода ,                        ( 6 , ст. 2 )

V – скорость движения ;                                                     ( 6 , ст. 2 )

### Рвых  = 9800  0,34 = 3332 Вт

## Рэ пот  = Ρвыхηобщ

Рэ пот  = 33320,69 = 4,8 кВт

Подбираем двигатель по мощности :

АОЛ2-42-6/4/2 ( Р = 5,5 кВт , n = 1440 об/мин )  и

АОЛ2-31-6/4/2 ( Р = 5,5 кВт , n = 955 об/мин ) .

Двигатели с большой частотой вращения не рекомендуются из-за относительно большой массы . Из двух двигателей названных марок предпочтение следует отдать второму , т. к. габариты привода и передаточного отношения будут меньше .

Определяем общее передаточное число привода :

Uобщ  =nэnвых                                                 ( 2 , ст.7 )

где

nэ – частота вращения электро двигателя , обмин  ;

nвых – частота вращения приводного вала ( на выходе ) , обмин.

Uобщ = 95510,8 = 88,4

nвых = 60×VП×Dб                                              ( 2 , ст. 6)

где

Dб – диаметр барабана , мм  ;

V – сокрость движения ленты , мс .

nвых = 60×0,343,14×0,6 = 10,8  обмин

Принимаем передаточное число ременной передачи :

Uр = 2,5

Тогда передаточное число червячного редуктора :

Uред = UобщUР

где

Uобщ – передаточное число ременной передачи .

Uред = 88,42,5 =35,4

по стандартному ряду принимаем

##### Uред = 40                                                ( 7 , ст. 18 )

Определяем моменты на валах :

приводном валу

Твых = Ft  D / 2

где

Ft – тяговая сила на барабане , Н .

Твых  = 9800  0,6 / 2 = 2940 Нм

тихоходном валу :

Т2 = Τвыхηр×Uр                                               ( 2 , ст. 9 )

где

ηр - КПД ременной передачи  ;

Uр – передаточное число ременной передачи .

Т2 = 29402,5×3,3 = 296,9 Нм

- Электроавтоматика

4.1 Работа системы управления автоматической линии гальванирования ( СУАЛГ )

Автоматическая линия гальванирования предназначена для покрытия никель – хром на различные виды слесарно – монтажного инструмента по заданной программе , обеспечивая непрерывный цикл обработки деталей в соответствии с требованиями к обработке . Цикл обработки включает в себя процесс : обежиривания , горячей и холодной промывки , активации ,  покрытие никелем и хромом .

Линия представляет собой прямолинейный ряд ванн состоящий из 12 , установленных на металло-конструкции в определённом порядке по технологическому процессу. Крепление путей , для перемещения автооператора портального типа  кронштейнами , монтируемым непосредственно к корпусам ванн .

Данный автооператор производит подъем , опускание , перемещение из ванны в ванну кассету , с подвешенной на неё корзиной  , в которой находятся обрабатываемые детали .

Остановка автооператора на технологических позициях обеспечивается герконовыми реле установленными на рельсовом пути .

Для обеспечения автоматического режима работы линии предполагается использовать японский программируемый контроллер « TOYOPUC – L » .

4.2. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ СУ НА БАЗЕ КОНТРОЛЛЕРА « TOYOPUC – L »

Система управления автооперированного участка представляет собой комплект блоков управления японского программируемого контроллера « TOYOPUC – L » .

В дипломе приведена принципиальная схема СУ АГЛ на программируемом контроллере « TOYOPUC – L » .

В неё входят : сам контроллер с блоками управления и электроаппратура автоматической линии гальванирования и автооператора , которая помогает управлять ими контроллеру ( ПК ) .

На автоматической линии гальванирования и автооператоре размещены датчики положения нахождения их рабочих органов          ( РО ) , электромагниты пневмораспределителей , при помощи которых осуществляется перемещение отдельног рабочего органа из позиции в позицию по программе работы автооператора или автоматической линии гальванирования .

При работе программируемого контроллера принимаем входные сигналы , поступающие с датчиков положения и сравнивая эту информацию с программой работы автооператора и выдаёт управляющий сигнал на электромагниты рабочего органа автооператора .

Постоянно сканируя входные сигналы с датчиков системы управления знает где находится тот или иной рабочий орган в данный момент и удовлетворяет ли это положение рабочего органа программе управления автоматической линии гальванирования . При нахождении неисправности система управления выдаёт сигнал ошибки .

Для перемещения автооператора на некоторое расстояние  разработан привод с асинхронным двигателем ( АД ) . Работой асинхронного двигателя управляет система управления тиристорного преобразователя частоты ( ТПЧ ) , в которую входит управляющая ОМ ЭВМ . Управляемые сигналы для перемещения автооператора поступают в систему управления тиристорного преобразователя частоты из контроллера от блока управления приводом . Входные и выходные блоки контроллера представляют собой платы управления с максимальным напряжением на входе и выходе в 24 В .

4.2.1 РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ПРИВОДА

ТРЕБОВАНИЯ , ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЮ ЧАСТОТЫ , ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПИТАНИЯ ЭП ПЕРЕМЕННОГО ТОКА .

К преобразователю частоты предъявляются следующие основные требования :

- простота обслуживания ;

- возможность независимого регулирования напряжения в                              широких пределах ;

- минимальное внутреннее сопротивление для сохранения             естественных регулировочных характеристик электрической машины  ;

- исключение возможности возбуждения двигателя за                                                  счёт конденсаторов инвертора ;

- обеспечение удовлетворительного гармонического состава выходного напряжения ;

- обеспечение возможности перевода двигателя в генераторный режим или обеспечение возможности динамического торможения ;

- малая инерционность по каналам регулирования ;

- обеспечение согласованного регулирования напряжения и частоты по принятому закону в системе преобразователь –двигатель ;

- универсальность , т. е. схема и параметры преобразователя должны предусматривать работу с любым из выпускаемых серийно двигателем заданной мощности независимо от схемы соединения его обмоток , количество выводов статорной  обмотки и других технических характеристик двигателя .

ВЫБОР ТИПА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ .

Исходя из обзора статических ПЧ и большого их выбора, наиболее преемственным для частоты регулирования привода переменного тока является ПЧ с промежуточным звеном постоянного тока и непосредственные ПЧ.

Проведем сравнительную характеристику данных типов ПЧ .

| СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. | ПЧ С ПРОМЕЖУТОЧН. ЗВЕНОМ ПТ. | НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ПЧ. |
| --- | --- | --- |
| КПД Диапазон регулирования напряжения. Коэффициент мощности. Гармонический состав выходное напряжение. Габариты и масса. Универсальность. | - + + + - + | + - - - + - |

Таким образом, ПЧ с непосредственной связью имеет два основных достоинства : более высокий КПД и меньшие габариты и массу. Однако улучшение гормонального состава выходного напряжения и повышения коэффициента мощности требует дополнительной установки фильтров и компенсирующих устройств, что значительно увеличивает массу и габариты. Так же непосредственный ПЧ позволяет регулировать частоту выходного напряжения только вниз от номинальной частоты питающего напряжения.

В ПЧ с промежуточным звеном ПТ функцию регулирования частоты выходного напряжения осуществляет инвертор, а напряжение – выпрямитель. Системы управления инвертора ( СУИ ) и выпрямителя ( СУВ ) позволяет регулировать выходную частоту и напряжение в широких пределах, что является главным достоинством данного типа преобразователя.

Таким образом,  с промежуточным звеном постоянного тока имеет более лучшие технико – экономические показатели по сравнению с другими типами статических ПЧ.

Выбор основных элементов преобразователя

Основными элементами ПЧ с промежуточным звеном постоянного тока (рисунок 1.1) является выпрямитель и инвертор, выбор которых и определяет силовую схему преобразователя .

Рисунок 1.1. Структурная схема преобразователя частоты с промежуточным звеном постоянного тока.

Наиболее высокие технико – экономические показатели имеет трехфазная мостовая схема выпрямителя ( В ). Так как выпрямитель должен обеспечивать регулирование величины напряжения, необходимо в мостовой схеме устанавливать управляемые тиристоры, либо после неуправляемого выпрямителя ставить широтно – импульсный регулятор ( ШИР ). Второй вариант более целесообразен, т. к. в этом случае повышается КПД и коэффициент мощности выпрямителя, уменьшаются его габариты и стоимость. Для сглаживания пульсаций выпрямленных токов и напряжений необходима установка фильтра ( Ф ). Схема выпрямителя с широтно – импульсным регулятором и Г – образным LG – фильтром представлена на рисунке 1.3.

Важнейшей составной частью тиристорного преобразователя частоты с промежуточным звеном ПТ является инвертор. Автономные инверторы ( АИ ) – это устройства, преобразующие постоянный ток ( ПТ ) в переменный с постоянной или регулируемой частотой, работающие на автономную нагрузку.

В последние годы налажен выпуск  тиристорного модуля серии                                                             МТЗ – 3 ( модуль тиристорный запираемый ) рисунок 1.2, который значительно превосходит по характеристикам выпускаемые ранее двухоперационные тиристоры. Таким образом появилась возможность выполнить инвертор, имеющий более простую силовую схему, меньшие габариты и массу, по сравнению с инвертором, выполненном на базе обычных тиристоров с применением узлов принудительной коммутации.

Рисунок 1.2. Тиристорный модуль серии МТЗ – 3 .

В зависимости от особенностей протекания электро – магнитных процессов автономные инверторы могут быть разделены на два типа : автономные инверторы тока ( АИТ ) и автономные инверторы напряжения ( АИН ).

Для автономных инверторов тока характерно то, что в результате переключения тиристоров в нагрузке формируется ток определённой формы, а форма выходного напряжения зависит от параметров нагрузки. В режиме холостого хода автономный инвертор тока не работоспособен в следствии роста амплитуды обратных и прямых напряжений на тиристорах. При перегрузках его работа затруднена из-за не достаточного времени для восстановления запирающих свойств тиристоров.

Автономный инвертор напряжения может работать в режиме холостого хода. Его работоспособность в режиме близкому к короткому замыканию определяется коммутационнами свойствами коммутирующих элементов. Автономный инвертор напряжения характеризуется стабильностью выходного напряжения при изменении выходной частоты в широких пределах. Коммутационная мощность элементов небольшая , коммутационные процесы в них мало влияют на выходное напряжение.

Таким образом, АИМ имеет лучшие технические характеристики для питания ЭП переменного тока в сравнении с автономным инвертором тока. Существует большое количество трёхфазных схем автономного инвертора напряжения, но распространение получили инверторы, выполненные по мостовой схеме ( схема Ларионова ).

Нагрузка инвертора, собранного по схеме Ларионова ( рисунок 1.3 ) , может быть соединена как треугольником так и звездой.

Рисунок 3.3. Силовая схема ПЧ.

Проектируемый преобразователь выполняется без входного трансформатора, что позволяет при некотором снижении универсальности ( питающая сеть обязательно должна быть трёхфазной с Vном =380 В ) значительно снизит габариты и массу.

4.2.2. ОПИСАНИЕ БЛОК – СХЕМЫ ТИРИСТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ

Дадим описание блок – схемы всего тиристорного преобразователя частоты ( лист 45 ). Питающее напряжение 380 В выпрямляется трёхфазным мостом ( В ), фильтруется ( Ф ) и поступает на широтно – импульсном регуляторе ( ШИР ). Необходимость в широтно – импульсный регулятор вызвана тем, что наряду с регулировкой частоты требуется и регулировка напряжения, так как, например, с уменьшением частоты уменьшается и индуктивное сопротивление асинхронного двигателя ( АД ), и если величина питающего напряжения будет неизменна, то пропорционально возрастёт ток. Поэтому напряжение тиристорного преобразователя частоты должно изменяться вместе с частотой примерно одинаково. Такой способ регулировки напряжения выбран потому, что он обладает существенными преимуществами перед непрерывным: малые потери, большой КПД, небольшие габариты. Инвектор ( И ) осуществляет преобразование постоянного напряжения в переменное с заданной частотой.

Автоматические воздушные выключатели QF 1 – QF 2 защишают соответственно широтно – импульсный регулятор, инвертор и асинхронный двигатель. Трансформатор напряжения ( ТН ) контролирует наличие напряжения на асинхронном двигателе ( по фазам ). Блок датчиков ( БД ) включает собственно трансформатор напряжения и магнитный датчик тока ( МДТ ). Особенностью датчиков является то, что они выполнены с зазором для обеспечения линейности при снижении частоты.

С пульта управления ( ПУ ) задают требуемые условия работы асинхронного двигателя: скорость, темп её нарастания / спадания, величину тока ограничения и другие, которые отражаются на блоке индикации (БИ ) и заносятся в оперативно – запоминающее устройство ( ОЗУ ) системы управления ( СУ ). Источник питания      ( ИП ) обеспечивает требуемое напряжение для блоков тиристорного преобразователя частоты. Тахогенератор ( ТГ ) контролирует скорость вращения  асинхронного двигателя и явлается одним из элементов цепи обратной связи тиристорного преобразователя частоты.

После реактора ( Р ), ограничивающего скорость тока di / dt , включен заградительный фильтр ( ЗФ ). Реактор и заградительный фильтр образуют резонансный контур, настроенный на частоту 250 Гц.

Согласующее устройство ( Согл. У ), состоящее из преобразователей напряжения – частота и частота напряжения, контролирует величину напряжения инвертора и обеспечивает гальваническую развязку системы управления от цепей высокого напряжения.

4.3. РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ СУАЛГ.

Выбор и расчёт элементов схемы.

В промышленном автооператоре портального типа , осуществляем работу линии для перемещения деталей применяются асинхронные электродвигатели переменного тока напряжением 380 В. Технические характеристики двигателей , применяемых в автооператоре для горизонтального перемещения и вертикального :

горизонтального перемещения :       вертикального перемещения :

Тип двигателя   - АОЛ 2 – 31 – 6 / 4 / 2        ТЭ 0,5 В 3 – С

Мощность          -  0,6 кВт                              0,5 кВт

Число оборотов -  955 об /мин

Для подключения асинхронных двигателей к сети трёхфазного переменного тока используют магнитный пускатель. Определим максимальный ток потребляемый каждой из электродвигателей во время работы.

При соединении обмоток двигателя звездой , ток потребляемый двигателем:

Iл* = Iф* = S3×Uл=SUф

где

S – полная мощность симметричной трёхфазной системы  , ВА.

S1 = 0,6  ВА  ;

S2 = 0,5  ВА

Uф – фазное напряжение.

В случае соединения обмоток двигателя звездой :

Uф1* = Uф2* = 220 В

Следовательно токи , потребляемые двигателями в каждой из фаз при соединении обмоток звездой :

In1* = S1Uф1

In1* = 600220 = 2,7 А

13 In1* = 2,73 = 0,9 А = 1 А

In2* = S2Uф2

In2* = 500220 = 2,3 А

13 IФ1* = 2,33 = 0,8 А

В случае соединения обмоток двигателя треугольником :

InΔ=3×IфΔ=S3×UлΔ

где

UлΔ – линейное напряжение при соединении треугольником  В .

UлΔ=UфΔ = 380 В

Следовательно токи потребляемые каждым из двигателей при соединении его обмоток треугольником :

In1Δ=6003×380=0,9А≈1А

In2Δ=5003×380 = 0,8 А

Приведённые расчёты показали , что максимальный ток потребляемый каждым из двигателей возникает в сети при соединении обмоток двигателя звездой.

Учитывая , что в момент запуска пусковой ток увеличивается в 5 – 6 раз возникает необходимость выбора магнитного пускателя с контактной группой расчитанной на максимально допустимый ток 5 – 6 А. Этим требованиям вполне удовлетворяет магнитный пускатель ПМА – 0100.

Техническая характеристика магнитного пускателя ПМА – 0100 :

Uраб = 380 В  ;

Iконт = 6,3 А  ;

Sвкл = 40 ВА

4.4 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИЕЙ ГАЛЬВАНИРОВАНИЯ

РАСЧЁТ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ +5 В.

В качестве источника питания выбираем стандартную схему          ( трансформаторную ) с мостовой схемой выпрямления , с конденсатором в качестве сглаживающего фильтра и с компенсационным транзисторным стабилизатором на выходе.

Расчёт выпрямителя

Исходные данные :

Номинальное выпрямленное напряжение  :

U0 = 9 В

Номинальный ток нагрузки  :

I0  = 3 А

Выходная мощность  :

P0 = U0  I0

P0 = 3  9 = 27 Вт

Сопротивление нагрузки  :

Rн = U0I0 = 6 Ом

Номинальное напряжение сети  :

U1 = 220 В

Относительное отклонение в сторону повышения  :

amax = U1max−U1U1

amax = 240−220220 = 0,091

Относительное отклонение сети в сторону понижения

amin = U1−U1minU1

amin = 220−200220 = 0,091

Частота тока сети  :

fс = 50 Гц

Определяем параметры диодов.

Амплитуда обратного напряжения :

Uобр. max = 1,57  U0  ( 1 + amax  )    ( 1 , ст. 323 )

Uобр. max = 1,57  9  (1 + 0,091 ) = 15,4 В

Среднее значение прямого тока :

Iпр.ср. = 0,5  I0                                  ( 1 , ст. 323 )

Iпр.ср. = 0,5  3 = 1,5 А

Действующее значение тока :

Iпр. = 0,707  I0                                 ( 1 , ст. 323 )

Iпр. = 0,707  3 = 2,2 А

По результатам расчётов выбираем по справочнику диоды с учётом того , что обратное напряжение Uобр. max , приложенное к диоду , должно быть меньше максимального обратного напряжения для выбранного типа диода , а ток Iпр.ср должен быть меньше предельно допустимого среднего значения тока , указанного в справочнике.

Исходя из выше перечисленных условий выбираем для выпрямителя диоды КД 202 Г с параметрами :

Iпр.ср.max = 4 А                                                           ( 3 , ст. 36 )

Uобр.max = 200 В

Uпр.ср. = 1,5 В

Iпр.имп. = 3 А

Iобр. = 0,05 А

Определяем сопротивление трансформатора Rтр. , диода Rпр. и по их значениям находим сопротивление фазы выпрямителя Rф.

Rтр. = 2,2×j×U0I0×fc×B×4fc×j×B1,6×U0×I0                 ( 1 , ст. 36 )

где

В – магнитная индукция , Тл  ;

j – средняя плотность тока в обмотке трансформатора , Амм2 .

Принимаем :

В = 1,3 Тл                                                 ( 1 , cт. 325 , табл. 9.5 )

j = 3 Амм2                                                          ( 1 , ст. 325 , табл. 9.6 )

Rтр. = 2,2×3×93×50×1,3×450×3×1,31,6×9×3  = 0,44  Ом

Определяем сопротивление фазы выпрямителя.

Rф = Rтр. + 2  Rпр.

где

Rпр. – сопротивление диода.

Rпр. = Uпр.ср.Iпр.ср..                                         ( 1 , ст. 322 )

Rпр. = 1,54 = 0,38 Ом

Тогда

Rф = 0,44 + 2  0,38 = 1,2 Ом

ОПРЕДЕЛЯЕМ НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА.

U0 хх = U0 + I0  Rтр. + Uпр.  N

где
	N – число диодов , работающих одновременно.

Для мостовой схемы , которая принимается

N = 2                                                                ( 1 , ст. 324 )

U0 хх = 9 + 3  0,44 + 1,5  2 = 13,2 В

Определяем параметры трансформатора , которые будут использоваться далее для его расчёта

Напряжение вторичной обмотки :

U2 = 1,11  U0 хх                              ( 1 , ст. 323 )

U2 = 1,11  13,2 = 14,7 В

Ток во вторичной обмотке трансформатора :

I2 = 1,2  I0                                      ( 1 , ст. 323 )

I2 = 1,2  3 = 3,6 А

Ток в первичной обмотке трансформатора :

I1 = I2  U2U1                                      ( 1 , ст. 323 )

I1 = 3,6  14,7220 = 0,24 А

Расчёт трансформатора.

Исходные данные для расчёта приведены выше :

напряжение питающей сети  :

U1 = 220 В ;

напряжение вторичной обмотки :

U2 = 9 В  ;

ток во вторичной обмотке  :

I2 = 3,6 А ;

ток в первичной обмотке  :

I1 = 0,24 А

Определяем габаритную мощность трансформатора :

Sг = U1×I1+U2×I2+…+Un×In2×η                ( 1 , ст. 325 )

где

η - коэффициент полезного действия.

η = 0,8                                                                       ( 1 , ст. 325 )

Sг = 220×0,24+9×3,62×0,8≈53  Вт

Определяем произведение площадей поперечного сечения стержня и площадь окна.

Sст.  Sок. = Sr×1022,22×fc×B×j×kм×kc×η      ( 1 , ст. 325 )

где

Sкт – площадь поперечного сечения стержня магнитопровода,см2

Sок – площадь окна ,  см2  ;

fc – частота питающей сети ,  Гц

fc = 50 Гц

В – магнитная индукция ,  Тл

Принимаем

В = 1,2 Тл                                                          ( 1 , ст. 326 )

j – плотность тока в проводах обмоток трансформатора ,  Амм2

Принимаем

j = 2,5 Амм2                                                        ( 1 , ст. 326 )

kм  - коэффициент заполнения медью окна сердечника  ;

Принимаем

kм = 0,37                                                           ( 1 , ст. 326 )

kс – коэффициент заполнения сталью площади поперечного

сечения стержня магнитопровода  ;

Принимаем

kс = 0,91                                                            ( 1 , ст. 326 )

η - коэффициент полезного действия.

Sст.  Sок. = 53×1022,22×50×1,2×2,5×0,37×0,91×0,8≈ 60 см4   ( 1 , ст. 325 )

По найденному произведению Sст.  Sок выбираем из справочных таблиц магнитопровод у которого данное произведение больше или равно расчётному. Для нашего случая ближе всего по характеристикам находится магнитопровод ПЛ 163250                     ( 1 , ст. 132 ).

Данные магнитопровода ПЛ 163250

Sст.  Sок. = 64 см4

Sст. = 5,12 см2

Sок. = 12,5 см2

Определяем число витков первичной и вторичной обмоток трансформатора.

W1 = U1×1−ΔU1100×1044,44×fc×B×SСТ                        ( 1 , ст. 326 )

W2  = U2×1+ΔU2100×1044,44×fc×B×SСТ                       ( 1 , ст. 326 )

где

ΔU – относительное падение напряжения в обмотках , В .

Принимаем :

ΔU1 = 5 %                                                            ( 1 , ст. 327 )

ΔU2 = 4 %                                                            ( 1 , ст. 327 )

В – магнитная индукция ,  Тл  ;

Sст. – площадь стержня магнитопровода  ,  см2 .

W1 = 220×1−5100×1044,44×50×1,2×5,12 = 1532   ( витков )

W2  = 9×1+4100×1044,44×50×1,2×5,12 = 68    ( витков )

Определяем диаметр проводов обмоток ( без учёта изоляции             ( толщины )), мм2

dn = 1,13×Inj                                      ( 1 , ст. 326 )

диаметр проводов первичной обмотки , мм2

d1 = 1,13×0,242,5 = 0,14 мм2

диаметр проводов вторичной обмотки ,  мм2

d2 = 1,13×3,62,5 = 1,2 мм2

Для вторичной обмотки выбираем наиболее близкое значение диаметра проводов из стандартного ряда :

d2 = 1,3 мм2

Расчёт стабилизатора напряжения блока питания + 5 В .

Исходные данные :

входное напряжение :

Uвх = 9 В  ;

изменение входного напряжения :

Uвх = ± 2 В  ;

максимальный ток нагрузки :

Iн max = 3,6 A  ;

выходное напряжение :

Uвых. = 5 В

Плавная регулировка напряжения  ( выходного ) в пределах от 4 В до 6 В.

В качестве стабилизатора выбираем схему компенсационного транзисторного стабилизатора напряжения последовательного типа.

Стабилизатор состоит из регулирующего элемента( транзисторы ),  усилителя постоянного тока , источника опорного напряжения , делителя напряжения и резисторов . Предусмотрена возможность регулировки выходного напряжения - для этого в цепь делителя включён переменный резистор.

Регулирующий элемент состоит из трёх транзисторов . Данное количество выбрано исходя из того  , что ток нагрузки превышает 2А  ( 1 , ст. 328 ).

Стабилизатор выполнен на транзисторах структуры n = p = n.

Определяем параметры и выбираем транзисторы.

Транзистор VT1

Определяем максимальный ток коллектора  :

Iк max = 1,2  Iн max                              ( 1 , ст. 329 )

Iк max = 1,2  3,6 = 4,3 А

Определяем максимальное напряжение коллектор – эмиттер  :

Uк э max = Uвх. + ΔUвх. – Uвых.                   ( 1 , ст. 329 )

Uк э max = 9 + 2 – 5 = 6 В

Определяем предельную рассеиваемую мощность коллектора  :

Рк = Uк э max  Iк max                            ( 1 , ст. 329 )

Рк = 6  4,3 = 25,8 Вт

По результатам расчётов выбираем из справочника транзистор VT1 , удовлетворяющий условиям :

Uк э ,1 max  Uк э max

Iк 1 max  Iк max

Pк 1  Pк

Приведённым условиям удовлетворяет транзистор КТ 805 Б с параметрами :

Рк  = 30 Вт

Uк э max = 135 В

Iк max = 5 А

h2 1 э = 15

Iк б 0 = 70 м А

Транзистор VT 2

Максимальный ток коллектора :

Iк max = IК1maxh2.1э1                                   ( 1 , ст. 329 )

Iк max = 4,315 = 0,3 А

Максимальное напряжение коллектор – эмиттер :

Uк э max = Uвх. +ΔUвх. – Uвых.                    ( 1 , ст.329 )

Uк э max = 9 + 2 – 5 = 6 В

Предельная рассеиваемая мощность коллектора  :

Pк = Uк э max  Iк max

Pк = 6  0,3 = 1,8 Вт

По результатам расчётов выбираем из справочника транзистор удовлетворяющий условиям , которые указаны в расчётах транзистора VT1.

Приведённым условиям удовлетворяет транзистор КТ 603 А с параметрами:

Pк = 2 Вт

Uк э max = 30 В

Iк max = 0,3 А

h2 1 э = 15

Iк б 0 = 10 мА

Транзистор VT 3

Максимальный ток коллектора  :

Iк max = IK2maxh2.1э2                                  ( 1 , ст. 329 )

Iк max = 0,315 = 0,02 А

Максимальное напряжение коллектор – эмиттер  :

Uк э 3 max = Uк э 2 max                   ( 1 , ст. 329 )

Uк э 3 max = 6 В

Предельная рассеиваемая мощность коллектора  :

Рк = Uк э  max  Iк max

Рк = 6  0,02 = 0,12 Вт

По результатам расчётов выбираем из справочника транзистор VT3. Расчётным параметрам удовлетворяет транзистор КТ 315 А с параметрами :

Рк max = 0,15 Вт

Uк э  max = 25 В

Iк max = 0,1 А

h2 1 э = 20

Iк б 0 = 10 м к А

Транзистор VT 4

Максимальный ток коллектора  :

Iк max = 5  10-3 А                                ( 1 , ст. 329 )

Максимальное напряжение коллектор – эмиттер  :

Uк э max = Uвых. + ΔUвых. – UV D 1        ( 1 , ст. 329 )

Uк э max = 5 + 1 – 3 = 3 В

Предельная рассеиваемая мощность коллектора  :

Рк max = Iк max  Uк э max

Рк max = 5  10-3  3 = 1,5  10-2 Вт

По результатам расчётов выбираем из справочника транзистор   VT 2. Расчётным параметрам удовлетворяет транзистор КТ 315 Ж с параметрами :

Рк max = 100 мВт

Uк э max = 15 В

Iк max = 5  10-2 А

h2 1 э = 30

Выбираем стабилитрон VD 1.

Определяем напряжение стабилизации стабилитрона  :

Uст. = Uвых. - ΔUвых. – 2                       ( 1 , ст. 329 )

Uст. = 5 – 1 – 2 = 3 В

По расчитанному напряжению стабилизации выбираем в справочнике стабилитрон наиболее подходящий по параметрам

КС 133 А с параметрами :

Uст. ном. = 3,3 В

Iст. ном. = 0,03 А

Рассчитываем номиналы сопротивлений :

R1 = Uвх4×10−2   кОм                            ( 1 , ст. 329 )

R1 = 94×10−2 = 0,0225  кОм = 22,5 Ом

Выбираем значение R1 ближайшее из стандартного ряда R1 =24 Ом

R2 = Uвых−ΔUвх−UVD14×10−3                            ( 1 , ст. 329 )

R2 = 5−1−3,34×10−3 = 175 Ом

Выбираем ближайшее значение из стандартного ряда и принимаем R2 = 180 Ом.

R3 + R4  + R5 =  Rдел.                      ( 1 , ст. 329 )

Rдел. = Uвых6×10−3                                  ( 1 , ст. 329 )

Rдел. = 56×10−3 = 833 Ом

R4 = Rдел×1−UVD1Uвых−ΔUвых                      ( 1 , ст. 329 )

R4 = 833×1−3,35−1≈ 146 Ом

Выбираем номинал сопротивления из стандартного ряда :

R4 = 150 Ом

R5 = Rдел×UVD1Uвых+ΔUвых                                      ( 1 , ст. 329 )

R5 = 833×3,35+1 = 458 Ом

Принимаем для R5 ближайшее значение из стандартного ряда

R5 = 470 Ом

R3 =Rдел. - R4 - R5                               ( 1 , ст. 329 )

R3 = 833 – 150 – 470 = 213 Ом

Принимаем значение R3 ближайшее из стандартного ряда

R3 = 200 Ом

R6 = UвыхIкб01                                                   ( 1 , ст. 329 )

R6 = 50,07 = 71 Ом

Из стандартного ряда принимаем :

R6 = 73 Ом

R7 = UвыхIкб02                                       ( 1 , ст. 329 )

Выбираем значение R7 ближайшее из стандартного ряда :

R7 = 510 Ом

Определяем рассеиваемую мощность на сопротивлениях :

P = U2R=I2×R

P1 = Uвх−UVD12R1

P1 = 9−3.3224 = 1,4  Вт

P2 = Uвых−UVD12R1

P2 = 5−3.32180 = 0,166  Вт

Р3 = Iдел.2  R3

Iдел. = Uвых.maxR3+R4+R5

Iдел. = 6200+150+470 = 0,009  А

Р3 = 0,0092  200 = 0,087 Вт

Р4 = Iдел.2  R4

Р4 = 0,0092  150 = 0,073 Вт

Р5 = Iдел.2  R5

Р5 = 0,0092  470 = 0,1 Вт

Р6 = Uвых2R5

Р6 = 5273 = 0,34 Вт

Р7 = Iк б 0 2  R7

Р7 = 0,012  510 = 0,051 Вт

Мощность сопротивлений выбираем из стандартного ряда с номиналом большим , чем расчитанная рассеиваемая мощность.

R1 = 2 Вт

R6 = 0,5 Вт

R2 = 0,125  Вт

R3 = 0,125  Вт

R4 = 0,125  Вт

R5 = 0,125  Вт

R7 = 0,125  Вт

По результатам вышеприведённых расчётов записываем параметры схемы стабилизатора.

VT 1 – КТ 805 Б

VT 2 – КТ 603 А

VT 3 – КТ 315 А

VT 4– КТ 315 Ж

VD 1 – КС 133 А

VD 2 – КД 202 Г

VD 3 – КД 202 Г

VD 4 – КД 202 Г

VD 5 – КД 202 Г

С 1 – 1000 мкФ  ; 25 В

R 1 – 24 Ом  ;  2Вт

R 2 – 180 Ом  ; 0,125 Вт

R 3 – 200 Ом  ;  0,125 Вт

R 4 – 150 Ом  ;  0,125 Вт – переменный резистор.

R 5 – 470 Ом  ;  0,125 Вт

R 6 – 73 Ом  ;  0,5 Вт

R 7 – 510 Ом  ; 0,125 Вт

Описание работы стабилизированного источника питания 5 В.

Источник питания функционально состоит из понижающего трансформатора , выпрямителя и стабилизатора.

Переменное напряжение и вторичной обмотки трансформатора Тр 1 поступает на выпрямитель VD2  VD5. Выпрямитель выполнен на мостовой схеме , данная схема выпрямления из всех вариантов двухполупериодных выпрямителей обладает наилучшими технико – экономическими показателями. После выпрямления напряжения сглаживается конденсатор С1. Далее напряжение порядка 7  9 В поступает на стабилизатор , который автоматически поддерживает постоянство напряжения на нагрузке с заданной степенью точности. В нашем случае применён транзисторный стабилизатор напряжения компенсационного типа.

Стабилизатор состоит из регулирующего элемента ( VT 1  VT 3 ). Схемы сравнения ( VT 4 ) , источника опорного напряжения ( VD 1 , R 2 ) , делителя напряжения ( R 3  R 5 ) и резисторов ( R 6 , R 7 ) , обеспечивающих режим транзисторов ( VT 2 , VT 3 ). Предусмотрена возможность регулировки выходного напряжения , для этого в цепь делителя включён переменный резистор R 4.

Работа стабилизатора : схема свравнения выполнена на транзисторе VT 4. Стабилитрон VD 1 фиксирует потенциал эмиттера VT 4. Потенциал базы зависит от  тока с протекающего через R  3, R4,  R 5. С помощью переменного резистора R 4 выставляем точно , нужное напряжение +5 В. Если напряжение на нагрузке , например увеличилось , то это будет означать то , что ток через R 3 , R 4 , R 5 тоже увеличивается.

Следовательно , потенциал базы транзистора VT 4 станет более положительным по отношению к эмиттеру , чем был раньше. Поэтому транзистор VT 4 приоткроется , потенциал базы транзистора VT 3 уменьшится. Следовательно , транзистор VT 3 прикроется и соответственно прикроются транзисторы VT 2 и VT 1. В результате напряжение на эмиттере транзистора VT 1 уменьшится , а напряжение на нагрузке останится неизменным. Аналогично стабилизатор будет работать и при уменьшении напряжения на нагрузке.

4.5 АЛГОРИТМ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИЕЙ ГАЛЬВАНИРОВАНИЯ

Алгоритм программы работы системы управления автоматической линии гальванирования построен на основе требования опроса датчиков положения , расположенных на пути следования автооператора и в зависимости от их состояния выдачи соответствующей команды.

Алгоритм работы системы управления автоматической линии гальванирования приведён на чертеже.

Данный алгоритм в режиме отработки цикла осуществляет опрос состояния датчиков положения автооператора.

При срабатывании соответствующего датчика алгоритм осуществляет подачу соответствующей команды на выполнение соответствующей технологической операции , после окончания которой продолжается отработка цикла , пока не закончится время работы линии или не закончится технологический процесс предварительной обработки деталей. В этом случае алгоритм осуществляет переход к началу технологического процесса.

5.9. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ.

Системы управления автоматической гальванической линией с применением  управляющих вычислительных машин.

Системы управления автоматической гальванической линией с применением управляющих вычислительных машин являются последним достижением в области систем управления автоматической гальванической линией.

Такие системы предназначены как для решения всех задач управления , выполняемых обычными средствами управления , так и для решения оптимизационных задач , а также задач , связанных с выполнением расчётов и логических операций.

Применение управляющих вычислительных машин позволяет решить вопрос об автоматизации гальванических цехов с мелкосерийным характером производства при большой номенклатуре партий деталей.

Особенно большое развитие эти системы должны получить при создании гибкого автоматизированного производства гальванопокрытий ( ГАП – Г ).

Требования к системе управления гальванопокрытий , разработанные комиссией по автоматизации гальванического производства , в рамках общих требований к оборудованию единой государственной системы гибкого автоматизированного производства гальванопокрытий ЕГС ГАП – Г предусматриваются все контролирующие и управляющие функции в ГАП – Г выполнять пятью подсистемами управления : подготовкой производства ; транспортно – складским комплексом ; нанесением покрытий ; очистными сооружениями ; оперативного управления цехом.

Цепочка технологических операций , разбивка их по подсистемам управления и связи между подсистемами показаны на рисунке 1. Система управления выполняется по принципу децентрализованной распределённой системы и имеет три уровня управления.

Рисунок 1. Система управления гибким автоматизированным

производством гальванических покрытий :

1  – участок поступления деталей в цех ;

2  – транспортные средства ;

3  – склад деталей ;

4  – накопитель подвесок ;

5  – перегрузчик подвесок ;

6  – накопитель штанг ;

7  - гальваническая линия  ;

8  – усреднитель стоков ;

9  – очистные устройства ;

10 – отстойник ;

11 – участок выдачи деталей ;

12 – участок подготовки деталей под покрытие ;

13 – участок приготовления и раздачи электролитов ;

14 – склад химикатов ;

15 – участок финишной обработки.

Независимо от подчинённости элементной базы внутри гальванической линии на механических узлах , все уровни гальванической линии передают информацию через крейты контроллера « TOYОPUC - L » , и так же получают от него сигналы на управление исполнительными элементами , в том числе управления транспортно – складским комплексом , гальваническими линиями и очистными сооружениями.

Подсистема управления транспортно – складским комплексом обслуживает технологическую цепочку от входа деталей в цех до гальванических линий. Подсистема в общем виде содержит две самостоятельные части : управление транспортно – накопительными устройствами и управление складом.

Подсистема управления транспортно – накопительными устройствами выполняет следующие функции :

входной контроль деталей , поступающих в цех ;

управление синхронной подачей подвесок , деталей штанг и дополнительной оснасткой на монтажные моста ;

управление подачей подвесок с деталями на линию в    соответствии с темпом загрузки линии ;

обеспечение монтажников и операторов необходимой для эксплуатации системы информацией ;

выходной контроль деталей.

Подсистема управления складом выполняет следующие функции :

создание и эксплуатация банка данных по деталям и оснастке ;

формирование входных и выходных документов ;

управление кранами – штабелерами автоматизированного склада ;

диагностирование системы управления и технологического оборудования.

Подсистема управления подготовкой производства решает задачи подготовки технологического оборудования , поверхности деталей , технологической документации и выполняет следующие функции :

управление подготовкой поверхности деталей под покрытие ;

управление централизованным приготовлением и раздачей электролитов и корректирующих растворов ;

формирование сменно – суточного задания ( для каждой гальванической линии ).

Подсистема оперативного управления цехом выполняет следующие функции :

учёт хода производственного процесса за смену , сутки , месяц ;

выдачу справочной информации по запросу ;

выдачу учётно – отчётных документов ;

учёт баланса деталей по цеху ;

учёт отклонений от плановых заданий ;

связь с системами высшего уровня ( АСУ ).

Подсистема управления очистными сооружениями выполняет следующие функции :

контроль за составом сбрасываемых вод ;

изменения уставок на локальных системах управления ;

учёт прихода и расхода материалов и химикатов ;

выдачу по запросу нормативных материалов ;

составление ведомости дефицита материалов и химикатов ;

прогнозирование возможности обеспечения принятия стоков при формировании сменно – суточных планов ;

диагностирование состояния системы управления и оборудования.

Подсистема управления гальваническими линиями обеспечивает управление автоматическими линиями нанесения покрытий и выполняет следующие функции :

управление транспортированием деталей по линии ;

управление током в электролитических ваннах ;

контроль и управление коррекцией электролитов ;

контроль  и регулирование температуры , уровня, расхода воды;

оптимизацию параметров процесса ;

диагностирование технической неисправности работы системы    управления и оборудования.

Экономическая эффективность внедрения гибких автоматизированных гальванических линий определяется на основании “ Методики ( основные положения ) определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники , изобретений и рационализаторских предложений ”.

Согласно методике экономическая эффективность автоматизированной гальванической линии определяется для экономического обоснования выбора наилучшего варианта создания и внедрения автоматизированной гальванической линии и расчёта фактической экономической эффективности внедрения автоматизированной гальванической линии.

Решение о целесообразности создания и внедрения автоматизированных гальванических линий должно приниматься на основе экономического эффекта , определяемого исходя из годового объёма гальванического производства линий в расчётном году             ( годового экономического эффекта ).

Определение годового экономического эффекта основывается на сопоставлении приведённых затрат базового и нового вариантов новой техники.

Сопоставимость вариантов. При определении годового экономического эффекта должна быть обеспечена сопоставимость сравниваемых вариантов по следующим параметрам : объёму продукции ; качественным параметрам ; фактору времени ( лаг времени ) ; социальным факторам производства и использования продукции ; методам исчисления показателей.

Для сопоставимости вариантов по объёму производимой продукции расчёты экономической эффективности проводятся на одинаковую программу по покрываемой поверхности .

Так как на автоматизированной линии качество покрываемой поверхности значительно выше , чем при ручной обработке или на механизированной линии , для сопоставимости вариантов по качественным параметрам базовый вариант следует дополнить операциями ,применение которых устранит эти различия.Кроме того , привести сопоставимые варианты к тождественному качеству можно в сфере эксплуатации с помощью коэффициентов , получаемых путём сравнения долговечности покрытия.

Для сопоставимости вариантов по социальным условиям ( охрана труда , техника безопасности и т. д . ) следует в базовом варианте учесть дополнительные капитальные и текущие затраты , которые могут обеспечить те же социальные условия , что и применение автоматизированной линии.

При расчёте годового экономического эффекта от внедрения автоматизированной гальванической линии необходимо учитывать фактор времени в том случае , когда капитальные вложения осуществляются в течение ряда лет , а также когда текущие издержки и результаты производства вследствии изменения режима работы автоматизированной гальванической линии существенно меняются по годам эксплуатации.

При проектировании гибких автоматизированных гальванических линий необходимо выполнить оценку трудоёмкости вариантов автоматизированного производства с учётом мероприятий по защите окружающей среды. При этом базовый вариант следует привести в сопоставимый вид по показателям производительности и качества выпускаемой продукции. Другими словами , при экономических расчётах необходимо также учитывать полноту выполнения технологических процессов в сравниваемых вариантах.

Особое внимание следует обратить на расчёт затрат водоиспользования. В условиях возрастающих требований к охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов следует ожидать ужесточения норм расхода воды и резкого повышения цен на сверхнормативный расход ресурсов.

5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

5.1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА

Потребность в значительном росте производства продукции машиностроения , повышении качества выпускаемой продукции , сокращения материально – энергетических ресурсов при изготовлении изделий диктует необходимость обеспечить надёжную работу линии гальванирования.

Предлагаемый вариант имеет возможность перепрограммироваться , что даёт возможность изменять режимы работы линии для улучшения качества продукции под покрытие.

Производится автоматический контроль температуры в ваннах , тем самым экономя пар для технологических целей.

Контроль всех технологических условий и технологического процесса осуществляет программируемый японский контроллер         « TOYОPUC – L » , а в случае неисправности передаёт информацию оператору и тем самым облегчая работу , улучшая условия труда и снижение себестоимости продукции.

5.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ТАБЛИЦА 1.

| НАИМЕНОВАНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ | ОБОЗ- НАЧЕ-НИЕ. | РАЗ- МЕР- НОСТЬ | ВЕЛИЧИНА ПО ВАРИАНТАМ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - |
| - Тип или модель оборудования. - Затраты на проектирование. - Балансовая стоимость единицы оборудования. - Стоимость программируемого контроллера « TOYOPUC –L ». - Количество контроллеров. - Площадь занимаемая линией. - Покупные изделия (диоды , резисторы и т.д.). - Коэффициент учитывающий дополнительную площадь. - Стоимость 1 м2 производственной площади. - 1 - 10.Стоимость 1 м2 служебно – бытовых помещений. 11.Количество занятых операторов. 12.Амортизационные отчисления оборудования. 13.Амортизационные отчисления производственных и служебно – бытовых помещений. 14.Площадь служебно – бытовых помещений , приходящаяся на 1 работника. 15.Установленная мощность электро-двигателя. 16.Категория ремонтной сложности основной части оборудования механическая часть электрическая часть 17.Затраты на все виды ППР и межремонтный цикл основной части оборудования : механическая часть электрическая часть. - 1 - - Стоимость содержания 1 м2 площади производственного помещения. 19.Годовая программа. 20. Стоимость содержания 1 м2 площади служебно – бытовых помещений. - Стоимость 1 кВт – ч электроэнергии. - Коэффициент , учитывающий транспортно – заготовительные расходы и пуско – наладочные работы. - Коэффициент загрузки оборудования. - Коэффициент , учитывающий использование электро-двигателя : по мощности по времени. - Эффективный годовой фонд времени работы оборудования. - 1 - - Коэффициент , учитывающий потери в сети. - Коэффициент полезного действия линии. - Норма штучного времени на изделие. - Часовая тарифная ставка операторов. 30.Коэффициенты , учитывающие величину : - доплат к тарифному фонду ; - дополнительной зарплаты ; - отчислений на социальное страхование ; - выполнение норм. 31.Цена пара. 32.Часовой расход пара. - 1 - 33.Норма народно – хозяйственной эффективности дополнительных капитальных вложений. 34.Число часов между двумя смежными капитальными ремонтами оборудования. 35.Коэффициенты учитывающие : - тип производства ; - материал детали ; - условия эксплуатации оборудования ; - массу оборудования; - затраты на ремонт электрической части оборудования. | - Скп Цоб #### Ц Рп #### S Цпок. γ Цпл. - 2 - Цпл.б. Ро Nа1 Nа2 Sб N Нм Нэ Rм Rэ - 2 - Нпл./ Qг Нпл. Цэ α δ kм kвр Фоб - 2 - У η tшт Сrm kдт kдз kсс kв Цп qп - 2 - Е Арц β1 β2 β3 β4 kэ | - руб. руб. руб. шт. м2 руб. - руб. - 3 - руб. чел. % % м2чел кВт ед. ед. руб. руб. - 3 - рубм2 шт рубм2 рубкВт−ч - - - - час - 3 - - - чед рубч - - - - рубкг кгч - 3 - рубгруб чпериод - - - - - | Гальваническая - 240000 - - 51 1,5 1000 - 4 - 1400 6 10 9,1 7 5,5 10 15 750 500 - 4 - 100 51000000 200 0,24 1,1 0,85 0,8 0,7 5465 - 4 - 1,05 0,95 0,0001071 2,23 1,30 1,09 1,39 1,1 8,25 273 - 4 - 0,15 24000 1 0,85 1 1 1,3 | линия. расчёт 2214,32 расчёт 361879,49 6000 1 51 2000 1,5 1000 - 5 - 1400 6 10 9,1 7 5,5 10 15 750 500 - 5 - 100 51000000 200 0,24 1,1 0,85 0,8 0,7 5465 - 5 - 1,05 0,95 0,0001070 2,23 1,30 1,09 1,39 1,1 8,25 расчёт - 5 - 0,15 24000 1 0,85 1 1 1,3 |

5.3.   РАСЧЁТ ЗАТРАТ НА КОНСТРУИРОВАНИЕ

Скп = Кн   Ткп  Счк    руб                                    ( 10 ст. 39 )

где

Счк – средняя часовая заработная плата инженерно технических        работников , рубч  ;

Кн – коэффициент , учитывающий величину накладных расходов в отделе

Кн = 1,4  1,5

Ткп – суммарные затраты времени на конструкторскую подготовку , норма−чпроект

Ткп  = Н1 + Н2 + Н3 + Н4 + Н5 + Н6

где

Н1 – норма времени на разработку технического задания  ;

Н2 - норма времени на разработку технического проекта  ;

Н3 - норма времени на разработку чертежей общего вида на стадии эскизного проекта  ;

Н4 - норма времени на разработку чертежей общего вида на стадии технического проекта  ;

Н5 - норма времени на разработку схем изделий  ;

Н6 - норма времени на разработку чертежей деталей на стадии рабочего проекта.

Ткп  = 43,0 + 164 + 30,6 + 26,6 + 76,5 + 24,7 = 365,4 норма−чпроект

Скп = 365,4  1,5  4,04 = 2214,32 руб.

5.4. РАСЧЁТ ЦЕН НА НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

5.4.1. ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ

В затраты на материалы взята стоимость программируемого контроллера « TOYOPUC – L ».

См = Ц

См = 6000  рубед

5.4.2. ЗАТРАТЫ НА ПОКУПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Спок = Цоб1 + Цпок

где

Цоб1 – базовая балансовая стоимость единицы оборудования,руб;

Цпок – покупные изделия ( диоды , резисторы и т.д. ) , руб.

Спок = 240000 + 2000 =242000  руб

5.4.3. ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

Затраты на заработную плату по оборудованию укрупнённо можно определить из соотношения удельных весов оборудования и заработной платы в себестоимости аналогичных видов продукции на основании заводских и справочных данных о структуре  оборудования , рубед.

Сз = См×УзУм                                       ( 10 , ст. 42 )

где

См – затраты на материалы ;

Ум – удельный вес затрат на оборудование в себестоимости аналогичной продукции ;

Уз -  удельный вес затрат на заработную плату в себестоимости аналогичной продукции .

Сз = 6000×0,210,32 = 3937,5 рубед

5.4.4. КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ

Включают сумму цеховых , общезаводских расходов , рубед.

Скр = Сз×Уцр+Уоз100                          ( 10 , ст. 42 )

где

Сз – затраты на заработную плату , рубед  ;

Уцр – процент цеховых косвенных расходов на предприятии ;

Уоз – процент общезаводских косвенных расходов на предприятии .

Скр = 3937,5×250+70100 = 12600  рубед

5.4.5. ВНЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

Принимаются в размере 3 – 6 % от производственной себестоимости , рубед

Свн = 0,03  0,06  ( См + Спок + Сз+ Скр )           ( 10 , ст. 42 )

где

См – затраты на оборудование , рубед ;

Спок – затраты на покупные изделия , рубед  ;

Сз – затраты на заработную плату  , рубед  ;

Скр – косвенные расходы , рубед.

Свн = 0,03  ( 6000 + 242000 + 3937,5 + 12600 ) = 7936,12 рубед

5.4.6. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ НОВОГО ИЗДЕЛИЯ

Сполн = См + Спок + Сз+ Скр + Свн                         ( 10 , ст. 42 )

См – затраты на оборудование , рубед;

Спок – затраты на покупные изделия , рубед;

Сз – затраты на заработную плату , рубед;

Скр – косвенные расходы , рубед ;

Свн – внепроизводственные расходы , рубед.

Сполн = 6000 + 242000 + 3937,5 + 12600 + 7936,12 = 272473,62 руб

5.4.7. ЦЕНА НА НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Цоб2 = Сполн + П + НДС + Скп                           ( 10 , ст. 42 )

где

Сполн – величина затрат на производство ( себестоимость ) продукции , рубед ;

П – нормативная прибыль.

Нормативная прибыль определяется на основе утверждённых по соответствующим группам продукции нормативов рентабельности к себестоимости за вычетом стоимости использованных сырья , топлива , энергии , материалов , полуфабрикатов и комплектующих изделий ;

НДС – налог на добавленную стоимость ;

Скп – величина затрат на конструкторскую подготовку.

Ц = 272473,62 + 27247,36 + 59944,19 + 2214,32 = 361879,49 руб.

5.5. РАСЧЁТ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ВЛОЖЕНИЙ

5.5.1. ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В качестве базового принимается оборудование действующего предприятия , при расчёте Коб1  принимается балансовая стоимость конкретной модели базового оборудования.

По базовому варианту :

Коб1 = 240000 руб

В качестве предлагаемого принимается цена на новое оборудование.

По предлагаемому варианту :

Коб2 = 361879,49 руб

5.5.2. СТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДИ

Кзд = i=1nЦпл  ( Si + Sуi )  γ  Pni                                 ( 9 , ст. 18 )

где

Цпл – стоимость 1 м2 площади цеха , руб. ;

Si – площадь занимаемая оборудованием i – ой модели , м2 ;

Sуi - площадь занимаемая выносными вспомогательными устройствами к i – ой модели , м2 ;

Pni – принятое количество основного оборудования i – ой  модели , шт. ;

γ -  коэффициент , учитывающий дополнительную площадь ;

n – количество моделей оборудования.

По базовому варианту :

Кзд1 = 51  1,5  1000 = 76500 руб

По предлагаемому варианту :

Кзд2 = 51  1,5  1000 = 76500 руб

5.5.3. СТОИМОСТЬ СЛУЖЕБНО – БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Ксл = Цпл. б  Sб  Р                                ( 9 , ст. 18 )

где

Цпл. б – стоимость 1 м2 служебно – бытовых помещений , руб ;

Sб – площадь служебно – бытовых помещений , приходящихся на одного работника , м2чел ;

Р – численность занятых , чел.

По базовому варианту :

Ксл1 = 1400  6  7 = 58800 руб

По предлагаемому варианту :

Ксл2 = 1400  6  7 = 58800 руб

5.5.4. ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

К = Коб + Кзд + Ксл

где

Коб – затраты на основное оборудование  , руб  ;

Кзд – стоимость производственной площади , руб  ;

Ксл – стоимость служебно – бытовых помещений , руб .

По базовому варианту :

К1 = 240000 + 76500 + 58800 = 375300 руб

По предлагаемому варианту :

К2 = 361879,49 + 76500 + 58800 = 497179,49 руб

5.5.5. Удельные капитальные вложения

Куд = КQГ

где

К – единовременные капитальные вложения руб  ;

Qг – годовая программа , штгод.

По базовому варианту  :

Куд1 = 37530051000000 = 0,0073588 руб/ед/г

По предлагаемому варианту  :

Куд2 = 497179,4951000000 = 0,0097486 руб/ед/г

5.6. РАСЧЁТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПО ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ СТАТЬЯМ ЗАТРАТ ( ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ )

5.6.1. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ.

Сзо = i=1mСrm  kдт  kдз  kсс  tштi             ( 10 , ст.19 )

где

Сrm – часовая тарифная ставка основных рабочих , рубч  ;

kдт – коэффициент , учитывающий величину : доплата к тарифному фонду  ;

kдз – коэффициент , учитывающий величину : дополнительной  зарплаты  ;

kсс – коэффициент , учитывающий величину : отчислений на социальное страхование  ;

tштi – норма штучного времени на изделие  , чпартия.

По базовому варианту :

Сзо1 =2,23  1,3  1,09  1,39  0,0001071 = 0,0004704  рубед

По предлагаемому варианту :

Сзо2 = 2,23  1,3  1,09  1,39  0,0001070 = 0,0004699 рубед

5.6.2. РАСЧЁТ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ И ПЛОЩАДЕЙ

Са = i=1qЦi×Nаi100×QГ                                          ( 10 , ст. 19 )

где

Цi – стоимость i – го вида оборудования или площадей , имеющих различные нормативы амортизационных отчислений , руб ;

Nаi – норматив амортизационных отчислений по i – му виду оборудования или площадей , % ;

q – число видов оборудования или площадей , имеющих различные нормы амортизационных отчислений  ;

Q – годовая программа ,штгод.

По базовому варианту :

Са1 = 240000×10+76500+39200×9,1100×51000000  = 0,0006770  рубед

По предлагаемому варианту :

Са2 = 361879,49×10+76500+58800×9,1100×51000000 = 0,0009509 рубед

5.6.3. РАСЧЁТ ЗАТРАТ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Ср = i=1rHмi×Rмi+Hэi×Rэi×kэi×tштiAрц×β1×β2β3β4               ( 10 , ст. 19 )

где

Нмi – годовой норматив затрат на единицу ремонтной сложности механической части i – го оборудования , рубед  ;

Rмi – количество единиц ремонтной сложности механической части оборудования , ед  ;

Hэi - годовой норматив затрат на единицу ремонтной сложности электрической части i – го оборудования , рубед  ;

Rэi - количество единиц ремонтной сложности электрической части  оборудования , ед  ;

kэi – затраты на ремонт электрической части оборудования  ;

tшт – норма штучного времени на изделие , чед  ;

Арц – число часов между двумя смежными капитальными ремонтами оборудования чпериод ;

β1 – коэффициент учитывающий тип производства ;

β2 – коэффициент учитывающий материал детали ;

β3 – коэффициент учитывающий условия эксплуатации оборудования ;

β4 – коэффициент учитывающий массу оборудования ;

r – количество основного и вспомогательного оборудования .

По базовому варианту :

Ср1 = 10×750+15×500×1,3×0,000107124000×1×0,85×1×1=0,0001023рубед

По предлагаемому варианту :

Ср2 = 10×750+15×500×1,3×0,000107024000×1×0,85×1×1=0,0001022рубед

5.6.4. РАСЧЁТ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ , ЗАНЯТЫХ ОБОРУДОВАНИЕМ И СЛУЖЕБНО – БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

Сп = Нпл×S+Sу×ν×Рn+Hпл×Sб×РQГ                      ( 9 , ст. 22 )

где

Нпл – стоимость содержания 1 м2 площади цеха , руб ;

S – площадь , занимаемая оборудованием по габаритам , м2 ;

Sу - площадь , занимаемая выносными вспомогательными устройствами , м2 ;

ν - коэффициент , учитывающий дополнительную площадь ;

Рn – количество основного и вспомогательного оборудования ;

Н/пл – стоимость содержания 1 м2 служебно – бытовых помещений , руб ;

Sб – площадь служебно – бытовых помещений , приходящаяся на 1 работника , м2чел ;

Р – численность работников , чел  ;

Qг – годовая программа  ,  штгод.

По базовому варианту :

Сп1= 100×51×1,5+200×7×651000000=0,0003147рубед

По предлагаемому варианту :

Сп2 = 100×51×1,5+200×7×651000000=0,0003147рубед

5.6.5. РАСЧЁТ ЗАТРАТ НА СИЛОВУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Сэ = Цэ×kм×kвр×δ×У×Nη×kв                       ( 10 , ст. 19 )

где

Цэ – стоимость 1 кВт – ч электроэнергии , рубкВт−ч ;

N – установленная мощность электродвигателя , кВт  ;

kм – коэффициент , учитывающий использование электро – двигателей по мощности ;

kвр – коэффициент , учитывающий использование электро – двигателей по времени ;

δ- коэффициент загрузки оборудования  ;

У – коэффициент , учитывающий потери в сети  ;

η - коэффициент полезного действия двигателей  ;

kв – коэффициент , учитывающий выполнения норм.

По базовому варианту :

Сэ1 = 0,24×0,8×0,7×1,05×0,85×5,50,95×1,1=0,6313263рубед

По предлагаемому варианту :

Сэ2 = 0,24×0,8×0,7×1,05×0,85×5,50,95×1,1=0,6313263рубед

5.6.6. Прочие цеховые расходы

С пр = ( 0,5  0,6 )  Сзо

где

Сзо – заработная плата рабочих с отчислениями на социальное страхование , рубед.

По базовому варианту  :

С пр1 = 0,5  0,0001071 = 0,0002352 рубед

По предлагаемому варианту  :

С пр2 = 0,5  0,0001070 = 0,0002349 рубед

5.6.7. РАСЧЁТ ЗАТРАТ НА ПАР ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

По базовому варианту :

273 кг в час ,

Затраты пара по базовому варианту в год :

Спар1 = qn  Фоб  Цп

где

qn – часовой расход пара ,кгч;

Фоб – эффективный годовой фонд времени работы   оборудования , час

Цп – цена пара , рубкг.

Сг пар1 = 273  5465  8,25 = 56808675   рубгод

Тогда затраты пара по базовому варианту на единицу детали  :

Спар1 =СГпар1QГ

где

Сг пар1 – цена затрат пара в год , руб  ;

Qг – годовая программа , штгод.

Спар1 = 5680867551000000=1,1138955рубед

По предлагаемому варианту :

расход пара на разогрев изделий :

Д = Qr×x                                               ( 8 , ст. 109 )

где

r – теплота парообразования  , Джкг  ;

x – принятая степень сухости пара .

количество теплоты :

Q = c  μ  ( t2 – t1 )

где

с – удельная теплоёмкость материала изделий ,  Джкг×К  ;

μ - производительность по массе  ,  кгч  ;

t1 – начальная температура , К  ;

t2 – конечная температура , К .

тогда

Д = с×μ×Δtr×x = kn μ

где

с – удельная теплоёмкость материала изделий , Джкг×К  ;

μ – производительность по массе , кгч ;

t1 – начальная температура , К  ;

t2 – конечная температура , К  ;

r – теплота парообразования Джкг

r  = 2171  103  Джкг

х – принятая степень сухости пара

х = 0,95

где

kn = 0,0108                                                            ( 8 , ст. 114 )

μ = 1350  кгч

Д = 0,0108  1350 = 14,58  кгч

Для промывочных ванн :

Д//р = Др + Дв

где

Др – рабочий режим , кгч

Дв = Qвr×x                                                ( 8 , ст. 114 )

где

Qв – расход теплоты на нагрев вновь поступающей воды  ;

r – теплота парообразования Джкг ;

х – принятая степень сухости пара .

Расход теплоты на нагрев вновь поступающей воды  :

Qв = ν×с×ρ×Δt

где

ν – расход воды на промывку , м3ч  ;

с – теплоёмкость воды  , Джкг×К ;

ρ− плотность воды , кгм3  ;

Δt - разность между начальной и конечной температурой .

Дв = ν×с×ρ×Δtr×x=νn

где

ν – расход воды на промывку , м3ч  ;

с – теплоёмкость воды  , Джкг×К ;

ρ− плотность воды , кгм3  ;

Δt - разность между начальной и конечной температурой  ;

r – теплота парообразования Джкг ;

х – принятая степень сухости пара .

ν = 0,19  м3ч

Коэффициент

n = с×ρ×Δtr×x

выбирается в зависимости от рабочей температуры в ванне.

n = 132  кгм3

Средний расход пара (кгч ) , обусловленный перемешиванием раствора сжатым воздухом

Др/ = 5,0  кгч

Расход пара в каждой ванне по режимам выбираем по таблице 1.22  ( 8 , ст. 111 ).

Разогрев происходит за 2 часа.

Таблица 2.

| ВАННЫ | РЕЖИМ РАБОТЫ ( КГ/Ч ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | РАЗОГРЕВ | РАБОТА |
| Обезжиривание Горячая промывка Активация 1 Активация 2 Активация 3 Хромирование Никелирование 1 Никелирование 2 Никелирование 3 | 49 55 40 40 40 22 49 49 49 | 6,7 10,0 8,3 8,3 8,3 3,2 6,7 6,7 6,7 |
| ИТОГО | 393 | 64,9 |

Общий расход пара при режимах :

Рабочий режим  :

Др = Др/ + Д + Др/ /                                      ( 8 , ст. 117 )

где

Др/ - средний расход пара ,  кгч ;

Д    - расход пара на разогрев изделий , кгч ;

Др/ / - расход пара для промывочных ванн , кгч .

где

Др// - выбирают по таблице  1.26                                   ( 8 , ст. 115 )

Др = 64,9 + 14,58 + 5,0 = 84,5  кгч

Режим разогрева  :

Др = 393 + 14,58 + 5,0 = 412,6  кгч

Затраты пара по предлагаемому варианту в год  :

Сг пар2 = ( 2  412,6 + 84,5  14 )  8,25  342 = 56651363  рубгод

Отсюда затраты пара по предлагаемому варианту на единицу детали :

Спар2 =СГпар2QГ

где

Сг пар2 – затраты пара по предлагаемому варианту в год , рубгод ;

Qг – годовая программа , штгод.

Спар2 = 5665136351000000=1,1110071рубед

Сведём полученные данные по статьям затрат в таблицу.

Таблица 3.

| СТАТЬИ ЗАТРАТ | РАЗМЕР- НОСТЬ | ВЕЛИЧИНА ПО ВАРИАНТАМ |  | ИЗМЕ-ИЕ «+»-УВЕЛ. «-»-УМЕН. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |  |
| Заработная плата основная и допол. Сз Амортизационные отчисления оборудован. и площ. Са Текущий ремонт и обслуживание обор. Ср Содержание производственных помещений и служебно-бытовых помещений Сп Силовая электро-энергия Сэ Прочие цеховые расходы Спр Пар для технологич. целей Спар | рубед рубед рубед рубед рубед рубед рубед | 0,0004704 0,0006770 0,0001023 0,0003147 0,6313263 0,0002352 1,1138955 | 0,0004699 0,0009509 0,0001022 0,0003147 0,6313263 0,0002349 1,1110071 | « - » « + » « - » « – » « – » |

5.6.8. технологическая себестоимость

С = Сзо + Са + Ср + Сп + Сэ + Спр + Спар       ( 9 , ст. 19 )

где

Сз – заработная плата основных рабочих с отчислениями на социальное страхование  , рубед ;

Са – годовые амортизационные отчисления на полное восстановление и капитальный ремонт основного оборудования , рубед ;

Ср – годовые затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования , рубед ;

Сп – годовые затраты на содержание помещений , занятых оборудованием и служебно – бытовых помещений , рубед ;

Сэ – затраты на электроэнергию , рубед;

Спр – прочие цеховые расходы , рубед  ;

Спар – затраты на пар для технологических целей , рубед.

По базовому варианту :

С1 = 0,0004704 + 0,0006770 + 0,0001023 +0,0003147 +0,6313263+ + 0,0002352 + 1,1138955 = 1,7470214 рубед

По предлагаемому варианту :

С2 = 0,0004699 + 0,0009509 +0,0001022 +0,0003147 +0,6313263 + 0,0002349 + 1,1110071 = 1,744406 рубед

5.7. РАСЧЁТ ОБЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

5.7.1. ПРИВЕДЁННЫЕ ЗАТРАТЫ

Зпр = С + Ен  Куд                                    ( 10 , ст. 20 )

где

С – технологическая себестоимость , рубед;

Куд – удельные капитальные вложения , руб/ед/г  ;

Ен – нормативный коэффициент эффективности дополнительных капитальных вложений.

По базовому варианту  :

Зпр1 = 1,7470214 + 0,15  0,0073588 = 1,7481252 рубед

По предлагаемому варианту  :

Зпр2 = 1,744406+ 0,15  0,0080019 = 1,7456062 рубед

5.7.2. ГОДОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВАРИАНТА

Эг = ( Зпр1 - Зпр2 )  Qг

где

Зпр1 – приведённые затраты по базовому варианту , рубед  ;

Зпр2 – приведённые затраты по предлагаемому варианту , рубед  ;

Qг – годовая программа  ,  штгод.

Эг = ( 1,7481252 – 1,7456062 )  51000000 = 128469 рубгод

5.8. ТАБЛИЦА ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. | РАЗ-МЕР-НОСТЬ | ВЕЛИЧИНА ПО ВАРИАНТАМ. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| Годовая программа. Часовая производительность. Трудоёмкость конструкторской подготовки. Затраты на конструкторскую подготовку. Цена оборудования. Затраты на пар для технологических целей. Годовой экономический эффект. | штгод штч норма−чпроект руб руб рубгод рубгод | 51000000 9332 - - 240000 56808675 - | 51000000 9345 365,4 2214,32 361879,49 56651363 128469 |

5.9. ВЫВОД

Согласно производственных расчётов технико – экономических показателей видно , что предлагаемый вариант более экономичен. А так же позволяет на операции предварительной очистки под покрытие улучшить качество изделий и возможность переналадки линии для изменения её режимов работы , исходя из условий качества выпускаемой продукции.

Предлагаемый вариант : увеличивает производственную программу ; повышает уровень автоматизации ; а так же  экономит расход дорогостоящего пара для технологических целей , что позволяет получить экономию от внедрения.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА.

6.1.АНАЛИЗ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ.

При эксплуатации автоматической линии гальванирования возникают следующие опасные и вредные факторы согласно ССБТ 12.0.003.-74 « Опасные и вредные производственные факторы » :

- наличие вращающихся и подвижных частей оборудования , передвигающихся заготовок ;

- повышенное значение напряжения в электрической сети ;

- повышенный уровень шума на рабочем месте ;

- повышенная запылённость воздуха рабочей зоны ;

- повышенный уровень вибрации ;

- повышенная влажность воздуха ;

- недостаточная освещённость рабочей зоны ;

- повышенная или пониженная температура ;

- повышенная или пониженная подвижность воздуха в рабочей зоне.

6.2. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Для обеспечения безопасности при работе на линии гальванирования должны быть выполнены следующие требования ССБТ ГОСТ 12.2.003-91 « Оборудование производственное . Общие требования безопасности » и ССБТ ГОСТ 12.2.072-82 « Роботы промышленные. Роботизированные технологические комплексы и участки. Общие требования безопасности » :

- при работе на линии гальванирования рабочие обязаны выполнять инструкцию по технике безопасности для работающих , занятых при защитных покрытиях металла гальваническим и химическим методом ;

- к работе на линии допускаются лица обученные правилам эксплуатации. Посторонние лица к управлению линией не допускаются ;

- перед началом работы на линии необходимо включить вытяжную вентиляцию ;

- установка и снятие корзин с кассет разрешается : или при остановившемся автооператоре , или при движении его в сторону от оператора производящего установку или съём корзин ;

- перед передачей кассеты на демонтажную стойку нахождение оператора в зонах загрузки и разгрузки не допускается ;

- не разрешается ремонт на ваннах , поправка корзин на кассетах при движущемся автооператоре. Не разрешается перегибаться через рельсовый путь при движении автооператора ;

- не разрешается перемещение обслуживающего персонала на автооператоре при ремонтных работах ;

- корзины для изделий должны быть прочными ;без разрушений сварных швов и болтовых соединений ;

- при ручном режиме не допускается опускание кассеты на занятую позицию ;

- запрещается загромождать рабочие места пустой тарой , заготовками и готовыми изделиями ;

- не допускается переполнение ванн активации , никелирование , хромирование и обезжиривания выше допускаемого уровня ;

- клино – ременная передача ограждена защитным кожухом ;

- автооператор окрашен чередующимися полосами чёрного и жёлтого цвета согласно ССБТ ГОСТ 12.4.029-76 ;

- автооператор можно запустить вперёд или назад только в крайних : верхнем или нижнем положении грузозахватов ;

- невозможно адресовать автооператор с грузом , ( т. е. в верхнем положении ) на занятую позицию ;

- при ошибочном запуске автооператора в противоположную сторону он достигает конечных выключателей , тем самым осуществляя аварийный останов автооператора ;

- защита электродвигателей от токов коротких замыканий и перегрузок предусмотрен автоматический выключатель ;

- между ваннами установлены бортовые отсосы для удаления вредных газовых примесей с зеркала электролитов ;

- площадки обслуживания расположены вдоль линии ;

- предусмотрены сливные трубопроводы для периодических и непрерывных сбросов воды и  электролитов подведённых к заводским очистным сооружениям ;

- сопротивление изоляции электропроводки должно быть не менее 10000 Ом на 1 Вольт рабочего напряжения ;

- коммуникации линии расположены под площадкой обслуживания с боку линии ванн ;

- невозможно опустить или поднять грузозахват во время движения автооператора.

6.3. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

Поддержание определённой температуры , относительной влажности воздуха и скорости движения в рабочей зоне необходимо для создания высокопроизводительных , безопасных и здоровых условий труда.

Согласно ССБТ ГОСТ 12.1.005-88 « Санитарно – гигиенические требования к воздуху рабочей зоны » работа на линии относится к физической работе средней тяжести ( категория 2а ). Помещение , где расположена автоматическая линия относится к категории цехов электро – химических покрытий.

Метеорологические условия рабочей зоны должны быть следующими :

Таблица 1.

| Пери-од года | КАТЕГОРИЯ РАБОТ. |  | ТЕМПЕРАТУРА 0С |  | ОТНОСИТЕЛЬН. ВЛАЖНОСТЬ %, НЕ БОЛЕЕ. |  | СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Допуст. | Оптим. | Допуст. | Оптим. | Допуст. | Оптим. |
| Холод-ный | Лёгкая. Лёгкая. Средней тяжести. Средней тяжести. Тяжёлая. | 1а 1б 2а 2б 3 | 21 – 25 20 – 24 17 – 23 15 – 21 13 - 19 | 22 – 24 21 – 23 18 – 20 17 – 19 16 - 18 | 75 75 75 75 75 | 40 – 60 40 – 60 40 – 60 40 – 60 40 - 60 | #### Не более 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 | Не более 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 |
| Тёп-лый. | Лёгкая. Лёгкая. Средней тяжести. Средней тяжести. Тяжёлая. | 1а 1б 2а 2б 3 | 22 – 28 21 – 28 18 – 27 16 – 27 15 - 26 | 23 – 25 22 – 24 21 – 23 20 – 22 18 - 20 | 55при280 60при270 65при260 70при250 75при240 и ниже | 40 – 60 40 – 60 40 – 60 40 – 60 40 - 60 | Не более 0,1 - 0,2 0,1 – 0,3 0,2 – 0,4 0,2 – 0,5 0,2 – 0,6 | Не более 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 |

Эти параметры обеспечиваются системой водяного отопления , естественной и искусственной вентиляцией цеха , спроектированной в соответствии с СН и П  -04-05-86 « Отопление , вентиляция и кондиционирование воздуха ».

6.4. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ.

Помещение , в котором установлена линия  гальванирования относится к классу особой опасности , так как в нём есть : токоведущие полы , токопроводящая пыль , существует возможность одновременного прикосновения к имеющим соединение с землёй металлическим элементам технологического оборудования и металлическим корпусом электрооборудования. Электрооборудование подключается к трёхфазной сети переменного тока с изолированной нейтралью напряжения 380 В и частотой 50 Гц.

Основные меры защиты от поражения электрическим током согласно требованиям « Правил устройства электроустановок » включают в себя :

- все токоведущие части оборудования и приборов имеют надёжную и прочную изоляцию , сопротивление которой не менее 1 Мом ;

- для защиты изоляции от механических и других повреждений предусмотрена укладка проводов в металлических трубах ;

- автоматическая линия и системы управления подсоединены к системам защитного заземления по ССБТ ГОСТ12.1.030-81 « Электробезопасность ,защитное заземление,зануление »;

- металлические части электрооборудования имеют защитное зануление ;

- для электрической сети управления применяется малое напряжение 5 В и 24 В ;

- аппаратура управления монтируется на панелях силового шкафа , доступ к которой закрыт дверцами со специальными замками ;

- на боковой стороне электрошкафа установлен автоматический выключатель для подключения и отключения линии от питающей сети и имеется сигнальная лампа с линзой белого цвета , показывающая включенное состояние вводного выключателя ;

- имеется блокировка , осуществляющая отключение вводного автомата при открывании дверей электрошкафа ;

- на наружной поверхности электрошкафа имеется знак           « Электрическая безопасность » по ССБТ ГОСТ 12.4.026-76 ; указывающий на опасность поражения электрическим током.

Расчёт защитного заземления.

Согласно ПУЭ допустимое сопротивление заземляющего устройства Rдоп = 40 Ом.

Выбираем вертикальный заземлитель из стальной трубы :

диаметр трубы :

d = 40 мм

длина трубы  :

L = 2,5 м

глубина заложения трубы :

H = 0,7 м

Соединительная полоса  :

5 х 20 мм

Н = 0,7 м

а = 3 м

Удельное сопротивление грунта по таблице 8.1

ρгр = 150 Ом  м

Сопротивление одиночного заземлителя :

R = ρгр2×Π×ℓ×ℓn2×ℓd+12×ℓn4×H+3×ℓ4×H+ℓ Ом

R = 1502×3,14×5×ℓn2×2,50,04+12×ℓn4×0,7+3×2,54×0,7+2,5 = 23,6  Ом

R > Rдоп ,

поэтому определяем число заземлителей :

n/ = RRдоп

n/ = 23,64 = 6  шт

Определяем коэффициент использования вертикальных заземлителей  ηв по таблице 8.2 при размещении заземлителей  по контуру:

ηв= 0,75

Уточняем число заземлителей :

n = RRдоп×ηв

n = 23,64×0,75 = 8  шт

Сопротивление соединительной полосы :

Rпол = ρгр2×Π×ℓпол×ℓn2×ℓпол2В×Н

где

Lпол = 1,05  а  n

Lпол = 1,05  3  8 = 25,2  м

Rпол = 1502×3,14×25,2×ℓn2×25,220,02×0,7 = 10,8  Ом

Коэффициент использования соединительной полосы по      таблице 8.7

ηв = 0,79

Сопротивление заземляющего устройства :

Rобщ =  Rпол×RR×ηпол+Rпол+ηв×n    Ом

Rобщ = 10,8×23,623,6×0,79+10,8×0,75×8 = 3,05 Ом

Rобщ < Rдоп ,

следовательно рассчитанное заземляющее устройство удовлетворяет требованиям ПУЭ.

6.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВИБРАЦИИ И ШУМА.

Источниками вибрации и шума являются работающие электродвигатели , вращающиеся детали узлов и механизмов , автооператор.

Вид вибрации – общая , технологическая. Допустимые значения вибрации на рабочем месте в соответствии с требованиями ССБТ ГОСТ 112.1.012 – 90 « Вибрация . Общие требования безопасности ».

Таблица 2.

| Вид вибра-ции | Направле-ние , по которому нормирует. вибрация. | Среднеквадратичное значение вибро скорости м/с 10-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Логарифмические уровни виброскорости дБ,в октавных полосах со среднегеометрическими частотами , Гц |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 | 125 |
| Технологичес-кая. | Вертикаль-ное по оси Z. | - | 1,3108 | 0,4599 | 0,2293 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | - |

Предельно допустимые уровни звука на рабочем месте в соответствии с требованиями ССБТ ГОСТ 12.1.003-83 « Шум. Общие требования безопасности » не должны превышать :

Таблица 3.

| Для произв.поме-щений | Уровни звукового давления Дц , в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Эквивал.уровни звука ДБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 80 |
|  | 98 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 |  |

Мероприятия по снижению шума и вибрации , предусмотренные в проекте :

- все вращающиеся и трущиеся поверхности постоянно смазываются ;

- автоматическая линия установлена с заделкой в фундамент.

6.6. ОСВЕЩЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Вид освещения – совмещённый : комбинированное искусственное ( общее и местное ) и комбинированное естественное ( боковое и верхнее ).

На автоматической линии выполняется работа средней точности согласно СН и П  – 4 - 79 « Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение ». Наименьший размер объекта различение от 0,1 до 0,5 мм . Разряд зрительной работы 4 , контраст объекта различения с фоном – средний , освещённость при комбинированном освещении – 600 лк , при общем освещении – 400 лк. Для освещения применяются газоразрядные лампы ЛБ 80-4.

6.7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ СРЕДСТВ.

К работе с грузоподъёмными средствами допускаются только специально обученный и прошедший специальный инструктаж персонал. В проектируемом объекте для монтажа и демонтажа предусмотрены специальные устройства , для строповки – крюки.

6.8. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Помещение , в котором установлена автоматическая линия гальванирования , по пожарной безопасности относится к категории Д по ОНТП – 24 – 86 « Общесоюзные нормы технологического проектирования ». В помещении цеха , где расположена линия , предусмотрена система пожарной защиты и организованы мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с ССБТ ГОСТ 12.1.004-76 « Пожарная безопасность. Общие требования. ».

Необходимые мероприятия по противопожарной безопасности :

- в электрической схеме предусмотрены автоматические выключатели , которые предохраняют электрооборудование от токов короткого замыкания ;

- обтирочный материал хранится в специальных металлических ящиках ;

- в цехе имеются пожарные щиты с набором лопат , ломов , багров , вёдер и огнетушителей ОХП-10 , ОУ-8 , ящики с песком ;

- в цехе имеются пожарные рукава для тушения водой.

6.9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

В цехе , где эксплуатируется линия , внедрены следующие мероприятия по исключению загрязнения окружающей среды вредными отходами :

- удаление вредных газовых смесей с зеркала электролитов используют вытяжную вентиляцию со специальными фильтрами ;

- сливные трубопроводы подключены к заводским очистным сооружениям ;

- для линии гальванирования используется техническая вода ;

- все применяемые электролиты хранятся в специальных герметично закрытых ёмкостях специально для этого предназначенных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломном проекте разработана новая система управления автоматической линией гальванирования на базе программируемого японского контроллера « TOYOPUC - L ».

Разработана схема электрическая принципиальная системы управления автоматической линией гальванирования блока опроса датчиков положения.

Разработан алгоритм системы управления автоматической линией гальванирования.

Были выполнены расчёты : червячного редуктора горизонтального перемещения автооператора , клино-ременной передачи , выбор электродвигателя передвижения автооператора , расхода пара для технологических целей.

В организационно – экономической части произведён расчёт затрат на внедрение и конструирование автоматической линией гальванирования , определена цена новой конструкции , рассчитаны технико – экономические показатели и доказана экономическая эффективность применения предлагаемого варианта автоматической линии гальванирования.

В разделе безопасность и экологичность проекта отражены вопросы охраны труда , техники безопасности и экологичности применительно к эксплуатации данной автоматической линии гальванирования.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. « Микропроцессоры. Справочное пособие для разработчиков судовой РЭА ». Под редакцией Овечкина Ю. А. – Ленинград          « Судостроение » 1987 г.

- Дунаев П. Ф. , Леликов О. П. « Детали машин . Курсовое проектирование ». Учебное пособие для машиностроительных специальностей. – Москва « Высшая школа » 1984 г.

- Вернер В. Д. , Воробьёв Н. В. и др. « Микропроцессоры ». В 3-х книгах. Учебное пособие для вузов. – Москва « Высшая школа » 1986 г.

- Руденко Н. Ф. , Александров М. П. , Лысяков А. Г. « Курсовое проектирование грузоподъёмных машин » - Москва                          « Машиностроение » 1971 г.

- Анурьев В. И. , « Справочник конструктора – машиностроителя ». Книга – 2. – Москва « Машиностроение » 1973 г.

- « Автооператор ». Паспорт 1981 г.

- Левитан Ю. В. , Обморнов В. П. , Васильев В. И. , « Червячные редукторы. Справочник. » - Ленинград « Машиностроение »1985 г.

- « Оборудование цехов электрохимических покрытий ». Справочник. Под редакцией Вячеславова П. М. – Ленинград            « Машиностроение » 1987 г.

- «Методы определения экономического эффекта ГПС ». Ленинград 1987 г.

- Методические указания. « Организационно – экономические расчёты в машиностроении ». Горький. 1986 г.

- « Нормативы и справочные материалы ». Горький. 1986 г.

- « Стандарт предприятия ». « Проекты ( работы ) дипломные. Общие требования к оформлению ». Горький. 1990 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ.

лист

Аннотация                                                                                    2

Ведомость дипломного проекта                                                 3

Задание                                                                                         4

- Введение                                                                                  8

- Техническое задание                                                              11

2.1 Анализ и проработка технического решения                12

- Конструкторские разработки                                                16

3.1 Расчет червячного редуктора для горизонтального

перемещения автооператора                                           17

- 3.1.1 Подбор основных параметров передачи               17

3.1.2 Выбор материала червяка и колеса                        20

- 3.1.3 Допустимые напряжения                                        20

3.1.4 Межосевое расстояние                                            22

3.1.5 Геометрические размеры колеса и червяка           23

- 3.1.6 Проверочный расчёт передачи на прочность        25

3.1.7 КПД передачи                                                           27

- 3.1.8 Проверка зубьев колеса по напряжениям изгиба  28

3.1.9 Тепловой расчёт                                                        29

лист

- 3.1.10 Расчёт ременной передачи                                     34

3.2 Выбор электродвигателя                                                  38

- 4. Электроавтоматика                                                                  41

4.1 Работа системы управления автоматической линией гальванирования                                                              42

4.2 Разработка структурной схемы СУ на базе

контроллера « TOYOPUC – L »                                       43

4.2.1 Разработка электроавтоматики привода               44

4.2.2 Описание блок – схемы ТПЧ                                 49

- 4.3 Разработка принципиальной схемы СУ АЛГ                52

4.4 Система управления автоматической линией гальванирования                                                              55

4.5 Алгоритм системы управления автоматической      линией гальванирования                                                74

- 5. Экономическая часть                                                             75

5.1 Обоснование выбранного варианта                                76

5.2 Исходные данные                                                             77

5.3 Расчёт затрат на конструирование                                  82

5.4 Расчёт цен на новое оборудование                                  83

5.5 Расчёт единовременных вложений                                 86

- лист

5.6 Расчёт себестоимости по изменяющимся статьям     затрат ( технологическая себестоимость )                     89

5.7 Расчёт общих экон-их показателей эффективности      102

5.8 Таблица технико – экономических показателей            103

5.9 Вывод                                                                                 104

5.10 Организационная часть                                                  105

- 6. Безопасность и экологичность проекта                                 111

6.1 Анализ опасных и вредных произ-х факторов              112

- 6.2 Безопасность производственного оборудования           113

6.3 Метеорологические условия                                            114

- 6.4 Электробезопасность                                                       116

6.5 Мероприятия по снижению вибрации и шума              120

- 6.6 Освещение на рабочем месте                                          121

6.7 Безопасность труда при эксплуатации

грузоподъёмных средств                                                 121

6.8 Пожарная безопасность                                                   121

- 6.9 Охрана окружающей среды                                            122

Заключение                                                                                 123

Список используемой литературы                                            124

Приложения                                                                                125

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание выдано АООТ « Павловский инструментальный завод ».

Разработать систему управления автоматической линией гальванирования на базе японского программируемого контроллера

« TOYOPUC - L »   , линия предназначена для обработки стальных деталей по заданной программе , обеспечивая непрерывный цикл обработки деталей в соответствии требований к обработке .

Разработка алгоритма системы управления автоматической линией гальванирсвания согласно техпроцесса .

2.1 АНАЛИЗ И ПРОРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

Разрабатываемая система управления должна максимально приближаться к высокой степени надёжности , удобства в работе и обслуживании . Качественным показателем системы , является ее возможность в дальнейшем совершенствоваться без больших материальных затрат.

При выборе варианта рассматриваем варианты системы управления , каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Релейно - контактная схема имеет ряд достоинств некритичности к питающей сети и различным помехам , наглядность при обслуживании и ремонте. Недостатки релейно - контактной схемы : громоздкость , большое удельное потребление энергии на единицу логического элемента , недолгий срок службы. Совокупность большого знергопотребления и недолгого срока службы , не позволяет использовать ее в качестве устройств управления отвечающего сегоднешним требованиям производства.

Электронные логические элементы более близки к оптимальному , так как лишены многих недостатков релейно - контактной схемы.

Система управления на злектронных элементах будет компактна, надежна , имеет отличные энергетические показатели. Однако схемы на этой базе , как правило , закрыты от диалога человек - машина , не могут производить обработку данных , связанную с вычислениями. Сложны и дороги модернизационные работы , связанные с изменением всей схемы контроллера. Низкая гибкость системы управления на электронных логических элементах и её закрытость , не позволяет выбрать этот вариант , как не отвечающий современному уровню развития производства , не предлагая удобства в работе оператора и обслуживающего персонала , а также модернизации и преобретении линией новых возможностей.

Система управления на базе программируемого контроллера , является самой подходящей для автоматизированной линии. На базе контроллера легко и дешево можно построить систему диалога , проводить  диагностику и самоконтроль , служить поставщиком информации для машин высшего ранга. В случае предъявления новых требований к системе управления , можно быстро и дешево модернизировать программу , расширить средства приёма информации. Изменить количество управляющих органов , не меняя внутренней структуры системы управления. Это говорит о высокой гибкости.

Для автоматизированной системы управления линией можно применить несколько марок программируемых контроллеров , вот их основные характеристики :

1. Микропроцессорный контроллер КАМАКОН МК 8.32

- назначение : программно - логическое управление агрегатными и специальными станками , кузнечно - прессовым и литейным оборудованием , автоматическими линиями ;

- количество входов / выходов :                    до  224

- тип центрального процессора :                   Z 80

- память программ :                                        24 кБ(3000 команд )

- метод программирования :      язык высокого уровня ФОКОН

2. Микропроцессорный контроллер КОМАКОН МК 8.11.

- тип центрального процессора :                   КР 580 ВМ 80 А

- объём памяти :                                              16 кБ

- тип памяти :                                                   знергозащищённая

- набор инструкций :

логические операции , операции счёта времени , импульсов , операции с данными , с вводом / выводом , операции условных и безусловных переходов , операции с метками      ( относительная адресация ) ;

- максимальное количество входных / выходных модулей :  32

- цифровые входы / выходы :                         24 в DС , 110 в АС

3. Программируемый контроллер УПУ - ТП - 2

Контроллер можно применять для управления автоматическими линиями , агрегатными станками , сложными технологическими установками с дискретным и непрерывным характером технологических процессов с большим количеством управляемых и контролируемых параметров.

- Время выполнения программы

на 1к логических инструкций , мс :                     не более 2,5

- объём памяти программ и данных , кБ :             32

- максимальное количество дискретных

вводов / выводов :                                                  1024

- число внутренних выводов для

промежуточных функций , таймеров

и счётчиков :                                                          1016

- максимальное число таймеров / счетчиков         508 /338

- диапазон выдержки времени   таймера , с           0-25,5

- диапазон счёта счётчика :                                      0-225

- время хранения информации

при отключенном питании , час :                           не менне 1000

- количество размещаемых модулей

входных / выходных :

для 12 - ти местного блока :                                   8

для   8 - ми местного блока :                                  4

- температура окружающего воздуха , С0 :             +1...+50

- степень защиты :                                                     IP20

4. Программируемый контроллер МикроДАТ МБ57.03

Контроллер предназначен для управления оборудованием массового производства : металлорежущим , кузнечно - прессовым, литейным , автоматическими манипуляторами , а так же для использования в качестве систем децентрализованного управления гибких автоматизированных производств.

- Объем памяти :                                                4К инструкции

- время выполнения логических операций :    7 мс/К инструкций

- максимальное количество дискретных

каналов входных / выходных :                        256

- диапазон счёта таймеров - счётчиков :          0 - 4095

- количество размещаемых модулей

ввода / вывода :                                                 16

- температура окружающего воздуха , С0 :      +5...+50

- степень защиты :                                              IP30

- устойчивость к механическим

воздействиям :                                         виброустойчивый гр. LI

Все выше программируемые контроллеры имеют примерно одни и те же характеристики. Для автоматизации системы управления линией, применяем программируемый контроллер       "TOYOPUC - L" характеристики которого рассмотрены в разделе "Электроавтоматика". Это вызвано экономическими сображениями:

- на предприятии уже имеются контроллеры данной марки, а         так же есть опыт их эксплуатации и программирования;

- производить закупку других контроллеров в данной  экономической ситуации предприятие не имеет возможности.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА

ВВЕДЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

КОНСТРУКТОРСКИЕ РАЗРАБОТКИ