| Оглавление - Выбор задания - Выбор и обоснование кинематической схемы станка - Определение частот вращения выходного вала (шпинделя) - Построение кинематической схемы сложной коробки скоростей…7 - Построение структурной сетки……………………………………....12 - Анализ структурной сетки……………………………………………13 - Построение структурного графика ( графика частот вращения)…..16 - Анализ структурного графика (графика частот вращения)………...18 - Определение передаточных отношений…………………………….24 - Расчет чисел зубьев…………………………………………………...25 - Расчет энергосиловых параметров коробки скоростей и выбор электродвигателя………………………………………………………29 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 030501.080602.041.000 ПЗ | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |

| 1. Выбор задания Таблица 1 Исходные данные для проектирования Тип станка; Основные размеры мм; Число ступеней Z; n min об\мин; Мощность, P кВт. Токарный; Н=160; L=600; 1.26; 7; 125; 4.8. |
| --- |
|  |  |  |  |  | 030501.080602.041.000 ПЗ | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| 2. Разработка кинематической схемы Основой для проектирования коробки скоростей является разработка полной кинематической схемы и графика частот вращения, обеспечивающей наиболее простую структуру коробки. Общие требования к коробкам скоростей: минимальная масса, минимальное число валов и число передач, высокий КПД, низкий уровень шума, технологичность, надежность в эксплуатации. 2.1. Структурная формула Z = Zх1 × Zх2 × Zх3, где Zх1 – числа передач в первой, второй, третьей и т.д ступенях; Х1, Х2, Х3 – характеристики группы, обусловленные вариантом включения передач при переходе с одной частоты вращения шпинделя на другую. На графиках частот вращения и структурной сетке характеристика показывает на сколько интервалов (полей) должны расходиться соседние лучи скоростей в одной коробке. В нашем примере: Z = 7 = 21 × 22 × 23 (Основная группа имеет 2 передачи, с характеристикой х0=1.Первая переборная группа – имеет 2 передачи и характеристику х1=2, вторая переборная х2=3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 030501.080602.041.000 ПЗ | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| Количество возможных конструктивных вариантов (K kc) одной и той же структуры равно числу перестановок m групп и определяется по формуле: m! q! К кс = , где q - количество групп с одинаковым числом передач, m – количество элементарных коробок. (Z = 7) m = 3, q = 3, число конструктивных вариантов K kc = 1, 3! 3! К кс = =1 , Следовательно, Z = 2 × 2× 2 3. Количество кинематических вариантов коробки Кинематические варианты компоновки коробки скоростей указывают на порядок расположения характеристик групп передач. Число кинематических вариантов (К кн) определяется по формуле: К кн = m! (Z = 7): К кн = 3! = 6, Возможны варианты: х0 = 1, х1 = 3 или х0 = 2, х1 = 1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 030501.080602.041.000 ПЗ | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| Общее число всевозможных вариантов (конструктивных и кинематических) (К) для обычных множительных структур определяется по формуле: (m!)2 q! К кс = , Для шестиступенчатой коробки передач m =2, q= 1, следовательно (3!)2 3! К кс = = 6 , Возможно получить шесть вариантов компоновки коробки скоростей для 4. Выбор варианта структуры коробки и обоснование его оптимальности Z = Z х1 × Zх2 × Zх3 × …×.Zхт Требования, предъявляемые к выбору оптимального варианта коробки представлены в табл. 2. Таблица 2 Требования к выбору оптимального варианта компоновки коробки. Требование; Математическое выражение. Стремиться принимать число передач в группах равно 2 или 3.; Zгр = 2 или 3. Число передач уменьшается при приближении к шпинделю; Z х0 > Zх1 > Zх2 ..> Zхт. Предпочтительно за основную принимать первую группу, а харак- теристики переборных групп должны возрастать по мере приближения к шпинделю.; Х0 < Х1 < ….. < Хт. |
|  |  |  |  |  | 030501.080602.041.000 ПЗ | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| На шпинделе рекомендуется устанавливать минимальное число колес и располагать их по возможности ближе к передней опоре. Одиночные понижающие передачи предпочтительно конструировать ближе к шпинделю. Более высокие частоты вращения уменьшают крутящие моменты, поэтому они должны быть смещены к промежуточным валам. 5. Разработка кинематической схемы коробки скоростей. Для нашего примера, в соответствии с приведенными выше требованиями к компоновке коробки скоростей выбираем следующий вариант структурной формулы: Z = 7 = 21 × 22 × 23 При выборе данного варианта соблюдаются условия: - Число передач в группе 2. - Основная и переборная группа имеют одинаковое число ступеней равное 2. - Характеристики групп возрастают по мере приближения к шпинделю (Х0 = 1 – основная группа, Х2 = 2 –первая переборная группа, Х3 = 3 – вторая переборная группа) Кинематическая схема для выбранного варианта структурной формулы приведена на рис. 1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 030501.080602.041.000 ПЗ | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| рис. 1 6. Построение структурной сетки Структурная сетка дает представление о количестве передач между валами, знаменателе и диапазоне регулирования элементарных коробок, последовательности включения передач для обеспечения ряда частот вращения шпинделя. Структурная сетка характеризует закономерности изменения передаточных отношений в групповых передачах при изменении частот вращения шпинделя по геометрическому ряду. Число валов в коробке равно (m+1), соответственно |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 030501.080602.041.000 ПЗ | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| Структурная сетка строится в следующем порядке (см. рис. 3): 1). На чертеже в произвольном масштабе построим структурную сетку. Количество вертикальных прямых, равное (m +1), соответствует числу валов коробки, в нашем случае, при m = 3, число валов – четыре. 2). На равном расстоянии друг от друга наносим столько горизонтальных прямых, сколько ступеней частот вращения имеет проектируемая коробка. В нашем случае, число ступеней равно 7 (рис. 2.). 3). Наносим на линии четвертого вала (без указания величин) точки n1 – n7,- изображающие частоты вращения шпинделя. Первый вал имеет одну частоту вращения, следовательно на вертикальной линии первого вала наносим исходную точку 0 симметрично относительно nmin = n1 и nmax = n7, на уровне n4. 4). Первая группа состоит из двух передач, поэтому из точки О проводим два луча, при этом первому множителю 21 соответствует характеристика х = 1, т.е. на вертикальной линии вала на структурной сетке расстояние между точками 1 – 2 равно одному интервалу Для следующего множителя 22 характеристика х = 2, а расстояние между точками 3 – 5 и 4 – 6 равно двум интервалам, для множителя 23 характеристика равна х = 3 и расстояние между n1 – n4, n2 – n5, n3 – n6, n4 – n7 равно трем интервалам. 5). Полученные точки соединяем лучами. 7. Анализ структурной сетки 7.1. Симметричность и веерообразность расположения лучей. Структурная сетка симметрична в пределах каждой группы. 7.2. Проверка оптимальности выбранного варианта сетки по диапазону регулирования. R = Хпп (Zпп -1), где Zпп– число передач (ступеней) последней переборной коробки. В примере Zпп (Z2) равно 2. Хпп – характеристика последней переборной коробки (хпп=3). Условие оптимальности R [R], где [R] = 8 В примере R = 1,26 3(2-1) = 2 8 Все условия соблюдены, следовательно выбранный вариант структуры можно считать оптимальным. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 030501.080602.041.000 ПЗ | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| n7. I II III IV n6.. 6; n5.. 0 2; 5; n4.. 1; 4; n3.. 3; n2.. n1. Х = 1 Х = 2 Х = 3 |
|  |  |  |  |  | 030501.080602.041.000 ПЗ | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| 8. Построение структурного графика (графика частот вращения) График частот вращения (структурный график) (рис. 4) является видоизмененной структурной сеткой. Он показывает действительные значения частных передаточных отношений передач и частот вращения валов. Для построения графика частот вращения необходимо рассчитать числа оборотов шпинделя по формуле ni = n min × n-1 Для нашего примера при = 1,26 n1 = nmin = 125 об\мин n2 = nmin × 1 = 157,5 об\мин n5 = nmin × 4 = 315,06 об\мин n3 = nmin × 2 = 198,45 об\мин n6 = nmin × 5 = 396,97 об\мин n4 = nmin × 3 = 250,05 об\мин n7 = nmin × 6 = 500,19 об\мин Принимаем в соответствии с нормальными рядами чисел в станкостроении следующие значения чисел оборотов шпинделя: n1 = nmin = 125 об\мин n2 = nmin × 1 = 160 об\мин n5 = nmin × 4 = 315 об\мин n3 = nmin × 2 = 200 об\мин n6 = nmin × 5 = 400 об\мин n4 = nmin × 3 = 250 об\мин n7 = nmin × 6 = 500 об\мин Выполним анализ по отклонению n % 10 (-1) В нашем примере n % 10 (1,26-1) = 2,6 % Сравнивая расчетные и стандартные значения частот вращения шпинделя, можно увидеть, что наибольшая разность соответствующих частот вращения имеет место для n6 и составляет 0.76 % что меньше допускаемого отклонения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 030501.080602.041.000 ПЗ | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| 8. Анализ структурного графика (графика частот вращения). Анализ графика частот вращения производится по показателям: Частоту вращения первичного вала выбираем наибольшей. n = n мах = 500 об\мин Так как электродвигатель имеют большую частоту вращения nэд=750 об\мин, то предполагается использовать зубчатую или ременную передачу между валами 0 и 1. Передаточные отношения должны удовлетворять двум условиям: 1) Передаточное отношение в группах должно постепенно уменьшаться по мере приближения к шпинделю. 2) Для ограничения размеров зубчатых колес и радиальных габаритов коробок скоростей нормалями станкостроения установлены пределы передаточных отношений: I min 1/4, I max 2 Для Z=7 = 21 22 23 и = 1,26 iнаиб = 0 = 1,260 = 1 iнаим = -3 = 1,26-3 = 1\2, В рассматриваемом случае соблюдаются оба условия, следовательно, данная структура может быть применена. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 030501.080602.041.000 ПЗ | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| I1 = 0 =Z1 : Z2. I3 = 0 =Z5:Z6. I5 = 0 =Z9:Z10. Вал двигателя n = 750 об/мин. об\мин 0 500. 1; 2; 4; 400. i2 = 1\1 =Z3 : Z4.; 3; 5; 315. i4= 1\ 2 =Z7 : Z8; 6; 250. 7; 200. 160. I6 = 1\3 =Z11:Z12; 125. II I II III IV Рис. 4. Структурный график или график частот вращения для коробки Z=7 = 21 22 23 |
|  |  |  |  |  | 030501.080602.041.000 ПЗ | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| 9. Определение передаточных отношений Частные передаточные отношения определяют по графику частот вращения. Их выражают через знаменатель геометрического ряда : i = k где к - число интервалов между смежными валами, которые пересекает данный луч на графике частот вращения. Знак «плюс» принимается для ускоряющей передачи, «минус» - для замедляющей передачи, для горизонтальных лучей к = 0, i = 1 Используя график частот вращения (рис. 3) определяем передаточные отношения: i1=0 = 1,26 0 = 1 i4=-2 = 1,26 -2 = 7 : 11 i2=-1 = 1,26 -1 = 4 : 5 i5=0 = 1,26 0 = 1 i3=0 = 1,26 0 = 1 i6=3 = 1,26 -3 = 1 : 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 030501.080602.041.000 ПЗ | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| 10. Расчет чисел зубьев Числа зубьев рассчитываем отдельно для каждой группы передач, используя частные передаточные отношения, найденные по графику частот вращения. При расчете необходимо соблюдать следующие условия: - минимальные числа зубьев ведущего колеса 18-20, максимальные для ведомого колеса - 100. - для обеспечения постоянства межосевого расстояния суммы чисел зубьев сопряженных колес должны быть равными, т.е. Z1 + Z2 = Z3 + Z4 = Z5 + Z6 = … = const где Z1, Z3, Z5, …- числа зубьев ведущих зубчатых колес элементарной двухваловой передачи; Z2, Z4, Z6, …- соответствующие им числа зубьев ведомых зубчатых колес. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 030501.080602.041.000 ПЗ | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| Определим фиктивные числа зубьев для колес коробки методом наименьшего общего кратного (НОК).. Для основной группы они определяются исходя из равенства: A : B = Z1 : Z2 = 0 = i1 ; C : D = Z3 : Z4 = -1 = i2 ; Для первой переборной группы исходя из равенства: E : F = Z5 :Z6 = 0 = i3; G : H = Z7 : Z8 = -2 = i4 ; Для второй переборной группы исходя из равенства: K : L = Z9 : Z10 = 0 = i5; M : N = Z11 : Z12 = -3 = i6,, где А, В, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N – простые целые числа, которые являются фиктивными числами зубьев. Для основной группы передач получаем: А = 1, В = 1, C = 4, D = 5, Для первой переборной группы передач: E = 1, F = 1,G = 7, H =11, Для второй переборной группы передач: K = 1, L = 1, M = 1, N = 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 030501.080602.041.000 ПЗ | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| Определим наименьшее общее кратное Sz Для определения Sz используем правило: «Sz равно наименьшему общему кратному сумм простых целых чисел для данной группы передач» Для основной группы передач A + B = 1+1 = 2 C + D = 4+5 =9 , следовательно Sz = 18 Для первой переборной группы передач E + F = 1+1 = 2 G + H = 7+11 = 18, следовательно Sz = 18 Для второй переборной группы передач K + L = 1 + 1 = 2 M + N = 1+2 = 3, следовательно Sz = 6 Вычислим расчетные числа зубьев: Для основной группы передач: Z1 = Sz × A / (A + B) = 18× 1 / (1 + 1) =9 Z2 = Sz× B / (A + B) = 18 × 1/ (1 +1) = 9 Z3 = Sz × C / (C + D) = 18× 4 / (4 + 5) = 8 Z4 = Sz × D / (C + D) = 18 × 5/ (4 + 5) = 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 030501.080602.041.000 ПЗ | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| Для второй переборной группы передач: Z5 = Sz × E / (E + F) = 18× 1 / (1+ 1) = 9 Z6 = Sz × F / (E + F) = 18× 1 / (1 + 1)= 9 Z7 = Sz× G / (G + H) = 18× 7 / (7 + 11) = 7 Z8 = Sz× H / (G + H) = 18 × 11/ (7 + 11) = 11 Для третьей переборной группы передач: Z9 = Sz× K / (K + L) = 6× 1 / (1 + 1) = 3 Z10 = Sz× L / (K + L) = 6 × 1/ (1 + 1) = 3 Z11 = Sz × M / (M + N) = 6 × 1 / (1+ 2) = 2 Z12 = Sz × N / (M + N) = 6 × 2 / (1 + 2)= 4 Определим действительные числа зубьев колес коробки скоростей Так как минимальное число зубьев колес должно быть не меньше 18, то увеличим количество рассчитанных чисел зубьев в 2,5 раза для основной и первой переборной группы, и в 10 раз для второй переборной группы. Таким образом, после умножения получаем: Z1 = 22,5 Z3 = 20 Z5 = 22,5 Z7 = 17,5 Z9 = 27 Z11 = 18 Z2 = 22,5 Z4 = 25 Z6 = 22,5 Z8 = 27,5 Z10 =27 Z12 = 36 Подачи (Z1 : Z2 ) ; (Z5 : Z6 ) ; (Z7 : Z8 ) необходимо корригировать Произведем проверку на равенство сумм чисел зубьев, с целью обеспечения одинакового межосевого расстояния для всех передач в одной группе. Для основной группы: Z1 + Z2 = Z3 + Z4 = 22 + 23 = 20 + 25 = 45 Для первой переборной группы: Z5 + Z6 = Z7 + Z8 = 27+ 27 = 21+ 33= 54 Для второй переборной группы: Z9 + Z10 = Z11 + Z12 = 27+ 27 = 18 + 36 = 54 Условие постоянства суммы SZ соблюдается. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 030501.080602.041.000 ПЗ | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| 11. Расчет энергосиловых параметров коробки скоростей и выбор электродвигателя Выбор электродвигателя. Принимаем электродвигатель по ближайшей частоте вращения. n = 750 об\мин Определим, что подача от электродвигателя на первый вал коробки скоростей ременная. При выборе ременной передачи общий КПД коробки скоростей определяется по формуле: о = рп × пк, × зк где к – количество пар подшипников качения в коробке скоростей. о = рп × пк × зк = 0,96×0,994×0,973 = 0,84 Рассчитаем потребляемую мощность на электродвигателе станка: Рэд = Рст / о = 4,8 / 0,84 = 5,71 кВт, где Рст - мощность станка, кВт; о - общий КПД коробки скоростей. Принимаем электродвигатель. 4А160S8 Мощность Рэд = 7,5 кВт, асинхронная частота вращения ротора nа = 730 об\мин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 030501.080602.041.000 ПЗ | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| Рассчитаем передаточное число ременной передачи с учетом коэффициента скольжения по формуле: i рем = n1 / (na 0,985) = 500 / (730 х 0,985) = 0,695 Рассчитаем диаметр ведущего шкива по формуле: 3 d1= k T0 где T0 - крутящий момент на валу электродвигателя, Н м; к = 40 для клиноременной передачи T0 = 9550 Рэд / na Для нашего примера T0 = 9550 7,5 / 730 = 98,12 Н м 3 Диаметр ведущего шкива равен d1= k T0 = 40 98,12 = 184,5 мм Расчетный диаметр шкива округляем до ближайшего стандартного значения по ГОСТ 17383 - 73. d1= 180 мм. 3.8.6 Рассчитаем диаметр ведомого шкива: d2 = d1 / iрем = 180 / 0,695 = 258,99 мм Округлим d2 до стандартного значения из ряда по ГОСТ 17383 - 73 d2 = 250 мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 030501.080602.041.000 ПЗ | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| 3.8.7 Рассчитаем фактическое передаточное отношение ременной передачи: iф рем = d1 (1 - ) / d2 = 180 (1 – 0,015) / 250 = 0,71. где - коэффициент скольжения, для ременных передач = 0,015 В нашем случае погрешность составляет менее 1%, поэтому значения диаметров шкивов принимаем d1. = 160 мм, d2.= 230 мм. 3,8,8 Рассчитаем передаваемую мощность для каждого вала коробки скоростей по формуле: Рi = Рэд п , кВт где Рэд п - мощность электродвигателя, кВт; - общий КПД, учитывающий потери мощности от двигателя до рассчитываемого вала. Расчетные значения передаваемой мощности для нашего примера приведены в табл.7. Р1 = Рэд п рп пк = 4,8 х 0.96 х 0,99 = 4,56 кВт Р2 = Р1 зп пк = Р1 х 0.96 х 0,99 = 4,38 кВт Р3 = Р2 зп пк = Р2 х 0.96 х 0,99 = 4,2 кВт Р4 = Р3 зп пк = Р3 х 0.96 х 0,99 = 4 кВт 3.8.9 Рассчитаем крутящие моменты на валах коробки скоростей по формуле: Тi = 9550 Р i / n i min , Нмм где n i min - - минимальная частота вращения вала, об\мин. В качестве расчетной частоты вращения шпинделя принимаем частоту вращения верхней ступени второй трети диапазона, т.е. n i min равную n3 = 200 об/мин. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 030501.080602.041.000 ПЗ | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| Т1 = 975 104 4,56 / 200 = 222,3 Нмм Т2 = 975 104 4,38 / 200 = 213,5 Нмм Т3 = 975 104 4,2 / 200 = 204,75 Нмм Т4 = 975 104 4 / 200 = 195 Нмм 3,8,9 Произведем предварительный (ориентировочный) расчет валов коробки скоростей. Предварительный расчет диаметров валов выполняют из расчета на кручение, так как нет данных о расстоянии между опорами, необходимых для учета изгибных напряжений. Предварительных расчет диаметров валов производится по формуле: 3 di = 5Тi / [] где Тi – максимальный крутящий момент для рассчитываемого вала, Н*мм; d - диаметр рассчитываемого вала, мм; [] - допускаемое значение напряжений кручения, МПа. Для валов из конструкционных среднеуглеродистых марок сталей 45, 50 принимают [] = 20 МПа Диаметр промежуточных валов округлим до ближайших больших стандартных значений по ряду Ra 40. Диаметр шпинделя в переднем подшипнике принимаем в зависимости от мощности электродвигателя (табл. 6). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 030501.080602.041.000 ПЗ | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| 3 3 3 d1 = 5222300 / 20 = 38 мм, принимаем d1 = 38 мм d2 = 5213500 / 20 = 37,6 мм, принимаем d2 = 38 мм 3 d3 = 5204750 / 20 = 37 мм, принимаем d3 = 38 мм d4 = 5195000 / 20 = 36,5 мм, принимаем d4 = 38 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 030501.080602.041.000 ПЗ | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |
| Литература 1. Анурьев В.И. Справочник конструктора – машиностроителя: в 3т. М.: Машиностроение, 1985. Т.2, 559 с. 2. Проектирование металлорежущих станков и станочных систем: проектирование металлорежущих станков; Справочник – учебник/под ред. А. С. Проникова._ М, Машиностроение,1995.-448 с. 4. Проников А. С. Расчет и конструирование металлорежущих станков. Учеб. для ВУЗов.- М.: Высш. Школа,- 2000.- 5. Тарзиманов Г. А. Проектирование металлорежущих станков. М.: Машиностроение,- 1980, - 280 с. 6. Шейнблит А. Е. Курсовое проектирование деталей машин: учебник для техн..- М Высшая школа. – ФГИПП.- 1999.- 432 с.. - 7. Дунаев Леликов Курсовое проектирование деталей машин: учебник для ВУЗов.- М Высшая школа. 1999.- 420 с. 8. Кочергин А. А, Конструирование и расчет металлорежущих станков и станочних комплексов: Учеб. пособие для ВТУЗов.- Минск. – Вышейш. школа. – 1991, 382 с. 9. Левятов Д.С. Расчеты и конструирование деталей машин: Учеб. для Вузов.- М.: Высш. шк. 1985. 380 с. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 030501.080602.041.000 ПЗ | Лист |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |