Расчет технических нормативов.

- Техническая категория дороги

При  N= 3000 авт/сут    в соответствии со СниП 2.05.02-85 дорога отнесена к III технической категории.

- Пропускная способность автомобильной дороги

v – средняя скорость потока автомобилей

v = vрасч  Nчас

vрасч  = 100 км/ч  - расчетная скорость для данной категории дороги

 - коэффициент снижения скорости

 = 0,016

Nчас - часовая интенсивность движения

Nчас =0,1 N= 300 авт/сут

v = 100 – 0,16*300 = 95,2 км/ч

t = 1,5 с  - время реакции водителя

k = 1.3 – коэффициент эксплуатационных качеств тормозов автомобиля

 = 0.5 - коэффициент сцепления

la = 5м -  длина автомобиля

lc = 5м– дистанция между автомобилями

P = 668.36  авт/сут

- Определение приведенной интенсивности движения.

Nпр = Ni Ki

K – коэффициент приведения к легковому автомобилю.

| Марка автомобиля | Ni | Ki | Ni Ki |
| --- | --- | --- | --- |
| ВАЗ – 2101 | 800 | 1,0 | 800 |
| ГАЗ - 24 | 800 | 1,0 | 800 |
| ГАЗ - 53 | 400 | 1,5 | 600 |
| ЗИЛ - 130 | 400 | 1,75 | 700 |
| МАЗ - 504 | 300 | 2,5 | 750 |
| КаМАЗ - 35320 | 300 | 2,0 | 650 |
| Nпр = 4300 авт/сут |  |  |  |

- Определение необходимого количества полос движения.

= 0,1 - коэффициент  перехода от суточной интенсивности  к часовой.

Nчас пр = 0,1 Nпр  =0,1*4300 = 430 авт/час – приведенная часовая интенсивность движения

z = 0,5 - коэффициент загрузки дороги.

P = 668.36  авт/сут   - пропускная способность полосы движения.

=0.9  - коэффициент зависящий от рельефа местности.

= 1 -  коэффициент  сезонной неравномерности изменения интенсивности движения.

Принимаем число полос равным 2.

- Определение ширины полосы движения .

a  = 1.61м –  ширина кузова автомобиля.

c = 1,305м –  ширина колеи.

x= 0,5+0,005·v - расстояние от кузова автомобиля до оси дороги (зазор безопасности).

y= 0,35+0,005·v -  расстояние от кузова до обочины (предохранительная полоса).

v - расчетная скорость для данного типа автомобиля

Легковой автомобиль

a = 1.61м

c= 1,305м

v = 100 км/ч

x= 0,5+0,005·100 = 1 м

y= 0,35+0,005·100 = 0,85 м

П= (1,61+1,305)/2 + 1 + 0,85 = 3,308 м

Грузовой автомобиль

a =2.5 м

c = 1.79 м

v = 60 км/ч

x = 0,5+0,005·60 = 0.8 м

y=  0,35+0,005·60 = 0,65 м

П = (2.5+1.79)/2 + 0.8 +0,65 =3,75 м

- Определение максимального уклона

Максимальный продольный уклон определяется по формуле

imax = D - f

D - динамический фактор , выражающий удельную силу тяги автомобиля , которая может расходоваться на преодоление дорожных сопротивлений ;

f - коэффициент сопротивления качению , который определяется по формуле

f = f0 (1 + 0.01 (v -50) )

f0 = 0.015- коэффициент сопротивления качению при скорости 50 км/ч, зависящий от типа покрытия, данное значение соответствует асфальтобетонному.

v-расчетная скорость км/ч.

| Марка автомобиля | v | D | f | imax |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВАЗ – 2101 | 100 | 0.07 | 0.0225 | 47.5 0/00 |
| ГАЗ - 24 | 100 | 0.08 | 0.0225 | 57.5 0/00 |
| ГАЗ - 53 | 60 | 0.07 | 0.0165 | 53.5 0/00 |
| ЗИЛ - 130 | 60 | 0.04 | 0.0165 | 23.5 0/00 |
| МАЗ - 504 | 50 | 0.05 | 0.015 | 35 0/00 |
| КаМАЗ - 35320 | 70 | 0.04 | 0.018 | 22 0/00 |

Поскольку 22 0/00 является минимальным полученным при расчете значением уклона, то максимальный уклон, при  котором обеспечивается движение автомобиля, равен 22 0/00 .

- Определение наименьших радиусов кривых в плане.

Наименьшие радиусы кривых в плане определяются по формуле.

v - расчетная скорость (для самого быстрого автомобиля)

 = 0.12 -  коэффициент поперечной силы.

i  = 0.02   -  поперечный уклон проезжей части.

При отсутствии виража минимальный радиус принимается  R = 784,4 м

При устройстве виража, ввиду случаев гололеда, уклон виража принимается  i = 0.04, а коэффициент поперечной силы  = 0.15

При устройстве виража минимальный радиус принимается R = 414,4 м.

- Определение длины переходной кривой

v  -расчетная скорость (для самого быстрого автомобиля ).

I -нарастание центробежного ускорения (принимается равным 0.5 м/с )

R - наименьший радиус кривых в плане.

Длина переходной кривой без виража:

Ln  = 100³ / (47x0.5x1500) = 28.37м.

Длина переходной кривой с виражом:

Ln  = 100³ / (47x0.5x500)  =  85,11м.

- Определение расстояния видимости

Расстояние видимости определяется из условия остановки автомобиля перед препятствием.

Tр = 1,5с – время реакции водителя

Кэ = 1,3 – коэффициент, учитывающий эффективность действия тормозов;

10.50 – коэффициент продольного сцепления при  торможении на чистых покрытиях;

lзб = 5м – зазор безопасности

- Определение минимального радиуса вертикальных выпуклых кривых.

S1 – расстояние видимости поверхности дороги.

d =1,2 м – высота глаза водителя над поверхностью дороги

- Определение минимального радиуса вертикальных вогнутых кривых.

Определяется из условия видимости ночью.

=2о  - угол рассеивания пучка света фар

hф = 0,75 м – высота фар над поверхностью дороги

Определение расчетных характеристик грунта.

Основными параметрами механических свойств  грунта земляного полотна, которыми пользуются в расчетах дорожной одежды на прочность. Служит модуль упругости грунта Eгр, угол внутреннего трения гр и удельное сцепление Cгр , расчетные значения характеристик грунта устанавливаются в зависимости от вида грунта и его расчетной влажности , обусловленные  природными условиями и особенностями его работы.

Грунт – супесь не пылеватая .

По ВСН 46-83.

- Таблица 6,7:

W=0.60 – средняя влажность грунта .

Расчетная влажность:

Wp = W (1 + t)

- коэффициент вариации влажности равный 0,1.

t – коэффициент нормированного отклонения , принимаем в зависимости от заданного уровня проектной надежности

Kн = 0,95  t = 1,71

- Таблица 10:

Eгр = 56 мПа

гр = 36 град.

Cгр = 0,014 мПа

Wp =  0,7026

Определение минимальной рабочей отметки.

Исходя из условий увлажнения низа дорожной одежды

h min = h + hд.о. – УГВ  = 2,4м + 0,65м – 1,5м = 1,55м

h – возвышение д.о.

Исходя из условий снегозаносимости.

h – возвышение бровки земляного полотна над расчетной высотой снежного покрова.

hсн – расчетная высота снежного покрова.

h min сн = hсн +h = 0.55 + 0.6 = 1.15м.

За высоту минимальной рабочей отметки принимаем её максимальное значение 1,55м.

Определение объемов земляных работ.

Расчеты производится по формуле:

Fср – средняя площадь поперечного сечения насыпи.

Fср = (B + mHср) Hср

B – ширина земляного полотна поверху

Hср– средняя высота насыпи

L – длина расчетного отрезка

b  - ширина проезжей части

hд.о. – толщина дорожной одежды

поправка на разность рабочих отметок, учитывается при (Н1 – Н2) > 1м.

b hд.о. L – поправка на устройство корыта для дорожной одежды:

- знак ” - “ при выемке

- знак ” + “ при насыпи

Результаты подсчета работ на участках заносятся в таблицу.