Расчётно-графическая работа по схемотехнике.

Синтез цифрового конечного автомата Мили.

Вариант №2.

Синтез цифрового конечного автомата Мили.

- Построение графа конечного автомата.

- Для заданного графа составить таблицу переходов и таблицу выходов.

- Составляется таблица возбуждения памяти автомата.

- Синтезируется комбинационная схема автомата.

- Составить полную логическую схему автомата на указанном наборе элементов или базисе.

- Составить электрическую схему на выбранном наборе интегральных микросхем.

Вариант №2.

RS - триггер.

Базис ИНЕ.

| Вершина графа | a1 |  | a2 |  | a3 |  |  | a4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сигнал | Zi | Wj | Zi | Wj | Zi | Wj | Zi |  | Wj |
| Дуга из вершины | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 |  | 1234 |
| Соответствующие дугам индексы сигналов | 1020 | 4010 | 0403 | 0404 | 4320 | 4240 | 2043 |  | 3032 |

1. Построение графа.

Z1W4

Z3W4

a1				           a2

Z2W1

Z4W3		  Z4W4

Z2W4

a4				           a3        	                 Z4W4

Z2W3			     	Z3W2

Z3W2

Таблицы переходов.

a(t+1)=[a(t); z(t)]

| Сост. вх. | a1 | a2 | a3 | a4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | a1 |  |  |  |
| Z2 | a3 |  | a1 | a4 |
| Z3 |  | a1 | a4 | a3 |
| Z4 |  | a3 | a3 | a2 |

W(t)=[a(t); z(t)]

| Сост. вх. | a1 | a2 | a3 | a4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | W4 |  |  |  |
| Z2 | W1 |  | W4 | W3 |
| Z3 |  | W4 | W2 | W2 |
| Z4 |  | W4 | W4 | W3 |

2. Определение недостающих входных данных.

Для этого используем

K=4	[ak]

P=4	[Zi]

S=4	[Wj]

Определяем число элементов памяти:

r  log2K = 2

Число разрядов входной шины:

n  log2P = 2

Число разрядов выходной шины:

m  log2S = 2

3. Кодирование автомата.

| Внутреннее состояние |  | Входные шины |  | Выходные шины |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a1= | 00 | Z1= | 00 | W1= | 00 |
| a2= | 01 | Z2= | 01 | W2= | 01 |
| a3= | 10 | Z3= | 10 | W3= | 10 |
| a4= | 11 | Z4= | 11 | W4= | 11 |
|  | Q1Q2 |  | x1x2 |  | y1y2 |

4. С учётом введённых кодов ТП и таблицы выходов будут иметь следующий вид.

T

| x1x2Q1Q2 | 00 | 01 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 00 |  |  |  |
| 01 | 10 |  | 00 | 11 |
| 10 |  | 00 | 11 | 10 |
| 11 |  | 10 | 10 | 01 |

T

| x1x2Q1Q2 | 00 | 01 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 11 |  |  |  |
| 01 | 00 |  | 11 | 10 |
| 10 |  | 11 | 01 | 01 |
| 11 |  | 11 | 11 | 10 |

5. По таблицам выходов составляем уравнения логических функций для выходных сигналов y1 и y2, учитывая, что в каждой клетке левый бит – y1, а правый бит – y2.

; (1)

. (2)

Минимизируем уравнения (1) и (2).

| x1x2Q1Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | X | X | X |
| 01 |  | X | 1 | 1 |
| 11 | X | 1 | 1 | 1 |
| 10 | X | 1 |  |  |

| x1x2Q1Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | X | X | X |
| 01 |  | X |  | 1 |
| 11 | X | 1 |  | 1 |
| 10 | X | 1 | 1 | 1 |

;			.

6. Преобразуем ТП в таблицу возбуждения памяти .

| вх. сигн | Q1 | 0 | Q2 | 0 |  | Q1 | 0 | Q2 | 1 |  | Q1 | 1 | Q2 | 0 |  | Q1 | 1 | Q2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1,x2 | R1 | S1 | R2 | S2 |  | R1 | S1 | R2 | S2 |  | R1 | S1 | R2 | S2 |  | R1 | S1 | R2 | S2 |
| 00 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 |
| 11 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |

7. По таблице возбуждения памяти составляем логические функции сигналов на каждом информационном входе триггера.

Минимизируем логические функции сигналов по пункту 7.

| x1x2Q1Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | X |  |  |  |
| 01 |  |  |  | 1 |
| 11 |  |  | 1 |  |
| 10 |  | X |  |  |

| x1x2Q1Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | X |  |  |  |
| 01 | X |  |  | X |
| 11 |  | 1 |  | X |
| 10 |  | 1 | 1 |  |

| x1x2Q1Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  |  |
| 01 | 1 |  | X |  |
| 11 |  | 1 |  | X |
| 10 |  |  | X | X |

| x1x2Q1Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  |  |
| 01 |  |  | X |  |
| 11 |  |  | X |  |
| 10 |  |  |  | 1 |

9. По системе уравнений минимизированных функций входных, выходных сигналов и сигналов возбуждения элементов памяти составляем логическую схему цифрового автомата.

10. Электрическая схема цифрового автомата.

Логические элементы.

К176ЛЕ5	К176ЛА8	К176ЛА7	К176ЛА9

&

1

&

1

1

1

&

&

&

&

&

&

&

DD1 – К176ЛЕ5

DD2 – К176ЛА8

DD3 – К176ЛА7

DD4 – К176ЛА9

DD5 – К176ТВ1

Реализуем электрическую схему на базе типовой интегральной серии микросхем К176.

7

6

3

1

8

6

3

2

7

5

3

1

8

5

4

3

1

3

2

T1

Q2

Q2

Q2

Q2

RCS

y1

y2

&

&

&

y2

&

&

&

&

&

T2

&

&

&

&

&

&

x1

x2

&

RCS

x2

x1

&

&

&

1

1

1

2