Пример инженерной оценки гидродинамической аварии

Задача. В результате весеннего половодья произошел подъём уровня воды в реке Ижорка, через которую наведен металлический мост. Близь реки расположен пос. Коптяевка, и недалеко от него имеется водохранилище с плотиной.

После переполнения водохранилища и прорыва плотины через проран в ней с параметром в безразмерном виде - В=0,5 началось резкое увеличение уровня воды в р. Ижорке, и гидропоток воды устремился к пос. Коптяевка.

Известны высота уровня воды в верхнем бъефе плотины Н0=80м, удаление створа объекта от плотины L=5 км, гидравлический уклон водной поверхности реки i =1·10-3, а также высота месторасположения объекта hм=2м, максимальная высота затопления участка местности (поселка) по створу объекта hзат=8 м и высота прямоугольника, эквивалентного по площади смоченному периметру в створе объекта, hср= 5 м.

Объект экономики: здания - каркасные панельные; склады - кирпичные; оборудование - сети КЭС: кабель подземный. В поселке 57 одноэтажных кирпичных домов, их подвалы - каменные. В каждом доме проведены трубы газоснабжения. В поселке проходит дорога с асфальтобетонным покрытием. Определить параметры волны прорыва - высоту, скорость и степень возможных разрушений на объекте и в поселке

Исходные данные:

- Высота уровня воды в верхнем бъефе плотины: Н0=80м

- Удаление створа объекта от плотины: L=5 км

- Гидравлический уклон водной поверхности реки: i =1·10-3

- Высота прямоугольника, эквивалентного по площади смоченному периметру в створе объекта: hср= 5 м

РЕШЕНИЕ:

- Высота волны прорыва (рис 1.)

гидродинамическая авария половодье волна

Из табл.1 для В=0,5, Н0 = 80 м, i = 1· 10-3, находим А1=320, В1=166. Тогда:

= 4,45 (м)

Рисунок 1

Таблица 1

Значения коэффициентов А, В при гидравлическом уклоне реки

| B | Н0, м | i=1 · 10-4 |  |  |  | i=1 · 10-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А1 | В1 | А2 | В2 | А1 | В1 | А2 | В2 |
| 1,0 | 20 | 100 | 90 | 9 | 7 | 40 | 10 | 16 | 21 |
|  | 40 | 280 | 150 | 20 | 9 | 110 | 30 | 32 | 24 |
|  | 80 | 720 | 286 | 39 | 12 | 300 | 60 | 62 | 29 |
|  | 150 | 1880 | 500 | 78 | 15 | 780 | 106 | 116 | 34 |
|  | 250 | 4000 | 830 | 144 | 19 | 1680 | 168 | 208 | 40 |
| 0,5 | 20 | 128 | 204 | 11 | 11 | 56 | 51 | 18 | 38 |
|  | 40 | 340 | 332 | 19 | 14 | 124 | 89 | 32 | 44 |
|  | 80 | 844 | 588 | 34 | 17 | 320 | 166 | 61 | 52 |
|  | 150 | 2140 | 1036 | 62 | 23 | 940 | 299 | 113 | 62 |
|  | 250 | 4520 | 1976 | 100 | 27 | 1840 | 470 | 187 | 79 |
| 0,25 | 20 | 140 | 192 | 8 | 21 | 40 | 38 | 15 | 43 |
|  | 40 | 220 | 388 | 13 | 21 | 108 | 74 | 30 | 50 |
|  | 80 | 880 | 780 | 23 | 21 | 316 | 146 | 61 | 65 |
|  | 150 | 2420 | 1456 | 41 | 20 | 840 | 172 | 114 | 89 |
|  | 250 | 4740 | 2420 | 67 | 16 | 1688 | 452 | 191 | 116 |

2. Скорость волны прорыва:

Из табл.1 для В=0,5, Н0 = 80 м, i = 1 · 10-3 находим А2=61, В2=52. Тогда:

= 0,858 (м/с)

- Время прихода гребня (tгр) и фронта (tфр) волны прорыва.

Определяем по табл.2 при Н0 = 80 м, L = 5 км, i = 1 · 10-3, что tгр = 1,1 ч = 66 мин и tфр = 0,1 ч = 6 мин.

Таблица 2

| L, км | Н0=20м |  |  |  | Н0=40м |  |  |  | Н0=80м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i=10-3 |  | i=10-4 |  | i=10-3 |  | i=10-4 |  | i=10-3 |  | i=10-4 |  |
|  | tфр | tгр | tфр | tгр | tфр | tгр | tфр | tгр | tфр | tгр | tфр | tгр |
| 5 | 0,2 | 1,8 | 0,2 | 1,2 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 0,2 |
| 10 | 0,6 | 4,0 | 0,6 | 2,4 | 0,3 | 3,0 | 0,3 | 2,0 | 0,2 | 1,7 | 0,1 | 0,4 |
| 20 | 1,6 | 7,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 4,0 | 0,5 | 3,0 | 0,4 | 1,0 |
| 40 | 5,0 | 14 | 4,0 | 10 | 3,0 | 10 | 2,0 | 7,0 | 1,2 | 5,0 | 1,0 | 2,0 |
| 80 | 13 | 30 | 11 | 21 | 8,0 | 21 | 6,0 | 14 | 3,0 | 9,0 | 3,0 | 4,0 |
| 150 | 33 | 62 | 27 | 43 | 18 | 40 | 15 | 23 | 7,0 | 17,0 | 6,0 | 9 |
| 200 | 160 | 230 | 113 | 161 | 95 | 140 | 70 | 98 | 25 | 32 | 35 | 59 |

- Время (продолжительность) затопления территории объекта:

tзат = β (tгр - tфр) (1-hм / h)

Коэффициент β находим по табл.3 при

Н0/h0=80/8=10, т.е. при H0=10h0

и отношении iL/H0 = 10-3 ·5000/80 = 0,0625.

Следовательно, при iL/H0 = 0,0625 и H0 =10h0 по табл.3 находим коэффициент β = 15,5

Тогда tзат = 15,5 (1,1 - 0,1) (1-2/4,45) = (ч) = 8,5 (мин).

Таблица 3

Значения коэффициента β

| iL/H0 | Высота плотины (H0) в долях от средней глубины реки в нижнем бъефе (h0) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Н0=10h0 | Н0=20h0 |
| 0,05 | 15,5 | 18,0 |
| 0,1 | 14,0 | 16,0 |
| 0,2 | 12,5 | 14,0 |
| 0,4 | 11,0 | 12,0 |
| 0,8 | 9,5 | 10,8 |
| 1,6 | 8,3 | 9,9 |
| 3,0 | 8,0 | 9,6 |
| 5,0 | 7,6 | 9,3 |

5. Возможные разрушения волны прорыва находят также по табл.4 при h = = 4,45 и V = 0,858 м/с

Таблица 4

Параметры волны прорыва, приводящие к разрушению объектов

| Объект | Степень разрушения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слабая |  | Средняя |  | Сильная |  |
|  | h, м | v, м/с | h, м | v, м/с | h, м | v, м/с |
| Здания: Кирпичные (4 и более эт.) Кирпичные (1-2 этажа) Каркасные панельные Промышленные с легким металлическим каркасом и бескаркасные Промышленные с тяжелым металлическим каркасом или ж/б каркасом Бетонные и ж/б здания Деревянные дома (1-2 этажа) Сборные деревянные дома | 2.5 | 1,5 | 4 | 2,5 | 6 | 3 |
|  | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2,5 |
|  | 3 | 1,5 | 6 | 3 | 7,5 | 4 |
|  | 2 | 1,5 | 3,5 | 2 | 5 | 2,5 |
|  | 3 | 1,5 | 6 | 3 | 8 | 4 |
|  | 4,5 | 1,5 | 9 | 3 | 12 | 4 |
|  | 1 | 1 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 2 |
|  | 1 | 1 | 2,5 | 1,5 | 3 | 2 |
| Мосты: металлические железобетонные деревянные | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|  | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|  | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | 2 |
| Дороги: с асфальтобетонным покрытием с гравийным покрытием | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 | 3 |
|  | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2 |
| Пирс | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1,5 |
| Плавучий док | 3 | 1,5 | 5 | 1,5 | 8 | 2 |
| Плавучий кран | 2,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 7 | 2 |

а) На объекте: здания получат слабые разрушения. Склады - сильные разрушения.

б) В поселке: дома, мост, дорога - сильные разрушения.