“УТВЕРЖДАЮ”

командир              1 т.р.

капитан               /Иванов/

“____” _________ 19___ г.

План – конспект.

Проведения занятий по технической подготовке с личным

составом 1 танковой роты.

Тема  №3: “ Устройство парков и внутренняя служба в них.”

| Учебные и воспитательные цели: Время : Вид занятия: Место проведения: Материальное обеспечение: Руководства и пособия: Учебные вопросы: | - Изучить с л/с роты устройство парков и внутренних служб них. - Воспитывать в обучаемых чувство ответственности за качественное обслуживание машин роты с использованием оборудования парка воинской части. 2 часа Практическое Парк в/ч - Комплект плакатов. - Схема парка в/ч. - Документация дежурного по парку в/ч. - Оборудование элементов парка в/ч. - Б.Т.Т. эксплуатация, учебник в/и 1994 г. - Общ. войсковые уставы ВС России 1983 г. - Наставление по обеспечению боевых действий сухопутных войск, р. VIII, в/и 1985 г. - Руководство по устройству и оборудованию парков танковых и мотострелковых частей, в/и 1979 г. - Виды парков и их назначение, требования предъявляемые к их территории. - Постоянные парки, технологический процесс обслуживания машин в них. - Суточный наряд в парке. Порядок выхода и возвращения машин в парк. |
| --- | --- |

План проведения занятия.

| № п/п | Учебные вопросы и их краткое содержание. | Время Мин. | Методические указания. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вводная часть. Организация занятия: - принять рапорт от старшего механика водителя роты. - Проверить наличие обучаемых, готовность материального обеспечения. Контроль усвоения пройденного материала. Примерные вопросы: - Классификация подвижных средств, ТО, и ремонта. - Назначение СРЗ-А-М1. Тема, цель и учебные вопросы занятия. - Виды парков и их назначение, требования предъявляемые к их территории. - Постоянные парки, технологический процесс обслуживания машин в них. 3. Суточный наряд в парке. Порядок выхода и возвращения машин в парк. Основная часть. Виды парков и их назначение. Требования предъявляемые к территории парка. Парк - территория оборудованная для хранения, обслуживания и ремонта БТВТ. Постоянные парки – организуются при казарменном расположении части и в учебных центрах. Полевые парки бывают двух видов: А) основной Б) рассредоточенный Полевые парки оборудуются при выходе подразделений на учения и при переформировании и формировании подразделений. Требования к территории парка: - Размеры и конфигурации парка должны обеспечить размещение и укрытие табельного вооружения военной техники, материальных средств, а также расположение всех зданий, сооружений в соответствии с установленной технологией технического обслуживания. - Поверхность участка должна быть относительно ровной, обеспечивая отвод грунтовых вод. - Уровень грунтовых вод должен быть ниже подошв фундаментов зданий, сооружений парка. - Местность должна обеспечивать естественную маскировку и находиться в стороне от промышленных магистралей. Территория парка разбивается на участки парка по подразделениям, границы которых обозначаются указками. | 10 3 1 2 5 2 70 15 | Обратить внимание на внешний вид и форму одежды обучаемых, выпол-нение ими Строевого устава ВС России. Оценить знания обучаемых, сделать краткий разбор ответов. Объявить тему, цель и учеб-ные вопросы занятия. До-вести до обучаемых важ-ность отрабатываемых воп-росов для их практической деятельности. Виды парков и их назначение дать возможность обу-чаемым записать в тетради. Задать вопросы: - Для чего местность должна находиться в стороне от промышленных магистралей ? - Для чего поверхность участка должна обеспечи-вать отвод поверхнос-тных вод ? Ответы разобрать, дать правильные определения. |
| № п/п | Учебные вопросы и их краткое содержание. | Время Мин. | Методические указания. |
| 2. 2.1 2.2 | Постоянные парки, технологический процесс обслуживания машин в них. Основные элементы парка, их назначение, взаимное расположение, общее устройство и оборудование. Элементы парка: - Пункт предварительной очистки. - Контрольно-технический пункт. - Пункт заправки ГСМ. - Пункт чистовой мойки. - Пункт ежедневного технического обслуживания. - Места хранения транспортных и учебно-боевых машин. - Склад автобронетанкового имущества . - Пункт технического обслуживания и ремонта. - Котельная. - Зоны хранения: боксы хранения материальных средств и вооружения. - Класс эксплуатации. - Бокс дежурных тягачей. - Площадка инструктажа водителей. - Склад ГСМ. - Площадки хранения техники ожидающей ремонта. - Место для курения. Площадки и дороги. Пункт предварительной очистки. Контрольно-технический пункт (КТП) Пункт заправки Пункт чистовой мойки. Пункт ЕТО Пункт ТО и ремонта Склад авто-бронетанкового имущества Места хранения транспортных и учебно-боевых машин Котельная Зона хранения (боксы хранения вооружения и материальных средств) Класс эксплуатации Бокс дежурных тягачей Площадка инструктажа водителей Склад ГСМ Площадка хранения техники ожидающей ремонта Место для курения Санитарно-бытовые помещения Раздевалка Душевые Туалет Внутрипарковые дороги, проходы, проезды Ограждения и ворота Площадки различного назначения Сети инженерных коммуникаций для обеспечения Дороги и площадки различного назначения Кроме дорог иплощадок, входящих влинию ТО на территории парка должны быть оборудованы площадки: Для проверки ТО машин перед выходом из парка Для стоянки машин, выделяемых на практические занятия Для осмотра и укладки укрывочного брезента Для проведения специальных работ на машинах хранения Для машин ожидающих ремонта Для машин ожидающих место на пункте СТО (ПТОР) Для осмотра и обслуживания боеприпасов (бункера) Для складирования металлолома В постоянных парках дороги должны иметь твёрдое покрытие Грунтовые дороги, как правило, профилируют, засыпают щебнем, гравием или шлаком и укатывают Ширина проезжей части дорог должна быть: При двустороннем движении для гусеничных машин 8м Для колёсных 6м При одностороннем движении соответственно 5м и 4м Для проезда гусеничных машин в парке, как правило, строятся дороги с цементо-бетонным (асфальтовым) покрытием. | 30 | Дать под запись основные элементы парка. Перечисление элементов парка сопровождать показом на схеме парка. Объяснить предназначение элементов парка. |

| № п/п | Учебные вопросы и их краткое содержание. | Время Мин. | Методические указания. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. 3.1 3.2 | Суточный наряд в парке. Порядок выхода и возвращения машин в парк. Суточный наряд в парке. Обязанности дежурного по парку. Дежурный по парку (назначается из офицеров и прапорщиков) отвечает за внутренний порядок в парке и несение службы нарядом по парку. Ему подчиняется дневальные по парку и механики водителей дежурных тягачей. Дежурный по парку обязан: - находиться в отведенном для него помещении; - проверять у лиц прибывающих в подразделения документы; - допускать и вскрывать ; - лично давать разрешение на выход из парка; - вести журнал выхода и возвращения машин; - следить за своевременным возвращением машин в парк; - контролировать выход имущества из парка; - следить за выполнением распорядка дня в парке; - следить за чистотой и порядком в помещениях и на территории парка; - следить за отоплением в холодное время; - следить за выполнением правил пожарной безопасности; - не разрешать ставить на стоянку не заправленных машин; - вечером проверять наличие в помещениях только дежурного освещения, и включенного освещения снаружи; - проверять наличие и исправность пломб и замков; - по прибытии в парк начальников докладывать им о состоянии парка; Порядок выхода машин из парка и возвращение их в парк. Порядок выхода машин из парка: - По утвержденному командиром части наряду - Накануне выписываются путевые листы. - После разрешения дежурного водитель проводит КО и докладывает командиру. - ЗКВ снимает показания спидометра и дает разрешение на выход КТП. - Начальник КТП проверяет правильность оформления документов. - Начальник КТП делает отметки и расписывается в путевом листе. - Дежурный по парку проверяет наличие в путевом листе росписи техника роты и начальника КТП. Ставит свою подпись и отметки и разрешает дневальному выпустить машину. | 25 7 14 | Дать под запись обязанности дежурного по парку. |
| № п/п | Учебные вопросы и их краткое содержание. | Время Мин. | Методические указания. |
| 3.3 | Порядок возвращения машины в парк: - На площадке ППО экипаж очищает корпус и ходовую часть от грязи и обдувает машину сжатым воздухом. Начальник КТП осуществляет внешний осмотр. - На ППО машина моется. - Командир машины докладывает дежурному по парку о прибытии машины. - Дежурный по парку проверяет наличие документов и правильность их заполнения. - На пункте чистовой очистки (мойке) производится очистка внутренних объемов корпуса машины от песка и грязи. - Заправка ГСМ. - После мойки машина отправляется на ЕТО. - ЕТО. - Постановка на место стоянки. Порядок выхода машин из парка по тревоге. По тревоге старший механик водитель получает ключи от люков и оформляет путевые листы у дежурного по роте. Вскрывает механик водитель роты и уводит их на КТП. Техника и вооружение на КТП не проверяется и путевые листы не оформляются. Проверка техники, состояния машин и оформления путевых листов производится в районе сосредоточения. Заключительная часть. - Итог занятия. - Контроль усвоения пройденного материала. Задать вопросы: - Основные элементы постоянного парка? - Общее устройство склада автобронетанкового имущества? - Порядок выхода и возвращения машин в парк? - Дать задание на само подготовку: - БТТ “Эксплуатация” учебник В/И 1974 г. стр. 86-132 - Общевойсковые уставы ВС России В/И стр. 118-125 - “Наставление по обеспечению боевых действий сухопутных войск”. часть VII В/И 1985 г. стр. 126-132 - Руководство по устройству и оборудованию танковых парков В/И 1974 г. стр. 116-127 | 4 10 2 6 2 | Напомнить тему и цель занятия, как она достигнута. Отметить положительные и отрицательные стороны занятия, дисциплину л/с роты на занятии. Активность обучаемых. Оценить ответы обучаемых, Указать ошибки и способы их устранения. |

Руководитель занятия:       ЗКВ 1 тр. лейтенант ____________ / Усков В.В./

6 марта 1998 года