# Министерство образования и науки Украины

# Севастопольский национальный

# технический университет.

# Кафедра Автомобильного транспорта.

# КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1

# ПО ДИСЦИПЛИНЕ

# « Автомобили »

# Выполнил :

# Студент гр. АВ – 32- З

№ зач. кн. 051463

# Ченакал А. В.

# Проверил :

Мешков В.В.

# Севастополь

# 2008 г.

# КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1.

ПО ДИСЦИПЛИНЕ << Автомобили>>

Специальность – 6.070106

ГРУППЫ АВ. – 32з СевНТУ

ЧЕНАКАЛ АНДРЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ

ШИФР 051463

Адрес: г. СИМФЕРОПОЛЬ, ул. КИЕВСКАЯ 137, кв. 64

Тема контрольной работы: - <<Автомобиль УАЗ-31512>>.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

1.Введение

2.Теоретический раздел.

3.Расчёт эффективной мощности.

4.Построение внешней скоростной характеристики.

5. Определение количества передач и передаточных чисел трансмиссии автомобиля

6. Расчёт тягово-динамических характеристик автомобиля.

7.  Таблица 2.5 расчёт динамических характеристик.

8. Вывод  .

5. Список литературы.

1.Введение:

УАЗ – это аббревиатура от «Ульяновский автомобильный завод». Завод находится в городе Ульяновске и был основан 1942-ом году во время Великой Отечественной Войны на базе эвакуированной части оборудования Московского автомобильного Завода имени Лихачева (ЗИЛ). В разное время завод выпускал грузовики, военные и военизированные автомобили. В настоящие время УАЗ принадлежит ОАО «Северсталь-авто» и продолжает выпускать легковые автомобили, грузовики и микроавтобусы для специальных служб.

C 1985-го года им на смену пришли УАЗ 3151 (военный) и УАЗ 31512 (гражданский). В настоящее время эти машины производятся только для Российской армии. Для гражданских же лиц доступны новые модели, удовлетворяющие современным российским требованиям для подобных автомобилей.

Легковой полноприводный автомобиль с мягким верхом (тент) и задним откидным бортом. Данная модель УАЗ - Недорогая модель для перевозки людей и грузов по любым дорогам и по бездорожью. Успешно эксплуатируется в армии, в сельской местности и др. 92-сильный "движок", прочный 4-дверный кузов и практически вечное шасси 31512 не подведут. Грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости с открытым цельнометаллическим кузовом, имеющим съемный мягкий тентовый верх и задний откидной борт. Модификация автомобиля УАЗ-31512-10 с пружинной передней подвеской и задними малолистовыми рессорами обеспечивает более комфортные условия при движении по дорогам с твердым покрытием. Установка на автомобиль ведущих мостов с бортовой передачей увеличивает дорожный просвет до 300 мм. Конструкция переднего моста допускает отключение ступиц передних колес. В качестве дополнительного оборудования предусмотрена установка пускового подогревателя, обеспечивающего надежный запуск двигателя в зимних условиях. УАЗ 31512 - полноприводный открытый легковой автомобиль, для защиты от непогоды предусмотрен тент, задний борт откидной. Основное назначение этого автомобиля - движение по бездорожью. Плюсы: низкая стоимость. Минусы: практически полное отсутствие комфорта. Выпускались варианты как с пружинной подвеской, так и с мелколистовыми рессорами, обычные мосты и мосты оснащенные колесными редукторами, так называемые "военные мосты". Кроме различных модификаций за годы производства менялись многие технические характеристики.

из книги Э.Н. Орлова и Е.Р. Варченко "Автомобили УАЗ" техническое обслуживание и ремонт Первые полноприводные автомобили ГАЗ-69 и ГАЗ-69А повышенной проходимости Ульяновский автомобильный завод начал выпускать в 1954 г. ГАЗ-69 - это грузопассажирский автомобиль с колесной формулой 4х4 для перевозки людей и грузов по всем видам дорог и бездорожью. Автомобиль рамной конструкции, классической компоновки (с передним расположением двигателя) с цельнометаллическим двухдверным кузовом, восьмиместный с продольным расположением задних сидений. Кузов закрыт тентом из прорезиненной ткани. Для работы в зимних условиях в автомобиле предусмотрен отопитель. Автомобиль может буксировать прицеп полной массой до 850 кг. Автомобиль ГАЗ-69А отличается от автомобиля ГАЗ-69 только тем, что имеет четырехдверный кузов, поперечное расположение заднего трехместного сиденья и предназначен для перевозки 5 чел. и 50 кг груза в багажнике. Простота конструкции, удобство обслуживания, надежность в эксплуатации и универсальность позволили этим автомобилям очень быстро завоевать признание на отечественном и международном рынке. В 1958 г. завод освоил новое семейство автомобилей УАЗ-450 повышенной проходимости (фургон, санитарный автомобиль и грузовик). При их создании основные узлы шасси были использованы от автомобиля ГАЗ-69, но компоновка этих автомобилей была оригинальной, в дальнейшем получившая название вагонной. Рабочее место водителя и место пассажира были размещены над передними колесами, что позволило увеличить объем закрытого цельнометаллического кузова до 5 м3, а применение усиленной подвески и новых более мощных шин (8,40-15) позволило поднять грузоподъемность этих автомобилей. При всех достоинствах автомобили ГАЗ-69 и УАЗ-450 имели и недостатки: не хватало мощности двигателя, а форсировать его по частоте вращения коленчатого вала и степени сжатия не позволяло нижнее расположение привода клапанов; рама была технологически сложная и недостаточно прочная; были недоработки у трехскоростной коробки передач, рычажных амортизаторов и других узлов. В 1966 г. завод освоил новое семейство автомобилей УАЗ-452 вагонной компоновки (фургон, санитарный автомобиль, грузовик и автобус). Эти автомобили, сохранив внешние формы автомобилей УАЗ-450 (с небольшими изменениями), были спроектированы на новых более надежных и совершенных узлах: верхнеклапанном четырехцилиндровом двигателе мощностью 51,5 кВт, усиленном сцеплении, новом рулевом управлении и четырехступенчатой коробке передач, новой раздаточной коробке, ведущих мостах с четырехсателлитными  дифференциалами, новой раме, подвеске и других узлах. Кроме того, была сделана боковая дверь кузова. Грузоподъемность этих автомобилей повысилась до 800 кг, а максимальная скорость до 95 км/ч. На этих новых узлах был спроектирован и в 1972 г. поставлен на производство новый джип - УАЗ-469Б. Завод постоянно совершенствует свои автомобили, уделяя особое внимание повышению их надежности и долговечности, улучшению их активной и пассивной безопасности, снижению расхода топлива и повышению комфортности для водителя и пассажиров. И хотя внешне автомобили изменились незначительно, конструкция многих узлов и систем, а также технические характеристики автомобилей улучшены значительно. Так, за последние годы на автомобили устанавливаются: двигатель мощностью 58,8…67,6 кВт; (При установке двигателя мощностью 58,8 кВт в обозначение автомобиля добавляется цифровой суффикс "01", например, УАЗ-3151-01.) закрытая система охлаждения с расширительным бачком; гидравлический привод выключения сцепления; карданные валы с радиально-торцовым уплотнением подшипников крестовин; телескопические амортизаторы; новые осветительные и светосигнальные приборы; смыватель ветрового стекла с электрическим приводом; аварийная система сигнализации; тормозная система с двухконтурным приводом и сигнальным устройством; вакуумный усилитель тормозов; ведущие мосты повышенной надежности с передаточным числом главной пары 4,625; коробка передач с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Автозавод выпускает целую серию автомобилей повышенной проходимости, спроектированных на двух базовых автомобилях: грузопассажирском и грузовом, именуемых с 1985 г. (после их модернизации) соответственно УАЗ-3151 и УАЗ-3741.

2.Теоретический раздел.

| Завод-изготовитель | ОАО «УАЗ » (г. Ульяновск) |
| --- | --- |
| Модель автомобиля, Год выпуска | 31512 – УАЗ, 1972…. |
| Тип трансп. средства | Легковой автомобиль |
| Кузов | Джип |
| Количество дверей | 4 |
| Колесная формула автомобиля | 4 * 4 |
| Минимальный радиус поворота, м | 6,8 |
| Масса снаряженного (кг) | 1 600 кг |
| Полная масса (кг) | 2 350 кг |
| Грузоподъемность (кг) | 750 кг |
| Количество посадочных мест (чел) | 5 + 2 чел |
| Вид сидений | регулируемые комфортабельные мягкие |
| База | 2380 |
| Габариты (длина ширина высота) (мм) | 4 025 * 1785 * 1 190 мм |
| Высота дорожного просвета (мм) | 220 мм |
| Колея передняя/задняя | 1 445 мм |
| Двигатель | УМЗ 4178.10 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Рабочий объем, куб.см | 2445 |
| Степень сжатия | 7,0 |
| Минимальная частота вращения колен. вала, об/мин | 800 |
| Мощность, л.с./ об/мин | 78/4000 |
| Экологический стандарт | Euro 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 168/2200-2500 |
| Номинальная мощность, кВт при об/мин | 55,9 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 159,8 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 4 |
| Число клапанов | 8 |
| Диаметр цилиндра * ход поршня, мм | 92,0 * 92,0 |
| Расход топлива | 14 л/100 км |
| Коробка передач | механическая 4 ступенчатая |
| Передаточные отношения трансмиссии |  |
| 1-я передача | 3,78 |
| 2-я передача | 2,60 |
| 3-я передача | 1,55 |
| 4-я передача | 1,00 |
| Главная передача | 4,625 |
| Задний ход | 5,224 |
| Раздаточная коробка | механическая 2 ступенчатая |
| Объем бака (л.) | 2 *39 л. |
| Тип подвески |  |
| Передних колес, Задних колёс | Зависимая, рессорная |
| Размер шин | 225/85 R15; 225/75 R16 |
| Размер дисков | 6Jx15, 6Jx16 |
| Характеристика электрооборудования | напряжение 12В |
| Максимальная скорость движения (км/час) | 120 км/час |
| Система тормозов | двухконтурная с вакуумным усилителем |
| Передние, Задние | Барабанные |
| Комплектация модели | Тентованная крыша, гражданские мосты, рессорная подвеска, сдвижные форточки на 4-дверях |

3.Оределение мощности двигателя и построение его внешней скоростной характеристики.

3.1.Расчёт эффективной мощности.

Ψv Ga Vmax   +  Cx FB V³ max

Nv  =     ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾   (2.1)

1000 ηм

где  Ψv – коэффициент сопротивления дороги при максимальной скорости автомобиля;

Ga – сила тяжести от полной массы автомобиля, Н;

Vmax – максимальная скорость автомобиля, м/с;

Cx FB  = W – фактор сопротивления воздуха, Нс²/м²;

Cx – коэффициент обтекаемости, Нс²/м4;

FB – лобовая площадь автомобиля, м²;

Ηм – механический КПД трансмиссии

0,10 * 24084 * 35,75   +  0,6 * 1,67 * 35,75³

Nv  =     ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =   115кВт

1000 * 0,75

4.Построение внешней скоростной характеристики.

ω                  ω                ω    ²

N  =  Nmax  ‾‾‾‾  [ a + b ‾‾‾‾‾   -  c ( ‾‾‾‾‾ )  ], кВт  (2.2)

ωN                ωN             ωN

где Nmax – максимальная мощность двигателя, кВт.

ω -  текущие значения частоты вращения коленчатого вала двигателя, с¹.

ωN  - частота вращения при максимальной мощности, с¹.

а, b,с – постоянные коэффициенты, зависят от типа двигателя.

Таблица 2.4 Параметры внешней скоростной характеристики двигателя.

| ωi, с‾¹ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 419 | 450 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хi= ωi/ ωN | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 0,60 | 0,72 | 0,84 | 1 | 1,08 | 1,20 |
| N = 30 ωi/π, об/мин‾¹ | 955,4 | 1433,1 | 1910,8 | 2388,5 | 2866,2 | 3343,9 | 4003,1 | 4299,3 | 4777 |
| Ni, кВт | 33,95 | 53,35 | 73,03 | 91,44 | 107,16 | 118,84 | 127 | 126,46 | 118,87 |
| Мki , Нм | 339,5 | 355,7 | 365,2 | 365,76 | 357,2 | 339,54 | 303,10 | 281,02 | 237,74 |

5.Оределение количества передач и передаточных чисел трансмиссии автомобиля.

Минимальное передаточное число назначают из условия обеспечения заданной максимальной скорости движения автомобиля.

ωmaxRk

UTPmin = ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾   (2.5)

Vmax

где ωmax  – частота оборотов коленчатого вала двигателя при движении с максимальной скоростью, 1/с;

Vmax  - максимальная скорость автомобиля, м/с;

Rk – динамический радиус качения колеса, м

500 *  0,37

UTPmin =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  =  5,17

35,75

UTPmin   =    UКminUДКminU0

где  UКmin = 1,00

UДКmin = 1,00

U0 = 4,625

Umpmin                         5,17

U0  =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾   =   ‾‾‾‾‾‾‾‾‾   =     5,17  (2.7)

Ukmin Ugkmin               1*1

Ψmax GaRk            0,55  * 24084  *  0,37

UTPmax¹ =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  =   15,596   (2.8)

Mkmax  *  ηM              419  *  0,75

где Ψmax  – максимальное значение коэффициента сопротивления дороги;

Mkmax – максимальное значение крутящего момента двигателя по внешней скоростной характеристике двигателя, Нм.

φ GCЦRk                       0,9  * 24084  *  0,37

UTPmax² =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  = 25,520 (2.9)

Mkmax  *  ηM                      419  *  0,75

где φ = 0,7… 0,9 – коэффициент сцепления колёс с полотном дороги, (принимается для сухого шоссе);

GCЦ – сцепной вес автомобиля, вес от полной массы автомобиля, приходящийся на ведущие колёса.

UTPmax   =    UК1UДКminU0

где UК1 – передаточное число первой передачи коробки передач;

UДКmax – максимальное передаточное число дополнительной коробки передач.

UTPmax                  15,596

Uк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  =   3,017   (2.11)

UДКmax *  U0        1  *  5,17

logUkmin  -  logUk1             - 0,48

n ≥  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ + 1  =  ‾‾‾‾‾‾‾ + 1  =  1,92 + 1 ≥ 2,92 ( ≥  3 ) (2.12)

log q                       - 0,25

где q – знаменатель геометрической прогрессии;

Ukj =     =    = 1,73       (2.13)

где  – порядковый номер промежуточной передачи;

– число передач в коробке.

Ukj =     =

6.Расчёт тягово-динамических характеристик автомобиля.

Сила тяги на ведущих колёсах, Н

МКP  UТi η

Рк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  (2.16)

Rk

где МКP – крутящий момент двигателя, Н*м;

UTi   =    UКi * UДКj * U0 – передаточное число трансмиссии на 1 - ой передаче.

на 1 - ой передаче.

339,5 * 15,6 * 0,75                              355,7 * 15,6 * 0,75

Рк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  10735,54   Рк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  11247,81

0,37                                                              0,37

365,2 * 15,6 * 0,75                              365,76 * 15,6 * 0,75

Рк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  11548,21   Рк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  11565,93

0,37                                                             0,37

357,2 * 15,6 * 0,75                              339,54 * 15,6 * 0,75

Рк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  11295,24   Рк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  10736,8

0,37                                                              0,37

303,1 * 15,6 * 0,75                                 281,02 * 15,6 * 0,75

Рк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  9584,51  Рк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  8886,3

0,37                                                               0,37

237,74 * 15,6 * 0,75

Рк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  7517,72

0,37

на 2 - ой передаче.

339,5 * 8,94 * 0,75                               355,7 * 8,94 * 0,75

Рк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  6152,29     Рк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  6445,86

0,37                                                              0,37

365,2 * 8,94 * 0,75                               365,76 * 8,94 * 0,75

Рк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  6618,01       Рк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  6628,16

0,37                                                                          0,37

357,2 * 8,94 * 0,75                               339,54 * 8,94 * 0,75

Рк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  6473,04   Рк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  6153,01

0,37                                                               0,37

303,1 * 8,94 * 0,75                            281,02 * 8,94 * 0,75

Рк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  5492,66  Рк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  5092,53

0,37                                                              0,37

237,74 * 8,94 * 0,75

Рк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  4308,23

0,37

на 3 - ей передаче.

339,5 * 5,17 * 0,75                           355,7 * 5,17 * 0,75

Рк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ = 3557,86  Рк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  3727,64

0,37                                                          0,37

365,2 * 5,17 * 0,75                           365,76 * 5,17 * 0,75

Рк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  3827,20   Рк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  3833,06

0,37                                                            0,37

357,2 * 5,17 * 0,75                                339,54 * 5,17 * 0,75

Рк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  3743,36     Рк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  3558,29

0,37                                                              0,37

303,1 * 5,17 * 0,75                            281,02 * 5,17 * 0,75

Рк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  3176,40   Рк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  2945,01

0,37                                                              0,37

237,74 * 5,17 * 0,75

Рк =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  2491,45

0,37

Скорость движения автомобиля, м/с.

ωmax

Vа  =     ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ Rk   (2.18)

UТi

на 1 - ой передаче.

100                                  150                               200

Vа =  ‾‾‾‾‾ * 0,37 =2,37 Vа =  ‾‾‾‾ * 0,37 =  3,56 Vа =  ‾‾‾‾‾‾ * 0,37 =  4,74

15,6                              15,6                                   15,6

250                                    300                                  350

Vа =  ‾‾‾‾ * 0,37 =  5,93    Vа =  ‾‾‾‾ * 0,37 =  7,12  Vа =  ‾‾‾‾ * 0,37 =  8,30

15,6                                   15,6                                  15,6

419                                   450                                 500

Vа =  ‾‾‾‾ * 0,37 =  9,94  Vа =  ‾‾‾‾ * 0,37 =  10,67  Vа =  ‾‾‾ * 0,37 =  11,86

15,6                               15,6                                  15,6

на 2 - ой передаче.

100                                  150                                   200

Vа =  ‾‾‾‾ * 0,37 =  4,14  Vа =  ‾‾‾‾‾‾ * 0,37 =  6,21 Vа =  ‾‾ * 0,37 =  8,28

8,94                                8,94                                  8,94

250                                   300                                 350

Vа =  ‾‾‾ * 0,37 =  10,35  Vа =  ‾‾‾ * 0,37 =  12,42 Vа =  ‾‾‾‾ * 0,37 =  14,49

8,94                                8,94                                  8,94

419                                   450                                   500

Vа =  ‾‾‾‾ * 0,37 =  17,34 Vа =  ‾‾‾‾ * 0,37 =  18,62 Vа =  ‾‾‾‾ * 0,37 =  20,7

8,94                                 8,94                                   8,94

на 3 - ей передаче.

100                                150                                    200

Vа =  ‾‾‾‾ * 0,37 =  7,16 Vа =  ‾‾‾‾ * 0,37 =  10,74 Vа =  ‾‾‾‾ * 0,37 =  14,31

5,17                              5,17                                  5,17

250                                  300                                  350

Vа =  ‾‾‾ * 0,37 =  17,9 Vа =  ‾‾‾‾‾ * 0,37 =  21,47 Vа =  ‾‾‾‾ * 0,37 =  25,04

5,17                              5,17                                  5,17

419                                   450                                 500

Vа =  ‾‾‾‾ * 0,37 =  29,98 Vа =  ‾‾‾‾ * 0,37 =32,20  Vа =  ‾‾‾‾ * 0,37 =  35,78

5,17                                   5,17                                  5,17

Сила сопротивления воздуха движению автомобиля, Н.

PW  = W Va²     (2.17)

на 1 - ой передаче.

PW  = 2,37² = 5,62   PW  = 3,56² = 12,67   PW  = 4,74² = 22,47   PW  = 5,93² = 35,16

PW  = 7,12² = 50,7   PW  = 8,3² = 68,9      PW  = 9,94² = 98,8     PW  = 10,67² = 113,85

PW  = 11,86² = 140,66

на 2 - ой передаче.

PW  = 4,14² = 17,14    PW  = 6,21² = 38,56     PW  = 8,28² = 68,56      PW  = 10,35² = 107,12

PW  = 12,42² = 154,26  PW  = 14,49² = 209,96  PW  = 17,34² = 300,67  PW  = 18,62² = 346,7

PW  = 20,7² = 428,5

на 3 - ей передаче.

PW  = 7,16² = 51,26  PW  = 10,74² = 115,34   PW  = 14,31² = 204,77      PW  = 17,9² = 320,41

PW  = 21,47² = 490,96  PW  = 25,04² = 627    PW  = 29,98² = 898,9    PW  = 32,20² = 1036,84

PW  = 35,78² = 1280,2

Динамический фактор D.

Pk - Pw

D  =     ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾   (2.18)

Ga

где Pk – сила тяги на ведущих колёсах, Н;

Pw – сила сопротивления воздуха, Н.

на 1 - ой передаче.

10735,54 – 5,62                                11247,81 – 12,67

D =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  0,44          D =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  0,47

24084                                              24084

11548,21 – 22,47                                 11565,93 – 35,16

D =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  0,48          D =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  0,48

24084                                                    24084

11295,24 – 50,7                                    10736,8 – 68,9

D =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  0,47          D =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  0,44

24084                                                    24084

9584,51 – 98,8                                     8886,3 – 113,85

D =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  0,39          D =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  0,36

24084                                                    24084

7517,72 – 140,66

D =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  0,31

24084

на 2 - ой передаче.

6152,29 – 17,14                                    6445,86 – 38,56

D =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  0,25          D =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  0,26

24084                                           24084

6618,01 – 68,56                                  6628,16 – 107,12

D =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  0,27          D =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  0,27

24084                                                    24084

6473,04 – 154,26                            6153,01 – 209,96

D =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  0,26          D =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  0,25

24084                                              24084

5492,66 – 300,67                                5092,53 – 346,7

D =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  0,21          D =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  0,20

24084                                                 24084

4308,23 – 428,5

D =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  0,16

24084

на 3 - ей передаче.

3557,86 – 51,26                           3727,64 – 115,34

D =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  0,14          D =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  0,15

24084                                             24084

3827,20 – 204,77                             3833,06 – 320,41

D =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  0,15          D =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  0,14

24084                                                  24084

3743,36 – 460,96                                3558,29 – 627

D =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  0,13          D =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  0,12

24084                                                 24084

3176,4 – 898,8                                  2945,01 – 1036,84

D =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  0,09          D =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  0,08

24084                                                 24084

2491,45 – 1280,2

D =  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ =  0,05

24084

Таблица 2.5 Расчёт динамических характеристик.

| ω, 1/с | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 419 | 450 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мkр, Нм | 339,5 | 355,7 | 365,2 | 365,76 | 357,2 | 339,54 | 303,10 | 281,02 | 237,74 |

Передача 1 (U1т1 = Uк1 * U0 )

| U1т1 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vа, м/с | 2,37 | 3,56 | 4,74 | 5,93 | 7,12 | 8,30 | 9,94 | 10,67 | 11,86 |
| Рк, Н | 10735,54 | 11247,81 | 11548,21 | 11565,93 | 11295,24 | 10736,8 | 9584,51 | 8886,3 | 7517,72 |
| PW, Н | 5,62 | 12,67 | 22,47 | 35,16 | 50,7 | 68,9 | 98,8 | 113,85 | 140,66 |
| D 1 | 0,44 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,44 | 0,39 | 0,36 | 0,31 |

Передача 2 (Uiтi = Uкi* U0 ), (на 2 - ой передаче.)

| U1т1 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vа, м/с | 4,14 | 6,21 | 8,28 | 10,35 | 12,42 | 14,49 | 17,34 | 18,62 | 20,7 |
| Рк, Н | 6152,29 | 6445,86 | 6618,01 | 6628,16 | 6473,04 | 6153,01 | 5492,66 | 5092,53 | 4308,23 |
| PW, Н | 17,14 | 38,56 | 68,56 | 107,12 | 154,26 | 209,96 | 300,67 | 346,7 | 428,5 |
| D 2 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,21 | 0,20 | 0,16 |

Передача 3(Uiтi = Uкi* U0 ), (на 3 - ей передаче.)

| U1т1 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vа, м/с | 7,16 | 10,74 | 14,31 | 17,9 | 21,47 | 25,04 | 29,98 | 32,20 | 35,78 |
| Рк, Н | 3557,86 | 3727,64 | 3827,20 | 3833,06 | 3743,36 | 3558,29 | 3176,4 | 2945,01 | 2491,45 |
| PW, Н | 51,26 | 115,34 | 204,77 | 320,41 | 460,96 | 627 | 898,8 | 1036,84 | 1280,2 |
| D 3 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,05 |

ВЫВОД:

В данной контрольной работе я закрепил и расширил теоретические знания, полученные при изучении первой части курса «Автомобили» и приобрел навыки в использовании справочной литературе.

Я  смог дать характеристику прототипа, рассчитал эффективную мощность, построил внешнюю скоростную характеристику, определил количество передач и передаточных чисел трансмиссии, рассчитал тягово-динамическую характеристику, построил динамическую характеристику.

Cписок литературы:

- Иларионов В.А. Теория автомобиля. – М.: Машиностроение, 1982.-344с.

- Солтус А.П. Теория эксплуатационных свойств автомобиля: Учебное пособие для ВУЗов/ А.П.Солтус. - К.: Аристей, 2004. – 188с.