4  Конструктивные расчеты корпуса аппарата.

- Расчет толщин стенок обечаек работающих под наружным давлением.

4.1.1 Общие положения.

Толщина стенки определяется по формуле :

| sR=maxK2D⋅10−21,1pRD2σ; s≥sR+c; | (4) (5) |
| --- | --- |

где с - прибавка состоящая из :

с1 - прибавка на коррозию ;

с2 - прибавка на минусовой допуск ;

с3 - технологическая прибавка.

Коэффициент K2 = f (K1;K3) определяется по [1], рис.6.3 в зависимости от значений коэффициентов К1 и К3 :

| K1=nupR2,4⋅10−6E; | (6) |
| --- | --- |
| K3=lRD. | (7) |

Допускаемое наружное давление определяется по формуле :

| p=pp1+pppE2, | (8) |
| --- | --- |

где допускаемое давление из условия прочности определяется по формуле:

| pp=2σs−cD+(s−c), | (9) |
| --- | --- |

а допускаемое давления из условия устойчивости в пределах упругости определяются по формуле:

| pE=18⋅10−6EnuB1⋅DlR100s−cD2100s−cD, | (10) |
| --- | --- |

где

| B1=min1,08,15DlRD100s−c. | (11) |
| --- | --- |

Расчетная длина обечайки выбирается в зависимости от ее конфигурации.

С помощью расчетной номограммы [1], рис. 6.3 можно определять sR,[p] и l без расчета по правилу, показанному на [1], рис. 6.4, где приводятся различные варианты.

Полученное значение толщины стенки должно быть проверено по формуле на [p].

- Расчет обечайки сепарационной части аппарата.

Исходные данные по расчету:

| Диаметр корпуса, м | 3,8 |
| --- | --- |
| Длина корпуса, м | 2,5 |
| Рабочее расчетное давление, МПа | 0,1 |
| Давление испытания, МПа | 0,2 |
| Температура стенки, °С | 130 |
| Материал аппарата | Х17 |
| Срок службы аппарата, лет | 14 |
| Допустимые напряжения, МПа | 196,15 |
| Модуль продольной упругости, МПа | 2×105 |

Определяем коэффициенты K1 и К2 по формулам (6) и (7):

K1=2,4⋅0,12,4⋅10−6⋅2⋅102=0,5;

K3=2,53,8=0,66.

По номограмме определяем : К2 =0,28.

Определяем расчетную толщину обечайки по формуле (4) :

sR=max0,28⋅3,8⋅10−21,1⋅0,1⋅3,82⋅196,15=0,0111,1⋅10−3=11⋅10−3м.

Определим прибавку к расчетной толщине стенки :

с=с1+с2+с3  ,

где    с1= П × Т = 0,01 × 14 =1,4 мм=0,0014 м;

с2= ±0,8 мм = 0,0008 м ;

с3= 2,8 мм = 0,0028 м.

Получим толщину :

s≥0,011+0,0014+0,0008+0,0028=0,016м.

Определим допускаемое давление из условия прочности по формуле (9) :

pp=2⋅196,150,016−0,00143,8+(0,016−0,0014)=311,3МПа,

а допускаемое давления из условия устойчивости в пределах упругости определяются по формуле(10):

pE=18⋅10−6⋅2⋅1052,4⋅1⋅3,82,51000,016−0,00143,82××1000,016−0,00143,8=0,24МПа,

где

B1=min1,08,153,82,53,81000,016−0,0014=1,023,18=1,0.

Допускаемое наружное давление определяется по формуле (9) :

p=311,31+311,30,242=0,24МПа.

Поскольку рр < [р] то толщина обечайки расчитана правильно.

- Расчет обечайки греющей части аппарата.

Исходные данные по расчету:

| Диаметр корпуса, м | 1,6 |
| --- | --- |
| Длина корпуса, м | 0,425 |
| Рабочее расчетное давление, МПа | 0,1 |
| Давление испытания, МПа | 0,2 |
| Температура стенки, °С | 130 |
| Материал аппарата | Х17 |
| Срок службы аппарата, лет | 14 |
| Допустимые напряжения, МПа | 196,15 |
| Модуль продольной упругости, МПа | 2×105 |

Определяем коэффициенты K1 и К2 по формулам (6) и (7):

K1=2,4⋅0,12,4⋅10−6⋅2⋅102=0,5;

K3=0,4253,8=0,27.

По номограмме определяем : К2 =0,2.

Определяем расчетную толщину обечайки по формуле (4) :

sR=max0,28⋅1,6⋅10−21,1⋅0,1⋅1,62⋅196,15=3,2⋅10−34,5⋅10−4=3,2⋅10−3м.

Определим прибавку к расчетной толщине стенки :

с=с1+с2+с3  ,

где    с1= П × Т = 0,01 × 14 =1,4 мм=0,0014 м;

с2= ±0,8 мм = 0,0008 м ;

с3= 2,8 мм = 0,0006 м.

Получим толщину :

s≥0,0014+0,0014+0,0008+0,0006=0,006м;

Определим допускаемое давление из условия прочности по формуле (9) :

pp=2⋅196,150,006−0,00141,6+(0,006−0,0014)=1,13МПа,

а допускаемое давления из условия устойчивости в пределах упругости определяются по формуле (10):

pE=18⋅10−6⋅2⋅1052,4⋅1⋅1,60,4251000,006−0,00141,62××1000,016−0,00141,6=0,29МПа,

где

B1=min1,08,151,60,4251,61000,006−0,0014=1,066,35=1,0

Допускаемое наружное давление определяется по формуле (9) :

p=1,131+1,130,292=0,30МПа.

Поскольку рр < [р] то толщина обечайки расчитана правильно.