4.5  Расчет фланцевого соединения.

4.4.1  Конструктивные размеры фланца.

Внутренний диаметр фланца D: 1600 мм.

Толщина обечайки S: 10 мм.

Толщина втулки принята S0=11 мм, что удовлетворяет условию :

S<S0<S×1,3      10<11<13

и

S0-S<5           11-10=1<5

Толщина S1 втулки по формуле :

| S1=β1⋅S0, | (30) |
| --- | --- |

где

β1=2,5приDS0=145.

Тогда толщина втулки из (30):

S1=2,5⋅11=28мм.

Высота втулки по формуле

| hb≥1i(S1−S0). | (31) |
| --- | --- |

Отсюда

hb≥10,333(28−11)=51мм.

Принимаем hb=0,60 м.

Эквивалентная толщина втулки фланца :

| Sэк=S01+hb(β1−1)hb+0.25(β1+1)D⋅S0. | (32) |
| --- | --- |

Подставим и получим:

Sэк=111+60(2,5−1)60+0,25(2,5+1)1600⋅11=29,57мм.

Диаметр окружности по формуле :

| Dб>D + 2(S1+dб+U), | (33) |
| --- | --- |

где dб=20 мм;

U=6 мм - нормативный зазор между гайкой [], т.1.40.

Dб> 1600+2(48+20+6)=1748 мм.

Принимаем Dб=1760 мм =1,76 м.

Наружный диаметр фланца :

| DH=Dб+а, | (34) |
| --- | --- |

где а=40 мм - для шестигранных гаек М20 ([], т.1.41).

DH= 1760+40=1800 мм,

Принимаем D=1800 мм=1,8 м.

Наружный диаметр прокладки :

| Dн.п.=Dб-e, | (35) |
| --- | --- |

где е=30 мм - для плоских прокладок при dб=20 мм.

Подставим значения и получим:

Dн.п.= 1760-30=1730 мм.

Средний диаметр прокладки определяется по формуле:

| Dc.п.=Dн.п.-в=1730-20=1710 мм. | (36) |
| --- | --- |

где в = 20 мм -  ширина  плоской неметаллической прокладки для диаметра аппарата

D=1600 мм.

Отсюда

Dc.п.= 1730-20=1710 мм.

Количество болтов по формуле :

| nb≥π⋅Dbtm, | (37) |
| --- | --- |

где tm=5db=5×20=100 мм - шаг расположения болтов при р=0,1 МПа ([], т. 1.43)

Тогда

nb≥3,14⋅1760100=55,26.

Принимаем nb=56, кратное четырем.

Высота (толщина) фланца :

| hф≥λфDSэк, | (38) |
| --- | --- |

где l=0,22 для р=0,1 МПа и приварных фланцев.

hф≥0,221600⋅29,57=47,9мм.

Принимаем hф=50 мм.

Расстояние между опорными поверхностями гаек для фланцевого соединения с уплотнительной поверхностью типа шип-паз (ориентировочно) :

| Lб.о.»2(hф+hп) | (39) |
| --- | --- |

где hп=2 - высота стенки прокладки.

Отсюда

Lб.о.=2(50+2)=104 мм = 0,104 м,

4.5.2  Нагрузка действующая на фланец.

Равнодействующая внутреннего давления определяется по формуле:

| FД=p⋅π⋅Dсп24. | (40) |
| --- | --- |

Тогда равнодействующая внутреннего давления имеет значение:

FД=0,1⋅3,14⋅1,71024=0,23МН.

Реакция прокладки по формуле :

| Rn=π⋅Dcn⋅b0⋅knp⋅p, | (41) |
| --- | --- |

где кпр=2,5 для паронита ;

b0 - эффективная ширина прокладки :

b0=0,12b=0,120,02=1,69⋅10−3м.

Тогда

Rn=3.14⋅1.71⋅16,9⋅10−3⋅2,5⋅0,1=0,023МН.

Усилие возникающее от температурных деформаций :

| FT=yбnбfбЕб(αфtф−αбtб)уб+уп+0,5уф(Dб−Dсп)2 | (42) |
| --- | --- |

где a -  коэффициенты  линейного  расширения  материала  фланца (Х17)  и материала болта (35Х).

tp=0,96t=96°С - расчетная температура легированных фланцев;

tб=0,95 × 100=95°С - расчетная температура болтов;

Еб=1,9 × 105 МПа для болтов из стали 35Х;

fб=2,35 × 10-4 м2 - дл болтов диаметром М20;

nб=56 - количество болтов;

у - податливости болтов, фланцев и прокладки, определяемые по формулам:

| уб=lбEбfбnб, | (43) |
| --- | --- |

| уп=lпEпDпbπ, | (44) |
| --- | --- |
| уф=1−ν1+0,9λфψ2hф2Е. | (45) |

где

λф'=hфD⋅Sэк=0,051,6⋅29,57⋅10−3=0,23;

ψ2=DH+DDH−D=1,8+1,61,8−1,6=17;

ψ1=1,28lgDHD=1,28lg1,81,6=0,065;

ν=11+0,9λ'ф1+ψ1hф2Sэк=11+0,9⋅0,231+0,0650,05229,57⋅10−3=0,09.

Тогда подставим значения и получим:

уб=0,111,9⋅101⋅2,35⋅56=4,4⋅10−5мМН,

уп=2⋅1032000⋅20⋅10−3⋅1.71⋅3.14=9.3⋅10−6мМН,

уф=1−0,091+0,9⋅0,123170,052⋅2⋅105=0,031МН⋅м.

Окончательно получаем по формуле (42):

FT=4,4⋅10−5⋅56⋅2,35⋅10−4⋅2⋅10516⋅10−6⋅96−13,3⋅10−6⋅959,3⋅10−6+9,4⋅10−5+0,5⋅0,03(1,76−1,71)2==0,33МН.

Коэффициент жесткости фланцевого соединения находим по формуле:

| кж=уб+0,5уф(Dб−D−Sэк)(Dб−Dсп)уп+уб+0,5уф(Dб−D)2=1,56. | (45) |
| --- | --- |

Отсюда

кж=4,4⋅10−5+0,5⋅0,03(1,76−1,6−29,57⋅10−3)(1,76−1,6)9,3⋅10−6+4,4⋅10−5+0,5⋅0,03(1,76−1,6)2=1,56.

Болтовая нагрузка в условиях монтажа до подачи внутреннего давления :

| Fб1=кжFД+Rп0,5πDспb0pпр, | (47) |
| --- | --- |

где рпр=20 МПа - допустимое давление паронитовой прокладки.

Тогда

Fб1=1,56⋅0,23+0,0230,5⋅3,14⋅1,71⋅16,97⋅10−3⋅20=0,390,91=0,91МН.

Болтовая нагрузка в рабочих условиях :

Fб2 =  Fб1 + (1-Кж)FД + Ft ,

Fб2 =  0,91(1-1,56)×0,23 + 0,33 = 1,1 МПа.

Приведенный изгибающий момент :

| М0=0,5(Dб−Dсп)Fб10,5(Dб−Dсп)Fб2+(Dсп−D−Sэк)Fдσ20σ | (48) |
| --- | --- |

М0=0,5(1,76−1,71)0,910,5(1,76−1,71)1,1+(1,71−1,6−0,02957)0,23160133==0,0230,038=0,038МН⋅м.

4.5.3  Проверка прочности и герметичности соединения.

Условие прочности болтов имеет вид:

| Fб1nбfб | (49) |
| --- | --- |

где [s]б20  = 230 МПа - допустимое нормальное напряжение болта при 20° С.

0,9156⋅2,35⋅10−4=69

1,156⋅2,35⋅10−4=83,58

Условие прочности неметаллической прокладки :

| FбMAXnбfб | (50) |
| --- | --- |

где [рпр]=130 МПа - для параонита;

FбMAX=max{F1б; F2б}=1,1 МПа.

1,13.14⋅1,71⋅20⋅10−3=10,24<130МПа.

Максимальные напряжения в сечении фланца, ограниченные размером S1 :

| σ1=ТфМ0νD(S1−C)2, | (51) |
| --- | --- |

где D*=D=1,6 м, при D >20 × S1 (1,6>20×0,028);

Тф=DН21+8,55lgDпD−D21,05D2+1,945DН2DНD−1,

Тф=1,821+8,55lg1,81,6−1,621,05⋅1,62+1,945⋅1,821,81,6−1=14,9.

Тогда

σ1=14,9⋅38000⋅0,091,6⋅(0,028−0,0014)2=14,6МПа.

Максимальные напряжения в сечении, ограниченном размером S0:

| σк=М01−ν1+0,9λфψ2Dhф2. | (52) |
| --- | --- |

Тогда

σк=0,0381−0,091+0,9⋅0,23171,6⋅0,052=143,96МПа.

Напряжения во втулке от внутреннего давления :

-  тангенциальные :

| σt=pD2S0−C | (53) |
| --- | --- |

σt=0,1⋅1,620,011−0,0014=8,3;

- меридианальные:

| σm=pD4S0−C | (54) |
| --- | --- |

σm=0,1⋅1,620,011−0,0014=4,15.

Условие прочности для фланца, ограниченного размером S1=28 мм выполняется, если:

| σ12+σк2−σ1σк<σ, | (55) |
| --- | --- |

где [s] = 195 МПа.

Подставим и получим:

14,62+143,962−14,6⋅143,96=137,2<195МПа.

Условие прочности для фланца, ограниченного размером S0=11 мм выполняется:

| σ0+σm2+σt2−σ0−σmσt<ϕσ0, | (56) |
| --- | --- |

Подставим и получим:

17,74+4,152+8,32−17,74−4,158,3==20,86<1⋅0,002⋅200000.

Условия герметичности, определяемое по формуле углом поворота фланца ,также выполняется, если :

| Θ=σкЕDhф<Θ | (57) |
| --- | --- |

где [q] = 0,009 рад - допускаемый угол поворота приварного встык фланца при D=1600 мм :

143.962⋅105×1,60,05=0,0024<0,009рад.

Вывод - фланцевое соединение подобрано и просчитано правильно.