- Расчет толщины стенки эллиптического днища, работающего

под наружным давлением.

4.3.1 Общие положения.

Толщина стенки определяется по формуле :

| sR=maxKЭR510nupR10−6EpRR2σ; s≥sR+c; | (22) (23) |
| --- | --- |

где с - прибавка состоящая из :

с1 - прибавка на коррозию ;

с2 - прибавка на минусовой допуск ;

с3 - технологическая прибавка.

Коэффициент приведения радиуса кривизны KЭ принимается равным 0,9 для эллиптических днищ и 1,0 для полусферических днищ.

Допускаемое наружное давление определяется по формуле :

| p=pp1+pppE2, | (24) |
| --- | --- |

где допускаемое давление из условия прочности определяется по формуле:

| pp=2σs−cR+(s−c), | (25) |
| --- | --- |

а допускаемое давления из условия устойчивости в пределах упругости определяются по формуле:

| pE=18⋅10−6Enu⋅100s−cKЭR | (26) |
| --- | --- |

где КЭ определяется по [1], рис. 7.11.

4.3.2  Расчет крышки сепарационной части аппарата.

Исходные данные по расчету:

| Диаметр корпуса (днища), м | 3,8 |
| --- | --- |
| Рабочее расчетное давление, МПа | 0,1 |
| Давление испытания, МПа | 0,2 |
| Температура стенки, °С | 130 |
| Материал аппарата | Х17 |
| Срок службы аппарата, лет | 14 |
| Допустимые напряжения, МПа | 196,15 |
| Модуль продольной упругости, МПа | 2×105 |

Определяем расчетную толщину обечайки по формуле (22) :

sR=max0,9⋅0,955102,4⋅0,110−6⋅2⋅1050,1⋅0,952⋅196,15=2⋅10−32,4⋅10−4=2⋅10−3;

Определим прибавку к расчетной толщине стенки :

с=с1+с2+с3  ,

где    с1= П × Т = 0,01 × 14 =1,4 мм=0,0014 м;

с2= ±0,8 мм = 0,0008 м ;

с3= 11,8 мм = 0,0028 м.

Получим толщину :

s≥0,02+0,0014+0,0008+0,0118=0,016м;

Определим допускаемое давление из условия прочности по формуле (25) :

pp=2⋅196,150,016−0,00140,95+0,5⋅(0,016−0,0014)=1,73МПа,

а допускаемое давления из условия устойчивости в пределах упругости определяются по формуле (26):

pE=26⋅10−6⋅2⋅1052,4⋅1⋅1000,016−0,00140,9⋅0,952=0,52МПа,

Допускаемое наружное давление определяется по формуле (24) :

p=1,731+1,730,522=0,49МПа.

Поскольку рр < [р] то толщина обечайки расчитана правильно.

4.4  Расчет толщины стенки цилиндрической обечайки, работающй под внутренним давлением.

4.4.1 Общие положения.

Толщина стенки определяется по формуле :

| sR=pD2σϕp−p; s≥sR+c; | (27) (28) |
| --- | --- |

где с - прибавка состоящая из :

с1 - прибавка на коррозию ;

с2 - прибавка на минусовой допуск ;

с3 - технологическая прибавка.

Допускаемое наружное давление определяется по формуле :

| p=2σϕp(s−c)D+(s−c), | (29) |
| --- | --- |

Производить расчет на прочность для условий испытания не требуется, если расчетное давление в условиях испытания будет меньше, чем расчетное давление в рабочиз условиях,умноженное на 1,35[s20]/[s].

4.4.2  Расчет обечайки греющей части аппарата.

Исходные данные по расчету:

| Диаметр корпуса, м | 1,6 |
| --- | --- |
| Длина корпуса, м | 6 |
| Рабочее расчетное давление, МПа | 1 |
| Температура стенки, °С | 130 |
| Материал аппарата | Х17 |
| Срок службы аппарата, лет | 14 |
| Допустимые напряжения, МПа | 196,15 |
| Модуль продольной упругости, МПа | 2×105 |

Определяем, давление на которое необходимо рассчитать аппарат :

рR=р × rgh=

=1 × 106 + 1000 × 9,81 × 6=1,06 × 106  Па = 1,06 МПа.

Определяем расчетную толщину стенки (27):

sR=1,06⋅1,62⋅196,15⋅0,9−1,06=4,8⋅10−3м;

Определим прибавку к расчетной толщине стенки :

с=с1+с2+с3  ,

где    с1= П × Т = 0,01 × 14 =1,4 мм=0,0014 м;

с2= ±0,8 мм = 0,0008 м ;

с3= 3 мм = 0,003 м.

Получим полную толщину стенки греющей камеры:

s≥0,0048+0,0014+0,0008+0,003=0,010м;

Определим максимально допустимое давление (29):

p=2⋅196,15⋅0,9(0,01−0,0014)1,6+(0,01−0,0014)=1,89МПа.

Поскольку рр < [р] то толщина обечайки расчитана правильно.