- РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

- Факультет «Транспортные сооружения и здания»

- Кафедра «Здания и сооружения на транспорте»

Специальность «Промышленное и гражданское строительство»

- Курсовой проект

по дисциплине: «Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений»

Тема: «Полносборное общественное здание из крупноэлементных конструкций»

- Смоленск - 2009

- Программа проектирования

1.1 Исходные данные

Проект разработан для строительства пассажирского здания автобусного вокзала на 300 пассажиров в городе Тула.

По заданию на проектирование стены выполнены из крупных панелей из керамзитобетона с утеплителем. Климатический район строительства II B, со следующими климатическими характеристиками:

Средняя температура наиболее:

- холодных суток – -350С

- пятидневки – -300С

Относительная влажность воздуха (%):

- в январе – 83%

- в июле – 70%

Глубина промерзания для данного климатического района составляет 1,4 м.

Под проектируемое здание отводится площадка в системе застройки крупного железнодорожного поселка вблизи железнодорожного узла, со спокойным рельефом.

Грунты основания – мелкий песок. Расчетный уровень грунтовых вод 2,0м.

Высота этажей здания вокзала принята 3,3м.

Нормативный состав и размеры площадей помещений устанавливаются по нормам проектирования и сводятся в таблицу 1.1

Таблица 1 - Экспликация помещений

| Номер по проекту | Наименование | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пассажирский зал | 325,68 |
| 2 | Инкассатор | 24,71 |
| 3 | Старший кассир | 23,58 |
| 4 | Кассы | 40,31 |
| 5 | Радио – справка | 13,88 |
| 6 | Женский туалет | 15,53 |
| 7 | Мужской туалет | 15,72 |
| 8,9 | Милиция | 33,58 |
| 10 | Диспетчерская | 18,35 |
| 11 | Коридор | 6,27 |
| 12 | Помещение водителей при диспетчерской | 19,88 |
| 13 | Коридор | 113,31 |
| 14 | Женский туалет | 21,07 |
| 15 | Мужской туалет | 22,20 |
| 16 | Коридор | 24,30 |
| 17 | Камеры хранения | 34,81 |
| 18 | Мед. Пункт | 46,62 |
| 19 | Сан. узел | 5,61 |
| 20 | Коридор | 33,22 |
| 21 | Кабинет начальника | 24,21 |
| 22 | Приёмная | 23,13 |
| 23 | Комната отдыха водителей | 28,25 |
| 24 | Комната дежурного | 17,54 |
| 25 | Контора | 27,81 |
| 26 | Контора | 17,24 |
| 27 | Мужской туалет | 15,72 |
| 28 | Женский туалет | 15,53 |
| 29 | Коридор | 56,14 |
| 30 | Холл | 142,85 |
| 31 | Комната отдыха пассажиров | 36,38 |
| 32 | Помещение для пассажиров с детьми | 45,22 |
| 33 | Сан. узел | 7,68 |
| 34 | Коридор | 26,55 |
| 35 | Комната уборочного инвентаря | 11,71 |
| 36 | Сан. узел | 5,23 |
| 37 | Постирочная | 17,00 |
| 38 | Бельевая | 6,91 |
| 39 | Коридор | 33,80 |

1.2 Общие нормативные положения

Вокзалы надлежит проектировать на основании СНиП II-85-80, «Пособие по проектированию вокзалов».

Основное технологическое назначение вокзала - это обеспечение безопасного, быстрого и удобного обслуживания пассажиров отправления при оформлении проездных документов, а также во время ожидания поезда; посадки и высадки; кратковременного обслуживания пассажиров прибытия, а также встречающих и провожающих.

Проектирование вокзала следует проводить с учетом планировочной структуры населенного пункта и станции, на основе технологического и архитектурно - градостроительного решения транспортного узла, в котором, наряду с вокзалом, должны быть комплексно рассмотрены следующие технологически связанные между собой элементы:

- привокзальная площадь (прилегающая к вокзалу территория со стороны населенного пункта) с подъездами и подходами к вокзалу, остановочными пунктами общественного и индивидуального транспорта, местами парковки, автостоянками, элементами благоустройства;

- служебно-технические и вспомогательные здания и сооружения железнодорожной станции, по возможности, объединяемые или блокируемые с пассажирскими зданиями вокзалов на основе взаимосвязанного технологического и архитектурно-композиционного решения.

Высоту пассажирских залов в чистоте следует принимать не менее 3,9м и зависимости от площади залов и архитектурного решения. Высота всех помещении малых вокзалов может быть принята одинаковой, но не менее 3,6м.

Вестибюли в зависимости от характера обслуживания пассажиров, величины и объемно-планировочной композиции пассажирского здания следует проектировать как:

а) вестибюли - операционные, кассовые залы;

б) вестибюли - распределительные залы;

в) вестибюли - выполняющие функции, как операционных, так и распределительных и кассовых залов.

Вестибюли, операционные и кассовые залы должны иметь достаточный фронт для размещения малых операционных помещении (касс, справочных бюро и т.п.), и перед ними не используемую под проходы зону накопления пассажиров, а также зону транзитного (магистрального) движения основных потоков пассажиров. Вестибюли следует располагать со стороны привокзальной площади, как правило, в одном с ней уровне и иметь удобную связь с залами ожидания и выходами на платформы.

Распределительные вестибюли, т.е. помещения для распределения основных потоков пассажиров и кратковременного ожидания перед выходом на платформы, должны иметь удобные связи с другими залами и платформами.

Залы ожидания в зависимости от местных условий допускается проектировать как общими, так и раздельными (на больших и крупных вокзалах), предназначенными для разных категорий пассажиров (с детьми, транзитных и др.). Залы ожидания должны быть удобно связаны с вестибюлями, предприятиями общественного питания и выходами на платформы.

Билетные кассы надлежит располагать группами, объединяя их по категориям пассажиров, направлениям следования поездов. При проектировании следует учитывать диспетчеризацию работы касс, оборудуя их аппаратами диспетчерской связи, билетопечатающими машинами и другими устройствами. Кассы следует проектировать в виде ряда кабин-киосков или встроенными. Расстояние между осями касс - не менее 2 м, глубина - не менее 3 м. Пол в кассах следует поднимать на 0,20 - 0,30м, полочку (шириной 0,20м) окна - на 1,15-1,25м от уровня пола со стороны пассажиров.

Предприятия общественного питания (далее ПОП) на вокзалах в зависимости от расчетной вместимости и местных условий могут состоять из кафе, буфетов (в т.ч. детских буфетов при залах ожидания пассажиров с детьми, в комнатах матери и ребенка) и ресторанов, а также - для обслуживающего персонала - комнат приема пищи (не менее 12м2), буфетов и столовых (по заданию на проектирование). В малых вокзалах, как правило, для пассажиров следует проектировать буфеты, в средних, больших и крупных - буфеты и кафе, а при необходимости - по отдельному заданию - и рестораны, в т.ч. для, туристов и интуристов.

ПОП следует проектировать работающими преимущественно на полуфабрикатах. С учетом местных условий следует стремиться к тому, чтобы ПОП, расположенные на одном вокзале, имели, по возможности, общий блок заготовочных, производственных, складских и административно-бытовых помещений. Подсобные помещения должны иметь самостоятельный вход-выход, а также люки для спуска в подвал продуктов и тары, места для подвоза продуктов и вывоза тары и отходов. Допускается совместно использовать входы и лестницы служебных помещений - по согласованию с санитарными органами на местах.

Торговые залы ПОП должны проектироваться не проходными помещениями и иметь удобную связь с залами ожидания и вестибюлями.

Справочное бюро и киоски следует располагать вблизи от входов в вестибюли или кассовые залы, оборудовать телефоном, местным радио, справочниками и другими средствами информации. Допускается устраивать специальные залы (уголки) справок. В пассажирских залах надлежит размещать телефонные справочные устройства - автоматы, информационные установки, стенды, щиты.

Помещения медпунктов должны быть легко доступны как со стороны платформ, так и со стороны города; их планировка, расположение входов, дверей, ширина коридоров (не менее 2м) должны обеспечивать проход с носилками.

Помещения милиции следует располагать в удобной связи с пассажирскими платформами и залами, оборудовать телефоном, местным радио, теле устройствами, связанными с местами скопления пассажиров и т.п.

Камеры хранения ручной клади надлежит располагать вблизи путей следования пассажиров прибытия и с учетом удобного пользования ими пассажиров отправления. Хранение вещей может быть предусмотрено (в зависимости от местных условий) в стационарных камерах хранения или в камерах хранения, работающих по принципу самообслуживания (далее КХС), с использованием стандартных индивидуальных ячеек, объединяемых в блоки.

Комнаты матери и ребенка (далее КМиР) следует размещать в стороне от шумных помещений, желательно с отдельным входом с привокзальной площади и (или) из пассажирского здания.

В уборной (горшечной) и умывальной (с душем) высота установки детских санитарных приборов, считая от пола помещений до борта прибора, должна быть:

для умывальников - 0,5, для мелкого душевого поддона - 0,3м. Высота расположения душевой сетки над днищем поддона - 1,5м. Рекомендуется применять душевые сетки с гибким шлангом.

При проектировании КМиР следует также учитывать «Положение о комнатах матери и ребенка на вокзалах железнодорожного транспорта».

Туалеты общего пользования (раздельно мужские и женские) надлежит размещать в пассажирском здании с учетом того, что расстояние от туалета до любого пассажирского помещения не должно превышать 75м. Кроме того, на привокзальной площади (прилегающей территории), и на платформах в зависимости от местных условий - устраивать дополнительные уборные.

Туалеты общего пользования (раздельно мужские и женские), размещаемые в пассажирском здании, оборудованы унитазами специальных видов без сидений, размещаемыми в отдельных кабинах, разделенных перегородками, и с дверями высотой 1,6м, открывающимися наружу, не доходящими до пола на 0,2м. Размеры кабин в плане приняты 0,8х1,2м. В кабинах предусмотрены крючки для одежды, полки или подставки для ручной клади в мужских уборных предусмотрены также писсуары индивидуальные - настенные. Расстояние между осями писсуаров принято 0,7м.

Вход посетителей в уборную осуществляется через тамбур (шлюз-умывальную) глубиной не менее 1,2 м с самозакрывающейся дверью.

В шлюзе-умывальной должны быть расположены: умывальники из расчета один на каждые четыре санитарных прибора, но не менее одного на уборную; полочка для мыльных принадлежностей у каждого умывальника; крючки для одежды (по два на каждый умывальник); электрополотенца - одно на каждые 2 умывальника; столы (или полки) для ручной клади из расчета 0,5м длины стола на каждый умывальник. В тамбурах-шлюзах мужских уборных должны быть места с штепсельными розетками для бритья (одно место на 2-3 умывальника), но не менее одного на уборную.

Ширина проходов между рядами кабин и писсуаров должна быть не менее: 2,5 - при количестве кабин или писсуаров в ряду шесть и более; 2,0 - при меньшем количестве. Ширина прохода между рядом кабин или писсуаров и стеной (или перегородкой) - не менее 1,3м.

Расстояние между рядами писсуаров, кранов умывальников в ряду следует принимать 0,7м, а между осью крайнего санитарного прибора и стеной (или перегородкой) - не менее 0,5м.

Ширина прохода между рядами умывальников должна быть не менее: 2,5м при количестве умывальников в ряду пять и более; 2,3м - при меньшем количестве; 2,0м - между стеной (или перегородкой) и рядом умывальников.

В уборных необходимо предусматривать помещение (не менее 3,02,0 м) для уборщиц с местом для хранения и дезинфекции уборочного инвентаря.

- Объёмно - планировочное решение

2.1 Характеристика здания.

Согласно заданию запроектирован вокзал на 300 пассажиров. Под проектируемое здание отводится площадка в системе застройки крупного железнодорожного поселка вблизи железнодорожного узла в городе Туле.

Здание безподвальное. Конструктивная схема здания – каркасная; с шагом колонн – 6м.

Огнестойкость здания - 2 группа.

Капитальность здания - 2 группа.

Этажность здания - два этажа, высота этажа — 3,3м.

Размеры здания в осях: А-Е - 24×57м, А-Б - 6×6м;

В плане: 18,9×59,9м.

- 2.2 Генеральный план

Генеральный план выполнен согласно норм и правил, предусматривает размещение здания в соответствии с требуемыми санитарными нормами и противопожарными разрывами.

Площадка под строительство вокзала имеет спокойный рельеф. При разработке проекта принято максимальное сохранение зеленых насаждений, организация удобных подходов и подъездов к зданию вокзала.

Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены пандусы. Отвод поверхностных вод осуществляется в сторону естественного уклона рельефа к дождевым колодцам. За относительную отметку чистого пола вокзала принята отметка 0,000.

Площадь участка, отведенного под застройку, составляет 2 га.

Проектом предусмотрено благоустройство и озеленение привокзальной площади. На ней предусмотрены озелененные площадки с малыми архитектурными формами (теневыми навесами, ветрозащитными стенками, скамейками, киосками и т.п.) с визуальной информацией, включая пиктограммы, другими устройствами для обслуживания пассажиров, ожидающих автобуса в теплое время года.

2.3 Санитарно-техническое оборудование здания

Санитарно-техническое оборудование здания предусматривает его полное инженерное обеспечение от наружных поселковых сетей.

Система вентиляции – приточно-вытяжная.

Вокзал оборудован всеми современными системами связи.

2.4 Противопожарные требования

Этажность зданий вокзалов и площади между противопожарными стенами не должны противоречить требованиям СНиП 2.08.02-89* при обязательном согласовании с органами Госпожнадзора.

В соответствии с противопожарными требованиями, разделение зданий на противопожарные отсеки должно выполняться несгораемыми стеновыми конструкциями без проемов по всей высоте, в том числе в уровне подвалов и чердаков. При необходимости устройства в противопожарных стенах проемов, проектом должно предусматриваться устройство дренчерных завес, перекрывающих все имеющиеся в разделяющей стене проемы на всех уровнях, или устройство в проемах противопожарных ворот или дверей.

Крупные помещения основного технологического назначения (пассажирские залы и т.д.) необходимо проектировать с минимальным количеством опор для обеспечения возможности беспрепятственного движения пассажиров и уборочных средств, а также изменений в характере эксплуатации в отдельных зонах этих помещений.

В помещениях здания вокзала устанавливаются дымовые пожарные извещатели.

3. Конструктивное решение здания

- 3.1 Фундаменты

Фундаменты приняты столбчатые железобетонные. Под кирпичные стены запроектированы фундаменты из фундаментных блоков. Глубина заложения фундаментов 1,4м, обеспечивается путем подсыпки на утрамбованное основание фундаментов гравийно-песчаной смеси.

- 3.2 Стены

Стены выполнены из крупных панелей из шлакобетона, объемным весом 900 кг/м3 подбором соответствующих марок по прочности на сжатие бетона панелей и раствора; кладкой стен на растворе с перевязкой вертикальных швов между панелями в рядах простеночных, поясных, рядовых и угловых панелей; замоноличивание вертикальных стыков между блоками легким бетоном марок М75 и М100; стальными связями между блоками наружных и внутренних стен.

Горизонтальные и вертикальные стыки блоков наружных стен в швах разрезки с внешней стороны герметизируются, в вертикальных стыках устраиваются утепляющие вкладыши.

- 3.3. Перегородки

Перегородки предусматриваются из силикатного кирпича марки 75 на растворе марки 50 толщиной 250мм.

- 3.4 Перекрытия

Перекрытия выполняются из железобетонных плит перекрытий.

Жесткость плит перекрытия обеспечивается системой анкеров, и растворной шпонкой в продольных швах между плитами. Плиты перекрытия выбраны по серии 1.041.1-2.

- 3.5 Лестницы

Лестницы приняты железобетонные сборные по серии 1.050.1-2 выпуск 1. Лестничный марш – ЛМП 57.11.17-5.

- 3.6 Окна двери

Окна и двери приняты деревянные:

-окна по ГОСТ 11214 -86(2002) ,

-двери по ГОСТ 6629 -85 .

- 3.7 Крыша

Тип покрытия - совмещенное. Выполняется из сборных железобетонных плит покрытия.

Таблица 2 - Спецификация изделий и материалов

| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол–во | Масса, ед. кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФУНДАМЕНТ |  |  |  |  |
| 1 | Серия 1.020.1/83 в. 0-0 | 1Ф 15.9-1 | 48 | 3000 |
| 2 | Серия 1.030.1-1 | БЦ 60.5.3,5-Л | 21 | 1470 |
| 3 | - « - | БЦ 30.5.3,5-Л | 6 | 735 |
| 4 | ГОСТ 13579-78* | ФБС 24.4.6-Т | 4 | 1300 |
| 5 | - « - | ФБС 12.4.6-Т | 6 | 640 |
| 6 | - « - | ФБС 9.4.6-Т | 4 | 470 |
| РИГЕЛИ |  |  |  |  |
| 7 | Серия 1.030.1/83 в. 0-1 | РОП 4.57-40 | 16 | 2070 |
| 8 | - « - | РДП 4.57-60АтV | 32 | 2600 |
| 9 | - « - | РОП 4.27-40 | 6 | 940 |
| 10 | - « - | РЛП 4.57-45 | 6 | 1920 |
| 11 | - « - | РДП 4.27-40 | 6 | 1180 |
| ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ |  |  |  |  |
| 12 | Серия 1.041.1-2 | ПК 56.12-6АтУ-1 | 28 | 2000 |
| 13 | - « - | ПК 27.12-6АтУ-2Б | 2 | 1000 |
| 14 | - « - | ПК 56.15-6АтУ-Б | 25 | 2600 |
| 15 | - « - | ПК 27.15-6АтУ-Б | 3 | 2600 |
| 16 | - « - | ПК 56.30 | 33 | 3200 |
| 17 | - « - | ПК 56.15 | 15 | 2600 |
| 18 | - « - | ПК 56.12 | 24 | 1000 |
| 19 | - « - | ПК 27.15 | 12 | 1300 |
| 20 | - « - | ПК 27.12 | 3 | 1000 |
| ДИАФРАГМЫ ЖЁСТКОСТИ |  |  |  |  |
| 21 | Серия 1.020.1/83 в. 4-1 | 2Д 56.33 | 3 | 8230 |
| 22 | - « - | 2ДПК 56.33Л | 1 | 7230 |
| КОЛОННЫ |  |  |  |  |
| 23 | Серия 1.020.1/83 | 2КО 3.33-1.2 | 24 | 1710 |
| 24 | - « - | 2КД 3.33-1.1 | 16 | 1744 |
| 25 | - « - | 2К 3.33-1 | 8 | 1676 |
| ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА |  |  |  |  |
| 26 | Серия 1.050.1-2 в. 1 | ЛМП 57.11.17-5 | 6 | 5740 |

- 4. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций

При расчетной схеме ограждающая конструкция представляет собой плоскую стенку, ограниченную двумя параллельными плоскостями и разделяющую воздушные среды с разными температурами.

Теплофизический расчет ограждающих конструкций выполняется в соответствии с нормами строительной теплотехники, с учетом климатических характеристик заданного района строительства.

Цель теплофизического расчета - определение толщины стены или утеплителя проектируемого здания, либо проверка достаточности толщины стены ограждения здания при реконструкции или капитальном ремонте.

Конструкция покрытия:

  - Филизол 0,015м, (=0,17Вт/м 0 С)

  - Цементная стяжка 0,04м, (=0,93Вт/м 0 С)

  - Утеплитель – пенополистирол =40кг/м3, (=0,05Вт/м 0С)

  - Многопустотная плита 0,22м (=2,04Вт/м 0 С)

Температура наиболее холодного периода – (-300С).

Продолжительность отопительного сезона – 207сут.

Район строительства – г. Тула,

Зона влажности – сухая.

Влажностный режим помещения – нормальный.

Условия эксплуатации – А

Расчетная зимняя температура наружного воздуха .

t от. пер. = 207сут.

Z от. пер.= –30 С.

t в = +200 С

##### Расчет толщины утеплителя

- ГСОП = ( t в - t от. пер. ) Z от. пер =(20-(-3))207=4761

Приведенное сопротивление теплопередаче

Rreg =0,00025×4761+1,5=2,69м2 0 С/Вт

Термическое сопротивление конструкции

R=/

- Требуемая толщина утеплителя

Принимаем толщину утеплителя 12см.

  - Архитектурно - композиционное решение фасада

В наружной отделке пассажирского здания вокзала, запроектированы долговечные материалы, обеспечивающие экономичную эксплуатацию и обладающие высокими эстетическими и гигиеничными свойствами.

Основные входы в здание определены их функциональным назначением.

Таблица 3

| № помещения по проекту | Пол | Стены | Потолок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Керамогранит | Окраска масляными красками, панно | Окраска акриловыми красками |
| 2,3,4,5,8,9,10, 12,18,23,24,25,26,31,32 | Линолеум | Обои под окраску | Подвесной потолок «Армстронг» |
| 6,7,14,15,19,27,28,33,35,36,37 | Керамическая плитка | Керамическая плитка на высоту 2,1м; окраска масляными красками | Подвесной из пластика трудносгораемого со встроенными светильниками |
| 11,13,16,17,20,29,30,34,38,39 | Линолеум | Окраска масляными красками | Подвесной потолок «Армстронг» |
| 21,22 | Ламинат - паркет | Обои под окраску | Подвесной потолок «Армстронг» |

Отделка и оборудование помещений вокзала запроектирована с учетом характера эксплуатации здания и эстетическими требованиями, предъявляемыми к общественным зданиям.

Проектом предусматривается большая цветовая палитра отделки помещений, решения внутреннего пространства в едином сочетании элементов отделки, оборудования всех помещений и мебелью.

  - Технико-экономическая оценка проектного решения.

- 6.1 По зданию

По архитектурным чертежам подсчитывается проектный баланс здания.

По чертежам проектного решения подсчитываем следующие величины:

- площадь застройки - площадь, заключенную в пределах внешнего периметра здания, замеренную на уровне цоколя, включая выступающие части, площадь под зданием включают в площадь застройки;

- общую площадь общественного здания - сумму площадей всех его этажей (включая технический, мансардный, цокольный и подвальный);

- площадь этажа - в пределах внутренних поверхностей наружных стен; площадь антресолей, переходов, остекленных веранд, галерей и балконов зрительных и других залов включают в общую площадь здания; площадь двусветных помещений включают в общую площадь в пределах только одного этажа;

- нормируемую площадь общественного здания - сумму площадей всех размещенных в нем помещений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей; площадь коридоров, используемых в качестве рекреационных помещений в зданиях учебных заведений и т.д.

- строительный объем надземной и подземной частей здания - в пределах внешних ограждающих конструкций, с включением ограждений, лоджий, световых фонарей, куполов и т.п., начиная с отметки чистого пола каждой из частей зданий, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, портиков, открытых веранд, балконов, объема поездов и пространства под зданием на столбах;

- Площадь застройки

- Общая площадь общественного здания

Площадь 1 этажа

Площадь 2 этажа

Нормируемая площадь общественного здания

- Строительный объем здания

Показатель рациональности планировочного решения

- Показатель рациональности объемного решения

- Удельный объемный показатель

- Удельный показатель общей площади

- 6.2 По генеральному плану участка здания

- Площадь участка

Площадь территории занятой застройкой

Площадь территории здания занятая благоустройством

Показатель эффективности застройки территории в %:

Показатель благоустройства территории в %:

Показатель эффективности использования участка в %:

Использованная литература

- Конструкции гражданских зданий: учеб пособие для ВУЗов/ под ред. Т.Г. Маклаковой. - Стройиздат, 1986.

- Курсовое и дипломное архитектурное проектирование: уч. Пособ. - М Высшая школа, 1983.

- Архитектура гражданских и промышленных зданий. Гражданские здания / Под ред. А.В. Захарова- М.: Стройиздат, 1993.

- Миловидов Н.Н. и др. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Гражданские здания. М - Высшая школа, 1987.

- Маклакова Т.Г. и др. Конструкции гражданских зданий. М.: Стройиздат, 1986.

- Рапопорт Т.Б. Архитектура гражданских и промышленных зданий: Рекомендации и методические указания по основам проектирования зданий. М: ВЗИИТ, 1985.

- Рапопорт Т.Б., Ермолаева Е.И. Методические указания и нормативные рекомендации к курсовому проектированию общественных зданий, М.: ВЗИИТ, 1988.

- Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений / Под ред. И.Е. Рожина, А.Н Урбаха. Изд. 3-е . М.; Стройиздат, 1985.

- Бло ина Н.Б., Вихрова Л.Т., Давыдова Г.М. Детские дошкольные учреждения. М.: Стройиздат, 1974.

- Шерешевский И.А. Конструкции гражданских зданий. Л. .Сгройиздат, 1981.

- СНиП II-64-80 Дошкольные учреждения.

- СНиП 2-01.01-82. Строительная климатология и геофизика.

- СНиП II-3-79** Строительная теплотехника.

- СНиП II-4-79 Естественное и искусственное освещение.

- СНиП II-12-77 Защита от шума.

- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.

- СНиП 2.07.01- 89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений - Изд., 1994.

- ГОСТ 24699-02. Окна и балконные двери со стеклопакетами для жилых и общественных здании.

- ГОСТ 24698-81. Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий.