РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДУЖБЫ НАРОДОВ

Кафедра управления и экономики фармации

Курсовая работа

по медицинскому товароведению на тему:

Фонендоскопы. Клеёнки подкладные, компрессные и прочие.

Предметы ухода за полостью рта (зубные щётки, зубные нити)

Студентка: Кононова В.В.

Группа: МФ-501

Москва, 2010

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ: ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ: ФОНЕНДОСКОПЫ

- НАЗВАНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ ГРУППЫ

Изделия медицинской техники – это изделия, предназначенные для диагностики, лечения, профилактики организма человека и/или обеспечения этих процессов (Правила техники безопасности при эксплуатации изделий медицинской техники в учжердениях здравообранения. Общие требования).

- КЛАССИФИКАЦИЯ ФОНЕНДОСКОПОВ

  - Фонендоскопы

  - Стетоскопы

  - Стетофонендоскопы

Фонендоскоп (от греч. phone – звук, endon – внутри и ...скоп), медицинский прибор, применяемый для выслушивания тонов сердца, дыхательных шумов и других звуков, возникающих в организме (т. е. для тех же целей, что и стетоскоп). Фонендоскоп бывает только бинауральным (состоящим из двух трубок, концы которых вставляют в уши) и отличается от гибкого стетоскопа тем, что звукоулавливающая камера закрыта жёсткой мембраной для усиления выслушиваемых звуков (Большая советская энциклопедия).

Стетоскоп (от греч. stethos — грудь и skopeo — смотрю, исследую), прибор для выслушивания тонов сердца, дыхательных шумов и др. естественных звуков, возникающих в организме человека и животных. Изобретён в 1816 основоположником диагностического метода аускультации французским врачом Р. Лаэннеком (1781—1826). Простые (твёрдые) С. имеют форму трубки из дерева, эбонита и т.п. с воронками разного диаметра на концах. Их преимущество — передача звука не только через столб воздуха, но и через твёрдую часть С. и височную кость исследующего. Более распространены бинауральные (мягкие) стетоскопы, состоящие из воронки и эластичных трубок, концы которых вставляются в наружный слуховой проход, они удобнее при обследовании больного, их нередко сочетают в одном приборе с усиливающими звук фонендоскопами (Большая советская энциклопедия).

Стетофонендоскоп — это прибор для бинауральной аускультации — прослушивания шумов внутренних органов человека. Представляет собой комбинацию из мягкого стетоскопа (воронки и нескольких эластичных трубок) и фонендоскопа (усиливающей звук мембраны и звукоулавливающей камеры). Это прибор, разновидностей которого на сегодняшний момент существует огромное количество

АССОРТИМЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ, ВХОДИЩИЕ В ДАННЫЕ ПОДГРУППЫ.

К фонендоскопам относятся: кардиологическе фонендоскопы и фонендоскопы с плоской головкой.

- Кардиологические фонендоскопы позволяют слышать высоко- и низкочастотные звуки, бесступенчато переключаться. Мембрана обычно изготавливается диаметром 40 мм, длина трубок 53 см.

- Фонендоскопы с плоской головкой предназанчены для выслушивания шумов внутренних органов: лёгких, бронхов, сердца, сосудов, кишечника и др. Подходят для всех типов ЛПУ и видов терапевтической деятельности.

В настоящее время на рынке изделий медицинского назнначения представленны следующие виды фонендоскопов:

- Кардилогические

- С плоской головкой

К стетоскопам относятся:

Односторонние стетоскопы: акушерский, педиатрический, взрослый.

Двусторонние стетоскопы: кардиологический, неонатальный, педиатрический, с нехолодящим кольцом.

- Акушерский (односторонний) стетоскоп используется для аускультации в акушерстве, идеален для всех акушерок и будущих родителей.

- Педиатрический (односторонний) стетоскоп разработан специально для детей. Диаметр воронки рассчитан на размеры туловища маленьких пациентов, а эластичная силиконовая воронка даёт при прикосновении ощущение приятного тепла.

- Взрослый (односторонний) стетоскоп отлично подходит для аускультации взрослых пациентов, особенно для выслушивания тонов при измерении артериального давления.

- Кардиологический (двухсторонний) стетоскоп - для врачей-кардиологов и терапевтов.

- Неонатальный (двухсторонний) стетоскоп предназначен для врачей-неонатологов.

- Педиатрический (двухсторонний) стетоскоп для врачей-педиатров.

- Стетоскоп с нехолодящим кольцом (двухсторонний) - для врачей всех профилей.

В настоящее время на рынке изделий медицинского назнначения представленны следующие виды стетоскопов:

- Акушерский односторонний

- Педиатрический односторонний

- Взрослый односторонний

- Кардиологический двухсторонний

- Неонатальный двухсторонний

- Педиатрический двухсторонний

- С нехолодящим кольцом

К стетофонендоскопам относятся: двух- и трёхсторонние

- Двухсторонние стетофонендоскопы - для кардиологов, терапевтов, педиатров.

- Трёхсторонние стетофонендоскопы позволяют выделить важные для диагностики звуки и слышать кардиологические, пульмонологические и васкулярные шумы.

В настоящее время на рынке изделий медицинского назнначения представленны следующие виды стетофонендоскопов:

- Двухстононние

- Трёхсторонние

Маркировка. (ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»)

Маркировка изделий должна соответствовать требованиям настоящего стандарта, стандартов и технических условий на эти изделия, а для медицинских приборов — также требованиям ГОСТ 26828 и должна содержать:

- товарный знак предприятия-изготовителя: наименование или обозначение типа (вида, модели) изделия;

- номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя. при необходимости;

- год изготовления изделия (или Две последние цифры);

- знак Государственного реестра (для средств измерении, внесенных в Государственный реестр)

- обозначение стандартов или технических условий на изделие;

- другие данные в зависимости or требовании к изделиям (класс точности для средств измерений, символы обслуживания, номинальное напряжение сети, потребляемая мощность при номинальном режиме работы, национальный знзк соответствия по ГОСТ 28197 н т. д.).

Для изделий с автономным питанием номинальное напряжение сети и потребляемую мощность не указывают.

Упаковка. (ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»)

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения. Составные части изделий и принадлежности к ним должны быть уложены в гнезда футляров или потребительскую тару. Допускается составные части, завернутые в бумагу, крепить внутри изделия или на изделии в зависимости от его конструкции.

Хранение. (ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»)

Изделия в упаковке изготовителя следует хранить на складах. Необходимость размещения изделий на стеллажах и число рядов на стеллаже следует указывать в стандартах или технических условиях на изделия.

| Температура | Относительная влажность | Другие условия хранения |
| --- | --- | --- |
| Комнатная температура (18-20˚С) | Не более 60% | В сухих отапливаемых помещениях. Запрещается хранить навалом, а так же вместе с медикаментами и резиновыми изделиями |

зубная щетка фонендоскоп клеенка

ПРЕДМЕТЫ И СРЕДСТВА УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ: КЛЕЁНКИ ПОДКЛАДНЫЕ, КОМПРЕССНЫЕ И ПРОЧИЕ

- НАЗВАНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ ГРУППЫ

Медицинские клеёнки защищают от загрязнения постельные пренадлежности и мебель (Медицинское и фармацевтическое товароведение: Учебник / С.З. Умаров, И.А. Наркевич, Н.Л. Костенко. Т.Н. Пучинина. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 368 с.)

- КЛАССИФИКАЦИЯ КЛЕЕНОК.

- Подкладные

- Компрессные

- Детские

Клеёнка подкладная резинотканная применяется для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладочного непроницаемого материала ( ГОСТ 3251-91).

Компрессная клеёнка - очень тонкая, полупрозрачная, пропитанная особым составом, употр. для компрессов

Детская клеёнка - прорезиненная ткань для подкладывания под детей АССОРТИМЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ, ВХОДИЩИЕ В ДАННЫЕ ПОДГРУППЫ.

К клеёнкам подкладным относятся: резинотканевая, с ПВХ (поливинилхлоридным) покрытием

- Клеенка медицинская резинотканевая подкладная - предназначена для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладочного, непроницаемого материала, а также для нужд народного хозяйства.

- Клеенка с ПВХпокрытием- может успешно применяться для покрытия хирургических матрасов; медицинских и массажных столов; носилок, кушеток; изготовления медицинских ширм и других изделий (фартуки, бахилы, нагрудники и др.).

В настоящее время на рынке изделий медицинского назнначения представленны следующие виды клеёнок подкладных:

- Резинотканевая

- с ПВХ покрытием

К клеёнкам компрессным относится клеёнка поливинилхлоридная термопластичная компрессная.

Она имеет прозрачную структуру с телесным оттенком.

К детским клеёнкам относятся: Клеенка ПВХ детская, клеёнка детская.

- Клеенка ПВХ детская- теплая и дышащая. Для подкладывания под детей.

- Клеёнка детская - хлопковая на полиуретановой основе. Используется в коляске, кроватке, при массаже и смене подгузников.

В настоящее время на рынке изделий медицинского назнначения представленны следующие виды клеёнок детских:

- ПВХ

- Детская

Маркировка. (ГОСТ 3251-91 «Клеенка подкладная резинотканевая»)

На конце каждого рулона/отреза должен быть нанесён штамп или прикреплён ярлык, на котором указаны:

- Товарный знак или наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак

- Условное обозначение клеёнки

- Количество клеёнки в метрах

- Ширина клеёнки в метрах

- Номер партии

- Дата изготовления (месяц, год – две последние цифры)

- Клеймо (штамп) технического контроля или номер технического контролёра

На ярлыке рулона с отрезками клеёнки длинной менее 3 м должно быть указано «короткомер».

Упаковка. (ГОСТ 3251-91 «Клеенка подкладная резинотканевая»)

Клеёнка должна быть намотана на стержень, при наличии сучков деревянный стержень перед намоткой на него клеёнки обёртывают бумагой или отходами клеёнки. Рулон клеёнки должен иметь ровный торец. Каждый рулон должен быть перевязан шпагатом, упакован в 2 слоя бумаги или в 2 слоя полиэтиленовой плёнки или в мешок из прорезиненной или хлопчатобумажной ткани. Упакованные рулоны должны быть перевязанны шпагатом.

Хранение. (ГОСТ 3251-91 «Клеенка подкладная резинотканевая»)

| Температура | Относительная влажность | Другие условия хранения |
| --- | --- | --- |
| 0-25˚С | Не более 80% | В закрытых складских помещениях, на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов. Защита от прямого воздействия солнечных лучей, от воздействия агрессивных веществ. В штабелях (по высоте – не более 10 рулонов) |

ПРЕДМЕТЫ И СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ: ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА (ЗУБНЫЕ ЩЁТКИ, ЗУБНЫЕ НИТИ)

- НАЗВАНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ ГРУППЫ

Предметы и средства личной гигиены предназначены для сохранения и укрепления здоровья человека КЛАССИФИКАЦИЯ ЗУБНЫХ ЩЁТОК. (ГОСТ 6388-91 «Щетки зубные»)

- Щётки зубные

- Пасты зубные

Щётки зубные предназначены для гигиены полости рта (ГОСТ 6388-91).

Пасты зубные предназначены для ухода за зубами и полостью рта (ГОСТ 7983-99).

- АССОРТИМЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ, ВХОДИЩИЕ В ДАННЫЕ ПОДГРУППЫ

К зубным щёткам относятся: щётки для чистки зубов, межзубные ёршики (межзубные щётки), для чистки съёмных зубных протезов.

- Зубная щётка — приспособление для чистки зубов и массажа дёсен. Как правило, применяется с использованием зубной пасты.

- Межзубные ёршики (межзубные щетки) предназначены для очистки широких межзубных промежутков, пространств под несъемными ортодонтическими аппаратами (брекеты) и другими ортопедическими конструкциями, настоятельно рекомендуются людям с имплантатами.

- Зубная щётка для чистки съёмных протезов предназначена для эффективного самостоятельного ухода за зубными протезами со специально разработанной для этих целей формой и расположением щетинок.

В настоящее время на рынке изделий медицинского назнначения представленны следующие виды зубных щёток:

- Для чистки зубов

- Межзубные ёршики

- Для чистки съёмных протезов

Маркировка. . (ГОСТ 6388-91 «Щетки зубные»)

На первичной упаковке зубных щёток должно быть указано:

- Товарный знак предприятия-изготовителя

- Цена

- Обозначение степени жёсткости (для щёток с рабочей частью из синтетической щетины)

- Модель

Упаковка. (ГОСТ 6388-91 «Щетки зубные»)

В индивидуальные тары, коробки.

Хранение. (ГОСТ 6388-91 «Щетки зубные»)

| Температура | Относительная влажность | Другие условия хранения |
| --- | --- | --- |
| – | – | В закрытых проветриваемых складских помещениях, свободных от агрессивных веществ, на стеллажах или в ящиках, уложенных штабелями, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов |

3. НАЗВАНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ ГРУППЫ

Зубная нить (Флосс) — специальная нитка для очистки межзубных промежутков. Изготавливают зубные нити из натурального шёлка или искусственных волокон (ацетата, нейлона, капрона).

4. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗУБНЫХ НИТЕЙ

Зубная нить бывает следующих видов:

- вощёная— пропитана воском, за счет чего более легко проникает в узкие промежутки

- невощёная— лучше очищает

По поперечному сечению и назначению зубная нить бывает:

- круглая— для широких промежутков

- плоская— для узких промежутков

- ленточной формы— для широких промежутков (диастем и трем)

- зубная нить, интегрированная с зубочисткой

Также нити бывают пропитанные и непропитанные. Нить с ментолом оставляет во рту приятный вкус и чувство свежести. Нить с фтором укрепляет эмаль и предотвращает кариес.

Нить «супер флосс» используется при заболеваниях пародонта и при наличии ортопедических и ортодонтических конструкций.

Чаше всего зубную нить выпускают в маленьких рулонах с встроенным резаком.

В настоящее время на рынке изделий медицинского назнначения представленны следующие виды зубных нитей:

- Вощёная зубная нить

- Невощёная зубная нить

- Круглая зубная нить

- Плоская зубная нить

- Зубные ленты

- Зубная нить, интегрированная с зубочисткой

Маркировка. (по данным Российского Института Потребительских Исследований)

На упаковке зубных нитей должно быть указано:

- Название и наименование продукта

- Название и наименование производителя

- Товарнай знак производителя

- Вид зубной нити

- Длинна в метрах

Упаковка.

Рулонами в пластмассовых контейнерах, снабжённых маленькими резаками.

Хранение.

| Температура | Относительная влажность | Другие условия хранения |
| --- | --- | --- |
| – | – | В закрытых проветриваемых складских помещениях, свободных от агрессивных веществ, на стеллажах или в ящиках, уложенных штабелями, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов |

Библиография

- Большая советская энциклопедия

- ГОСТ 3251-91 «Клеенка подкладная резинотканевая»

- ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»

- ГОСТ 6388-91 «Щетки зубные»

- Медицинское и фармацевтическое товароведение: Учебник / С.З. Умаров, И.А. Наркевич, Н.Л. Костенко. Т.Н. Пучинина. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 368 с.