5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Экономическая часть является завершающим этапом дипломного проекта и содержит организацию производственного участка производства развертки, экономический эффект новых разработок.

Для выполнения экономической части составляем таблицы 1 и 2 исходных данных.

Данные по производству развертки.                          Табл. 1.

| № п/п | Наименование показателей для расчетов | Единицы измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовая программа выпуска | Шт. | 12000 |  |
| 2 | Принятая форма организации производства (по согласованию с консультантом) | Участок серийного производства по групповому признаку |  |  |
| 3 | Годовой фонд времени по номиналу рабочего станка | См/час | 2070 |  |
| 4 | Удельная площадь на единицу оборудования | М² | 18 |  |
| 5 | Масса заготовки инструмента | Кг | 2,1 в т. ч. 1,6 хвостовик, 0,5 напайка |  |
| 6 | Масса готового инструмента | Кг | 1,5 в т.ч. 1,0 хвостовик, 0,45 напайка |  |
| 7 | Марка металла инструмента | - | Сталь 9ХС, пластины ВК6-М |  |

Технологический процесс механической

обработки развертки.                                                             Табл. 2.

| № | Наимено-вание операции | Наиме-нование и тип станка | Инстру-мент | Штучное время в мин. t шт/ t пз | В т. ч. t маш | Разряд работы | Часов. тариф. ставка руб/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Токарная обработка | 16К20Т1 | Резец | 30 / 0,2 | 18 | 4 | 21,17 |
| 2 | Фрезер. Зубья и заточить | 6В61IP | Фреза | 18 / 0,2 | 10,8 | 4 | 21,17 |
| 3 | Фрезер. Хвостовик | 6Н82 | Фреза | 4 / 0,04 | 2,4 | 4 | 21,17 |
| 4 | Заточить переднюю грань | 3А64 | Резец | 8 / 0,2 | 4,8 | 3 | 18,73 |
| 5 | Довести переднюю грань | 3А64 | Резец | 4 / 0,04 | 2,4 | 3 | 18,73 |
| 6 | Шлифова-ние | 3151 | Шлиф. круг | 6 / 0,06 | 3,6 | 5 | 23,94 |
| 7 | Шлифова- Ние окончат. | 3151 | Шлиф. круг | 10 / 0,1 | 6 | 5 | 23,94 |
| 8 | Довести по наруж. Диаметру | 3А64 | Резец | 4 / 0,04 | 2,4 | 3 | 18,73 |
| 9 | Заточить зубья | 3А64 | Резец | 6 / 0,06 | 2,4 | 3 | 18,73 |
| 10 | Заточить по диам. | 3А64 | Резец | 13 / 0,12 | 7,8 | 3 | 18,73 |
| 11 | Довести заборный конус | 3А64 | Резец | 2 / 0,02 | 1,2 | 3 | 18,73 |

16К20Т1 – токарно-винторезный станок с набором сменных втулок;

6В61 IP – универсально-фрезерный станок с делительной головкой;

6Н82 – универсально-фрезерный станок с делительной головкой и пневматическим приспособлением для фрезерования лапок на конусе Морзе;

3151 – круглошлифовальный станок;

3А64 – универсально-заточной станок.

Составляется таблица 3 по групповому признаку оборудования.

Технологический процесс механической обработки

Развертки по группам оборудования.                                 Табл. 3.

| № | Вид обработки | Тип и вид станка | Инстру-мент | Суммарн. штучн. время | Разряд работы | Часов. тариф. ставка руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Токарная | 16К20Т1 | Резец | 30 | 4 | 21,17 |
| 2 | Фрезерная | 6Н82 | Фреза | 22 | 4 | 21,17 |
| 3 | Доводка | 3А64 | Резец | 10 | 3 | 18,73 |
| 4 | Заточка | 3А64 | Резец | 27 | 3 | 18,73 |
| 5 | Шлифова- ние | 3151 | Шлиф. круг | 16 | 5 | 23,94 |

5.1. РАЗДЕЛ 1.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА

    - КОЛИЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО ЗАГРУЗКА.

Определяем расчетное количество оборудования (Ср), принятое (Спр) и коэффициент его загрузки (Кз).

Cр= (Тшт./к.)/Fg ; ед.

Тшт./к.= n * tшт. + Тпз ; час.

n – годовой выпуск (12000),

Тпз – подготовка рабочего места к работе;

Тт=12000*30+0,2*12000=362400 мин.=6040 час.

Тфр=12000*22+0,2*12000=266400 мин.=4440 час.

Тд=12000*10+0,04*12000=120480 мин.=2008 час.

Тз=12000*27+0,2*12000=326400 мин.=5440 час.

Тш=12000*16+0,2*12000=194400 мин.=3240 час.

Токарная обработка:

Ср=6040/2000=3,02  Спр=3  Кз=3,02/3=1

Фрезерная обработка:

Ср=4440/2000=2,22  Спр=3  Кз=2,22/3=0,7

Доводочная операция:

Ср=2008/2000=1  Спр=1  Кз=1/1=1

Заточная операция:

Ср=5440/2000=2,72  Спр=3  Кз=2,72/3=0,9

Шлифовальная операция:

Ср=3240/2000=1,62  Спр=2  Кз=1,62/2=0,8.

Средний коэффициент загрузки по участку:

Кср=∑Ср / ∑Спр=(3,02+2,22+1+2,72+1,62)/(3+3+1+3+2)=

=10,58/12=0,88,

m – количество операций.

# Расчетная характеристика

оборудования участка.                                                Табл.4.

| № | Показатели | Ед. изм | Вид группы оборудования |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ток. | Фрез. | Довод. | Зат. | Шлиф. |  |
| 1 | Трудоемкость выпуска | час | 6040 | 4440 | 2008 | 5440 | 3240 | 21168 |
| 2 | Ср. | Ед. | 3,02 | 2,22 | 1 | 2,72 | 1,62 | 10,58 |
| 3 | Спр. | Ед. | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| 4 | Кз. | - | 1 | 0,7 | 1 | 0,9 | 0,8 | - |
| Средний коэффициент запаса по участку 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.1.2. ВЕЛИЧИНА ЗАДЕЛОВ.

Определяем три вида заделов:

- Технологический (Zтех) на рабочих местах:

Zтех=∑Спр.*iшт=12*1=12 шт.

i – количество одновременно обрабатываемых деталей на

одном станке.

Все станки одношпиндельные.

- Транспортный в процессе доставки на участки

Zтр=Q/qз шт.=500/2,1=238 шт.

Q – грузоподъемность электрокары 500 кг,

qз – масса заготовки 2,1 кг.

- Страховое Zстр. Создается для ЧП принимаю равным сменному заданию:

Nсм.=Nг./Fдн.=12000/251=48 шт.

5.1.3. ВЕЛИЧИНА ПАРТИИ ВЫПУСКА.

nз=Тпз/(tшт.*α) шт.=2400/(30*0,03)=2667 шт.

α – коэффициент времени на подналадку = 0,03.

tшт. берем по максимальному значению одной из операций технологического процесса.

Токарная tшт.=30 мин.

Подготовительное заключительное время Тпз= 2400 мин. на партию.

Полученную партию корректируем до удобной для планирования.

nз=3000 шт. обрабатываемая партия 12000 шт. запускается 4 раза.

Данная партия является единой для всех операций тех. процесса.

5.1.4. ЧИСЛЕННОСТЬ И СТРУКТУРА РАБОТАЮЩИХ.

Определяются: производственные рабочие, специалисты, служащие, младший обслуживающий персонал.

а) Основные производственные рабочие определяются по явочному и списочному количеству:

Ряв.=Тшт/к /Fрабочего

Fр – годовой фонд времени работы одного рабочего (Прил. 1) = 2000 час.

Рт=6040/2000=3,02  Рпр=3  Кзр=3/3=1

Рфр=4440/2000=2,22  Рпр=3  Кзр=2,22/3=0,7

Рд=2008/2000=1  Рпр=1  Кзр=1

Рз=5440/2000=2,72  Рпр=3  Кзр=2,72/3=0,9

Ршл=3240/2000=1,62  Рпр=2  Кзр=2,72/2=0,8

По коэффициенту загрузки оборудования совмещение профессий не возможно.

Кср.р.=Ряв/Рпр=10,58/12=0,8

Списочное количество учитывает 11,5% невыходов по уважительным причинам.

Рсп=∑Рпр*1,115 чел.=2*1,115=13,38=14 человек.

б). Вспомогательные рабочие определяются по нормам обслуживания (Прил. 2).

- Наладчики 10 ст/см. 12/10=1,2 чел.

- Смазчики 50ст/см. 12/50=0,24 чел.

- Слесари ремонтники 500ерс/см.

(12ст*10ерс/см)/500=120/500=0,24 чел.

- Электрики 1500ерс/см. 120/1500=0,1 чел.

Всего вспомогательных рабочих = 1,78 чел.

в). Прочие категории работающих определяется в % от списочного количества основных работающих.

- Специалисты (ИТР) 15%  12*0,15=2 чел.

- Служащие (СКП) 5%  12*0,05=1 чел.

- МОП  2%  12*0,02=0,2 чел.

Сводная ведомость работающих участка.                          Табл. 5.

| В т. ч./ Всего | По категориям работающих |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основных рабочих | Вспомогат. рабочих | Специалистов ИТР | СКП | МОП |
| 18,8 | 14 | 1,78 | 2 | 1 | 0,2 |

    - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ УЧАСТКА.

Fуч=Fпр+Fобсл.

Fпр=Fст+Fвсп.

Fст=nст*qм²/ед.=12*18=216 м².

Fпр=216+0,5*216=324 м².

Площадь обслуживания определяется по укрупненным нормативам:

2,5 м² на одного работающего.

Fобсл.=18,8*2,5=41 м².

Площадь спроектированного участка.                                Табл.6.

| ## В т. ч. / Всего | ### Производственная | Обслуживающая |
| --- | --- | --- |
| 365 | 324 | 41 |

#### Характеристика спроектированного участка

по производству разверток.                                                 Табл.7.

| Тип организации и произв. проц. | Кол-во единиц обору-дования | ##### Кол-во человек |  | ##### Площадь участка м³ |  | Коэф. загруз-ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего работаю-щих | В т. ч. основ-ных рабочих | Произ-водствен-ная | Обслу-живаю-щая |  |
| По группам оборуд. | 12 | 18,8 | 14 | 324 | 41 | 0,88 |

    - ОРГАНИЗАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

1). Обслуживание заготовками.

Заготовки поступают с ЦИС подготовленные заготовительным отделением: пруток разрублен на размер заготовки. Партия заготовок поступает 1 раз в квартал в количестве 3000 штук по накладной требованию (кол-во, материал, размер, цех, потребитель, изготовитель).

2). Инструмент определяет кол-во и ассортимент инструмента 2-го порядка.

Кр=(В∑tмаш.)/(Тизн.(1-α)60) шт.=(12000*61,8)/(300(1-0,02)60)=

=741600/17640=42 шт.

α – случайная убыль (0,02)

Тизн. – стойкость инструмента до полного износа = 5 час. =

= 300 мин.

#### Классификация режущего инструмента

второго порядка.                                                                   Табл.8.

| ##### Общее кол-во инструм. | Ед. измерения | Номенклатура |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Резцы | Фрезы | Шлифов. круги |
| 42 | Шт. | 27 | 9 | 6 |
| 100 | % | 66 | 20 | 14 |

###### ТРАНСПОРТ

За участком закреплена электрокара, грузоподъемностью 500 кг, которая за 1 рейс привозит 238 штук. Развертки изготавливаются в количестве 3000 штук 1 раз в квартал или 1000 штук в месяц. Следовательно, электрокара делает в месяц 4 рейса или 1 раз  в неделю.

Между рабочими местами используются ручные тележки, грузоподъемностью 100 кг.

4). Ремонт оборудования производится по системе ППР. Для этого определяется длительность ремонтного цикла.

Тр.ц.=(23000-26000)*βп*βу*βм*βо  час.

Β – соответственно коэффициенты производства, условий, материала, оборудования.

По условиям технического процесса все коэффициенты = 1.

Тр.ц.=24000*1*1*1*1=24000 час. При 1 см / 8час. Тр.ц.=12 лет.

Ремонтный цикл:  Тр=Тр.ц./(nc+nм+1)

Осмотровый цикл: То=Тр.ц./(nс+nм+nо+1)

Из Приложения 3 определяем количество средних, малых ремонтов и осмотров.

nc=2; nм=6; nо=24.

Тр.ц.=24000/(2+6+1)=24000/9=2666 час ≈ 1 раз в год.

То=24000/(2+6+24+1)=24000/33=727 ≈ 3 раза в год.

###### СТРУКТУРА РЕМОНТНОГО ЦИКЛА

К О О О М О О М О О О О С О О М О О М О О О О С О О М О О М О О О К

5.2. РАЗДЕЛ II.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  РАСЧЕТЫ.

5.2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ.

Зм=(qзаг*Цр/кг-(qзаг-qд)*Цр/отх)*В  тыс. руб.

Стоимость стали 9ХС = 15,7 руб/кг.

Стоимость твердого сплава ВК6-М = 140,3 руб/кг.

Цена отходов = 0,5 руб/кг.

Зм9хс=((1,6*15,7)-(1,6-1)*0,5)*12000=297,9 тыс. руб.

Змвк=((0,55*140,3)-(0,55-0,5)*0,5)*12000=924 тыс. руб.

Всего материалов 1221,9 тыс. руб.

5.2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ.

По заработной плате определяется тарифный фонд Фт, основной фонд Фо, годовой фонд Фг и общий фонд Фо.

Фт=Сi*Тшт/к;

Фток=21,7*6040=127,9 тыс. руб.

Ффр=4440*21,17=94 тыс. руб.

Фд=2008*18,73=37,6 тыс. руб.

Фз=5440*18,73=101,9 тыс. руб.

Фшл=3240*23,94=77,6 тыс. руб.

Итого: Фт=439 тыс. руб.

Фосн=Фт+Доп (40% от Фт на премии) = 439+0,4*439=439+175,6=614,6

Заработная плата на отпуск 10% от Фосн.

Фг=Фосн+Д'=614,6+61,5=676,1 тыс. руб.

Начисление в пенсионный фонд 35,6% от Фосн.

Фоб=Фг+Нач=676,1+35,6*676,1=676,1+241=917,1 тыс. руб.

Фонд заработной платы основных

рабочих участка.                                                                 Табл.9.

| Кол-во рабочих | Фт | Доп | Фосн | Д' | Фг | Нач | Фоб | Средне-месячная з/п |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Фоб/ Рсм | Фосн/ Рсп |
| 14 | 439 | 175,6 | 614,6 | 61,5 | 676,1 | 241 | 917,1 | 5410 | 3660 |

5.2.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ.

Затраты по работе оборудования определяются в % по удельным весам.

Определение затрат по накладным расходов.                          Табл.10.

| Группа расходов | Какой использ. метод | Какой взят % | Сумма в тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладн. Расх. в т.ч. | От Фосн Пр-р | 300 | 1843,8 | - |
| РЭО | Соотношен. в н.р. | 70 | 1291 | - |
| ОЦР |  | 30 | 552,2 | - |

Калькуляционная цеховая себестоимость развертки.             Табл.11.

| № | Стоимость калькуляции | Себестоимость |  | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выпуск в тыс. руб. | Ед. инструм. в руб. |  |
| 1 | Осн. матер. за вычетом расходов | 1221,9 | 109 | 31 |
| 2 | Осн. фонд з/п осн. рабочих | 614,6 | 48 | 15 |
| 3 | Дополнит. з/п | 61,5 | 6,6 | 2 |
| 4 | Фонд соц. страх. | 241 | 15 | 5 |
| 5 | Расходы по РЭО | 1291 | 146 | 33 |
| 6 | ОЦР | 552,8 | 6,4 | 14 |
| Итого: |  | 3982,8 | 332 | 100 |

По данным практики Сб=360руб.

Экономический эффект составил: (условно годовая экономия)

Эуг=(Сб-Спр)Впр=(360-332)12000=336 тыс. руб.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРГТЕХ. МЕРОПРИЯТИЯ.

Можно предусмотреть замену более дешевого материала для изготовления хвостовика.

Использовать сталь 65Г, стоимостью 4,8 руб. кг.

Зм=(1,6*4,8-(1,6-1)0,5)*12000=88,6 тыс. руб.

ΔЗм=Зм.б.-Зм.пр.=297,9-88,6=209,3 тыс. руб.

Из сэкономленных денег можно выпустить дополнительное количество продукции.

Себестоимость развертки 332.  ΔВ=209300/332=630 штук.

5.3. РАЗДЕЛ III.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ САПР В ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА.

Основным показателем экономической эффективности создания и внедрения САПР является годовой экономический эффект, определяемый по формуле

Эпр = Пдоп - Ен  * Кдоп

где   Пдоп - дополнительный рост прибыли;

Ен - нормативный коэффициент эффективности;

Кдоп - дополнительные капитальные вложения.

При определении экономической эффективности САПР имеется некоторая специфика.

Специфика экономической оценки САПР заключается в том, что экономия на текущих затратах (Эу.г) состоит из двух составляющих. Одна составляющая экономии учитывает экономию в сфере подготовки производства (разработка технологических процессов, проектирование оснастки, инструмента, элементов оборудования). Другая часть экономии проявляется при изготовлении деталей, узлов, агрегатов, изделий и при разработке технологических процессов и оснастки, спроектированных в САПР:

Эу.г. = Э’+Э’’

Следовательно, формулу годового экономического эффекта можно записать следующим образом:

Эпр = (Э’ + Э’’) – Ен * Кдоп,

где   Э’ - годовая экономия на текущих затратах в cфере

подготовки производства, руб.;

Э" - годовая экономия на текущих затратах в основном

производстве.

Вторая особенность заключается в выборе единицы, принимаемой для расчета эффективности. За единицу для расчета эффективности САПР принимается, как правило: «комплект оснастки», «комплект инструмента», технологический процесс. Третья особенность - заключается в составе статей себестоимости и капитальных вложений, учитываемых при расчете.

5.3.1. РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА.

Экономия  от  снижения себестоимости  проектирования определяется по формуле:

Э’ = (C1 - C2) * А2,

где   C1 - себестоимость проектирования элемента конструкции

или разработки одного   технологического   процесса при существующем способе проектирования, руб.;

С2 - себестоимость проектирования элемента конструкции или разработки одного технологического процесса при автоматизированном проектировании, руб.;

А2 - годовой объем проектирования при   автоматизированном проектировании.

Расчет     себестоимости     проектирования   производится по формуле

С = Т * Сп.р.,

где Т - фактические трудозатраты по элементу конструкции или по разработке одного технологического процесса, час;

Сп.р. - стоимость часа работы проектирования с учетом затрат по техническому обеспечению САПР, руб.

Стоимость часа работ, выполняемых проектировщиком в рассматриваемых вариантах без помощи технических средств определяется по формуле:

Сп.р. = Фз.п. /  Тпр,

где Фз.п - годовой фонд заработной платы проектировщика с начислениями, руб.;

Тпр - годовой фонд времени работы проектировщика, час.

В себестоимость автоматизированного проектирования дополнительно включаются затраты, связанные с работой ЭВМ, определенные на основе расчета стоимости машиночаса работы технического обеспечения САПР.

Стоимость одного машино-часа работы технического обеспечения САПР определяется по формул:

См.ч. = Зэк. / Тпол.

где Зэк - затраты, обеспечивающие функционирование

технического обеспечения САПР, которые определяются как годовые текущие расходы и включают в себя затраты, приведенные ниже.

Тпол- годовой фонд полезной работы технического обеспечения системы.

Затраты (Зэк), обеспечивающие функционирование технического обеспечения САПР определяются по формуле:

Зэк = Ззп + За + Зэл + Зм + Зр + Зи + Зпр,

где   Ззп - основная и дополнительная заработная плата производственного персонала, обслуживающего САПР, с учетом отчислений на социальное страхование;

За - амортизационные отчисления на основные фонды;

Зэл - затраты на электроэнергию;

Зм - затраты на материалы;

Зр - затраты на текущий ремонт технических средств;

Зи - возмещение износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов;

Зпр - прочие затраты.

Годовой фонд полезной работы технического обеспечения системы (Тпол) определяется по формуле:

Тпол = Ф * Тном. -  Тпроф.,

где    Ф - количество рабочих дней в году;

Тном. - номинальное количество часов ежесуточной работы технического обеспечения САПР;

Тпроф- годовые затраты времени на профилактические ремонтные работы (принимаются 15% от Тном.). Фонд основной и дополнительной заработной платы с отчислениями на социальное страхование персонала, обслуживающего САПР определяется по формуле:

Ззп= l,57 * Зcр* Qп * 12

где    Зср - среднемесячная заработная-плата одного работника; Qп - численность персонала обслуживающего САПР;

12 - число месяцев в году.

Амортизационные отчисления рассчитываются исходя из первоначальной стоимости основных фондов и утвержденных норм амортизации, дифференцированных по видам основных фондов по формуле:

Ао  =  Ко  *  ао,

где    Ко - капиталовложения   на   приобретение технического

обеспечения САПР;

ао - годовая норма, амортизационных отчислений от стоимости оборудования.

Затраты на электроэнергию, необходимую при эксплуатации САПР, определяются по укрупненным нормативам в размере 0.4 - 0,7% о от стоимости комплекса технического обеспечения САПР.

Затраты на материалы, необходимые при эксплуатации САПР, определяются по укрупненным нормативам в размере 5% от стоимости комплекса технического обеспечения САПР.

Затраты на текущий ремонт технических средств при эксплуатации САПР определяются по укрупненным нормативам в размере 5% от стоимости комплекса технического обеспечения САПР.

Прочие затраты составляют 0,5 - 2,5% от стоимости комплекса технического обеспечения САПР и включают в себя канцелярские и почтово-телеграфные расходы, расходы на служебные командировки, охрану труда, содержание транспорта и другие затраты, связанные с содержанием административно-управленческого персонала.

5.3.2. РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САПР.

Экономия в сфере производства от использования САПР определяется по следующей формуле:

Э''= Э1" + Э2" + Э3" + Э4",

где Э1"- увеличение выпуска продукции за счет ускорения периода освоения производства новых изделий;

Э2" - сокращения трудоемкости технологических операций;

Э3"- снижение норм расхода сырья, материалов, энергии;

Э4" - повышение качества технической документации.

Э1' = Э2" = Э3" =0

Автоматизация проектирования объектов производства обеспечивает улучшение качества технической документации, что приводит к снижению брака в производстве. Экономия от повышения качества техдокументации определяется по формуле:

Э4" = Пб *(1 - Y),

где    По - величина потерь от брака до внедрения САПР из-за

ошибок в технической документации, руб.;

Y - коэффициент, учитывающий снижение потерь от брака в

результате внедрения САПР. По опытным данным

значения коэффициента Y равны:

- по причине нарушения технологического процесса: (0,003 - 0,005);

- из-за ошибок в чертежах и технических документах: (0,006 - 0,008).

5.3.3. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ САПР.

Капитальные вложения и единовременные затраты, связанные с созданием и применением САПР определяются по формуле:

К =Кпп + Кк -Квыс + Н,

где К - капитальные затраты на создание САПР;

Кпп - предпроизводственные затраты;

Кк - капитальные вложения в основные фонды предприятия на

создание САПР;

Квыс - высвобождаемая часть основных фондов, которые будут

использоваться для другого производства или реализованы на

сторону;

Н - изменение величины оборотных средств.

Предпроизводственные затраты при разработке, отладке и внедрении способов автоматизированного проектирования на предприятии включает в себя затраты на:

- предпроектные и проектные изыскания;

- подготовительные работы по автоматизации проектирования, включающие мероприятия по унификации проектируемых изделий, а также проектной и справочной документации
на них;

- разработку проектной документации САПР;

- привязку типовых подсистем САПР к конкретному объекту
проектирования;

- постановку и алгоритмизацию задач проектирования;

- разработку, отладку и внедрение пакетов прикладных программ проектирования;

- разработку необходимых методических материалов, технологических карт и рабочих инструкций по автоматизации проектирования;

- изготовление и отладку нестандартного оборудования и
устройств системы;

- обучение персонала, обслуживающего комплекс технических средств (КТС) САПР и переподготовку ИТР, использующих САПР;

- опытную эксплуатацию и внедрение системы.

Предпроизводственные затраты определяются специальными расчетами - калькуляциями по действующей методологии определения сметной стоимости научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на основе определения потребности в материалах, оборудовании, расчетов трудоемкости работ и др.

Капитальные вложения на создание САПР представляют собой дополнительные вложения в производственные фонды предприятия.

Они включают в себя:

-	затраты на приобретение, доставку, установку, монтаж,
наладку и пуск технических средств САПР (вычислительной
техники, периферийных устройств, средств связи, вспомогательного оборудования и др.) - Коб.;

-	затраты на оборотные средства - Н.

Капитальные вложения на создание САПР определяются по формуле:

Кк = Коб + Н

Стоимость технического обеспечения САПР определяется как сумма затрат на отдельные устройства:

Коб = Ст.с.  *  N,

где    Ст.с. - стоимость устройства, руб.;

N - число устройств, определяемое на основе расчета необходимых

объемов перерабатываемой информации.

Если приобретаемые технические средства САПР используются для решения целого комплекса задач, то затраты на решение  конкретной задачи  оцениваются  пропорционально коэффициенту загрузки технических средств Кз решением этих конкретных задач.

Кз = Тк / Тп,

где   Тк - время работы устройства за год, затрачиваемое на решение    конкретной задачи, час.;

Тп - полезный годовой фонд времени работы устройства, час.

Стоимость оборотных средств включает в себя расходы на сменные детали и запасные части, вспомогательные материалы для обслуживания технических средств (дискеты, CD-ROM диски, картриджи для принтера и графопостроителя и т.д.), малоценные инструменты и инвентарь.

Все необходимые для расчета величины приведены в таблице 4.1, а расчетные формулы и результаты вычислений в таблице 4.2.

Табл. 4.1

| Наименование исходных данных | Условные обозначен. | Единица измерения | Исходные данные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по базовому варианту | По новому варианту |
| Годовой фонд заработной платы проектировщика | Фзп | руб. | 18000 | - |
| Годовой фонд заработной платы персонала, обслужив-го САПР | Ззп | руб. | - | 18000 |
| Годовой фонд времени работы проектировщика | Тпр | час | 2080 | - |
| Фактические трудозатраты на проектирование одной развертки без использования САПР | Т | час | 5 | - |
| Номинальное время работы САПР при проектировании одной развертки | Тном | час | - | 1,5 |
| Количество проектируемых разверток в год | А | шт. | 100 | 100 |
| Количество рабочих дней в году | Ф | дн. | 260 | 260 |
| Потери от брака до внедрения САПР | Пб | руб. | 1000 | - |
| Коэффициент, учитывающий снижение потерь от брака | Y | - | - | 0,011 |
| Капитальные вложения в основные фонды предприятия на создание САПР | Ко | руб. | - | 24000 |
| Затраты на оборотные средства | Н | Руб. | 260 | 940 |
| Предпроизводственные затраты | Кпп | руб. | - | 4500 |
| Фактический годовой фонд работы САПР | Тк | час | - | 150 |
| Годовой фонд работы технических средств САПР | Тп | час | - | 2080 |

Табл. 4.2

| Наименование показателя | Едини-ца измере-ния | Расчетная формула | Расчет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до внедрения САПР | после внедрения САПР |
| Расчет затрат на создание САПР |  |  |  |  |
| Капитальные затраты на создание САПР | руб. | Кдоп=Кпп+(Ко++Н)*Тк/Тп+Н |  | 80 |
| Расчет изменяющейся части условно - постоянных расходов |  |  |  |  |
| Эксплуатационные расходы на систему | руб. | Зэк=3зп+Ао + +3эл+3м+3р+ +Зи+ Зпр | - | 25680 |
| - амортизационные отчисления на технические средства | руб. | Ао = Ко * ао | - | 3600 |
| - стоимость электроэнергии | руб. | Из расчета 0,5% Ко | - | 120 |
| - затраты на материалы для функционирования САПР | руб. | Из расчета 5% Ко | - | 1200 |
| - затраты на текущий ремонт ЭВМ | руб. | Из расчета 5% Ко | - | 1200 |
| - затраты на износ малоценных предметов | руб. | Из расчета 5% Ко | - | 1200 |
| - прочие затраты | руб. | Из расчета 1,5% Ко | - | 360 |
| Себестоимость проектирования без САПР | руб. | С1 = Фзп * *Т/Тпр | 43,27 | - |
| Себестоимость проектирования с САПР | руб. | C2 = Зэк*T/ /[Ф*8*(1-0,15)] | - | 21,75 |
| Экономия от снижения себестоимости проектирования | руб. | Э'=(C1--С2)*А | - | 2152 |
| Снижение брака вследствие улучшения качества технической документации | руб. | Э"=Пб*(1-Y) |  | 989 |
| Экономия на текущих затратах | руб. | Э=Э'+Э" |  | 3141 |
| Расчет основных показателей экономической эффективности |  |  |  |  |
| Годовой экономический эффект | руб. | Эпр=Э - Ен * *Кдоп |  | 2094 |

5.4. РАЗДЕЛ IV.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

ВЫВОДЫ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА НА ОСНОВАНИИ ПРОДЕЛАННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ:

- При данном годовом выпуске разверток получаем оптимальную загрузку оборудования и рабочих (0,8).

- Использование организацию производства по групповому признаку оборудования получаем экономию себестоимости разверток, которая снижается на 10%.

- Получается годовой экономический эффект от применения САПР в размере 2094 руб. за счет повышения производительности труда конструктора и устранения ошибок в чертежах и документации.

- Все затраты, необходимые для создания САПР, окупаются за 3,33 года.